OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO WYKONYWANIA LOTÓW – egzamin zawiera elementy niniejszego zagadnienia

| 1 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpi pożar jest Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ewakuacja) |
| --- | --- |
| 2 | Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego Należy zgłosić raport pisemny, niezależnie od konsekwencji |
| 3 | Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży Do startu i lądowania oraz na polecenie dowódcy statku powietrznego |
| 4 | Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza Należy dokonać przeglądu przedstartowego |
| 5 | W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową, pilot jest zobowiązany Jeżeli czas pozwala, powiadomić o tym organ kontroli ruchu powietrznego |
| 6 | Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza, Czy, przełączniki są w położeniu określonym w instrukcji użytkowania w locie |
| 7 | W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków? W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego |
| 8 | Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany Biało-czerwony pasek na ogonie z napisem SAR |
| 9 | Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi? Tak, ale: - powyżej 300m AGL, gdy szerokość parku jest mniejsza niż 3600m - powyżej 1000m AGL, gdy szerokość parku jest większa niż 3600m |
| 10 | Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych Właściwej stacji naziemnej tak szybko jak jest to praktycznie możliwe |
| 11 | Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum 24h |
| 12 | Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli Zgłosi go przynajmniej jeden z członków załogi |
| 13 | W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków |
| 14 | Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie W nieprzekraczalnym czasie 10 dni |
| 15 | Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się Policji lub straży granicznej |
| 16 | Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w Ustawie Prawo Lotnicze |
| 17 | Osoba, naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego, podlega karze Grzywny (dział XII Przepisy karne) |
| 18 | Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest Dozwolony za zgodą władz lotniczych |
| 19 | W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy Użyć wszelkich środków do pomocy, jednakże bez narażania na niebezpieczeństwo pasażerów i samego statku powietrznego |
| 20 | Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada Dowódca Statku Powietrznego |
| 21 | O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje Dowódca Statku Powietrznego |
| 22 | O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje Dowódca Statku Powietrznego |
| 23 | Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu? Najprawdopodobniej: Służbom ruchu |
| 24 | Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego? TAK |
| 25 | Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie Świadectwa Radiooperatora |
| 26 | Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN? Nie |
| 27 | Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest 500kHz |
| 28 | Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości 121,500MHz |
| 29 | Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to 123,100MHz |
| 30 | Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość 156,300MHz |
| 31 | Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do Sytuacji niebezpiecznych |
| 32 | Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny Dowódca statku powietrznego |
| 33 | Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje Przewoźnik i Dowódca Statku Powietrznego |
| 34 | Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada Przewoźnik |
| 35 | Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone W zasięgu wszystkich pasażerów i załogi |
| 36 | Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony Podręcznik pierwszej pomocy oraz przepisy korzystania z sygnałów świetlnych i wzrokowych |
| 37 | Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w Aneks 12 ICAO |
| 38 | Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku Zagrożenia Statku Powietrznego |
| 39 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku, jest Przechylenie statku powietrznego ze skrzydła na skrzydło |
| 40 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest: Włączenie i wyłączenie 2 razy świateł do lądowania lub nawigacyjnych |
| 41 | Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza Potrzebna pomoc medyczna |
| 42 | "Dyrektywy operacyjne", wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia bezpieczeństwa lotów, są publikowane Dzienniku Urzędowym ULC? Biuletyn Informacyjny BL? Najprawdopodobniej: w formie biuletynów |
| 43 | Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny przewoźnik |
| 44 | O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić właściwy organ ATS (Służby Ruchu Lotniczego) tak szybko jak to tylko możliwe |
| 45 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest W razie uszkodzenia statku powietrznego lub przymusowego lądowania dowodca wykonuje w imieniu właściciela i uŜytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewoŜonych rzeczy wszelkie czynności, jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesow. Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ewakuacja) |
| 46 | Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym? Tak, niezależnie od konsekwencji tego zdarzenia |
| 47 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpił pożar, jest Ochrona życia i zdrowia pasażerów (ewakuacja) |
| 48 | Po zderzeniu z ptakiem, dowódca statku powietrznego Należy zgłosić raport pisemny, niezależnie od konsekwencji |
| 49 | Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży Do startu i lądowania oraz na polecenie dowódcy statku powietrznego |
| 50 | Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie, pilot statku powietrznego sprawdza, Czy, przełączniki są w położeniu określonym w instrukcji użytkowania w locie |
| 51 | W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków? W celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego |
| 52 | Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi? Tak, ale: - powyżej 300m AGL, gdy szerokość parku jest mniejsza niż 3600m - powyżej 1000m AGL, gdy szerokość parku jest większa niż 3600m |
| 53 | Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych Właściwej stacji naziemnej tak szybko jak jest to praktycznie możliwe |
| 54 | Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się Policji lub straży granicznej |
| 55 | Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest Dozwolony za zgoda władz lotniczych |
| 56 | W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy Użyć wszelkich środków do pomocy, jednakże bez narażania na niebezpieczeństwo pasażerów i samego statku powietrznego |
| 57 | Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu? Najprawdopodobniej: Służbom ruchu |
| 58 | Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie Świadectwa radiooperatora |
| 59 | Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN? NIe |
| 60 | Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest 500kHz |
| 61 | Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości 121,5MHz |
| 62 | Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to 123,100MHz |
| 63 | Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość 156,300 MHz |
| 64 | Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do Sytuacji niebezpiecznych |
| 65 | Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny Dowódca statku powietrznego |
| 66 | Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje Przewoźnik i Dowódca Statku Powietrznego |
| 67 | Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada Przewoźnik |
| 68 | Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone W zasięgu wszystkich pasażerów i załogi |
| 69 | Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony Podręcznik pierwszej pomocy oraz przepisy korzystania z sygnałów świetlnych i wzrokowych |
| 70 | Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w Aneks 12 ICAO |
| 71 | Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza Potrzebna pomoc medyczna |
| 72 | Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny Przewoźnik |
| 73 | O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz zdarzeniach takich, jak nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić właściwy organ ATS (Służby Ruchu Lotniczego) tak szybko jak to tylko możliwe |
| 74 | „Wpływ ziemi” to zjawisko polegające na Redukcji oporu indukowanego i wzroście siły nośnej |
| 75 | Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie Siły nośnej usterzenia wysokości i ciężaru |
| 76 | Przeciążenie wystepujące w zakręcie (load factor) to Wypadkowa dwoch sił - siły ciążenia i siły odśrodkowej Stosunek składowej pionowej siły nośnej do ciężaru (LF= 1/cosa) |
| 77 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności Podłużnej |
| 78 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na Zachowanie stateczności |
| 79 | Użycie (wysunięcie) klap zmniejsza Prędkość lotu na podejściu do lądowania |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu  teoretycznego.

Wykorzystałem materiały przygotowawcze kolegów:

- Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI : marcin16160@yahoo.com

- Alex

- bazę odpowiedzi z szybowce.com

Odpowiedzi z tych materiałów konfrontowałem ze sobą, sprawdzałem z literaturą i informacjami z Internetu.

Nie biorę oczywiście żadnej odpowiedzialności za poprawność odpowiedzi.

Powodzenia na egzaminie !

Jeżeli widzisz gdzieś błąd to nie narzekaj tylko go popraw ;)

Jaclen