ŁĄCZNOŚĆ

| 1 | Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji jest następująca: Przygotować wypowiedź, nacisnąć przycisk nadawania i po chwili przekazać informację po jej zakończeniu odczekać chwilę i zwolnić przycisk nadawania |
| --- | --- |
| 2 | Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji, gdy Gdy dostanie takie polecenie od organu FIS lub innego organu kontrolującego lub koordynującego lot. |
| 3 | Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od stacji naziemnej, to należy Odczekać 10 sek. Następnie sprawdzić częstotliwość |
| 4 | Literę “O” wymawia się: Oscar |
| 5 | Literę „F” wymawia się: Foxtrot |
| 6 | Literę „R” wymawia się: Romeo |
| 7 | Literowanie stosuje się wyłącznie, gdy Podaje się ważne nazwy np. pas lądowania, znaki itp. |
| 8 | Łączność radiotelefoniczna w lotnictwie służy do Zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanego zadania lotniczego |
| 9 | Mówiąc do mikrofonu należy Trzymać mikrofon zgodnie z instrukcją radiostacji (najczęściej blisko ust): mówić wyraźnie, dokładnie, krótko oraz w takim tempie w jakim chcemy aby nam odpowiadano, nie wolno przerywać rozpoczętej depeszy |
| 10 | Procedura sprawdzenia łączności polega na: Nawiązaniu na ziemi (przed startem) dwukierunkowej łączności i wysłuchaniu raportów o wzajemnej słyszalności |
| 11 | Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy Przygotować wypowiedź, nacisnąć przycisk nadawania i odczekać moment przed rozpoczęciem nadawania |
| 12 | Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie, gdy Statek powietrzny znajduje się w niebezpieczeństwie lub sytuacji naglącej |
| 13 | System pracy sieci radiotelefonicznej w lotnictwie to simplex |
| 14 | Transmisje niedozwolone to Prywatne i nie związane z wykonywanym zadaniem |
| 15 | Treść korespondencji od stacji naziemnej, zawierająca zezwolenia, instrukcje, parametry lotu i inne ważne informacje, powinna być Powtórzona (ważne dane należy przeliterować) |
| 16 | Wywołanie w niebezpieczeństwie winno zawierać: 3 razy MAYDAY, znaki, pozycja, oczekiwana pomoc |
| 17 | Znak wywoławczy SP-AHN można skrócić do Najprawdopodobniej: SHN |
| 18 | Nadawanie „na ślepo” to Nadawanie bez potwierdzenia (odpowiedzi) |
| 19 | Uzyskanie raportu czytelności transmisji (w skali 1– 5) o wartości 3 i mniejszej, podczas łączności sprawdzającej, spowoduje, że Nie możemy podjąć lotu do czasu naprawienia usterki przez mechanika |
| 20 | Znak wywoławczy „Sandomierz Info” oznacza Organ FIS (Informacja Powietrzna w Sandomierzu) |
| 21 | Lądowanie na spadochronie ratowniczym powinno odbywać się „Przed lądowaniem należy się odpowiednio przygotować do zetknięcia z ziemią, aby zapobiec możliwym urazom – złamaniom i skręceniom nogi. Przede wszystkim trzeba ustawić się przodem do kierunku lotu (prędkość postępową nadaje wiatr i właściwości spadochronu szczelinowego)” |
| 22 | Spadochron ratowniczy otwierany jest za pomocą Uchwytu wyzwalającego |
| 23 | Po lądowaniu, jeśli czasza ciągnie pilota po ziemi, powinien on Zgasić czaszę (ściągnąć kilka linek nośnych ) |
| 24 | Okres ważności ułożenia spadochronu ratowniczego wynosi 3 miesiące (w innym źródle znajduje się również odpowiedź 120 dni) |
| 25 | Plomba na spadochronie zawiera datę Ważności ułożenia spadochronu/ponownego przeglądu |
| 26 | Dopasowanie uprzęży spadochronu ratowniczego, w tym dociągnięcie taśm udowych i taśmy piersiowej, wykonuje się Przed lotem i przed zajęciem miejsca w kabinie |
| 27 | Czy zawsze przed założeniem spadochronu ratowniczego konieczne jest przeprowadzenie jego kontroli? Tak |
| 28 | Czy wskazane jest przed lotem zapoznanie się z właściwościami spadochronu, który jest do dyspozycji? Tak |
| 29 | Czy wysokość skoku ratowniczego jest zależna od prędkości lotu poziomego? Tak, w przypadku skoku metodą „zrywu” |
| 30 | Podczas lądowania na spadochronie pilot obserwuje |
| 31 | Odpięcie się od instalacji pokładowej Następuje w pierwszej kolejności w razie konieczności oddania skoku ratunkowego |
| 32 | Prędkość opadania na spadochronie wynosi 4m/s |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu teoretycznego, szukałem ich w wielu publikacjach oraz w internecie. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek błędy przepraszam i proszę o kontakt: marcin16160@yahoo.com Mam nadzieje że odpowiedzi ułatwią przygotowania do egzaminu.

Copyright: Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI