NAWIGACJA

| 1 | 762 metry to po przeliczeniu: 762*3,281=2500ft |
| --- | --- |
| 2 | Ciśnienie panujące na progu drogi startowej będącej w użyciu oznacza się: QFE |
| 3 | Deklinacja to: Kąt zawarty pomiędzy północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego |
| 4 | Dewiacja busoli to: Różnica pomiędzy kursem busoli, a rzeczywistym kursem magnetycznym, spowodowana np. żelaznymi częściami kadłuba |
| 5 | Długość geograficzna to: Kąt dwuścienny, zawarty między płaszczyzną południka zerowego, a płaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi |
| 6 | Funkcjonowanie którego urządzenia opiera się na oddziaływaniu pola magnetycznego Ziemi? Busola magnetyczna |
| 7 | Godzina 0100 czasu lokalnego latem w Polsce odpowiada godzinie: 23:00UTC |
| 8 | Godzina 0300 czasu lokalnego latem w Polsce odpowiada godzinie: 01:00UTC |
| 9 | Godzina 0300 czasu lokalnego zimą w Polsce odpowiada godzinie: 02:00UTC |
| 10 | Godzina 1300 czasu lokalnego zimą w Polsce odpowiada godzinie: 12:00UTC |
| 11 | Godzina 2300 czasu lokalnego latem w Polsce odpowiada godzinie: 21:00UTC |
| 12 | Ile centymetrów na mapie lotniczej w skali 1:500 000 ma odcinek odpowiadający odległości 105 km w terenie? 21cm |
| 13 | Ile wynosi wartość inklinacji na magnetycznym biegunie północnym? +90 |
| 14 | Inklinacja magnetyczna to: Inklinację magnetyczną definiuje się jako kąt zawarty między płaszczyzną poziomą w danym punkcie a osią swobodnie zawieszonej igły magnetycznej. |
| 15 | Izogona to: Linia łącząca punkty o jednakowej deklinacji |
| 16 | Jaka jest wartość inklinacji na magnetycznym biegunie południowym? -90 |
| 17 | Jaki kierunek określa się jako NE? 045 |
| 18 | Jaki kierunek określa się jako NW? 315 |
| 19 | Jaki kierunek określa się jako SE? 135 |
| 20 | Jaki kierunek określa się jako SW? 225 |
| 21 | Jeden stopień łuku wielkiego koła Ziemi odpowiada odległości 111,2km |
| 22 | Jedna mila morska [1NM] to: 1,852km |
| 23 | Jedna minuta łuku wielkiego koła Ziemi odpowiada odległości 1,853km |
| 24 | Jest godzina 1200 UTC. Kierownik lotów na lotnisku Łódź-Lublinek patrzy prosto na południe. Widzi on tarczę słońca: Po swojej prawej stronie |
| 25 | Jeśli w okienku "nastaw" wysokościomierza wybrana będzie wartość ciśnienia QNH, to wysokościomierz będzie wskazywał: Wysokość lotniska n.p.m |
| 26 | Jeżeli deklinacja magnetyczna i dewiacja busoli jest dodatnia [ΔM>0 i ΔB>0],, to kurs busoli jest: Mniejszy od kursu geograficznego |
| 27 | Jeżeli deklinacja magnetyczna i dewiacja busoli jest ujemna [&Delta;M<0 i &Delta;B<0], to kurs busoli jest: Większy od kursu geograficznego |
| 28 | Jeżeli wektor wiatru jest prostopadły do nakazanej linii drogi i wieje z lewej strony, to kąt znoszenia jest: Maksymalny, Dodatni |
| 29 | Kąt dwuścienny, zawarty między płaszczyzną południka zerowego a płaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi, to: Długość geograficzna |
| 30 | Kąt zawarty między kierunkiem wektora magnetycznego Ziemi a płaszczyzną styczną do jej powierzchni to: Inklinacja magnetyczna |
| 31 | Kąt zawarty między płaszczyzną równika a pionem (promieniem) danego punktu, to: Szerokość geograficzna |
| 32 | Kąt zawarty między południkiem geograficznym a południkiem magnetycznym to: Deklinacja |
| 33 | Kąt zawarty między południkiem magnetycznym a południkiem busoli, mierzony zgodnie z połówkowym systemem pomiaru kierunku to: dewiacja |
| 34 | Kąt znoszenia to: Kąt pomiędzy osią podłużną statku powietrznego, a kierunkiem jego rzeczywistej drogi względem Ziemi |
| 35 | Kierunek 045<sup>°</sup> określa się jako: Północno-wschodni NE |
| 36 | Kierunek 135<sup>°</sup> określa się jako: Południowo-wschodni SE |
| 37 | Kierunek 225<sup>°</sup> określa się jako: Południowo-zachodni SW |
| 38 | Kierunek 315<sup>°</sup> określa się jako: Północno-zachodni NW |
| 39 | Korzystając z mapy, wybierz, spośród podanych, prawidłowe współrzędne HDO 115.00. |
| 40 | Korzystając z mapy, określ, które z podanych współrzędnych lotniska EDBR są prawidłowe. |
| 41 | Korzystając z mapy, określ, które z podanych współrzędnych lotniska LKLB są prawidłowe. |
| 42 | Korzystając z mapy, wybierz, spośród podanych, prawidłowe współrzędne OKX 114.85: |
| 43 | Korzystając z mapy, wybierz, spośród podanych, prawidłowe współrzędne punktu (VFR reporting point) ZGORZELEC na VK25. |
| 44 | Korzystając z mapy, określ, co znajduje się na współrzędnych N50 54.2 E015 01.9 (to może być pomoc nawigacyjna lub lotnisko). |
| 45 | Korzystając z mapy, określ, co znajduje się na współrzędnych N51 09.5 E014 57.1 (to może być pomoc nawigacyjna lub lotnisko). |
| 46 | Korzystając z mapy, określ, co znajduje się na współrzędnych N51 20.6 E014 57.1 (to może być pomoc nawigacyjna lub lotnisko). |
| 47 | Krótszy łuk wielkiego koła, wyznaczający najmniejszą odległość między dwoma punktami na powierzchni Ziemi, to: Ortodroma |
| 48 | Kurs statku powietrznego to mierzony w prawo od 0 do 360° kąt, zawarty między: Kąt zawarty między północnym kierunkiem południka magnetycznego busoli, a osią podłużną szybowca/samolotu. |
| 49 | Linia łącząca punkty o jednakowej wartości deklinacji to: Izogona |
| 50 | Linia na powierzchni Ziemi, przecinająca południki pod tymi samymi kątami, to: loksodroma |
| 51 | Łuk łączący oba bieguny geograficzne Ziemi, będący przecięciem powierzchni Ziemi płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu Ziemi, to: południk |
| 52 | Łuk powstały w wyniku przecięcia powierzchni Ziemi płaszczyzną prostopadłą do osi Ziemi, przechodzącą przez jej środek, to: równoleżnik |
| 53 | Mając następujące dane: kurs geograficzny 200 stopni, deklinacja 10 stopni W, dewiacja –4 stopnie, podaj kurs busoli: KB=214 KG - ΔM – ΔB = KB 200 -(- 10) - ( -4 ) = 214 |
| 54 | Na mapie lotniczej w skali 1:1 000 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie: 200km |
| 55 | Na mapie lotniczej w skali 1:200 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie : 40km |
| 56 | Na mapie lotniczej w skali 1:500 000, odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie: 100km |
| 57 | Na mapie lotniczej w skali 1:500 000, odległość między punktami wynosi 27 cm. Jaki jest faktyczny dystans pomiędzy nimi? 135km |
| 58 | Nastawienie ruchomej skali wysokościomierza tak, aby wskazał wzniesienie terenu, gdy jest na ziemi (na lotnisku) oznacza się jako: QNH |
| 59 | NKDG = 023°, NKDM = 029°, ΔB = +2°. Wartości ΔM i KB wynoszą odpowiednio: ΔM = 6W=-6 KB=027 KG - ΔM = KM KM – ΔB = KB |
| 60 | NKDG = 259°, NKDM = 255°, ΔB = +2°. Wartości ΔM i KB wynoszą odpowiednio: ΔM=4E=4 KB=253 KG - ΔM = KM KM – ΔB = KB |
| 61 | NKDG = 358°, ΔM = 5°W, ΔB = +4°. Wartości NKDM i KB wynoszą odpowiednio: KM= 003 KB=359 KG - ΔM = KM KM – ΔB = KB |
| 62 | Odległość pomiędzy 10° a 11° długości geograficznej zachodniej na równiku wynosi: 60NM 111,2km |
| 63 | Odległość pomiędzy 29° a 30° długości geograficznej wschodniej na równiku wynosi: 60NM 111,2km |
| 64 | Odległość pomiędzy 45° a 46° szerokości geograficznej północnej wynosi: 111,km |
| 65 | Pod określeniem “węzeł” [kt] rozumie się: Mila morska na godzinę 1,852km/h |
| 66 | Jaka jest długość równika Ziemi? 40075km 21600NM |
| 67 | Południk ziemski to: Łuk łączący oba bieguny geograficzne Ziemi, będący przecięciem powierzchni Ziemi płaszczyzną przechodzącą przez oś obrotu Ziemi |
| 68 | Prędkość 15 m/s przeliczona na węzły wynosi: 15*1,944=30kt |
| 69 | Prędkość 180 km/h przeliczona na m/s wynosi: 180:3,6=50m/s |
| 70 | Prędkość 20 m/s przeliczona na km/h wynosi: 20*3,6=72km/h |
| 71 | Przy pomiarze azymutów (kątów drogi) na mapie odwzorowania międzynarodowego ICAO najmniejszy błąd pomiaru uzyskuje się, gdy |
| 72 | Przyrządem nawigacyjnym, opierającym się na występowaniu pola magnetycznego Ziemi, jest: Busola magnetyczna |
| 73 | Punkty A i B są oddalone od siebie o 15 km. Na mapie odcinek między nimi ma długość 6 cm. Jaka jest skala tej mapy? 1:250 000 |
| 74 | Punkty A i B są oddalone od siebie o 25 km. Na mapie odcinek między nimi ma długość 10 cm. Jaka jest skala tej mapy? 1:250 000 |
| 75 | Punkty A i B są oddalone od siebie o 45 km. Na mapie odcinek między nimi ma długość 9 cm. Jaka jest skala tej mapy? 1:500 000 |
| 76 | QFE jest to: wysokość ciśnieniowa nad poziomem lotniska |
| 77 | QNH jest to: wysokość ciśnieniowa nad poziomem morza |
| 78 | Równik ziemski to: Wielkie koło powstałe na skutek przecięcia powierzchni Ziemi płaszczyzną przechodzącą przez środek osi kuli Ziemskiej |
| 79 | Równik ziemski tworzy z wszystkimi południkami kąt: 90st. |
| 80 | Szerokość geograficzna to: Kąt zawarty między płaszczyzną równika a pionem (promieniem) danego punktu. |
| 81 | Średnia prędkość podróżna statku powietrznego wynosi 60 km/h. W czasie 18 minut zostanie przebyta odległość: 18km |
| 82 | Wariometr pokazuje wartość 500 ft/min. Po przeliczeniu to: 1000ft/min=5m/s, czyli 500ft/min=2,5m/s |
| 83 | Wariometr pokazuje wartość 750 ft/min. Po przeliczeniu to: 1000ft/min=5m/s, czyli 750ft/min=3,75m/s |
| 84 | Wysokość bezwzględna to: Od średniego poziomu morza |
| 85 | Wysokość rzeczywista to: Wysokość nad miejscem w danej chwili lotu |
| 86 | Wysokość względna to: Od punktu odniesienia np.lotniska |
| 87 | Z poniższej listy wybierz obiekt orientacyjny liniowy. Np. rzeka |
| 88 | Z poniższej listy wybierz obiekt orientacyjny powierzchniowy. Np. las, miasto |
| 89 | Z poniższej listy wybierz obiekt orientacyjny punktowy. Np. most |
| 90 | &Delta;M = 2°E, &Delta;B =–3°, KB = 127°. Wartości NKDM i NKDG wynoszą odpowiednio: KM=124 KG=126 |
| 91 | &Delta;M = 3°E, NKDM = 188°, KB = 190°. Wartości NKDG i &Delta;B wynoszą odpowiednio: KG=191 ΔB=2W = -2 |
| 1 | Wartość ciśnienia standardowego wynosi: 1013,25hPa 760mmHg 29.92in |
| 2 | Wartość ciśnienia standardowego wynosi: 1013,25hPa 760mmHg 29.92in |
| 3 | Na której z poniższych częstotliwości może operować localiser systemu ILS? 108,1 – 111,9 MHz |
| 4 | Na mapie w skali 1:10 000 odcinek 20 cm odpowiada rzeczywistej odległości w terenie: 2km |
| 5 | Punkt o współrzędnych geograficznych: λ = 120°45’ φ = 23°15’ położony jest w ćwiartce: NE północno-wschodniej |

Przydatne wzorki:

KM=KG-(+/- deltaM)

KB=KM-(+/- deltaB)

KM=KB+(+/- deltaB)

KG=KM+(+/- deltaM)

Przydatny schemat (naszkicowałem go na szybko w paint`cie ;D):

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu  teoretycznego.

Wykorzystałem materiały przygotowawcze kolegów:

- Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI : marcin16160@yahoo.com

- Alex

- bazę odpowiedzi z szybowce.com

Odpowiedzi z tych materiałów konfrontowałem ze sobą, sprawdzałem z literaturą i informacjami z Internetu.

Nie biorę oczywiście żadnej odpowiedzialności za poprawność odpowiedzi.

Powodzenia na egzaminie !

Jeżeli widzisz gdzieś błąd to nie narzekaj tylko go popraw ;)

Jaclen