OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

| 1 | Błąd temperaturowy wysokościomierza pojawia się, gdy Wysokościomierz jest wyskalowany według atmosfery ISA, jeśli temperatura jest wyższa lub niższa od 15stC – powstaje błąd tempereturowy |
| --- | --- |
| 2 | Ciężar elementu 55 kg, ramie 2.3 m. Moment = [kgm] 55kg*2,3m=126,5[kgm] |
| 3 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylnego położenia lub poza nim, to szybowiec będzie Niestateczny podłużnie |
| 4 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia, to Nastąpi zwiększenie stateczności podłużnej i zmniejszenie sterowności (wzrost sił na drążku) |
| 5 | Jeśli w szybowcu środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylnego położenia, to Nastąpi zmniejszenie stateczności podłużnej oraz wzrost sterowności (mniejsze siły na drążku) |
| 6 | Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa (International Standard Atmosphere) definiuje następujące warunki na poziomie morza: temperaturę / ciśnienie / gęstość / gradient temperatury. Podaj ich wartości. 15stC-288K / 1013,25hPa / 1,225km/m3 / 0,65stC/100m |
| 7 | Środek ciężkości jest wyrażony w metrach |
| 8 | Środek ciężkości można zdefinować jako Punkt przyłożenia przyłożenia wypadkowej sił działających na statek powietrzny |
| 9 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 155 kg, odczyt – suma na głównym 320 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.8 m, przód SP – główne 2.4 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? Wzór ogólny: Xcg=(Q1*X1+Q2*X2)/(Q1+Q2) Xcg=(155kg*0,8m + 320kg*2,4m)/(155kg+320kg)=1,87m |
| 10 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 205 kg, odczyt – suma na głównym 420 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.9 m, przód SP – główne 2.6 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? Wzór ogólny: Xcg=(Q1*X1+Q2*X2)/(Q1+Q2) Xcg=(205kg*0,9m + 420kg*2,6m)/(205kg+420kg)=2,04m |
| 11 | Uzupełnij wyrażenie (wzór) na moment (siły): Moment = iloczyn wektorowy promienia wodzącego , o początku w punkcie O i końcu w punkcie przyłożenia siły oraz siły : , M=r*F |
| 12 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia to Nastąpi zwiększenie stateczności podłużnej i zmniejszenie sterowności (wzrost sił na drążku) |
| 13 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie Niesterowny |
| 14 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie między innymi: |
| 15 | Masa pustego szybowca wynosi 275 kg, a maksymalna masa do startu wpisana jako ograniczenie do Instrukcji użytkowania w locie wynosi 395kg. Ile może ważyć pilot? 120kg wraz z niezbędnym wyposażeniem (np. spadochronem) |
| 16 | Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie Siły nośnej usterzenia wysokości i ciężaru |
| 17 | Szybowiec ma MAC 1.5 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 1.9 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.4 m. Podaj położenie CG w % MAC. Wzór ogólny: XCGMAC=(XCG-XMAC)/MAC*100% XCGMAC=[(2,4m-1,9m)/1,5m]*100%= 33,(3)% |
| 18 | Szybowiec ma MAC 1.6 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 2.1 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.5 m. Podaj położenie CG w % MAC. Wzór ogólny: XCGMAC=(XCG-XMAC)/MAC*100% XCGMAC=[(2,5m-2,1m)/1,6m]*100%=25% |
| 19 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności podłużnej |
| 20 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności podłużnej |
| 21 | Co się stanie, kiedy środek ciężkości szybowca znajdzie się poza dopuszczalnymi granicami (proszę wybrać najbardziej pełną odpowiedź)? Pogorszenie stateczności, pogorszenie sterowności, pogorszenie parametrów lotu, zmiana prędkości przeciągnięcia, niższe osiągi |
| 22 | W standardowym układzie (klasycznym) środek ciężkości szybowca znajduje się (licząc od przodu) Z przodu cięciwy |
| 23 | Wyrażenie na DISA ma postać: ??? |
| 24 | Wysokość ciśnieniową lotniska danego dnia można ustalić 1013,25hPa (QNE) |
| 25 | Wysokość gęstościowa jest to Teoretyczna gęstość atmosfery wzorcowej na danej wysokości lotu |
| 26 | Efekt „wpływu ziemi” powoduje Redukcje oporu indukowanego oraz kąta natarcia potrzebnego do lotu poziomego |
| 27 | Podczas wykonywania prawidłowego zakrętu z przechyleniem 60 stopni Prędkość przeciągnięcia wzrasta o około 41% |
| 28 | Podczas zakrętu Pojawia się siła odśrodkowa i przeciążenie |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu teoretycznego, szukałem ich w wielu publikacjach oraz w internecie. Obliczenia wykonywałem samemu i kilkakrotnie sprawdzałem ich poprawny wynik. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek błędy przepraszam i proszę o kontakt: marcin16160@yahoo.com Mam nadzieje że odpowiedzi ułatwią przygotowania do egzaminu.

Copyright: Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI