OSIĄGI I PLANOWANIE LOTU

| 1 | Błąd temperaturowy wysokościomierza pojawia się, gdy Gradient zmiany ciśnienia jest inny niż ISA. Wysokościomierz jest wyskalowany według atmosfery ISA, jeśli temperatura jest wyższa lub niższa od 15stC – powstaje błąd tempereturowy |
| --- | --- |
| 2 | Ciężar elementu 55 kg, ramie 2.3 m. Moment = [kgm] M = r x Fc r = 2,3 m F = m*g M = 2,3m * 55kg * 9,81 m/s2 = 1241 Nm 55kg*2,3m=126,5[kgm] |
| 3 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylnego położenia lub poza nim, to szybowiec będzie Niestateczny podłużnie. Ciężki na tył, czyli trzeba będzie użyć większej siły, by oddać drążek |
| 4 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia, to Nastąpi zwiększenie stateczności podłużnej i zmniejszenie sterowności (czyli trzeba będzie użyć większej siły, by ściągać drążek) |
| 5 | Jeśli w szybowcu środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego tylego położenia, to Nastąpi zmniejszenie stateczności podłużnej oraz wzrost sterowności (mniejsze siły na drążku) Trzeba będzie użyć większej siły, by oddać drążek |
| 6 | Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa (International Standard Atmosphere) definiuje następujące warunki na poziomie morza: temperaturę / ciśnienie / gęstość / gradient temperatury. Podaj ich wartości. Temperatura: 15° C ( 288,15 K ) Ciśnienie: 1013,27 hPa Gęstość: 1,225 kg/m³ Gradient temperaturowy: -6,5 °C/km |
| 7 | Środek ciężkości jest wyrażony Metrach lub W procentach średniej cięciwy aerodynamicznej |
| 8 | Środek ciężkości można zdefinować jako Punkt, w którym przyłożona jest wypadkowa siła ciężkości danego ciała |
| 9 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 155 kg, odczyt – suma na głównym 320 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.8 m, przód SP – główne 2.4 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? 2.03 m Xcg=(155kg*0,8m + 320kg*2,4m)/(155kg+320kg)=1,87m |
| 10 | Ważenie statku powietrznego (SP): odczyt na wadze pod przednim podwoziem – 205 kg, odczyt – suma na głównym 420 kg. Odległość przód SP – przednie podwozie 0.9 m, przód SP – główne 2.6 m. Jaka jest odległość przód SP – środek ciężkości? 2.03 m Xcg=(205kg*0,9m + 420kg*2,6m)/(205kg+420kg)=2,04m |
| 11 | Uzupełnij wyrażenie (wzór) na moment (siły): Moment = Moment siły jest to iloczyn wektorowy promienia wodzącego r oraz siły F M = r x F |
| 12 | Jeśli środek ciężkości znajduje się blisko skrajnego przedniego położenia to Nastąpi zwiększenie stateczności podłużnej i zmniejszenie sterowności (czyli trzeba będzie użyć większej siły, by ściągać drążek) |
| 13 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie Niesterowny? |
| 14 | Jeśli środek ciężkości znajduje się przed skrajnym przednim położeniem, to szybowiec będzie między innymi: Niesterowny? |
| 15 | Masa pustego szybowca wynosi 275 kg, a maksymalna masa do startu wpisana jako ograniczenie do Instrukcji użytkowania w locie wynosi 395kg. Ile może ważyć pilot? 120 kg |
| 16 | Moment pochylający działa na szybowiec ze względu na różne punkty zaczepienia wektorów sił, głównie Siły nośnej usterzenia wysokości i ciężaru |
| 17 | Szybowiec ma MAC 1.5 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 1.9 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.4 m. Podaj położenie CG w % MAC. ( h – x ) / c = ( 2,4 – 1,9 ) / 1,5 = 33 % |
| 18 | Szybowiec ma MAC 1.6 m, krawędź natarcia MAC znajduje się 2.1 m za datum szybowca, odległość datum – CG wynosi 2.5 m. Podaj położenie CG w % MAC. ( h – x ) / c = ( 2,5 – 2,1 ) / 1,6 = 25 % |
| 19 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na zachowanie stateczności Podłużnej |
| 20 | Szybowiec musi być wyważony ze względu na Zachowanie stateczności podłużnej |
| 21 | Co się stanie, kiedy środek ciężkości szybowca znajdzie się poza dopuszczalnymi granicami (proszę wybrać najbardziej pełną odpowiedź)? Następuje: - pogorszenie stateczności - pogorszenie sterowności - pogorszenie parametrów lotu - pogorszenie osiągów - zmiana prędkosci przeciągnięcia |
| 22 | W standardowym układzie (klasycznym) środek ciężkości szybowca znajduje się (licząc od przodu) Z przodu cięciwy Za środkiem aerodynamicznym |
| 23 | Wyrażenie na DISA ma postać: To pytanie zapewne o delta ISA czyli odchylke temperatury od atmosfery STD. Delta ISA = SAT - ISA SAT to temperatura powietrza na danej wysokosci, ISA to temperatura na tej wysokosci wg. atmosfery wzorcowej. Bierze sie ja z wykresu, tabeli lub z przyblizonego wzoru ISA = 15 - 2*FL/10 (FL - poziom lotu). |
| 24 | Wysokość ciśnieniową lotniska danego dnia można ustalić po nastawieniu na wysokościomierzu QNE czyli 1013.2 hPa |
| 25 | Wysokość gęstościowa jest to Wysokość gęstościowa (Density Altitude) jest teoretyczną gęstością atmosfery wzorcowej na wysokości lotu, czyli że w atmosferze wzorcowej wysokość gęstościowa jest równa ciśnieniowej Wysokość odpowiadająca wg ISA standardowej aktualnej gęstości powietrza na wysokości lotu |
| 26 | Efekt „wpływu ziemi” powoduje, że Redukcje oporu indukowanego oraz kąta natarcia potrzebnego do lotu poziomego |
| 27 | Podczas wykonywania prawidłowego zakrętu z przechyleniem 60 stopni Prędkość minimalna wzrasta o ok. 41 % |
| 28 | Podczas zakrętu Pojawia się siła odśrodkowa i przeciążenie, oraz rośnie prędkość przeciągnięcia |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu  teoretycznego.

Wykorzystałem materiały przygotowawcze kolegów:

- Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI : marcin16160@yahoo.com

- Alex

- bazę odpowiedzi z szybowce.com

Odpowiedzi z tych materiałów konfrontowałem ze sobą, sprawdzałem z literaturą i informacjami z Internetu.

Nie biorę oczywiście żadnej odpowiedzialności za poprawność odpowiedzi.

Powodzenia na egzaminie !

Jeżeli widzisz gdzieś błąd to nie narzekaj tylko go popraw ;)

Jaclen