Prawo lotnicze PLL(A)

PYT. 1 Członkowie załogi oraz inne osoby mają zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego

Art. 116

1. Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do urządzeń, środków i substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uprawnień żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych.

PYT. 2 Do czego jest zobowiązany dowódca statku powietrznego?

Art. 114

1. Dowódca jest obowiązany wykonywać loty zgodnie z przepisami, w szczególności zaś zapewnić bezpieczeństwo statku powietrznego oraz znajdujących się na jego pokładzie osób i rzeczy.

2. Gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeństwo, dowódca jest obowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi.

3. W razie uszkodzenia statku powietrznego lub przymusowego lądowania dowódca wykonuje w imieniu właściciela i użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy wszelkie czynności, jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesów.

PYT. 3 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby ostrzec pilota, że lotnisko nie jest bezpieczne i nie należy na nim lądować, informator FIS nada sygnał świetlny:

Seria błysków czerwonych

PYT. 4 W jakich przypadkach dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona?

Dostępność przestrzeni powietrznej może być czasowo ograniczona ze względu na obronność państwa, bezpieczeństwo publiczne, ochronę przyrody oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego

PYT. 5 Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie, ustaje?

PYT. 6 Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową, ustaje?

Art. 117

1. Dowódca statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu, spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie, albo zauważył inną katastrofę lub klęskę żywiołową bądź zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia, obowiązany jest udzielić poszkodowanym lub znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.

2. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.

PYT. 7 Kto może wprowadzić zakaz lub ograniczenie lotów nad obszarem całego państwa albo jego częścią na czas dłuższy niż 3 miesiące?

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska, w drodze rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych:

1. może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące,

2. określi zasady wprowadzania przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń.

PYT. 8 W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, dowódca statku powietrznego jest upoważniony do

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego dowódca jest upoważniony do:

1. zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków,

2. wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego.

PYT. 9 W czasie lotów zabrania się dokonywania wszelkich zrzutów ze statku powietrznego z wyjątkiem zrzutów przeprowadzanych na potrzeby

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 18 grudnia 2003 r.

w sprawie zrzutów ze statku powietrznego

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.)

Na podstawie art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zrzutów ze statku powietrznego.

§ 2. 1. Dopuszcza się dokonywanie następujących zrzutów ze statku powietrznego w czasie jego lotu:

1)   balastu w postaci wody lub przesianego piasku;

2)   paliwa ze zbiorników statku powietrznego - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

3)   urządzeń i środków niezbędnych do akcji ratowniczej;

4)   urządzeń i środków ratowniczych - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

5)   wody i innych środków gaśniczych podczas prowadzenia akcji gaśniczej lub patrolowania przeciwpożarowego;

6)   holowanych przedmiotów, w szczególności lin holowniczych, transparentów i flag - w strefach wyznaczonych przez organizatora lotów;

7)   substancji lub przedmiotów niezbędnych do przeprowadzania prac agrolotniczych, w szczególności środków chemicznych, nawozów i ziarna siewnego;

8)   ulotek, przedmiotów podwieszonych na spadochronach i meldunków ciężarkowych;

9)   urządzeń, uzbrojenia i ładunków - jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb sił zbrojnych;

10)  innych substancji i przedmiotów, których zrzut jest uzasadniony potrzebą gospodarczą lub potrzebą uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych;

11)  wszelkich substancji i przedmiotów - w sytuacjach awaryjnych, w szczególności dla uniknięcia wypadku lotniczego, wykonania przymusowego lądowania lub w celu utrzymania bezpiecznej wysokości lotu.

2. Zrzuty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10, powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. Zrzuty, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykonywane w następujących przypadkach:

1)   gdy nie naruszają bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego dokonuje się zrzutu, innych statków powietrznych znajdujących się w locie oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi lub wody;

2)   powiadomienia, przed rozpoczęciem lotu, państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym o zamiarze wykonania zrzutu - w przypadku zrzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5-7, 9 i 10.

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 kwietnia 1990 r. w sprawie wyjątków od zakazów ustalonych w art. 48 ust. 1 Prawa lotniczego (M. P. Nr 15, poz. 118).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

PYT. 10 W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą kontroli ruchu lotniczego?

Służba kontroli ruchu lotniczego (j. ang: ATC - Air Traffic Control) - jest to służba bezpośrednio kierująca ruchem statków powietrznych.

Zadania

W ujęciu ogólnym zadania organów kontroli ruchu lotniczego obejmują:

- zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych w czasie lotu;

- zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych ze sobą oraz przeszkodami na polu manewrowym lotniska;

- utrzymanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.

Zasady działania i współdziałania organów kontroli ruchu lotniczego oraz ich wpływ na ruch statków powietrznych sprowadza się do następujących reguł:

- każdy statek powietrzny od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia ruchu w przestrzeni powietrznej pozostaje pod nieprzerwaną kontrolą (opieką) tylko jednego organu kontroli ruchu lotniczego w związku z czym utrzymuje z nim nieprzerwaną łączność radiową;

- każdy organ kontroli ruchu lotniczego działa w wyznaczonej mu części przestrzeni kontrolowanej, chyba że za zgodą wszystkich zainteresowanych organów przekazano mu kontrolę nad ściśle określonym i zidentyfikowanym statkiem powietrznym wykonującym lot poza właściwą dla tego organu częścią przestrzeni;

- każde przekazanie kontroli połączone jest z przejściem statku powietrznego na łączność organu przyjmującego, co wiąże się z koniecznością przestrojenia radiostacji pokładowej;

- służba kontroli ruchu lotniczego pełniona jest tylko i wyłącznie w przestrzeniach kontrolowanych (drogach lotniczych, rejonach kontrolowanych lotnisk, strefach kontrolowanych lotnisk, lotniskach kontrolowanych).

Zadaniem organów kontroli ruchu lotniczego jest zapewnienie bezpiecznych separacji między statkami powietrznymi korzystającymi z przestrzeni kontrolowanej. Realizacja tego zadania polega na wydawaniu pilotom dyrektyw dotyczących zmiany kursu i wysokości (tzw. wektorowanie) oraz udzielaniu informacji o sytuacji w powietrzu, warunkach meteorologicznych i ewentualnych ograniczeniach. Warunkiem bezwzględnym utrzymania wymaganej separacji jest właściwa identyfikacja poszczególnych statków powietrznych oraz posiadanie aktualnej informacji o pozycjach i parametrach lotu (wysokość, kurs, prędkość).

PYT. 11 W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?

Służba ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.

PYT. 12 Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do startu lub lądowania, lot VFR nad gęstą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 25 tys. lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu nie powinien być wykonywany poniżej minimalnej wysokości, określonej od wierzchołka najwyższej przeszkody znajdującej się od statku powietrznego w promieniu

Z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania, lot VFR nie powinien być wykonywany:

a) nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1.000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego;

PYT. 13 ADIZ jest to - Air Defence Identification Zone – Strefa Identyfikacji Obrony Powietrznej (strefa wzdłuż granicy państwa – 15 km w głąb kraju)

PYT. 14 AMC jest to - Airspace Management Cell – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną Agencji Ruchu Lotniczego

PYT. 15 ARP, według ICAO, jest to - Aerodrome Reference Point – Punkt Odniesienia Lotniska

PYT. 16 ATM jest to - Air Trafic Management – Zarządzanie Ruchem Lotniczym

PYT. 17 ATZ jest to -  Air Traffic Zone – Strefa Ruchu Lotniczego

PYT. 18 AUP jest to - Air space User Plan – Plan Użytkowania przestrzeni Powietrznej

PYT. 19 Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają

Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają:

1)   osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego;

2)   osoby ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego;

3)   osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego;

4)   osoby posiadające świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

PYT. 20 CBA jest to - Cross Border Area – Rejon Lotów po obu Stronach Granicy Państwa

PYT. 21 CTA jest to - Control Area – Obszar Kontrolowany

PYT. 22 CTR jest to - Control Zone – Strefa Kontrolowana Lotniska

PYT. 23 Czego dotyczy Konwencja haska z 1970 r ?

Konwencja ta ustanawia  obowiązek surowego karania oraz zasady jurysdykcji i postępowania (z możliwością ekstradycji w określonych warunkach) mających wykluczyć bezkarność sprawców. Konwencja zobowiązała też strony do zapewnienia ochrony interesów użytkownika statku, pasażerów i właścicieli ładunków.

PYT. 24 Czego dotyczy Konwencja montrealska z 1971r ?

konwencja montrealska 1971- o ściganiu czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

PYT. 25 Członek personelu lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku, gdy

1)   odczuwa dolegliwość fizyczną lub psychiczną, która utrudnia mu wykonywanie tych czynności w sposób bezpieczny;

2)   znajduje się pod wpływem:

a)  leków ograniczających sprawność psychiczną lub fizyczną,

b)  alkoholu,

c)  narkotyków albo innych środków odurzających.

PYT. 26 Członek personelu lotniczego przy wykonywaniu czynności lotniczych ma obowiązek stosować się do odnoszących się do nich

PYT. 27 Członkowie załogi statku powietrznego

PYT. 28 Czy członek personelu lotniczego może wykonywać loty i inne czynności lotnicze w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej?

Członek personelu lotniczego nie może wykonywać lotów lub innych czynności lotniczych w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej.

PYT. 29 Czy dowódca statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie, grożącym innemu statkowi powietrznemu lub morskiemu, jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?

PYT. 30 Czy dowódca statku powietrznego, który spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?

PYT. 31 Czy dowódca statku powietrznego, który zauważył katastrofę lub klęskę żywiołową jest zobowiązany udzielić pomocy znajdującym się w niebezpieczeństwie?

PYT. 32 Czy dowódca statku powietrznego, który zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie, której grozi utrata życia, jest zobowiązany udzielić jej pomocy?

Art. 117

1. Dowódca statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu, spostrzegł statek powietrzny lub morski, który uległ wypadkowi lub znalazł się w niebezpieczeństwie, albo zauważył inną katastrofę lub klęskę żywiołową bądź zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia, obowiązany jest udzielić poszkodowanym lub znajdującym się w niebezpieczeństwie pomocy w zakresie, w jakim może to uczynić bez narażenia na niebezpieczeństwo powierzonego mu statku powietrznego, pasażerów, załogi lub innych osób.

2. Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.

PYT. 33 Czy egzamin państwowy praktyczny podlega opłacie?

PYT. 34 Czy egzamin państwowy teoretyczny podlega opłacie?

Tak

PYT. 35 Czy licencja wydana lub potwierdzona przez właściwy organ obcego państwa może być w Rzeczypospolitej Polskiej uznana za ważną na równi z licencją polską?

Tak, jeżeli zostanie potwierdzona przez ULC.

PYT. 36 Czy na statku powietrznym, wykonującym loty z załogą, musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego?

Art. 113

1. Załogę statku powietrznego stanowią osoby wyznaczone przez użytkownika statku powietrznego do wykonania określonych czynności na statku powietrznym w czasie lotu.

2. Na statku powietrznym wykonującym lot z załogą musi być wyznaczony dowódca statku powietrznego, zwany dalej "dowódcą".

3. Jeżeli załogę statku powietrznego stanowi jedna osoba, pełni ona funkcję dowódcy.

PYT. 37 Czy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może upoważnić pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wydawania, odmawiania wydania, uznawania, zawieszania uznania, przywracania uznania, odmawiania uznania, cofania uznania, cofania, zawieszania, przywracania i zmieniania licencji?

1. Prezes Urzędu wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje w drodze decyzji administracyjnych.

2. Prezes Urzędu może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w ust. 3.

PYT. 38 Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do

Art. 122

1. Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do niezwłocznego wykonywania poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną, jak również poleceń przekazanych mu przez wojskowe statki powietrzne.

PYT. 39 Czy w decyzji o zawieszeniu licencji lub uprawnienia lotniczego, wpisywanego do licencji, określa się okres zawieszenia?

Tak

PYT. 40 Czy w przypadku, kiedy istnieją uzasadnione obawy, aby sądzić, że statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?

PYT. 41 Czy w przypadku, kiedy statek powietrzny przekroczył granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?

PYT. 42 Czy w przypadku, kiedy statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom ustalonym w danych przestrzeniach powietrznych, państwowe organy zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub mogą wezwać ten statek do wykonania innych poleceń tych organów?

2. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań i poleceń, o których mowa w ust. 1, obcy statek powietrzny może być:

1)   przechwycony przez wojskowy statek powietrzny, zwany dalej "statkiem przechwytującym". Przechwycenie polega na identyfikacji statku powietrznego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu wzrokowego oraz naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo wymuszeniu lądowania na wskazanym lotnisku,

2)   ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku dalszego niestosowania się do wezwania - zniszczony,

3)   zniszczony bez dokonania czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, w sytuacji:

a)   dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko celom położonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   gdy nie posiada załogi na pokładzie,

c)   gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa, a organ dowodzenia obroną powietrzną, uwzględniając w szczególności informacje przekazane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, stwierdzi, że obcy statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem, a w szczególności jako środek ataku terrorystycznego z powietrza.

3.   Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a) i b), podejmuje Dowódca Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a środka, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. c) - Minister Obrony Narodowej.

4.   Zmuszony do lądowania na lotnisku międzynarodowym obcy statek powietrzny, jego załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże, podmiot zarządzający lotniskiem przekazuje Straży Granicznej.

5.   Obcy statek powietrzny zmuszony do lądowania na lotnisku innym niż lotnisko międzynarodowe lub na lądowisku, jego załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże, podmiot zarządzający lotniskiem lub użytkownik lądowiska przekazuje właściwym organom, powiadamiając o tym zdarzeniu organ Straży Granicznej.

6.   Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy stosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, oraz zakres i sposób współdziałania organu dowodzenia obroną powietrzną z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym w tych sprawach, mając na względzie zapewnienie prawidłowego zastosowania środków, o których mowa w ust. 2, tylko w przypadku braku możliwości innego wymuszenia przestrzegania prawa polskiego, a także sprawność i skuteczność współdziałania organów chroniących przestrzeń powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej.".

PYT. 43 Czy w skład komisji, którą powołuje naczelny lekarz w celu zbadania zasadności odwołania złożonego przez osobę, której wydano orzeczenie lotniczo-lekarskie, mogą wchodzić specjaliści biorący udział  w badaniach, na podstawie których wydano zaskarżone orzeczenie?

W skład Komisji, o której mowa w ust. 5, nie mogą wchodzić lekarze specjaliści biorący udział w badaniach, na podstawie których wydano zaskarżone orzeczenie.

PYT. 44 Co to jest licencja?

Licencja jest świadectwem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji oraz dowodem upoważnienia do wykonywania określonych czynności lotniczych. Przepisy niniejszej ustawy w odniesieniu do licencji stosuje się odpowiednio do świadectw kwalifikacji, z zastrzeżeniem art. 95.

PYT. 45 Czym skutkuje wpis statku powietrznego do rejestru cywilnych statków powietrznych?

Wpis do rejestru cywilnych statków powietrznych skutkuje z mocy prawa przynależnością państwową statku powietrznego oraz pociąga za sobą poddanie statku powietrznego nadzorowi organów lotniczych państwa przynależności, w szczególności w zakresie zdatności do lotów i eksploatacji statku.

PYT. 46 Do czego jest zobowiązany członek personelu lotniczego, który jest świadomy utraty sprawności fizycznej lub psychicznej wymaganej do wykonywania swoich funkcji?

§ 10. Członek personelu lotniczego obowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych w przypadku:

1)   pogorszenia się sprawności psychicznej lub fizycznej, w takim stopniu, że może mieć to wpływ na jego zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych;

2)   pobytu w szpitalu;

3)   poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub badaniu inwazyjnemu;

4)   poddania się leczeniu farmakologicznemu;

5)   konieczności używania szkieł korekcyjnych;

6)   doznania poważnego urazu związanego z ograniczeniem sprawności, uniemożliwiającego wykonywanie czynności członka personelu lotniczego;

7)   choroby trwającej dłużej niż 10 dni;

8)   ujawnienia ciąży;

9)   uczestniczenia w wypadku lotniczym.

PYT. 47 Do kogo może odwołać się osoba zainteresowana od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej?

PYT. 48 Do kogo może odwołać się osoba zainteresowana od orzeczenia lekarza orzecznika?

Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

PYT. 49 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi zezwolenia na lądowanie, informator AFIS nada sygnał świetlny

Światło ciągłe zielone

PYT. 50 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot dostrzegł, z miejsca kierowania lotami, nadaną w jego kierunku serię błysków czerwonych. Oznacza to, że

Nie lądować, lotnisko niebezpieczne.

PYT. 51 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot dostrzegł, z miejsca kierowania lotami, nadany w jego kierunku ciągły sygnał zielony. Oznacza to, że

Zezwala się lądować.

PYT. 52 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot widział nadany w jego kierunku sygnał zielony, więc rozpoczął podejście do lądowania. Będąc na prostej, dostrzegł czerwoną rakietę wystrzeloną z miejsca kierowania lotami. Oznacza to, że

Dać pierwszeństwo innym statkom powietrznym i kontynuować krążenie.

PYT. 53 Dolna granica drogi lotniczej powinna być ustalona na wysokości nad terenem nie mniejszej niż

150 m

PYT. 54 Dolna granica strefy kontrolowanej lotniska powinna się znajdować

Strefa kontrolowana lotniska obejmuje przestrzeń powietrzną kontrolowaną poza obszarem kontrolowanym, rozciągająca się od powierzchni ziemi lub wody do określonej górnej granicy.

PYT. 55 Dolna granica TMA powinna znajdować się

200 m

PYT. 56 Elewacja lotniska jest to

elewacja lotniska, czyli wysokość najwyższego punktu na polu wzlotów nad poziomem morza

PYT. 57 Gdzie została podpisana Konwencja z 1929 r. o ujednostajnianiu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego?

W Warszawie

PYT. 58 Gdzie zostało ustanowione ICAO?

W Chicago na konwencji chicagowskiej 1944 (siedziba Montreal)

PYT. 59 Jaką licencję uważa się za ważną?

PYT. 60 Jaką liczbę umów zawierał Akt Końcowy konferencji chicagowskiej?

4 umowy:

1. Żegluga powietrzna

2. Międzynarodowy przewóz lotniczy

3. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

4. Postanowienia końcowe

PYT. 61 Jaki charakter ma zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień?

Zawieszenie licencji i wynikających z niej uprawnień lub niektórych wynikających z niej uprawnień ma charakter okresowy.

PYT. 62 Jaki czas jest stosowany w ruchu lotniczym kontrolowanym, a jaki w ruchu lotniczym niekontrolowanym?

UTC dla obu

PYT. 63 Jaki dokument uzupełnił Konwencję warszawską?

- W 1952r.  Państwa członkowskie ICAO przyjęły Konwencję Rzymską, rozszerzająca postanowienia  Konwencji Warszawskiej z 1929 roku

- W protokole haskim z 28 września 1955r. wprowadzono nowelizację konwencji warszawskiej

- Zawarta 18 września 1961r. Konwencja guadalajarska uzupełniła konwencję warszawską z 1929 r.

PYT. 64 Jaki dokument zmienił Konwencję warszawską?

- konwencja Montrealska

PYT. 65 Jaki status prawny posiada ICAO?

Jest to instytucja podlegla ONZ

PYT. 66 Jakie działania przeprowadza naczelny lekarz w celu zbadania zasadności odwołania osoby zainteresowanej od wydanego orzeczenia lotniczo-lekarskiego?

Naczelny Lekarz, w celu zbadania zasadności odwołania, o którym mowa w  ust. 3, powołuje komisję, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu  medycyny lotniczej. Komisja ta z dokonanych ustaleń składa Naczelnemu  Lekarzowi sprawozdanie; Naczelny Lekarz nie jest związany opinią komisji.

PYT. 67 Jakie służby są zapewniane w przestrzeni kontrolowanej?

PYT. 68 Jakie służby są zapewniane w przestrzeni niekontrolowanej?

Art. 120

1) Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzieli się na:

1. przestrzeń kontrolowaną, w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej,

2. przestrzeń niekontrolowaną, w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.

PYT. 69 Jakie statki powietrzne mogą być dopuszczone do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej?

Mające wymagane znaki rozpoznawcze

PYT. 70 Jakie warunki powinien spełniać kandydat do szkolenia praktycznego?

PYT. 71 Jakie warunki powinien spełniać uczestnik szkolenia praktycznego?

- ukończone 17 lat (od ukończenia 18 lat należy przedstawić także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów)

- wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne

- posiadać ważne orzeczenie badań lotniczo-lekarskich (2 klasy).

- Ukończyć szkolenie teoretyczne lub odbyć jakąś tam jego część

PYT. 72 Jakiemu prawu podlega polski statek powietrzny oraz osoby i rzeczy na tym statku w czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze nie podlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa?

Generalnie polskiemu prawu podlegać będą:

- wszystkie statki powietrzne (osoby i rzeczy na tych statkach) w czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w trakcie przebywania na terytorium RP;

- polskie statki powietrzne (osoby i rzeczy na tych statkach) w trakcie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze nie podlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa.

PYT. 73 Jakiemu prawu podlegają  w czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach?

W czasie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej.

PYT. 74 Jeżeli właściwy organ służby ruchu lotniczego lub organ kierowania lotami danego lotniska nie udzielił zezwolenia na przelot w pobliżu czynnego lotniska kontrolowanego, na którym nie przewiduje się lądowania, należy w locie VFR omijać je

PYT. 75 Jeżeli z ograniczenia zamieszczonego w orzeczeniu lotniczo-lekarskim wynika, że członek personelu lotniczego podczas wykonywania czynności lotniczych ma obowiązek posiadania szkieł korekcyjnych to

To musi je mieć podczas lotu + zapasową parę

PYT. 76 Kandydat na członka personelu lotniczego odbywający szkolenie w celu uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku, gdy

PYT. 77 Kandydat na członka personelu lotniczego odbywający szkolenie w celu uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku, gdy

PYT. 78 Kiedy dokładnie został sporządzony i przyjęty Akt Końcowy konferencji chicagowskiej wraz z umowami?

7 grudnia 1944 r.

PYT. 79 Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 12 miesięcy?

PYT. 80 Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 24 miesiące?

PYT. 81 Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 3 lata?

PYT. 82 Kiedy jest przeprowadzane sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia, którego ważność wynosi 5 lat?

1. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, wynosi:

1) 12 albo 24 miesiące – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem;

2) 3 lata albo 5 lat – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego upływem.

PYT. 83 Kiedy następuje wymiana licencji?

1. Wymiana licencji i świadectw na nowe, następuje w przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie uprawnień w tych dokumentach.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów.

3. Po upływie 5 lat, zmiana danych osobistych, błąd, uszkodzenie, nowe uprawnienie, wznowienie uprawnienia.

PYT. 84 Kiedy następuje, na wniosek zainteresowanego, przywrócenie licencji, która została zawieszona?

Gdy upłynął termin zawieszenia i zostały spełnione odpowiednie warunki

PYT. 85 Kiedy obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który otrzymał sygnał o niebezpieczeństwie grożącym innemu statkowi powietrznemu lub statkowi morskiemu, ustaje?

PYT. 86 Kiedy ustaje obowiązek pomocy, spoczywający na dowódcy statku powietrznego, który zauważył osobę znajdującą się na morzu w niebezpieczeństwie utraty życia?

Obowiązek pomocy ustaje, gdy dowódca wie, że kto inny udziela pomocy w podobnych lub lepszych warunkach, niż on sam mógłby jej udzielić.

PYT. 87 Kiedy powstało Zrzeszenie Władz Lotniczych (Joint Aviation Authorities - JAA)?

Cypr rok 1990  (w roku 1970 było już JAA znane pod innym rozwinięciem tego skrótu ale zajmowało się tylko przyznawaniem kodów dla dużych samolotów i dla silników lotniczych)

PYT. 88 Kiedy sprawdza się sprawność psychiczną i fizyczną członka personelu lotniczego?

PYT. 89 Kiedy sprawdza się sprawność psychiczną i fizyczną kandydata na członka personelu lotniczego?

Sprawność psychiczną i fizyczną członka oraz kandydata na członka personelu lotniczego sprawdza się w trakcie badań lotniczo-lekarskich.

PYT. 90 Kiedy została podpisana Konwencja warszawska o ujednostajnianiu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego?

w dniu 12 października 1929 roku

PYT. 91 Kiedy została ratyfikowana przez Polskę "Konwencja chicagowska o międzynarodowym lotnictwie cywilnym"?

w dniu 20 listopada 1958 roku

PYT. 92 W którym roku zostało utworzone ICAO?

w Chicago w 1944

PYT. 93 Komu może być udzielona licencja?

PYT. 94 Konwencja tokijska z 1963 r. dotyczy:

Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach dokonanych na pokładzie statków powietrznych, podpisana w Tokio 14 września 1963 r. (Konwencja Tokijska);

PYT. 95 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku badania incydentu lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?

PYT. 96 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku badania wypadku lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?

PYT. 97 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych na podstawie decyzji prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jeżeli w wyniku wykonywania czynności nadzoru lotniczego powstanie uzasadnione przypuszczenie, że członek personelu lotniczego nie posiada wymaganych wiadomości lub umiejętności?

PYT. 98 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem licencji?

PYT. 99 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych przed wydaniem uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji?

PYT. 100 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego?

PYT. 101 Kto dokonuje sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych w celu wznowienia ważności uprawnienia lotniczego?

L K E - Lotnicza Komisja Egzaminacyjna

PYT. 102 Kto jest członkiem personelu lotniczego?

Członkiem personelu lotniczego będzie osoba mająca ważną licencję lub równorzędne świadectwo kwalifikacji, wpisana do państwowego rejestru personelu lotniczego

PYT. 103 Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa na tym statku powietrznym?

PYT. 104 Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która zagraża bezpieczeństwu lotu?

PYT. 105 Kto jest obowiązany do przejęcia osoby zatrzymanej na pokładzie statku powietrznego, która zagraża porządkowi na pokładzie statku powietrznego?

3. Dowódca statku powietrznego ma prawo zastosować niezbędne środki przymusu w stosunku do osób nie wykonujących jego zarządzeń lub zagrażających w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, jak również przestępstwa na statku powietrznym. Zatrzymać do czasu przybycia właściwych organów osobę podejrzaną o popełnienie przestępstwa.

Organy Policji i Straży Granicznej są obowiązane do przejęcia osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 2.

PYT. 106 Kto jest obowiązany przestrzegać warunków i ograniczeń ustalonych w świadectwie zdatności do lotu statku powietrznego i w dokumentach z nim związanych?

PYT. 107 Kto jest uprawniony do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych?

Art. 94

1. Do wykonywania lotów i innych czynności lotniczych są uprawnieni wyłącznie członkowie personelu lotniczego oraz osoby uczestniczące w szkoleniu lotniczym prowadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 4 lit. e) oraz osoby uczestniczące w zajęciach rekreacyjnych na lotniach i paralotniach, prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 33 ust. 2.

PYT. 108 Kto może określić zasady wprowadzania przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposób publikacji tych ograniczeń?

Minister właściwy do spraw transportu (Patrz pyt. nr 7)

§ 1. Rozporządzenie określa zasady wprowadzania przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym ograniczeń lotów w części przestrzeni powietrznej, których czas trwania nie będzie dłuższy niż 3 miesiące, oraz sposoby publikacji tych ograniczeń.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)   Zbiorze Informacji Lotniczych - Polska - należy przez to rozumieć publikację wydawaną przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, zawierającą informacje lotnicze o charakterze trwałym, istotne dla żeglugi powietrznej, dotyczące polskiego rejonu informacji powietrznej;

2)   Suplemencie do Zbioru Informacji Lotniczych - Polska - należy przez to rozumieć zmiany o charakterze tymczasowym, dotyczące informacji zawartych w Zbiorze Informacji Lotniczych - Polska, publikowane przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. 1. Przestrzeń czasowo ograniczoną dla żeglugi powietrznej wyznacza się jako rejon ograniczeń:

1)   w celu bezpiecznego wykonywania lotów w czasie ćwiczeń, treningów, zawodów i pokazów lotniczych;

2)   w innych uzasadnionych przypadkach.

2. Rejon ograniczeń wyznacza państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym na wniosek organizatora ćwiczeń, treningów, zawodów i pokazów lotniczych, zwanego dalej "organizatorem lotów".

3. Organizator lotów przekazuje wniosek, o którym mowa w ust. 2, do państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym nie później niż na 77 dni przed datą publikacji, o której mowa w § 4.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać program ćwiczeń, treningów, zawodów lub pokazów lotniczych.

§ 4. 1. Informacje dotyczące rejonu ograniczeń państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym publikuje jako Suplement do Zbioru Informacji Lotniczych - Polska.

2. Informacje dotyczące rejonu ograniczeń publikowane są zgodnie z systemem regulacji AIRAC, o którym mowa w załączniku nr 15 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701).

3. Informacja w systemie AIRAC jest publikowana i rozsyłana w formie drukowanej przez służbę informacji lotniczej (AIS), co najmniej z 42-dniowym wyprzedzeniem przed dniem jej wejścia w życie.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PYT. 109 Kto może wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń?

2) w art. 122 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Użytkownik polskiej przestrzeni powietrznej jest obowiązany do niezwłocznego wykonywania poleceń państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilnych i wojskowych lotniskowych organów służb ruchu lotniczego, a także organów dowodzenia obroną powietrzną, jak również poleceń przekazanych mu przez wojskowe statki powietrzne.

PYT. 110 Kto przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego?

Art. 106

1. Badania lotniczo-lekarskie przeprowadzają i wydają orzeczenia o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego:

2) centra medycyny lotniczej, których wykaz znajduje się w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 7,

3) lekarze orzecznicy.

PYT. 111 Kto stanowi załogę statku powietrznego?

Art. 113

1. Załogę statku powietrznego stanowią osoby wyznaczone przez użytkownika statku powietrznego do wykonania określonych czynności na statku powietrznym w czasie lotu.

PYT. 112 Kto w imieniu centrum medycyny lotniczej przeprowadza badania lotniczo-lekarskie i wydaje orzeczenia?

W imieniu centrum medycyny lotniczej badania lotniczo-lekarskie przeprowadza i wydaje orzeczenie komisja lekarska centrum medycyny lotniczej złożona z lekarzy orzeczników oraz specjalistów z zakresu medycyny transportu lub medycyny lotniczej.

PYT. 113 Kto wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje?

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje w drodze decyzji administracyjnych.

PYT. 114 Która konwencja dotyczy zajęcia zabezpieczającego statki powietrzne?

Konwencja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących zajęcia zabezpieczającego statków powietrznych, została podpisana w Rzymie dnia 29 maja 1933 r.

PYT. 115 Która z konwencji jest najstarszą pozostającą w mocy konwencją lotniczą?

Konwencja warszawska podpisana w dniu 12 października 1929 roku

PYT. 116 W której konwencji jest zapis o oznaczaniu plastikowych środków wybuchowych?

„Konwencja o oznaczaniu plastikowych środków wybuchowych dla celów ich wykrywania” –

Montreal, 10 marca 1991 roku

PYT. 117 W której z konwencji jest zapis o prawach na statkach powietrznych?

PYT. 118 Która z konwencji zawiera zapis o szkodach wyrządzonych przez obce statki powietrzne osobom trzecim na powierzchni ziemi?

Konwencja o szkodach wyrządzonych przez obce statki powietrzne osobom trzecim podpisana w Rzymie w dniu 7 października 1952 roku.

PYT. 119 Która z konwencji ustala jednolite zasady odpowiedzialności osób eksploatujących cywilne statki powietrzne?

PYT. 120 Która z konwencji ustanowiła EUROCONTROL?

Konwencja Brukselska 1960 rok

PYT. 121 Którą z wymienionych niżej konwencji zastąpiła Konwencja chicagowska?

Zastąpiła konwencję paryską z 1919 roku

PYT. 122 Lot VFR dzienny na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w przestrzeni powietrznej klasy G na i poniżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany:

Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie 5km.

PYT. 123 Lot VFR dzienny w przestrzeni powietrznej klasy G na i poniżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany tylko

Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi. Widzialność w locie 5km.

PYT. 124 Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany z prędkością nie większą niż

250 kt (IAS) = 300 km/h

PYT. 125 Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest

300 m (1000 ft)

PYT. 126 Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest

1500 m

PYT. 127 Lot VFR poniżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli widzialność w locie jest nie mniejsza niż

5 km

PYT. 128 Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany z prędkością nie większą niż

250 kt (IAS) = 300 km/h

PYT. 129 Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest

300 m (1000 ft)

PYT. 130 Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest

1500 m

PYT. 131 Lot VFR w przestrzeni powietrznej klasy G poniżej FL 100, ale powyżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, może być wykonany, jeżeli widzialność w locie jest

5 km

PYT. 132 Loty nocne VFR mogą być wykonywane tylko do

nie wyżej niż 3.050 m (10.000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 100

PYT. 133 Loty statków powietrznych w strefie niebezpiecznej są

Tak – jeśli jest nieaktywna (podawane w AIP) – trzeba to zgłosić

Strefa niebezpieczna (D)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której mogą odbywać się, w opublikowanych okresach czasu, działania niebezpieczne dla lotów. Strefy niebezpieczne są ustanowione w celu ochrony statków powietrznych przed działaniami wykonywanymi na ziemi (np. poligony artyleryjskie).

PYT. 134 Loty statków powietrznych w strefie ograniczonej są

Strefa ograniczona (R)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w której loty są ograniczone pewnymi określonymi warunkami. Strefy ograniczone są ustanowione w celu ochrony ludzi i środowiska naturalnego na ziemi przed działaniem lotnictwa (miejscowości sanatoryjno - wypoczynkowe, parki narodowe).

Każdej strefie przydziela się znak identyfikacyjny, jednoznacznie określający strefę i jej rodzaj.

PYT. 135 Loty statków powietrznych w strefie zakazanej są

Strefa zakazana (P)

Przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach nad obszarami lądowymi, wodami wewnętrznymi i wodami terytorialnymi Polski, w której loty a/c są zabronione. Strefy zakazane są ustanowione w celu ochrony obiektów na ziemi przed działaniem lotnictwa (np. zakłady przemysłowe: rafinerie, zakłady chemiczne, reaktor jądrowy w Instytucie Badań Jądrowych).

W strefach zakazanych (P), niebezpiecznych (D) i o ograniczonym ruchu lotniczym (R) obowiązuje zakaz wykonywania lotów. Loty w strefach P i R mogą być wykonywane tylko w wyjątkowych sytuacjach na

podstawie zezwolenia organu zarządzania ruchem lotniczym udzielonego zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

PYT. 136 MATZ jest to

Military ATZ – Wojskowa Strefa Ruchu Lotniczego

PYT. 137 MRT jest to

Military Router – Stała Trasa Lotnictwa Wojskowego

PYT. 138 Na czym polega zarządzanie przepływem ruchu lotniczego?

ATFM (Air Traffic Flow Management) - zarządzanie przepływem ruchu lotniczego - służbę ustanowioną dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego oraz zabezpieczenia organów ATC przed przekraczaniem ich wydolności;

PYT. 139 Na czym polega zarządzanie przestrzenią powietrzną?

Zarządzanie przestrzenią powietrzną, polega na przydziale odpowiednich elementów przestrzeni powietrznej poszczególnym jej użytkownikom

PYT. 140 Na jaki okres wydaje się licencję?

(5 lat?)

Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie ważności licencji wiadomości i umiejętności nie mniejszych niż wymagane do uzyskania licencji i dodatkowych uprawnień.

PYT. 141 Na jakich prawach jest dostępna polska przestrzeń powietrzna?

Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach wszystkich jej użytkowników.

PYT. 142 Na której konferencji potwierdzono i zaczęto realizować suwerenność powietrzną państw?

Konwencja montrealska 1971

PYT. 143 Na której konferencji uchwalono Układ o międzynarodowym transporcie lotniczym, potocznie zwany układem o pięciu wolnościach?

Konwencja chicagowska 1944

PYT. 144 Na której konferencji uchwalono Układ o tranzycie międzynarodowym służb powietrznych, potocznie zwany układem o dwóch wolnościach?

Konwencja chicagowska 1944

PYT. 145 Na którym lotnisku kontrolowanym istnieją warunki VMC?

PYT. 146 Na którym lotnisku kontrolowanym nie ma warunków VMC?

VMC - warunki meteorologiczne wyrażone widzialnością, odległością od chmur i pułapem chmur, równe lub większe od ustalonych minimów.

W tabeli poniżej znajdują się minimalne wymagania odnośnie warunków pogodowych, jakie muszą być spełnione dla celów wykonania lotu VFR. Właściwy organ kontroli ruchu lotniczego (ATC) może (nie musi) zezwolić na loty VFR w strefie kontrolowanej lotniska w innych warunkach meteorologicznych.

PYT. 147 i 148 Od czego jest uzależniona ważność licencji?

Ważność licencji jest uzależniona od wyniku okresowego sprawdzenia sprawności psychicznej i fizycznej członka personelu lotniczego, stwierdzonej w badaniach lotniczo-lekarskich i utrzymania w okresie ważności licencji wiadomości i umiejętności nie mniejszych niż wymagane do uzyskania licencji i dodatkowych uprawnień.

PYT. 149 Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 30 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność

60 miesięcy = 5 lat

PYT. 150 Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 50 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność

24 miesięcy = 2 lata

PYT. 151 Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 65 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność

12 miesięcy = 1 rok

PYT. 152 Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby powyżej 65 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 2 posiada ważność

6 miesięcy

Orzeczenie lotniczo-lekarskie (według JAR-FCL 3)

Klasa I 	– co 12 miesięcy do 40 roku życia, później co 6 miesięcy

Klasa II	– co 60 miesięcy do 30 roku życia

– co 24 miesiące między 30 a 50 rokiem życia

– co 12 miesięcy od 50 do 65 roku życia

– co 6 miesięcy powyżej 65 roku życia

PYT. 153 Osoba, której licencja została cofnięta ma obowiązek

PYT. 154 Osoba, której licencja została zawieszona ma obowiązek

§ 21. ust 3. Osoba, której licencja została cofnięta albo zawieszona, ma obowiązek niezwłocznie przekazać ją Prezesowi Urzędu, za pokwitowaniem, chyba że licencja została już uprzednio zatrzymana.

PYT. 155 Płyta przeddworcowa (peronowa) lotniska wchodzi w skład

Płyta - to powierzchnia wyznaczona na lotnisku lądowym, na której statki powietrzne zatrzymują się w celu przyjmowania pasażerów, załadunku i wyładunku towarów i poczty, tankowania paliwa, postoju i obsługi.

PYT. 156 Podczas lotów na lotnisku uległa awarii radiostacja naziemna. Sytuacja wymaga wydania nakazu powrotu do lądowania dla  wszystkich statków powietrznych w ruchu nadlotniskowym. W tym przypadku informator AFIS, korzystając z sygnalizatora świetlnego, nada do statków powietrznych w locie sygnał:

Seria błysków zielonych

PYT. 157 Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzielimy na

Art. 120.

Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzieli się na:

przestrzeń kontrolowaną, w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej,

przestrzeń niekontrolowaną, w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.

PYT. 158 Rejon Informacji Powietrznej /FIR/ jest to

Rejon Informacji Powietrznej (FIR - Flight Information Region) jest to przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa.

PYT. 159 Rezerwat przyrody obejmuje teren w kształcie prostokąta o szerokości 2 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot nad tym rezerwatem może być wykonany na wysokości nie mniejszej niż

300 m nad poziomem terenu

PYT. 160 Rezerwat przyrody obejmuje teren w kształcie prostokąta o szerokości 4 km. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot nad tym rezerwatem może być wykonany na wysokości nie mniejszej niż

1000 m nad poziomem terenu

PYT. 161 Służba informacji lotniczej jest zapewniana przez

Polską agencję Żeglugi Powietrznej

Służba Informacji Lotniczej (AIS) jest odpowiedzialna za zbieranie i rozpowszechnianie informacji dla całego terytorium Polski i przestrzeni powietrznej nad otwartym morzem, która podlega polskim przepisom w zakresie kontroli ruchu lotniczego.

AIS w Polsce jest w szczególności odpowiedzialna za:

- zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej;

- Wydawanie i dystrybucję Zintegrowanego Pakietu Informacji Lotniczych, w skład którego wchodzi Zbiór Informacji Lotniczych - Polska (AIP Polska), Suplementy do AIP, Biuletyny Informacji Lotniczej (AIC);

- Wydawanie NOTAM dotyczących polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa). Depesze NOTAM w FIR Warszawa są publikowane przez Międzynarodowe Biuro NOTAM w pięciu seriach - A, B, P, R oraz S (SNOWTAM), za pośrednictwem Europejskiej Bazy Danych AIS (EAD);

- Publikowanie map lotniczych;

- Druk i rozpowszechnianie publikacji AIS;

- Udzielanie informacji lotniczych.

PYT. 162 Służba informacji powietrznej jest zapewniana przez Polską agencję Żeglugi Powietrznej

Służba Informacji Powietrznej (FIS) powinna zapewniać następujące informacje:

-SIGMET i AIRMET;

-dotyczące erupcji wulkanicznej i chmur popiołów wulkanicznych;

-dotyczące przedostania się do atmosfery materiałów radioaktywnych i toksycznych chemikaliów;

-o zmianach dotyczących dostępności operacyjnej pomocy nawigacyjnych;

-o zmianach stanu lotnisk i ich urządzeń wraz z informacją o zmianie stanu pól ruchu naziemnego, gdy

-o balonach wolnych bezzałogowych;

-o zmianie dostępności przestrzeni powietrznej;

-o warunkach pogody aktualnych na lotniskach odlotu, docelowym i zapasowym;

-o niebezpieczeństwie kolizji statków powietrznych wykonujących loty w przestrzeniach powietrznych klasy C, D, E, F i G;

-inne informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lotów.

PYT. 163 Statek powietrzny wykonuje lot w pobliżu lotniska. Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Pilot dostrzegł z miejsca kierowania lotami nadaną w jego kierunku serię błysków zielonych. Oznacza to, że

Wracać do lądowania (zezwolenie na lądowanie będzie podane w odpowiednim czasie)

PYT. 164 Swoboda lotów w polskiej przestrzeni powietrznej dla cywilnych statków powietrznych może być ograniczona na podstawie

Art. 119.

Polska przestrzeń powietrzna jest dostępna na równych prawach dla wszystkich jej użytkowników, a swoboda lotów w niej cywilnych statków powietrznych może być ograniczona wyłącznie na podstawie wyraźnego upoważnienia Prawa lotniczego, przy zachowaniu przepisów innych ustaw i wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym uchwał organizacji międzynarodowych.

PYT. 165 TFR jest to

Trasa lotnicza umożliwiająca lot do Strefy Czasowo Wydzielonej (TSA) lub Strefy Czasowo Rezerwowanej (TRA) oraz przelot między strefą

PYT. 166 TMA jest to

Terminal Control Area – Rejon kontrolowany Lotniska lub węzła lotnisk

PYT. 167 TRA jest to

Temporary Reservet Area – Strefa Czasowo Rezerwowana

PYT. 168 TSA jest to

Temporary Segregated Area – Strefa Czasowo Wydzielona

PYT. 169 W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego dowódca jest upoważniony do

Art. 115.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu oraz bezpieczeństwa i porządku na pokładzie statku powietrznego dowódca jest upoważniony do:

1. zobowiązania, w razie konieczności, innych członków załogi do wykonywania czynności nienależących do ich normalnego zakresu obowiązków,

2. wydawania poleceń wszystkim osobom znajdującym się na pokładzie statku powietrznego.

PYT. 170 W FIR EPWW,  wyłączając przestrzenie, gdzie została dokonana delegacja służby do innych FIR-ów, występują następujące przestrzenie:

(Rejon Informacji Powietrznej EP – Warszawa)

- A - Zezwala się tylko na loty IFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.

- B - Zezwala się na loty IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.

- C - Zezwala się na loty IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i loty IFR są separowane od innych lotów IFR i od lotów VFR. Loty VFR są separowane od lotów IFR i zapewniana jest im informacja o ruchu co do innych lotów VFR.

- D - Zezwala się na loty IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego, loty IFR są separowane od innych lotów IFR i zapewniona jest im informacja o ruchu co do lotów VFR. W lotach VFR zapewniana jest informacja o ruchu co do wszystkich innych lotów.

- E - Zezwala się na loty IFR i VFR; loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od innych lotów IFR. We wszystkich lotach zapewniana jest informacja o ruchu, jeżeli jest to możliwe. 
- F - Zezwala się na loty IFR i VFR; wszystkim lotom IFR zapewnia się służbę doradczą ruchu lotniczego, a wszystkim lotom zapewnia się na żądanie służbę informacji powietrznej.

- G - Zezwala się na loty IFR i VFR; na żądanie zapewnia się służbę informacji powietrznej.

PYT. 171 W jaki sposób odbywa się zarządzenie ruchem lotniczym?

Art. 121.

Zarządzanie ruchem lotniczym jest realizowane przez:

1)  zapewnianie odpowiednio do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego następujących służb ruchu lotniczego:

a.	alarmowej - ustanowionej w celu zawiadamiania organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrznych potrzebujących pomocy i współdziałania z tymi organami,

b.	kontroli ruchu lotniczego - ustanowionej w celu zapobiegania zderzeniom statków powietrznych podczas lotu, zderzeniom statków powietrznych ze sobą lub z przeszkodami w ruchu naziemnym oraz usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego,

c.	informacji powietrznej - ustanowionej w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów,

2)  zarządzanie przestrzenią powietrzną, polegające na przydziale odpowiednich elementów przestrzeni powietrznej poszczególnym jej użytkownikom,

3)  zarządzanie przepływem ruchu lotniczego, polegające na optymalizacji natężenia tego ruchu.

1.	normy Eurocontrol i zmieniającym dyrektywę 97/15/WE przyjmującą normy Eurocontrol oraz zmieniającym dyrektywę 93/65/EWG.

PYT. 172 W jakich przypadkach licencja członka personelu lotniczego podlega wymianie?

1. Wymiana licencji i świadectw na nowe, następuje w przypadku braku wolnych miejsc na wpisywanie uprawnień w tych dokumentach.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia licencji lub świadectwa kwalifikacji, wydawane są duplikaty tych dokumentów.

PYT. 173 W jakiej formie prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje, odmawia wydania, uznaje, zawiesza uznanie, przywraca uznanie, odmawia uznania, cofa uznanie, cofa, zawiesza, przywraca i zmienia licencje?

w drodze decyzji administracyjnych

PYT. 174 W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana alarmową?

Służba ustanowiona w celu zawiadamiania właściwych organizacji o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz w celu współdziałania z tymi organizacjami w razie potrzeby.

PYT. 175 W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą informacji powietrznej?

Służba ustanowiona w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów.

PYT. 176 W jakim celu jest ustanowiona służba ruchu lotniczego zwana służbą kontroli ruchu lotniczego?

Służba ustanowiona w celu:

a)zapobiegania kolizjom:

1) między statkami powietrznymi w locie, i

2) statków powietrznych na polu manewrowym:

z przeszkodami i innymi statkami powietrznymi; i

b) usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.

PYT. 177 W jakim celu powołano Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego?

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization, ICAO), jest odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego i ekonomię transportu lotniczego.

Do zadań ICAO należy nadzór nad przestrzeganiem przez kraje członkowskie międzynarodowych norm i przepisów regulujących cywilny ruch lotniczy. Ponadto opracowuje nowe standardy i normy dla lotnictwa, wspiera wprowadzanie nowej techniki i technologii w lotnictwie cywilnym, opracowuje międzynarodowe zasady współpracy z tzw. służbami naziemnymi. Przepisy ICAO to zbiór 18 aneksów z których każdy omawia i normuje wybraną dziedzinę lotnictwa.

PYT. 178 W jakim celu ustanowiono służbę informacji lotniczej?

Służba ustanowiona w wyznaczonym obszarze, odpowiedzialna za dostarczanie danych/informacji lotniczych niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa, regularności i efektywności żeglugi powietrznej.

Zbieranie i publikowanie informacji mających zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa, regularności i wydajności żeglugi powietrznej

- projektowanie instrumentalnych podejść do lądowania

- publikowanie map lotniczych

- druk i rozpowszechnianie publikacji

PYT. 179 W jakim celu ustanowiono służbę meteorologiczną?

§ 3. Osłonę meteorologiczną lotnictwa cywilnego na lotniskach i w ich okolicy zapewnia lotniskowa służba meteorologiczna, a poza lotniskami - lotnicza służba meteorologiczna, poprzez:

1)   prowadzenie międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia wymiany danych i opracowań meteorologicznych w ramach Światowego Systemu Prognoz Obszarowych (WAFS) oraz Światowej Służby Pogody (WWW);

2)   wykonywanie obserwacji meteorologicznych, komunikatów i prognoz oraz innych opracowań zgodnych z przyjętymi procedurami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), w szczególności określonymi w załączniku nr 3 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.5)), zwanej dalej "Konwencją";

3)   rozwijanie i utrzymywanie aktualności procedur zapewniających osłonę meteorologiczną zgodnie z Konwencją;

4)   koordynację działań pomiędzy poszczególnymi jednostkami lotniczej i lotniskowej służby meteorologicznej;

5)   wprowadzanie procedur osłony meteorologicznej w przypadku akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

PYT. 180 i 181 W jakim celu ustanowiono służbę poszukiwania i ratownictwa?

Lotnicza służba poszukiwania i ratownictwa w Polsce jest ustanowiona zgodnie z zasadami zawartymi w Załączniku nr 12 do Konwencji ICAO i jest zapewniana przez służby lotnictwa cywilnego i wojskowego oraz służby ratownicze różnych instytucji.

PYT. 182 i 183 W jakim przypadku można cofnąć albo zawiesić licencję lub wynikające z niej niektóre uprawnienia?

Art. 100.

Licencję lub wynikające z niej niektóre uprawnienia można cofnąć albo zawiesić w przypadku stwierdzenia, że członek personelu lotniczego:

- przestał spełniać warunki określone w art. 96 ust. 1 i 2,

- utracił kwalifikacje do wykonywania określonych czynności lotniczych,

- wykonując czynności lotnicze, do których uprawnia go licencja, zagraża bezpieczeństwu ruchu lotniczego.

PYT. 184 W jakim terminie osoba zainteresowana może się odwołać od orzeczenia centrum medycyny lotniczej?

PYT. 185 W jakim terminie osoba zainteresowana może się odwołać od orzeczenia lekarza orzecznika?

Od orzeczenia komisji lekarskiej centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do Naczelnego Lekarza w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

PYT. 186 W jakim terminie od dnia upływu ważności poprzedniej licencji, następuje, po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych wnioskodawcy, wydanie nowej licencji?

Do 2 lat

PYT. 187 W lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotnisku niekontrolowanym, którego przestrzeń powietrzna ma klasę G, jeżeli pułap chmur

jest niższy niż 150 m

PYT. 188 W lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotnisku niekontrolowanym, którego przestrzeń powietrzna ma klasę G, jeżeli widzialność przy ziemi

jest mniejsza niż 5 km

PYT. 189 W pobliżu lotniska przelatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi polecenie lądowania na tym lotnisku informator AFIS nada sygnał świetlny:

Przerywany biały

PYT. 190 W pobliżu lotniska przelatuje statek powietrzny bez łączności. Aby wydać temu statkowi polecenie udzielenia pierwszeństwa drogi innym statkom powietrznym i kontynuowania krążenia,  informator AFIS nada sygnał świetlny:

Światło ciągłe czerwone

PYT. 191 W polskiej przestrzeni powietrznej działa:

PYT. 192 W przypadku, gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeństwo, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany

Gdy statkowi powietrznemu grozi niebezpieczeństwo, dowódca jest obowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi.

PYT. 193 W przypadku przedłużania ważności uprawnień lotniczych od jakiego dnia liczy się ich ważność?

Prawdopodobnie od daty zdania egzaminu

PYT. 194 W przypadku upływu 2 lat od dnia upływu ważności licencji, wydanie nowej licencji następuje

PYT. 195 W przypadku wznawiania ważności uprawnień lotniczych, od jakiego dnia liczy się ich ważność?

Prawdopodobnie od daty zdania egzaminu

PYT. 196 Z jakich przyczyn prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zawiesić lub zatrzymać licencję na czas badania prowadzonego przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych?

PYT. 197 W przypadku zawieszenia uprawnienia lotniczego wpisywanego do licencji jej posiadacz ma obowiązek

W razie zawieszenia uprawnienia lotniczego wpisanego do licencji, jej posiadacz ma obowiązek niezwłocznego zwrotu licencji Prezesowi Urzędu w celu dokonania wpisu o zawieszeniu uprawnienia lotniczego.

PYT. 198 W razie przymusowego lądowania statku powietrznego dowódca tego statku

PYT. 199 W razie uszkodzenia statku powietrznego, dowódca tego statku

W razie uszkodzenia statku powietrznego lub przymusowego lądowania dowódca wykonuje w imieniu właściciela i użytkownika statku oraz w imieniu właścicieli przewożonych rzeczy wszelkie czynności, jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia ich interesów.

PYT. 200 W skład obszaru kontrolowanego wchodzą:

Obszar kontrolowany (Control Area - CTA) - Obszar kontrolowany jest to przestrzeń powietrzna kontrolowana rozciągająca się w górę od określonej granicy nad ziemią. Obszar kontrolowany obejmuje drogi lotnicze, rejony kontrolowane lotnisk i węzłów lotnisk. Obszar kontrolowany nie obejmuje stref kontrolowanych lotnisk.

PYT. 201 Według jakich przepisów odbywa się lot i manewrowanie statku powietrznego na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa?

PYT. 202 Według jakich przepisów odbywa się lot i manewrowanie statku powietrznego w granicach danego terytorium?

Art. 8.

Lot i manewrowanie statku powietrznego odbywają się zgodnie z przepisami obowiązującymi w granicach danego terytorium, a na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa - zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

PYT. 203 Według prawa jakiego państwa ocenia się prawa rzeczowe na statku powietrznym?

Prawa rzeczowe na statku powietrznym ocenia się według prawa państwa przynależności danego statku.

Art. 7.

W czasie lotu poza granicami polskiej przestrzeni powietrznej i w czasie przebywania na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa polskie statki powietrzne oraz osoby i rzeczy na tych statkach podlegają prawu polskiemu, chyba że prawo to stanowi inaczej.

PYT. 204 Wykonywania jakich czynności, spośród podanych, zabrania się?

PYT. 205 Wymień komitety, które wchodzą w skład Rady Organizacji  Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO?

  - komitet ekonomiczny transportu powietrznego

  - komitet pomocniczy służby nawigacji powietrznej

  - komitet w kwestiach finansowych

The Council is assisted by the Air Navigation Commission (technical matters), the Air Transport Committee (economic matters), the Committee on Joint Support of Air Navigation Services and the Finance Committee.

PYT. 206 Z jakich elementów składa się struktura ICAO?

Trzy główne organy ICAO to:

- zgromadzenia członków organizowane raz na trzy lata;

- rady składającej się z 36 członków wybieranej na zgromadzeniach;

- sekretariat z sekretarzem generalnym i pięcioma biurami:

- biuro nawigacji powietrznej

- biuro transportu powietrznego

- biuro współpracy technicznej

- biuro prawne

- biuro administracji i usług

The Secretariat, headed by a Secretary General, is divided into five main divisions: the Air Navigation Bureau, the Air Transport Bureau, the Technical Co-operation Bureau, the Legal Bureau, and the Bureau of Administration and Services.

PYT. 207 Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do startu lub lądowania lot VFR nad gęstą zabudową miejscowości o liczbie mieszkańców mniejszej niż 25 tys. lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu nie powinien być wykonywany na wysokości mniejszej niż

nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego,

PYT. 208 Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183 poz. 1793), z wyjątkiem przypadków tam określonych, lot VFR samolotem wyposażonym w silnik inny niż tłokowy nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25 000 do 50 000, nie powinien być wykonywany na wysokości mniejszej niż

nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25 tys. do 50 tys. na wysokościach poniżej 1000 m nad poziomem terenu,

PYT. 209 Osoba, która była świadkiem nieszczęśliwego wypadku statku powietrznego ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić

Art. 137.

ust. 4. Kto odnalazł porzucony statek powietrzny lub jego szczątki albo był świadkiem nieszczęśliwego wypadku lub przymusowego lądowania statku powietrznego poza lotniskiem, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ Policji lub administracji publicznej albo inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności jednostki ochrony przeciwpożarowej, mogące udzielić pomocy.

PYT. 210 Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają

§ 6. 1. Badaniom lotniczo-lekarskim podlegają:

1)   osoby ubiegające się o wydanie licencji członka personelu lotniczego;

2)   osoby ubiegające się o wydanie świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego;

3)   osoby posiadające licencję członka personelu lotniczego;

4)   osoby posiadające świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego.

PYT. 211 Członek personelu lotniczego jest obowiązany niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych w przypadku

§ 10. Członek personelu lotniczego obowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza orzecznika w celu przeprowadzenia badań okolicznościowych i wykluczenia przeciwwskazań do wykonywania określonych czynności lotniczych w przypadku:

1)   pogorszenia się sprawności psychicznej lub fizycznej, w takim stopniu, że może mieć to wpływ na jego zdolność do bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych;

2)   pobytu w szpitalu;

3)   poddania się zabiegowi chirurgicznemu lub badaniu inwazyjnemu;

4)   poddania się leczeniu farmakologicznemu;

5)   konieczności używania szkieł korekcyjnych;

6)   doznania poważnego urazu związanego z ograniczeniem sprawności, uniemożliwiającego wykonywanie czynności członka personelu lotniczego;

7)   choroby trwającej dłużej niż 10 dni;

8)   ujawnienia ciąży;

9)   uczestniczenia w wypadku lotniczym.

PYT. 212 Czy badania lotniczo-lekarskie są przeprowadzane odpłatnie?

Tak

PYT. 213 Czy użytkownik statku powietrznego, wykonując czynności związane z przeglądami, naprawami i obsługą techniczną statku powietrznego, ma obowiązek powiadamiać prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego do lotu?

Tak

Art. 51.

- Użytkownik oraz dowódca i inni członkowie załogi statku powietrznego są obowiązani przestrzegać warunków i ograniczeń ustalonych w świadectwie zdatności do lotu i dokumentach z nim związanych.

- Użytkownik statku powietrznego i inne osoby wykonujące na jego zlecenie czynności związane z przeglądami, naprawami i obsługą techniczną statku powietrznego mają obowiązek zawiadamiania Prezesa Urzędu o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie dla zdatności statku powietrznego do lotu.

- Osoby, o których mowa w ust. 2, są obowiązane zapewnić Prezesowi Urzędu i osobom przez niego upoważnionym dostęp do statku powietrznego, jego dokumentacji, urządzeń i pomieszczeń obsługi w związku ze sprawdzaniem zdatności do lotu i sprawdzeniem przestrzegania warunków ustalonych w świadectwie zdatności do lotu.

PYT. 214 Czy zezwolenie kontroli ruchu lotniczego to upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ kontroli ruchu lotniczego?

TAK

Zezwolenie kontroli ruchu lotniczego (Air traffic control clearance). Upoważnienie dowódcy statku powietrznego do postępowania zgodnie z warunkami określonymi przez organ kontroli ruchu lotniczego.

PYT. 215 i 216 Dowódca statku powietrznego ma prawo decydować o

- zastosowaniu niezbędnych środków, łącznie ze środkami przymusu w stosunku do osób niewykonujących jego poleceń albo zagrażających w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego,

- zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym albo osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, do czasu przekazania jej właściwym organom.

PYT. 217 i 218 Kiedy następuje skreślenie członka personelu lotniczego z rejestru personelu lotniczego?

§ 28. 1. Skreślenie członka personelu lotniczego z rejestru następuje:

1)   w razie śmierci albo uznania za zmarłego;

2)   w razie cofnięcia wszystkich licencji albo świadectw kwalifikacji;

3)   w razie upływu terminu 3 lat od dnia upływu terminu ważności licencji lub świadectwa kwalifikacji.

PYT. 219 Kiedy następuje, na wniosek zainteresowanego, przywrócenie licencji, która została zawieszona?

Po spełnieniu wszystkich warunkow???

PYT. 220 Kiedy państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń?

Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą w szczególności wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń tych organów, jeżeli:

1)   statek powietrzny przekroczył granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia,

2)   statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w art. 119 ust. 2, 4 i 5,

3)   istnieją uzasadnione obawy, aby sądzić, że statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem.

PYT. 221 Kogo zaliczamy do personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, któremu wydaje się licencje?

Licencje są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego:

1. personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:

a) pilot samolotowy turystyczny,

b) pilot samolotowy zawodowy,

c) pilot samolotowy liniowy,

d) pilot śmigłowcowy turystyczny,

e) pilot śmigłowcowy zawodowy,

f) pilot śmigłowcowy liniowy,

g) pilot wiatrakowcowy turystyczny,

h) pilot wiatrakowcowy zawodowy,

i) pilot sterowcowy liniowy,

j) pilot sterowcowy zawodowy,

k) pilot balonu wolnego,

l) pilot szybowcowy,

m) nawigator lotniczy,

n) mechanik pokładowy,

o) radiooperator pokładowy,

PYT. 222 i 223 Kto może wnosić i używać na pokładzie statku powietrznego broń palną i gazową, materiały wybuchowe oraz urządzenia, środki i substancje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów?

Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uprawnień żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych.

PYT. 224 Kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych?

Art. 206.

- Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.

- Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Do odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody powstałe przy przewozie lotniczym stosuje się przepisy rozdziału 2.

Art. 207.

- Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny.

- Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody.

PYT. 225 Kto prowadzi listę centrów medycyny lotniczej?

PYT. 226 Kto prowadzi listę lekarzy orzeczników?

Prezes ULC-u

PYT. 227 Mając na względzie przeciwdziałanie oddziaływaniu lotnictwa cywilnego na środowisko oraz wymagania wynikające z przepisów międzynarodowych, minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska może

w drodze rozporządzenia, wprowadzić ograniczenia lub zakazy dla lotów s. p. nie spełniających wymogów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem…

PYT. 228 Na jaki czas minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska może wprowadzać zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części?

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrami właściwymi do spraw wewnętrznych oraz środowiska, w drodze rozporządzeń, z zachowaniem postanowień umów międzynarodowych:

1. może wprowadzić zakazy lub ograniczenia lotów nad obszarem całego państwa albo jego części na czas dłuższy niż 3 miesiące,

PYT. 229 Na jakich statkach powietrznych można przeprowadzić praktyczne szkolenie na ziemi i w locie?

Szkolenie praktyczne na ziemi i w locie prowadzi się wyłącznie:

1)  na statkach powietrznych:

a)  spełniających wymagania określone w art. 31 ust. 1 ustawy lub

b)  na statkach powietrznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, lub

c)  na polskich państwowych statkach powietrznych

- które odpowiadają rodzajowi i zakresowi szkolenia oraz są do niego przystosowane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2.3.4 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

Art. 31.

Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2, wyłącznie cywilne statki powietrzne:

- wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych,

- mające wymagane znaki rozpoznawcze,

- posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 49 i art. 50 ust. 1.

PYT. 230 i 231 Oprócz służb ruchu lotniczego statkom powietrznym wykonującym loty w polskiej przestrzeni powietrznej zapewnia się

Art. 120.

Polską przestrzeń powietrzną dostępną dla żeglugi powietrznej dzieli się na:

- przestrzeń kontrolowaną, w której zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego oraz służby alarmowa i informacji powietrznej,

- przestrzeń niekontrolowaną, w której zapewniana jest służba alarmowa oraz służba informacji powietrznej.

PYT. 232 Osoba, która była świadkiem nieszczęśliwego wypadku statku powietrznego jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić

PYT. 233 Osoba, która odnalazła porzucony statek powietrzny lub jego szczątki jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić

Art. 137.

ust. 4. Kto odnalazł porzucony statek powietrzny lub jego szczątki albo był świadkiem nieszczęśliwego wypadku lub przymusowego lądowania statku powietrznego poza lotniskiem, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ Policji lub administracji publicznej albo inne służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, w szczególności jednostki ochrony przeciwpożarowej, mogące udzielić pomocy.

PYT. 234 Przy kim działa stała, niezależna Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych?

Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej "Komisją".

PYT. 235 i 236 W czasie lotów zabrania się dokonywania wszelkich zrzutów ze statku powietrznego z wyjątkiem zrzutów dokonywanych na potrzeby

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki dokonywania zrzutów ze statku powietrznego.

§ 2. 1. Dopuszcza się dokonywanie następujących zrzutów ze statku powietrznego w czasie jego lotu:

1)   balastu w postaci wody lub przesianego piasku;

2)   paliwa ze zbiorników statku powietrznego - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

3)   urządzeń i środków niezbędnych do akcji ratowniczej;

4)   urządzeń i środków ratowniczych - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

5)   wody i innych środków gaśniczych podczas prowadzenia akcji gaśniczej lub patrolowania przeciwpożarowego;

6)   holowanych przedmiotów, w szczególności lin holowniczych, transparentów i flag - w strefach wyznaczonych przez organizatora lotów;

7)   substancji lub przedmiotów niezbędnych do przeprowadzania prac agrolotniczych, w szczególności środków chemicznych, nawozów i ziarna siewnego;

8)   ulotek, przedmiotów podwieszonych na spadochronach i meldunków ciężarkowych;

9)   urządzeń, uzbrojenia i ładunków - jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb sił zbrojnych;

10)  innych substancji i przedmiotów, których zrzut jest uzasadniony potrzebą gospodarczą lub potrzebą uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych;

11)  wszelkich substancji i przedmiotów - w sytuacjach awaryjnych, w szczególności dla uniknięcia wypadku lotniczego, wykonania przymusowego lądowania lub w celu utrzymania bezpiecznej wysokości lotu.

2. Zrzuty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10, powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. Zrzuty, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykonywane w następujących przypadkach:

1)   gdy nie naruszają bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego dokonuje się zrzutu, innych statków powietrznych znajdujących się w locie oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi lub wody;

2)   powiadomienia, przed rozpoczęciem lotu, państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym o zamiarze wykonania zrzutu - w przypadku zrzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5-7, 9 i 10.

PYT. 237 W czyim imieniu wykonuje swoje zadania stała, niezależna Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych?

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych jest niezależną stałą komisją działającą przy ministrze właściwym do spraw transportu prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych. Komisja wykonuje swoje zadania w imieniu ministra właściwego do spraw transportu. Wynik badania konkretnego wypadku albo incydentu lotniczego zawarty jest w uchwale członków PKBWL. Członkowie PKBWL podejmując uchwałę, kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów i nie są związani poleceniem co do treści podejmowanych uchwał. Członek PKBWL nie może występować w roli biegłego sądowego w zakresie spraw prowadzonych przez Komisję.

PYT. 238 W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia wiadomości lub umiejętności lotniczych przeprowadzanego w celu przedłużenia uprawnień lotniczych

W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia wiadomości lub umiejętności lotniczych w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego egzaminator praktyczny (działając z upoważnienia Prezesa Urzędu) zawiesza ważność uprawnienia przez dokonanie odpowiedniego wpisu do licencji.

Członek personelu lotniczego, który nie zaliczył sprawdzenia wiadomości i umiejętności lotniczych w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, może przystąpić do sprawdzenia poprawkowego po ukończeniu dodatkowego szkolenia lub dodatkowej praktyki. Rodzaj i ilość dodatkowego szkolenia lub dodatkowej praktyki określa egzaminator praktyczny, wpisując tę informację w protokole ze sprawdzenia.

PYT. 239 W przypadku utraty ważności poprzedniej licencji nową wydaje się po załączeniu do wniosku dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia lotniczego wznawiającego wiadomości oraz umiejętności lotnicze oraz

§ 20. 1. Licencję wydaje się na wniosek, do którego załącza się dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań dotyczących:

1)   sprawności psychicznej i fizycznej;

2)   praktyki lotniczej;

3)   szkolenia lotniczego teoretycznego i praktycznego.

2. Po utracie ważności poprzedniej licencji nową licencję wydaje się na wniosek o dopuszczenie do egzaminu i wznowienie ważności uprawnienia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia lotniczego wznawiającego wiadomości lub umiejętności lotnicze.

4. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do przywracania ważności uprawnienia lotniczego zawieszonego decyzją Prezesa Urzędu, z tym że do wniosku załącza się również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przywrócenia uprawnienia lotniczego, jeżeli zostały określone w decyzji o zawieszeniu tego uprawnienia.

PYT. 240 Czy odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego?

Art. 206.

- Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.

- Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYT. 241 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo zabezpieczenia statku powietrznego używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania?

Pracownikom Urzędu, po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo:

- wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej,

- przeprowadzania oględzin statku powietrznego, lotniska albo urządzenia znajdującego się w granicach lotniska lub wykorzystywanego do działalności lotniczej,

- dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii,

- wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lub urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej,

- zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania lub w przypadku naruszenia zasad użytkowania,

- zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do dalszego używania lub przyjęcia do depozytu urządzenia wykorzystywanego do działalności lotniczej, znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione.

PYT. 242 Każdy statek powietrzny, pojazd lub osoby znajdujące się na polu manewrowym i w jego pobliżu, a także ruch odbywający się w pobliżu lotniska, które mogą stanowić niebezpieczeństwo dla zainteresowanych statków powietrznych to

Jest to lokalny ruch zasadniczy.

PYT. 243 Które loty międzynarodowe nie wymagają uzyskania zezwolenia?

Art. 145.

Nie wymagają uzyskania zezwolenia:

- międzynarodowe loty niehandlowe polskich cywilnych statków powietrznych,

- międzynarodowe nieregularne loty niehandlowe statków powietrznych państw stron Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, o której mowa w art. 3 ust. 2,

- międzynarodowe regularne loty tranzytowe obcych statków powietrznych przewoźników lotniczych państw stron Układu o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, sporządzonego w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 213 i 215),

- międzynarodowe loty obcych statków powietrznych niewymienione w pkt 2 i 3, jeżeli zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia jest przewidziane wyraźnym postanowieniem umowy międzynarodowej.

PYT. 244 Lot VFR na i powyżej FL 100, w przestrzeni powietrznej klasy C, może być wykonany, jeżeli widzialność w locie jest nie mniejsza niż

8 km

PYT. 245 Meldunek „Na krótkiej prostej” jest podawany, gdy statek powietrzny, znajdujący się w kręgu nadlotniskowym, wykonuje zakręt do podejścia końcowego w odległości od punktu przyziemienia mniejszej niż

7 km = 4NM

Meldunek "NA  DŁUGIEJ PROSTEJ" podawany jest gdy statek powietrzny wykonuje zakręt do podejścia końcowego w odległości większej niż 7 km (4 NM) od punktu przyziemienia lub gdy statek powietrzny w podejściu wprost z trasy jest 15 km (8 NM) od punktu przyziemienia. W obu przypadkach wymagany jest
meldunek "NA PROSTEJ", gdy statek powietrzny znajdzie się 7 km (4 NM) od punktu przyziemienia

prawdopodobnie  4NM jest granicą - dalej jest długa bliżej jest krótka

PYT. 246 Nie mając przydzielonego indywidualnego kodu SSR, wlatując, w locie IFR, w przestrzeń powietrzną, gdzie na potrzeby służby ruchu lotniczego wykorzystywany jest radar wtórny, dowódca statku powietrznego wyposażonego w transponder powinien włączyć go w modzie A na kod:

2000

bo:

- 7700 - podstawowy kod alarmowy,

- 7600 - kod transpondera ustawiany w momencie utraty łączności radiowej,

- 7500 - kod porwania - ustawiany, gdy samolot został porwany.

- 2000 - lot wg IFR

- 7000 - lot wg VFR

PYT. 247 Przy wykonywaniu lotów międzynarodowych statek powietrzny jest obowiązany przestrzegać?

Art. 142.

Przy wykonywaniu lotów międzynarodowych statek powietrzny jest obowiązany przestrzegać:

- przepisów ruchu lotniczego właściwych dla obszaru, w którym ruch się odbywa,

- zakazu przekraczania granic jakiegokolwiek państwa bez wymaganego zezwolenia,

- zakazu używania statków powietrznych do działań bezprawnych,

- poleceń organów państwa, w którego przestrzeni powietrznej lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego.

PYT. 248 Służba informacji powietrznej w przestrzeni klasy F

Jest (na żądanie)

PYT. 249 Teren, nad którym jest wykonywany lot VFR wznosi się do wysokości 300 m AMSL (elewacja terenu). Lot ten na wysokości 1350 m  AMSL może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest

1500m

PYT. 250 Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do startu lub lądowania oraz z wyjątkiem statków powietrznych lotnictwa państwowego, lot VFR poza gęstą zabudową miast lub osiedli oraz poza zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu nie powinien być wykonywany na wysokości mniejszej niż

150 m

PYT. 251 „Slot” jest przedstawiony jako Wyliczony Czas Startu (CTOT). Tolerancja CTOT jest definiowana jako przedział czasu w odniesieniu do „slot-u”, podczas którego ma się odbyć start i wynosi:

CTOT - Calculatetd TakeOff Time - inaczej "slot".

Jeżeli samolot ma np. slot na 14,30 - to znaczy, ze nie może wystartować wcześniej niż o tym czasie z tolerancja -5/+10 minut.

Jest to regulacja ruchowa - generalnie chodzi o to ze jeżeli system przewiduje opóźnienie na lotnisku docelowym, trasie itd. to generuje sloty - opóźnia się start samolotu na ziemi żeby później np. nad lotniskiem docelowym nie musiał czekać na swoja kolej do lądowania zbyt długo (kwestie ekonomiczne i wydolność systemu ATC)

PYT. 252 AFIL to:

Air Filed Flight Plan - Plan lotu zgłoszony z powietrza

PYT. 253 Bieżący plan lotu, czyli plan lotu wraz z ewentualnymi zmianami wynikającymi z kolejnych zezwoleń, to:

Oprócz definicji, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają następujące definicje:

1) "plan lotu" oznacza określone informacje przekazane organom służb ruchu lotniczego, dotyczące zamierzonego lotu lub części lotu statku powietrznego;

PYT. 254 Co nazywamy portem lotniczym?

Portem lotniczym nazywamy lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych

PYT. 255 Co to jest lotnictwo ogólne?

PYT. 256 Członek personelu lotniczego jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania czynności lotniczych w przypadku, gdy

Członek personelu lotniczego nie może wykonywać lotów lub innych czynności lotniczych w przypadku utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej.

PYT. 257 Czy działalność organizacji lotniczej, niebędącej ośrodkiem szkolenia lotniczego podlega certyfikacji?

PYT. 258 Czy działalność ośrodka szkolenia lotniczego podlega certyfikacji?

Certyfikacji podlega:

1)   wykonywanie działalności gospodarczej przy użyciu statków powietrznych,

2)   szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania licencji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niej dodatkowych uprawnień,

3)   zarządzanie lotniskami w rozumieniu działu IV niniejszej ustawy,

4)   obsługa naziemna statków powietrznych, ładunków, pasażerów i ich bagażu oraz zaopatrywanie statków powietrznych,

5)   spedycja rzeczy do przewozu lotniczego, a w szczególności spedycja materiałów niebezpiecznych drogą lotniczą,

6)   projektowanie, produkcja i obsługa techniczna statków powietrznych i innego sprzętu lotniczego,

7)   inne rodzaje działalności lotniczej, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy albo umowy międzynarodowe.

PYT. 259 Czy lotnisko, z którego nastąpi odlot może być również lotniskiem zapasowym?

Lotnisko, z którego nastąpi odlot, może być również lotniskiem zapasowym na trasie lub zapasowym docelowym w danym locie.

Lotnisko zapasowe (Alternate aerodrome). Lotnisko, na które statek powietrzny może lecieć, jeżeli nie jest możliwe lub niecelowe wykonanie lotu do lotniska zamierzonego lądowania lub wykonanie na nim lądowania. Lotniska zapasowe dzielą się na:

Zapasowe po starcie (Take-off-alternate). Lotnisko zapasowe, na którym statek powietrzny może lądować, jeżeli będzie to konieczne wkrótce po starcie, a nie jest możliwe wykorzystanie lotniska startu;

Zapasowe na trasie (En-route alternate). Lotnisko, na którym statek powietrzny znajdując się na trasie w warunkach nienormalnych lub zagrożenia mógłby lądować;

Zapasowe po trasie ETOPS (ETOPS en-route alternate). Dogodne i odpowiednie lotnisko zapasowe, na którym samolot lecąc po trasie w operacji ETOPS może lądować w przypadku wyłączenia silnika lub w innych nienormalnych warunkach bądź w niebezpieczeństwie.

Zapasowe docelowe (Destination alternate). Lotnisko zapasowe, na które statek powietrzny może lecieć, jeżeli lądowanie na lotnisku zamierzonego lądowania stanie się niemożliwe lub niecelowe.

PYT. 260 Czy możliwe jest, aby prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego państwa, w którym statek powietrzny był zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do rejestru statków powietrznych tego państwa uznawało się również w Rzeczypospolitej Polskiej?

Prawa rzeczowe na statku powietrznym ustanowione zgodnie z prawem obcego państwa, w którym statek powietrzny był zarejestrowany w chwili ich ustanowienia, i wpisane do rejestru statków powietrznych tego państwa, uznaje się również w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile zostały wpisane do polskiego rejestru statków powietrznych.

PYT. 261 Czy obcy statek powietrzny i jego załoga przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być poddane inspekcji, a ich dokumenty sprawdzone przez polskie organy administracji lotniczej?

Art. 155.

Obcy statek powietrzny oraz jego załoga, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą zostać poddane inspekcji, a ich dokumenty mogą być sprawdzane przez polskie organy administracji lotniczej.

PYT. 262 Czy organizacja lotnicza, nie będąca ośrodkiem szkolenia lotniczego, może dopuścić do szkolenia teoretycznego kandydata, który nie ma wykształcenia określonego w ustawie dla danej licencji?

Tak może, jednak osoba ta nie może wykonywać lotów samodzielnych.	(odp. Z nieoficjalnej bazy LKE)

PYT. 263 Czy organizacja prowadząca szkolenie lotnicze niezarobkowo, może prowadzić szkolenie po tym, jak minął okres ważności jej certyfikatu?

PYT. 264 Czy organizacja prowadząca szkolenie lotnicze niezarobkowo, może prowadzić szkolenie w zakresie nie objętym certyfikatem?

Nie może.

§ 10. Ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w § 11.

PYT. 265 Czy ośrodek szkolenia lotniczego może dopuścić do szkolenia teoretycznego kandydata, który nie ma wykształcenia określonego w ustawie dla danej licencji?

Tak może, jednak osoba ta nie może wykonywać lotów samodzielnych.	(odp. Z nieoficjalnej bazy LKE)

PYT. 266 Czy ośrodek szkolenia lotniczego może prowadzić szkolenie po minięciu okresu ważności jego certyfikatu?

PYT. 267 Czy ośrodek szkolenia lotniczego może prowadzić szkolenie w zakresie nie objętym certyfikatem?

Nie może.

§ 10. Ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w § 11.

PYT. 268 Czy pilot samolotowy turystyczny może mieć uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów?

tak

2.6.1.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji. Do licencji pilota samolotowego turystycznego, po spełnieniu przez niego wymagań określonych dla tych uprawnień, mogą być wpisane uprawnienia:

1)	dotyczące każdej klasy samolotów, w tym motoszybowców turystycznych;

2)	na każdy typ samolotu, które może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota, jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z załogą wieloosobową;

3)	do lotów nocnych VFR, po ukończeniu szkolenia praktycznego obejmującego co najmniej 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż:

a)	5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co najmniej 3 godziny przelotu,

b)	5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co najmniej 3 godziny przelotu w nocy i co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

4)	do lotów według wskazań przyrządów - IFR, pod dodatkowym warunkiem posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy wymaganej dla uzyskania licencji pilota zawodowego, albo wymaganego na licencję pilota turystycznego ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania lotów IFR.

PYT. 269 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii?

PYT. 270 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo przeprowadzania oględzin statku powietrznego wykorzystywanego do działalności lotniczej?

PYT. 271 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej?

PYT. 272 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania?

PYT. 273 Czy pracownikom Urzędu Lotnictwa Cywilnego przysługuje prawo zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym w przypadku naruszenia zasad jego użytkowania?

Pracownikom Urzędu, po okazaniu legitymacji służbowej, przysługuje prawo:

- wstępu do wszystkich obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki organizacyjnej,

- przeprowadzania oględzin statku powietrznego, lotniska albo urządzenia znajdującego się w granicach lotniska lub wykorzystywanego do działalności lotniczej,

- dostępu do materiałów, dokumentów oraz innych danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a także sporządzania ich kopii,

- wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych, badań statków powietrznych lub urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lotniczej,

- zabezpieczenia statku powietrznego znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione w celu niedopuszczenia do dalszego jego używania lub w przypadku naruszenia zasad użytkowania,

- zabezpieczenia w celu niedopuszczenia do dalszego używania lub przyjęcia do depozytu urządzenia wykorzystywanego do działalności lotniczej, znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym lub używanego przez osoby nieuprawnione.

PYT. 274 Czy usługi państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym są świadczone odpłatnie?

Art. 130.

Usługi państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym są świadczone odpłatnie.

PYT. 275 Czym charakteryzuje się organizacja lotnicza, nie będąca ośrodkiem szkolenia lotniczego?

Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność niezarobkową, wyłącznie dla swych członków.

PYT. 276 Czym się charakteryzuje szkolenie praktyczne na ziemi i w locie?

PYT. 277 Czym się charakteryzuje teoretyczne szkolenie lotnicze?

Szkolenie lotnicze składa się z:

1)   szkolenia teoretycznego - nauczania wiedzy lotniczej - dla wszystkich specjalności członków personelu lotniczego,

2)   szkolenia praktycznego na ziemi i w locie - nauczania umiejętności praktycznych - dla pilotów wszystkich specjalności, nawigatorów, mechaników pokładowych, radiooperatorów pokładowych i skoczków spadochronowych,

PYT. 278 Dla jakich specjalności personelu lotniczego są wymagane licencje?

§ 3. Ze względu na wymagania niezbędne do ich uzyskania wyróżnia się następujące licencje:

1)	pilota samolotowego turystycznego, pilota samolotowego zawodowego, pilota samolotowego liniowego, pilota śmigłowcowego turystycznego, pilota śmigłowcowego zawodowego, pilota śmigłowcowego liniowego i mechanika pokładowego:

a)	zgodne z JAR-FCL 1 - Licencjonowanie personelu lotniczego (samoloty), JAR-FCL 2 - Licencjonowanie personelu lotniczego (śmigłowce), JAR-FCL 3 - Licencjonowanie personelu lotniczego (wymagania medyczne), JAR-FCL 4 - Licencjonowanie personelu lotniczego (inżynierowie lotniczy), albo

b)	zgodne z Aneksem 1 oraz załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2)	pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, nawigatora lotniczego, kontrolera ruchu lotniczego i dyspozytora ruchu lotniczego - zgodne z Aneksem 1 i załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

3)	mechanika poświadczenia obsługi statku powietrznego:

a)	zgodne z JAR-66 - Personel poświadczający obsługę techniczną oraz załącznikiem nr 4 do rozporządzenia - w przypadku zarobkowego przewozu lotniczego statkami powietrznymi o maksymalnej masie startowej powyżej 5.700 kg,

b)	zgodne z Aneksem 1 i załącznikiem nr 1 do rozporządzenia - w przypadku pozostałych statków powietrznych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2;

4)	pilota wiatrakowcowego turystycznego, pilota wiatrakowcowego zawodowego, pilota sterowcowego liniowego, pilota sterowcowego zawodowego, skoczka spadochronowego zawodowego, radiooperatora pokładowego i informatora służby informacji powietrznej - zgodne z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

5)	licencję, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 4.

1. Wprowadza się wymóg posiadania następujących licencji i świadectw kwalifikacji:

1)	licencji praktykanta - kontrolera ruchu lotniczego - dla kandydatów na kontrolerów ruchu lotniczego, uprawniającej do odbywania praktycznego szkolenia na stanowisku operacyjnym organu ruchu lotniczego - wydawanej zgodnie załącznikiem nr 1 do rozporządzenia;

2)	świadectwa kwalifikacji - dla mechaników poświadczenia obsługi statku powietrznego wykonujących czynności lotnicze w związku z używaniem następujących statków powietrznych:

a)	lotni, motolotni, paralotni,

b)	spadochronów,

c)	stanowiących konstrukcje amatorskie,

d)	budowanych z zestawów montażowych,

e)	o maksymalnej masie startowej do 495 kg.

2.	Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w art. 95 ust. 2 ustawy, oraz wpisywane do nich uprawnienia, wydaje się zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia.

3.	Do świadectwa członka załogi statku powietrznego (Crew Member Certificate - CMC) stosuje się Aneks 9.

PYT. 279 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot dostrzegł nadaną w jego kierunku z miejsca kierowania lotami serię błysków białych. Oznacza to, że

Lądować na tym lotnisku i kołować do płyty przeddworcowej.

PYT. 280 Do lotniska dolatuje statek powietrzny bez łączności. Pilot dostrzegł nadany w jego kierunku z miejsca kierowania lotami ciągły sygnał czerwony. Oznacza to, że

Dać pierwszeństwo innym statkom powietrznym i kontynuować krążenie.

PYT. 281 Dowódca samolotu lecącego z lotniska „AAAA” do lotniska „BBBB”, lotnisko zapasowe „CCCC”, zgłosił, że ma na pokładzie chorego pasażera wymagającego natychmiastowej pomocy lekarskiej. Otrzymał zezwolenie na zniżanie i lądowanie na lotnisku „DDDD”. W tej sytuacji wykona lądowanie

Przymusowe

PYT. 282 Dowódca statku powietrznego ma prawo decydować o

Dowódca ma prawo decydować o

- zastosowaniu niezbędnych środków, łącznie ze środkami przymusu w stosunku do osób niewykonujących jego poleceń albo zagrażających w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego,

- zatrzymaniu osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa na statku powietrznym albo osoby zagrażającej w inny sposób bezpieczeństwu lotu lub porządkowi na pokładzie statku powietrznego, do czasu przekazania jej właściwym organom.

PYT. 283 Dowódca uprowadzanego statku powietrznego, jeżeli nie ma innej możliwości powiadomienia służby ruchu lotniczego o wymuszonej zmianie trasy lotu, powinien

PYT. 284 Gdy dowódca statku powietrznego, wykonując lot kontrolowany, przewiduje, że czas przelotu nad następnym obowiązkowym punktem meldowania lub nad granicą rejonu informacji powietrznej, albo nad lotniskiem docelowym, w zależności od tego, który z powyższych punktów będzie pierwszy, różni się od czasu, który został podany służbom ruchu lotniczego, to powinien niezwłocznie podać zainteresowanemu organowi służb ruchu lotniczego poprawiony przewidywany czas, jeżeli różnica jest większa niż

W przypadku zmiany przewidywanego czasu: jeżeli przewiduje się, że czas przelotu nad następnym obowiązkowym punktem meldowania lub nad granicą rejonu informacji powietrznej, albo nad lotniskiem docelowym, w zależności od tego, który z powyższych punktów będzie pierwszy, różni się więcej niż trzy minuty od czasu, który został podany służbom ruchu lotniczego lub różni się o odstęp czasu ustalony przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym — podać niezwłocznie zainteresowanemu organowi służb ruchu lotniczego poprawiony przewidywany czas.

PYT. 285 Gdy dowódca statku powietrznego, wykonując lot kontrolowany, stwierdzi odchylenia od rzeczywistej prędkości powietrznej podanej w planie lotu, powinien zawiadomić właściwy organ służb ruchu lotniczego, jeżeli przeciętna rzeczywista prędkość powietrzna na poziomie przelotu miedzy punktami meldowania różni się lub dowódca przewiduje, że będzie różnić się od rzeczywistej prędkości powietrznej podanej w planie lotu w granicach plus lub minus

W przypadku odchylenia od rzeczywistej prędkości powietrznej: jeżeli przeciętna rzeczywista prędkość powietrzna na poziomie przelotu miedzy punktami meldowania różni się lub przewiduje się, że będzie różnić się w granicach plus lub minus 5% od rzeczywistej prędkości powietrznej podanej w planie lotu — zawiadomić o tym właściwy organ służb ruchu lotniczego;

PYT. 286 Gdy dowódca statku powietrznego, wykonując lot kontrolowany VFR, odstąpi nieumyślnie od bieżącego planu lotu, to w przypadku odchylenia od nakazanej linii drogi powinien

Niezamierzone zmiany. Gdy dowódca statku powietrznego wykonując lot kontrolowany odstąpi nieumyślnie od bieżącego planu lotu, to powinien:

Rozdział 3 W przypadku odchylenia od linii drogi: natychmiast zmienić kurs, aby możliwie jak najprędzej wejść ponownie na tę linie drogi;

PYT. 287 Gdy dowódca statku powietrznego, wykonując lot kontrolowany VFR, przewiduje, że czas przelotu nad następnym obowiązkowym punktem meldowania lub nad granicą rejonu informacji powietrznej, albo nad lotniskiem docelowym, w zależności od tego, który z powyższych punktów będzie pierwszy, różni się o więcej niż trzy minuty od czasu, który został podany służbom ruchu lotniczego, powinien

W przypadku zmiany przewidywanego czasu: jeżeli przewiduje się, że czas przelotu nad następnym obowiązkowym punktem meldowania lub nad granicą rejonu informacji powietrznej, albo nad lotniskiem docelowym, w zależności od tego, który z powyższych punktów będzie pierwszy, różni się więcej niż trzy minuty od czasu, który został podany służbom ruchu lotniczego lub różni się o odstęp czasu ustalony przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym — podać niezwłocznie zainteresowanemu organowi służb ruchu lotniczego poprawiony przewidywany czas.

PYT. 288 Gdy dowódca statku powietrznego, wykonując lot kontrolowany VFR, stwierdzi, że przeciętna rzeczywista prędkość powietrzna na poziomie przelotu miedzy punktami meldowania różni się lub przewiduje, że będzie różnić się w granicach plus lub minus 5% od rzeczywistej prędkości powietrznej podanej w planie lotu, powinien

W przypadku odchylenia od rzeczywistej prędkości powietrznej: jeżeli przeciętna rzeczywista prędkość powietrzna na poziomie przelotu miedzy punktami meldowania różni się lub przewiduje się, że będzie różnić się w granicach plus lub minus 5% od rzeczywistej prędkości powietrznej podanej w planie lotu — zawiadomić o tym właściwy organ służb ruchu lotniczego;

PYT. 289 Gdzie może być prowadzone szkolenie kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji?

PYT. 290 Gdzie może być prowadzone szkolenie kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji?

§ 9. 1. Szkolenie lotnicze kandydatów do uzyskania licencji i uprawnień lotniczych wpisywanych do licencji oraz świadectw kwalifikacji prowadzone jest w ośrodkach szkolenia lotniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność niezarobkową, wyłącznie dla swych członków.

PYT. 291 Granica ważności zezwolenia kontroli ruchu lotniczego to

Granica ważności zezwolenia - punkt, do którego ważne jest zezwolenie organu służby ruchu lotniczego, udzielone dowódcy statku powietrznego.

PYT. 292 Ile godzin lotów szkoleniowych na dwusterze powinno zawierać szkolenie pilota samolotowego turystycznego do lotów nocnych VFR?

PYT. 293 Ile godzin lotów szkoleniowych samodzielnych powinno zawierać szkolenie pilota samolotowego turystycznego do lotów nocnych VFR?

PYT. 294 Ile godzin lotu powinno zawierać szkolenie pilota samolotowego turystycznego do lotów nocnych VFR?

PYT. 295 Ile samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem musi wykonać pilot samolotowy turystyczny podczas szkolenia, aby uzyskać uprawnienia do lotów nocnych VFR?

3)	do lotów nocnych VFR, po ukończeniu szkolenia praktycznego obejmującego co najmniej 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż:

a)	5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co najmniej 3 godziny przelotu,

b)	5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co najmniej 3 godziny przelotu w nocy i co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

PYT. 296 Ile ukończonych lat musi mieć kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota samolotowego turystycznego?

PYT. 297 Ile ukończonych lat musi mieć kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja?

Aby uzyskać licencję członka personelu lotniczego, osoba ubiegająca się o nią musi spełniać następujące wymagania dla poszczególnych specjalności w zakresie wieku i wykształcenia:

2. pilot turystyczny, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja - ukończone 17 lat oraz wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne,

PYT. 298 Indywidualny, dyskretny kod SSR transpondera to

- 7700 - podstawowy kod alarmowy,

- 7600 - kod transpondera ustawiany w momencie utraty łączności radiowej,

- 7500 - kod porwania - ustawiany, gdy samolot został porwany.

- 2000 - lot wg IFR

- 7000 - lot wg VFR

PYT. 299 Informator lotniskowej służby informacji powietrznej jest zobowiązany do zapewniania służby

Służby informacji powietrznej i alarmową.

PYT. 300 Jak długo od czasu EOBT jest ważny plan lotu ?

EOBT - Przewidywany czas odblokowania jest to przewidywany czas, w którym statek powietrzny rozpocznie manewry związane z odlotem.	Plan lotu ważny jest 30 min od czasu EOBT.

PYT. 301 Jaki dokument, oprócz licencji, powinien posiadać członek personelu lotniczego podczas wykonywania czynności lotniczych, do których uprawnia go licencja?

Dokument potwierdzający tożsamość

PYT. 302 Jakie informacje wprowadzane są do AIP systemem AIRAC ?

Informacje o szczególnym znaczeniu operacyjnym.

PYT. 303 Jakie jednostki prędkości oznaczane są w planie lotu literą "N"?

Mile morskie na godzinę.

PYT. 304 Jakie uprawnienia lotnicze mogą być wpisywane do licencji pilota samolotowego turystycznego?

PYT. 305 Jakie uprawnienia ma posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego?

2.6.1.5. Uprawnienia lotnicze, które mogą być wpisane do licencji. Do licencji pilota samolotowego turystycznego, po spełnieniu przez niego wymagań określonych dla tych uprawnień, mogą być wpisane uprawnienia:

1)	dotyczące każdej klasy samolotów, w tym motoszybowców turystycznych;

2)	na każdy typ samolotu, które może być ograniczone do wykonywania czynności drugiego pilota, jeżeli uprawnienie to dotyczy samolotu z załogą wieloosobową;

3)	do lotów nocnych VFR, po ukończeniu szkolenia praktycznego obejmującego co najmniej 10 godzin lotu w nocy, w tym nie mniej niż:

a)	5 godzin lotów szkoleniowych na dwusterze, w tym co najmniej 3 godziny przelotu,

b)	5 godzin lotów szkoleniowych samodzielnych, w tym co najmniej 3 godziny przelotu w nocy i co najmniej 5 samodzielnych startów i lądowań z pełnym zatrzymaniem;

4)	do lotów według wskazań przyrządów - IFR, pod dodatkowym warunkiem posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy wymaganej dla uzyskania licencji pilota zawodowego, albo wymaganego na licencję pilota turystycznego ze stwierdzeniem braku przeciwwskazań do wykonywania lotów IFR.

2.6.1.6. Uprawnienia posiadacza licencji. Posiadacz licencji pilota samolotowego turystycznego jest uprawniony do wykonywania bez wynagrodzenia czynności dowódcy i drugiego pilota każdego samolotu nieużywanego odpłatnie, z ograniczeniem do lotów dziennych VFR, chyba że posiada odpowiednie ważne uprawnienie, wymienione w ust. 2.6.1.5 pkt 3 lub 4.

PYT. 306 Jakie wykształcenie powinien mieć kandydat ubiegający się o licencję pilota samolotowego turystycznego?

PYT. 307 Jakie wykształcenie powinien mieć kandydat ubiegający się o licencję pilota turystycznego, bez względu na kategorię statku powietrznego, którego dotyczy licencja?

wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub równorzędne

PYT. 308 Przepisy jakiego prawa stosuje się w przypadku szkód spowodowanych ruchem statków powietrznych?

Art. 206.

- Odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych podlega przepisom prawa cywilnego o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz art. 207.

- Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrznego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

PYT. 309 Jeżeli  lot VFR ma być wykonany w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, plan lotu należy przedstawić przed planowanym czasem odblokowania nie później niż

Plan lotu należy złożyć najpóźniej 30 min przed planowanym startem.

PYT. 310 Jeżeli  lot VFR ma być wykonany w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, a plan lotu jest zgłaszany z powietrza, należy go przedstawić przed przewidywanym przybyciem statku powietrznego do zamierzonego punktu przecięcia drogi lotniczej nie później niż

PYT. 311 Jeżeli  lot VFR ma być wykonany w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, a plan lotu jest zgłaszany z powietrza, należy go przedstawić przed przewidywanym przybyciem statku powietrznego do zamierzonego punktu wlotu do przestrzeni kontrolowanej nie później niż

PYT. 312 Jeżeli  lot VFR ma być wykonany w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, a plan lotu jest zgłaszany z powietrza, należy go przedstawić

AFIL (plan lotu składany z powietrza) musi zostać przedstawiony najpóźniej 10 min przed przewidywanym osiągnięciem granicy przestrzeni powietrznej kontrolowanej (w tym dróg lotniczych etc.)

PYT. 313 Jeżeli  lot VFR, dla którego ma być zapewniona służba alarmowa, będzie naruszać przestrzeń powietrzną kontrolowaną, to plan lotu należy dostarczyć do Biura Odpraw Załóg lub właściwego terytorialnie ośrodka FIS nie później niż

PYT. 314 Jeżeli  lot VFR, dla którego ma być zapewniona służba alarmowa, będzie przekraczał granicę FIR-u, to plan lotu należy dostarczyć do Biura Odpraw Załóg lub właściwego terytorialnie ośrodka FIS nie później niż

PYT. 315 Jeżeli lot VFR, dla którego ma być zapewniona służba alarmowa, nie będzie naruszać przestrzeni powietrznej kontrolowanej lub nie będzie przekraczał granicy FIR-u, to plan lotu należy dostarczyć do Biura Odpraw Załóg lub właściwego terytorialnie ośrodka FIS nie później niż

PYT. 316 Jeżeli lot VFR, dla którego ma być zapewniona służba alarmowa, nie będzie naruszać przestrzeni powietrznej kontrolowanej lub nie będzie przekraczał granicy FIR-u, to plan lotu należy dostarczyć do Biura Odpraw Załóg lub właściwego terytorialnie ośrodka FIS nie później niż

3.3.1.4. Plan dla lotu, któremu ma być zapewniona służba kontroli ruchu lotniczego, należy przedstawić co najmniej 3 godziny przed odlotem. Plan dla lotu niepodlegającego procedurze wstępnego przetwarzania planów lotu Centralnego Organu Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego (CFMU) należy przedstawić co najmniej 1 godzinę przed odlotem. Jeżeli jest przedstawiony podczas lotu, to w takim czasie, który umożliwi jego odbiór przez zainteresowany organ służb ruchu lotniczego co najmniej dziesięć minut przed przewidywanym przybyciem statku powietrznego do:

a)  zamierzonego punktu wejścia do obszaru kontrolowanego;

b)  punktu przecięcia drogi lotniczej.

PYT. 317, 318, 319 Jeżeli w zezwoleniu nie podano inaczej i jeżeli będzie zachowana minimalna wysokość nad gęstą zabudową miast lub osiedli, lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu, lot VFR w FIR Warszawa w przestrzeni powietrznej klasy G, w przelocie poziomym, może być wykonany na

od 300 m nad ziemią (600 m od przeszkód) do 200 FL

PYT. 320 Jeżeli w zezwoleniu kontroli ruchu lotniczego nie podano inaczej i jeżeli będzie zachowana minimalna wysokość nad gęstą zabudową miast lub osiedli, lub nad zgromadzeniem osób na wolnym powietrzu, lot VFR w FIR Warszawa w przestrzeni powietrznej klasy C, w przelocie poziomym, może być wykonany na

800 m

PYT. 321 Jeżeli w zezwoleniu kontroli ruchu lotniczego nie podano inaczej, lot VFR w FIR Warszawa w przestrzeni powietrznej klasy G, w przelocie poziomym powyżej 900 m nad terenem, może być wykonany na

FL 195

Patrz pyt 122

PYT. 322 Jeżeli statek powietrzny jest wpisany jednocześnie do rejestrów różnych państw obcych, uznaje się wyłącznie wpis, który

2. Jeżeli statek powietrzny jest wpisany równocześnie do rejestrów różnych państw, uznaje się jedynie wpis, który nastąpił najwcześniej.

PYT. 323 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze konkretnego państwa, to według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych, w związku z używaniem statku powietrznego, osobom i w mieniu znajdującym się poza statkiem powietrznym?

PYT. 324 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze konkretnego państwa, to według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o szkody powstałe w razie zderzenia się statków powietrznych?

PYT. 325 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze konkretnego państwa, to według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną przez statek powietrzny?

PYT. 326 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze konkretnego państwa, to według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną statkowi powietrznemu?

PYT. 327 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, to według jakiego prawa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną statkowi powietrznemu?

PYT. 328 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, to według jakiego prawa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych, w związku z używaniem statku powietrznego, osobom i w mieniu znajdującym się poza statkiem powietrznym?

PYT. 329 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, to według jakiego prawa ocenia się roszczenia o szkody powstałe w razie zderzenia się statków powietrznych?

PYT. 330 Jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, to według jakiego prawa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną przez statek powietrzny?

Art. 12.

1. Roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, włączając w to szkody powstałe w razie zderzenia statków powietrznych, jak również roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną przez statek powietrzny lub statkowi powietrznemu ocenia się według prawa państwa, na którego obszarze zdarzenie nastąpiło; jeżeli zdarzenie nastąpiło na obszarze niepodlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa, stosuje się prawo sądu, który spór rozpoznaje.

PYT. 331 Kandydat do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego powinien wykazać, że w czasie szkolenia lotniczego

PYT. 332 Kandydat do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego może do czasu 45 godzin lotu na samolotach, zaliczonych do klasy samolotów jednosilnikowych tłokowych, zaliczyć

PYT. 333 Kandydat do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego może do czasu 95 godzin lotu na samolotach, zaliczonych do klasy samolotów wielosilnikowych tłokowych zaliczyć

PYT. 334 Kandydat do uzyskania licencji pilota samolotowego turystycznego powinien wykazać, że w czasie szkolenia lotniczego

Kandydat powinien wykazać, że w trakcie szkolenia lotniczego:

1)	wykonał co najmniej 45 godzin lotu na samolotach zaliczonych do klasy samolotów jednosilnikowych, tłokowych, albo 95 godzin, jeżeli szkolenie prowadzone jest na samolotach klasy samolotów wielosilnikowych tłokowych, w tym co najmniej:

a)	25 godzin lotu szkoleniowego na dwusterze z instruktorem,

b)	10 godzin lotu samodzielnego na samolotach klasy samolotów jednosilnikowych, tłokowych albo 70 godzin, jeśli szkolenie jest prowadzone na samolotach klasy samolotów wielosilnikowych, tłokowych,

c)	5 godzin przelotu samodzielnego, włączając w to przelot na odległość nie mniejszą niż 270 km (150 NM), podczas którego zostały wykonane dwa lądowania z całkowitym zatrzymaniem na dwu różnych lotniskach; te 5 godzin przelotu samodzielnego mogą mieścić się w ogólnym czasie lotów samodzielnych, wymienionym pod lit. b;

2)	nie więcej niż 5 godzin lotu, wykonanych przez niego na urządzeniu treningowym zostało zaliczone do czasów lotu, wymienionych w pkt 1.

2.6.1.4.1. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota lub świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego ultralekkiego o cechach samolotu albo śmigłowca, albo wiatrakowca, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas 45 godzin lotu może być zmniejszony o czas lotu wynoszący 10% czasu lotu wykonanego przez kandydata w charakterze dowódcy jednego z wyżej wymienionych statków powietrznych, jednak nie więcej niż o 10 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

2.6.1.4.2. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota śmigłowcowego, wiatrakowcowego, szybowcowego, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas lotów szkolnych na dwusterze może być zmniejszony nie więcej niż o 20 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

PYT. 335 Kiedy najpóźniej przed EOBT należy złożyć plan lotu?

1 godzinę przed planowanym startem (czasem odblokowania (czas EOBT)) albo 3 godz jeżeli lot podlega ograniczeniom Centralnego Organu Zarządzania Przepływem Ruchu Lotniczego.

PYT. 336 Kiedy należy podać poprawiony przewidywany czas odblokowania EOBT w stosunku do lotów podlegających ograniczeniom ATFM?

Dla lotów podlegającym ograniczeniom ATFM jakiekolwiek zmiany w EOBT większe niż 15 minut powinny być przekazywane w depeszy modyfikującej.

PYT. 337 Kiedy państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń?

Państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym oraz cywilne lotniskowe organy służby ruchu lotniczego i właściwe organy wojskowe mogą w szczególności wezwać statek powietrzny do wylądowania na wskazanym lotnisku lub do wykonania innych poleceń tych organów, jeżeli:

1)   statek powietrzny przekroczył granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia,

2)   statek powietrzny wykonuje lot wbrew zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w art. 119 ust. 2, 4 i 5,

3)   istnieją uzasadnione obawy, aby sądzić, że statek powietrzny jest użyty do działań sprzecznych z prawem.

PYT. 338 Kiedy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma prawo uznać potwierdzenie spełnienia przez statek powietrzny wymagań dotyczących ochrony środowiska wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa na równi z potwierdzeniami spełniania przez statki powietrzne wymagań dotyczących ochrony środowiska wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

PYT. 339 Kiedy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma prawo uznać świadectwo zdatności statku powietrznego do lotu wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa na równi ze świadectwami zdatności statków powietrznych do lotu wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

PYT. 340 Kiedy prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ma prawo uznać zezwolenie na lot statku powietrznego bez świadectwa zdatności do lotu wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa na równi z zezwoleniami na lot statku powietrznego bez świadectwa zdatności do lotu wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

Art. 52.

Świadectwo zdatności statku powietrznego do lotu, zezwolenie na lot statku powietrznego bez świadectwa zdatności do lotu oraz potwierdzenie spełnienia przez statek powietrzny wymagań dotyczących ochrony środowiska, wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa, Prezes Urzędu może uznać za ważne na równi z takimi samymi dokumentami wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie i na warunkach określonych w przepisach międzynarodowych, lub też jeżeli zostanie wykazane, że wymagania przyjęte przy wydawaniu lub potwierdzaniu tych świadectw, zezwoleń i dokumentów nie były niższe niż określone zgodnie z niniejszą ustawą.

PYT. 341 Kogo nazywa się użytkownikiem statku powietrznego?

Użytkownik statku powietrznego - osoba, organizacja lub przedsiębiorstwo zajmujące się eksploatacją statków powietrznych dla własnych potrzeb lub oferujące swoje usługi w tym zakresie.

PYT. 342 Kogo nazywa się zarządzającym lotniskiem?

zarządzający lotniskiem - podmiot wpisany do rejestru lotnisk cywilnych jako zarządzający lotniskiem lotnictwa służb porządku publicznego w zakresie, w jakim jest ono wykorzystywane przez lotnictwo cywilne, a także podmiot, który ubiega się o taki wpis, o ile uzyskał uzgodnienie, o którym mowa w art. 60 ust. 3 ustawy.

PYT. 343 Kogo zalicza się do personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, któremu wydaje się licencje?

PYT. 344 Kogo zalicza się do personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych?

Licencje są wymagane dla następujących specjalności personelu lotniczego:

1. personel wchodzący w skład załóg statków powietrznych:

a) pilot samolotowy turystyczny,

b) pilot samolotowy zawodowy,

c) pilot samolotowy liniowy,

d) pilot śmigłowcowy turystyczny,

e) pilot śmigłowcowy zawodowy,

f) pilot śmigłowcowy liniowy,

g) pilot wiatrakowcowy turystyczny,

h) pilot wiatrakowcowy zawodowy,

i) pilot sterowcowy liniowy,

j) pilot sterowcowy zawodowy,

k) pilot balonu wolnego,

l) pilot szybowcowy,

m) nawigator lotniczy,

n) mechanik pokładowy,

o) radiooperator pokładowy,

PYT. 345 Kontroler ruchu lotniczego nie jest zobowiązany do zapewniania służby

Nie jest zobowiązany do zapewnienia służby informacji powietrznej i służby alarmowej.

1. Zarządzanie ruchem lotniczym jest realizowane przez:

1) zapewnianie odpowiednio do charakteru, natężenia i warunków ruchu lotniczego następujących służb ruchu lotniczego:

a)	alarmowej - ustanowionej w celu zawiadamiania organów systemu poszukiwania i ratownictwa o statkach powietrznych potrzebujących pomocy i współdziałania z tymi organami,

b)	kontroli ruchu lotniczego - ustanowionej w celu zapobiegania zderzeniom statków powietrznych podczas lotu, zderzeniom statków powietrznych ze sobą lub z przeszkodami w ruchu naziemnym oraz usprawniania i utrzymywania uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego,

c)	informacji powietrznej - ustanowionej w celu udzielania wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów,

PYT. 346 Kto ma prawo uznać potwierdzenie spełnianie przez statek powietrzny wymagań dotyczących ochrony środowiska, wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa za ważne na równi z potwierdzeniami spełnienia przez statek powietrzny wymagań dotyczących ochrony środowiska wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

PYT. 347 Kto ma prawo uznać zezwolenie na lot statku powietrznego bez świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego, wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa za ważne na równi z zezwoleniami na lot bez świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

PYT. 348 Kto ma prawo uznać świadectwo zdatności do lotu statku powietrznego, wydane lub potwierdzone przez właściwy organ innego państwa za ważne na równi ze świadectwami zdatności do lotu statku powietrznego wydanymi w Rzeczypospolitej Polskiej?

Wszechmogący Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Patrz pyt. 338

PYT. 349 Kto może wnosić na pokład i używać na pokładzie statku powietrznego broń palną i gazową, materiały wybuchowe oraz urządzenia, środki, substancje mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów?

- Zabrania się członkom załogi oraz innym osobom wnoszenia i używania broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego, z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie także do urządzeń, środków i substancji mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu lub pasażerów.

- Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do uprawnień żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych i funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu podczas wykonywania czynności służbowych.

PYT. 350 Kto ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane ruchem statków powietrznych?

- Odpowiedzialność za szkody, o których mowa w art. 206, ponosi osoba eksploatująca statek powietrzny.

- Za osobę eksploatującą statek powietrzny uważa się osobę, która go używała w czasie spowodowania szkody.

PYT. 351 Kto posiada całkowite zwierzchnictwo nad przestrzenią powietrzną Rzeczpospolitej Polski?

1.	Rzeczpospolita Polska ma całkowite i wyłączne zwierzchnictwo w swojej przestrzeni powietrznej. Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie nie związanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu.

2.	Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności, o których mowa w ust. 1, na czas pokoju, uwzględniając związane z tym obowiązki i uprawnienia odpowiednich służb i organów oraz zasadę współpracy państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z odpowiednimi służbami wojskowymi.

3. 	Minister właściwy do spraw transportu oraz Minister Obrony Narodowej określą, w drodze rozporządzenia, zasady oraz tryb przekazywania Ministrowi Obrony Narodowej funkcji, o których mowa w ust. 1, na czas wojny lub stanu wyjątkowego, z uwzględnieniem określenia w tym przypadku zasad współpracy państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym z odpowiednimi służbami wojskowymi.

PYT. 352 i 353 Kto stwierdza, że kandydat spełnia wymagania, które umożliwiają przeprowadzenie szkolenia teoretycznego?

Ośrodek szkolenia lotniczego lub organizacja lotnicza, nie będąca ośrodkiem szkolenia lotniczego.

PYT. 354 Kto w ramach zwierzchnictwa nad przestrzenią powietrzną Rzeczypospolitej Polskiej zarządza ruchem powietrznym w tej przestrzeni?

Art. 44.

5.	Minister Transportu, Żeglugi i Łączności w porozumieniu z Ministrami Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych powołuje państwowe organy kierownictwa, kontroli i nadzoru ruchu lotniczego (organy ruchu lotniczego) oraz organy współdziałające przy zabezpieczeniu i obsłudze tego ruchu oraz ustali zakres i zasady ich działania.

PYT. 355 Kto wykonuje funkcje wynikające ze zwierzchnictwa Rzeczpospolitej Polski nad własną przestrzenią powietrzną?

Funkcje wynikające z tego zwierzchnictwa wykonuje, w zakresie nie związanym z umacnianiem obronności państwa, minister właściwy do spraw transportu.

PYT. 356 Który z poniżej wymienionych organów jest odpowiedzialny za alarmowanie wojskowego organu odpowiedzialnego za akcje poszukiwania i ratownictwa cywilnych statków powietrznych oraz inicjowanie takich akcji w FIR EPWW, jak również pełni funkcję Centrum Koordynacyjnego Ratownictwa?

6.2.2.2.1. Centrum informacji powietrznej i centrum kontroli obszaru powinny być wyposażone w urządzenia umożliwiające łączność z następującymi organami zapewniającymi służbę w przydzielonych im obszarach odpowiedzialności:

a)  właściwymi organami wojskowymi;

b)  biurem meteorologicznym obsługującym dane centrum;

c)  lotniczą stacją łączności obsługującą centrum;

d)  odpowiednimi biurami użytkowników statków powietrznych;

e)  centrum koordynacji ratownictwa;

f)  międzynarodowym biurem NOTAM obsługującym dane centrum.

PYT. 357 Lot kontrolowany - Controlled flight - jest to:

Lot kontrolowany – Każdy  lot na który wymaga się zezwolenia kontroli ruchu lotniczego.

PYT. 358 Lot VFR - spec dzienny statkiem powietrznym innym niż śmigłowiec może być wykonany, jeżeli widzialność w locie nie jest mniejsza niż

2 km

PYT. 359 Lot VFR - spec dzienny statkiem powietrznym innym niż śmigłowiec może być wykonany, jeżeli pułap chmur nie jest mniejszy niż

150 m

PYT. 360 Lot VFR - spec nocny może być wykonany, jeżeli widzialność w locie nie jest mniejsza niż

5 km

PYT. 361 Lot VFR - spec nocny statkiem powietrznym innym niż śmigłowiec może być wykonany, jeżeli pułap chmur nie jest mniejszy niż

500 m

PYT. 362 Lot VFR dzienny na statku powietrznym innym niż śmigłowiec w przestrzeni powietrznej klasy G na i poniżej 900 m AMSL lub 300 m AGL, jeśli jest wyższe, w warunkach, w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu w zasadzie będzie małe, np. podczas prac agrolotniczych na małych wysokościach lub w obszarach o małej intensywności ruchu, może być wykonany

przy zmniejszeniu widzialności w locie do 1500 m

PYT. 363 Lot VFR na i powyżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pionowa od chmur jest

300 m

PYT. 364 Lot VFR na i powyżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany z prędkością nie większą niż

250 kt (IAS) = 300 km/h

PYT. 365 Lot VFR na i powyżej FL 100 w przestrzeni powietrznej klasy C może być wykonany, jeżeli odległość pozioma od chmur jest

1500 m

PYT. 366 Loty nocne VFR mogą być wykonywane z prędkościami nie większymi niż

250 kt (IAS) = 300 km/h

PYT. 367 Loty nocne VFR mogą być wykonywane

Loty nocne VFR mogą być wykonywane z zachowaniem poniższych przepisów:

a) z dala od chmur i z widocznością terenu lub świateł w terenie;

b) przy rzeczywistych prędkościach powietrznych nie większych niż 300 km/h;

c) nie wyżej niż 3.050 m (10.000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 100;

d) z wyjątkiem startów i lądowań nie niżej niż:

1) 300 m nad przeszkodami - na samolotach;

e) w warunkach meteorologicznych ujętych w tabeli 3-1, lecz bez zmniejszenia minimum widzialności ujętych w tej tabeli pod lit. a) i b).

PYT. 368 Loty nocne VFR na samolotach na trasach i w przelotach mogą być wykonywane nie niżej niż

300 m nad przeszkodami

PYT. 369 Meldunek „Na długiej prostej” jest podawany, gdy statek powietrzny w locie VFR, wykonujący na lotnisku kontrolowanym podejście wprost z trasy, znajdzie się w odległości od punktu przyziemienia

15 km (8 NM)

PYT. 370 Meldunek „Na długiej prostej” jest podawany, gdy statek powietrzny, znajdujący się w kręgu nadlotniskowym na lotnisku kontrolowanym, wykonuje zakręt do podejścia końcowego w odległości od punktu przyziemienia większej niż

7 km (4 NM)

PYT. 371 Meldunek „Na prostej” jest podawany, gdy statek powietrzny, znajdujący się w kręgu nadlotniskowym na lotnisku kontrolowanym, znajdzie się w odległości od punktu przyziemienia

7 km (4 NM)

PYT. 372 Meldunek „Na prostej” jest podawany, gdy statek powietrzny w locie VFR, wykonujący na lotnisku kontrolowanym podejście wprost z trasy, znajdzie się w odległości od punktu przyziemienia

7 km (4 NM)

Meldunek "NA  DŁUGIEJ PROSTEJ" podawany jest gdy statek powietrzny wykonuje zakręt do podejścia końcowego w odległości większej niż 7 km (4 NM) od punktu przyziemienia lub gdy statek powietrzny w podejściu wprost z trasy jest 15 km (8 NM) od punktu przyziemienia. W obu przypadkach wymagany jest
meldunek "NA PROSTEJ", gdy statek powietrzny znajdzie się 7 km (4 NM) od punktu przyziemienia.

PYT. 373 Minimalne wysokości w lotach nocnych VFR na trasach i w przelotach określa się od

Określa się wysokością bezwzględną.

PYT. 374 MSA na mapie procedury podejścia oznacza

Minimalną sektorową wysokość bezwzględną

PYT. 375 Na jakich statkach powietrznych można przeprowadzić praktyczne szkolenie na ziemi i w locie?

Szkolenie praktyczne na ziemi i w locie prowadzi się wyłącznie:

1)  na statkach powietrznych:

a)  spełniających wymagania określone w art. 31 ust. 1 ustawy lub

b)  na statkach powietrznych, o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy, lub

c)  na polskich państwowych statkach powietrznych

- które odpowiadają rodzajowi i zakresowi szkolenia oraz są do niego przystosowane zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2.3.4 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

Art. 31.

Do wykonywania lotów w przestrzeni powietrznej dopuszcza się, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 2, wyłącznie cywilne statki powietrzne:

- wpisane do polskiego lub obcego rejestru cywilnych statków powietrznych,

- mające wymagane znaki rozpoznawcze,

- posiadające zdatność do lotów, potwierdzoną odpowiednimi dokumentami, z zastrzeżeniem art. 49 i art. 50 ust. 1.

PYT. 376 O ile może być zmniejszony czas z 45 godzin lotu na samolotach jednosilnikowych tłokowych, kiedy kandydat ubiegający się o licencję pilota samolotowego turystycznego jest posiadaczem świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego ultralekkiego o cechach samolotu?

2.6.1.4.1. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota lub świadectwa kwalifikacji pilota statku powietrznego ultralekkiego o cechach samolotu albo śmigłowca, albo wiatrakowca, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas 45 godzin lotu może być zmniejszony o czas lotu wynoszący 10% czasu lotu wykonanego przez kandydata w charakterze dowódcy jednego z wyżej wymienionych statków powietrznych, jednak nie więcej niż o 10 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

PYT. 377 O ile może być zmniejszony czas lotów szkolnych na dwusterze, kiedy kandydat ubiegający się o licencję pilota samolotowego turystycznego jest posiadaczem licencji pilota szybowcowego?

2.6.1.4.2. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota śmigłowcowego, wiatrakowcowego, szybowcowego, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas lotów szkolnych na dwusterze może być zmniejszony nie więcej niż o 20 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

PYT. 378 O ile może być zmniejszony czas lotów szkolnych na dwusterze, kiedy kandydat ubiegający się o licencję pilota samolotowego turystycznego jest posiadaczem licencji pilota wiatrakowcowego?

2.6.1.4.2. Jeżeli kandydat jest posiadaczem licencji pilota śmigłowcowego, wiatrakowcowego, szybowcowego, wówczas określony w ust. 2.6.1.4 pkt 1 czas lotów szkolnych na dwusterze może być zmniejszony nie więcej niż o 20 godzin, pod warunkiem prowadzenia szkolenia według programu szkolenia zatwierdzonego dla tego rodzaju kandydatów.

PYT. 379 Oprócz służb ruchu lotniczego statkom powietrznym wykonującym loty w polskiej przestrzeni powietrznej zapewnia się

służby: alarmowa i informacji powietrznej,

PYT. 380Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby poniżej 40 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1 posiada ważność

co 12 miesięcy do 40 roku życia, później co 6 miesięcy

PYT. 381 Orzeczenie lotniczo-lekarskie wydane dla osoby powyżej 40 roku życia w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1 posiada ważność

po 40 roku życia co 6 miesięcy

PYT. 382 Ośrodek szkolenia lotniczego to

PYT. 383 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot IFR

I – IFR

PYT. 384 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot innego rodzaju niż określone

X – lot innego rodzaju

PYT. 385 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot lotnictwa ogólnego:

G – lotnictwa ogólnego

PYT. 386 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot nierozkładowy lotnictwa komunikacyjnego:

N – nierozkładowy lotnictwa komunikacyjnego

PYT. 387 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot rozkładowy lotnictwa komunikacyjnego:

S – rozkładowy lotnictwa komunikacyjnego

PYT. 388 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot VFR:

V – VFR

PYT. 389 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – lot wojskowego statku powietrznego:

M – wojskowy

PYT. 390 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – najpierw lot IFR, potem lot VFR:

Y – najpierw IFR

PYT. 391 Oznacz odpowiednią literą przepisy wykonywania lotów lub rodzaj planowanego lotu według oznaczeń stosowanych w planach lotów – najpierw lot VFR, potem lot IFR:

Z – najpierw VFR

PYT. 392 Pierwszeństwo w podejściu do lądowania powinien mieć statek powietrzny

podczas lądowania, dowódca statku powietrznego znajdujący się na wyższym poziomie powinien dać pierwszeństwo drogi statkowi powietrznemu na niższym poziomie, lecz dowódca tego ostatniego statku nie powinien wykorzystywać tego przepisu w celu przecięcia drogi innego statku powietrznego, który znajduje się w końcowej fazie podejścia do lądowania, albo też w celu wyprzedzenia tego statku. Niemniej jednak statki powietrzne cięższe od powietrza i o napędzie silnikowym powinny dać pierwszeństwo drogi szybowcom, balonom i lotniom.

PYT. 393 Pilot zaplanował nocny lot VFR na FL 125. Czy otrzyma zezwolenie na wykonanie tego lotu?

Nie. Max. 100 FL

PYT. 394 Podany w załączniku znak wyłożony na lotnisku oznacza:

PYT. 395 Podany w załączniku znak wyłożony na lotnisku oznacza:

PYT. 396 Podstawowym dokumentem zawierającym informacje lotnicze autoryzowane przez właściwe władze państwa jest

AIP

PYT. 397 Poziom (Level) jest to

Poziom (Level). Wyrażenie ogólne odnoszące się do pozycji statku powietrznego w locie w płaszczyźnie pionowej i oznaczające zarówno wysokość względną, wysokość bezwzględną lub poziom lotu.

PYT. 398 Poziom lotu (Flight Level) jest to

Poziom lotu (Flight level). Powierzchnia o stałym ciśnieniu atmosferycznym odniesiona do szczególnej wartości ciśnienia atmosferycznego 1013,2 hektopaskala (hPa) i oddzielona od innych takich powierzchni określonymi różnicami ciśnienia.

Uwaga 1.- Wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej:

a)	będzie wskazywał wysokość bezwzględną - jeżeli został nastawiony na ciśnienie QNH;

b)	będzie wskazywał wysokość względną nad podstawą odniesienia QFE - jeżeli został nastawiony na ciśnienie QFE;

c) może być wykorzystany do określenia poziomów lotów - jeżeli został nastawiony na ciśnienie 1013,2 hPa.

Uwaga 2.- Wyrażenia "wysokość względna" i "wysokość bezwzględna" użyte w Uwadze 1 powyżej oznaczają wysokości uzyskane przez pomiar ciśnienia, a nie wysokości geometryczne względne i bezwzględne.

PYT. 399 Poziom przejściowy (Transition Level) jest to

Poziom przejściowy - najniższy poziom lotu jaki można wykorzystać powyżej wysokości przejściowej.

PYT. 400 Poziom przelotu (Cruising Level) jest to

Poziom przelotu (Cruising level). Poziom utrzymywany podczas znacznej części lotu.

PYT. 401 Poziomy przelotu, na jakich ma się odbyć przelot albo jego część, należy wyrażać jako poziomy lotu

PYT. 402 Poziomy przelotu, na jakich ma się odbyć przelot albo jego część, należy wyrażać jako wysokości bezwzględne

Poziomy przelotu, na jakich ma się odbyć przelot albo jego część, należy wyrażać jako:

- poziomy lotu — podczas lotu na najniższym dostępnym poziomie lotu lub powyżej tego poziomu albo odpowiednio powyżej wysokości bezwzględnej przejściowej;

- wysokości bezwzględne — podczas lotu poniżej najniższego dostępnego poziomu lotu albo odpowiednio na lub poniżej wysokości bezwzględnej przejściowej.

PYT. 403 Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Statek powietrzny kołuje po lotnisku. Aby zatrzymać ten statek w miejscu, w którym się znajduje, kierujący lotami powinien użyć sygnału świetlnego:

Światło ciągłe czerwone

PYT. 404 Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Statek powietrzny porusza się po lotnisku. Aby nakazać temu statkowi kołowanie poza polem wzlotów, będącym w użyciu, kierujący lotami powinien użyć sygnału świetlnego:

Seria błysków czerwonych

PYT. 405 Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Statek powietrzny porusza się po lotnisku. Aby udzielić temu statkowi zezwolenia na start, kierujący lotami powinien użyć sygnału świetlnego:

Światło ciągłe zielone

PYT. 406 Przy wykonywaniu lotów międzynarodowych statek powietrzny jest obowiązany przestrzegać?

Art. 142.

Przy wykonywaniu lotów międzynarodowych statek powietrzny jest obowiązany przestrzegać:

- przepisów ruchu lotniczego właściwych dla obszaru, w którym ruch się odbywa,

- zakazu przekraczania granic jakiegokolwiek państwa bez wymaganego zezwolenia,

- zakazu używania statków powietrznych do działań bezprawnych,

- poleceń organów państwa, w którego przestrzeni powietrznej lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego.

PYT. 407 QFE jest to

Wysokość względna

- AAL - ang. Above Aerodrome Level – wysokość nad lotniskiem. Uzyskuje sie ją poprzez ustawienie na wysokościomierzu rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego na poziomie lotniska (ciśnienie to oznacza się symbolem QFE). Po wylądowaniu wysokościomierz wskaże zero.

- AGL - ang. Above Ground Level - wysokość nad poziomem gruntu.

PYT. 408 QNH jest to

- Wysokość bezwzględna (AMSL - ang. Above Mean Sea Level) – Wysokość nad poziomem morza. Uzyskiwana poprzez ustawienie ciśnienia panującego na średnim poziomie morza w danej chwili (symbol QNH).

- Wysokość ciśnieniowa – Wysokość wskazywana przez wysokościomierz po ustawieniu ciśnienia odniesienia na tzw. ciśnienie standardowe na średnim poziomie morza przyjęte na 1013,25 hPa (760 mmHg) (symbol QNE). Określa też tzw. Poziom Lotu (FL) czyli 1/100 wysokości wyrażonej w stopach.

PYT. 409 Rada Ministrów rozporządzeniem wprowadza zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym niezbędne ze względu na

Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym niezbędne ze względu na:

- ważny interes polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,

- względy obronności i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,

- ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej,

- zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z umów międzynarodowych, w tym zwłaszcza z wiążących uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ, przyjętych na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.

PYT. 410 Skutki prawne wpisania statku powietrznego do rejestru statków powietrznych, ustanowionych przez kilka państw, ocenia się według

Skutki prawne wpisania statku powietrznego do rejestrów statków powietrznych, prowadzonych przez kilka państw, ocenia się zgodnie z przepisami międzynarodowymi.

PYT. 411 Służba informacji powietrznej w przestrzeni powietrznej klasy G

na żądanie zapewnia się służbę informacji powietrznej.

PYT. 412 Służba kontroli ruchu lotniczego ma obowiązek zapewnić w przestrzeni powietrznej klasy A separacje  między statkami powietrznymi wykonującymi loty

zezwala się tylko na wykonywanie lotów IFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.

PYT. 413 Służba kontroli ruchu lotniczego ma obowiązek zapewnić w przestrzeni powietrznej klasy C separacje  między statkami powietrznymi wykonującymi loty

wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i loty IFR są separowane od innych lotów IFR i od lotów VFR. Loty VFR są separowane od lotów IFR i zapewniana jest im informacja o ruchu co do innych lotów VFR.

PYT. 414 Służba kontroli ruchu lotniczego ma obowiązek zapewnić w przestrzeni powietrznej klasy D separacje  między statkami powietrznymi wykonującymi loty

loty IFR są separowane od innych lotów IFR i zapewniona jest im informacja o ruchu co do lotów VFR. W lotach VFR zapewniana jest informacja o ruchu co do wszystkich innych lotów.

PYT. 415 Służba kontroli ruchu lotniczego ma obowiązek zapewnić w przestrzeni powietrznej klasy E separacje między statkami powietrznymi wykonującymi loty

loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od innych lotów IFR. We wszystkich lotach zapewniana jest informacja o ruchu - jeśli jest to możliwe.

PYT. 416 Statek powietrzny nie zgłosił się w ciągu 30 minut po: a) przewidywanym czasie przylotu podanym przez pilota; b) ostatnio potwierdzonym spodziewanym czasie podejścia. W zależności od tego, który z tych czasów jest najpóźniejszy, odpowiednie informacje dotyczące tego statku powinny być przekazane użytkownikom statków powietrznych lub ich upoważnionym przedstawicielom, oraz dowódcom innych zainteresowanych statków powietrznych i na ich życzenie powinna być podjęta normalna kontrola ruchu lotniczego. Za podjęcie decyzji w sprawie normalnego kontynuowania lotów lub też za podjęcie innego działania odpowiedzialni są: Kto jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji w sprawie kontynuowania lotów lub podjęcie innego działania?

Odpowiedzialni są użytkownicy statków powietrznych lub ich wyznaczeni przedstawiciele oraz dowódcy statków powietrznych.

PYT. 417 Statek powietrzny podchodzący do lądowania na lotnisku docelowym ma uszkodzone podwozie, wykonuje więc lądowanie:

PYT. 418 Statek powietrzny porusza się po lotnisku. Przez przypadkowo włączony nadajnik została zablokowana częstotliwość radiowa. Pilot dostrzegł nadaną w jego kierunku, z miejsca kierowania lotami, serię błysków białych. Oznacza to, że

Wracać do punktu startowego na lotnisku

PYT. 419 Statek powietrzny w locie VFR może wlecieć do rejonu kontrolowanego lub strefy kontrolowanej lotniska objętej klasą C jeżeli pilot:

Złożył przed lotem plan lotu albo w trakcie lotu złożył AFIL.

PYT. 420 Statek powietrzny w locie VFR wylatuje z CTR do przestrzeni powietrzne klasy G. Otrzymał zezwolenie na przelot na wysokości 200 m nad  terenem. Po wyjściu z CTR pilot powinien mieć wysokościomierz ustawiony na

QNH

PYT. 421 Strefa identyfikacji obrony powietrznej (ADIZ) jest to przestrzeń powietrzna, która rozciąga się wzdłuż granicy państwowej w głąb kraju na odległość

strefa wzdłuż granicy państwa – 15 km w głąb kraju

PYT. 422 Szkolenie lotnicze w organizacji prowadzącej szkolenie lotnicze niezarobkowo jest prowadzone

Szkolenie lotnicze niezarobkowe prowadzi się w organizacjach lotniczych, niebędących ośrodkami szkolenia lotniczego, prowadzących w tym zakresie statutową działalność niezarobkową, wyłącznie dla swych członków.

PYT. 423 i 424 Szkolenie lotnicze w ośrodku szkolenia lotniczego jest prowadzone

§ 10. Ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w § 11.

PYT. 425 Teren, nad którym jest wykonywany lot VFR wznosi się do wysokości 300 m AMSL (elewacja terenu). Lot ten na wysokości 1350 m  AMSL może być wykonany z prędkością nie większą niż

250 kt (IAS) = 300 km/h

PYT. 426 W czasie lotów zabrania się dokonywania wszelkich zrzutów ze statku powietrznego z wyjątkiem zrzutów dokonywanych na potrzeby

§ 2. 1. Dopuszcza się dokonywanie następujących zrzutów ze statku powietrznego w czasie jego lotu:

1)   balastu w postaci wody lub przesianego piasku;

2)   paliwa ze zbiorników statku powietrznego - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

3)   urządzeń i środków niezbędnych do akcji ratowniczej;

4)   urządzeń i środków ratowniczych - w ramach przeprowadzanych prób w locie;

5)   wody i innych środków gaśniczych podczas prowadzenia akcji gaśniczej lub patrolowania przeciwpożarowego;

6)   holowanych przedmiotów, w szczególności lin holowniczych, transparentów i flag - w strefach wyznaczonych przez organizatora lotów;

7)   substancji lub przedmiotów niezbędnych do przeprowadzania prac agrolotniczych, w szczególności środków chemicznych, nawozów i ziarna siewnego;

8)   ulotek, przedmiotów podwieszonych na spadochronach i meldunków ciężarkowych;

9)   urządzeń, uzbrojenia i ładunków - jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb sił zbrojnych;

10)  innych substancji i przedmiotów, których zrzut jest uzasadniony potrzebą gospodarczą lub potrzebą uatrakcyjnienia pokazów i imprez masowych;

11)  wszelkich substancji i przedmiotów - w sytuacjach awaryjnych, w szczególności dla uniknięcia wypadku lotniczego, wykonania przymusowego lądowania lub w celu utrzymania bezpiecznej wysokości lotu.

2. Zrzuty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10, powinny być wykonane zgodnie z warunkami określonymi przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

§ 3. Zrzuty, o których mowa w § 2 ust. 1, mogą być wykonywane w następujących przypadkach:

1)   gdy nie naruszają bezpieczeństwa statku powietrznego, z którego dokonuje się zrzutu, innych statków powietrznych znajdujących się w locie oraz ludzi i mienia na powierzchni ziemi lub wody;

2)   powiadomienia, przed rozpoczęciem lotu, państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym o zamiarze wykonania zrzutu - w przypadku zrzutów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, 5-7, 9 i 10.

PYT. 427 W FIR Warszawa, w przestrzeni powietrznej kontrolowanej warstwa przejściowa może mieć grubość

Grubość warstwy przejściowej to minimum 1000ft (300 m)

PYT. 428 W jakiej formie Rada Ministrów może wprowadzić zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym?

W formie rozporządzenia.

PYT. 429 W jakim terminie od dnia upływu ważności poprzedniej licencji, następuje, po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych wnioskodawcy, wydanie nowej licencji?

Wydanie licencji przed upływem dwóch lat, a w przypadku licencji uprawniającej do zarobkowego wykonywania czynności lotniczych - przed upływem jednego roku od dnia upływu ważności poprzedniej licencji, następuje po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych wnioskodawcy.

PYT. 430 W jakim zakresie może szkolić organizacja lotnicza nie będąca ośrodkiem szkolenia lotniczego?

§ 10. Ośrodki szkolenia lotniczego i organizacje wymienione w § 9 ust. 5 mogą prowadzić szkolenie lotnicze tylko w zakresie objętym posiadanym certyfikatem i tylko w okresie jego ważności oraz przy spełnieniu warunków wymienionych w § 11.

PYT. 431 W planach lotu wysokość bezwzględną w setkach stóp oznacza się literą

Literą A

PYT. 432 W przestrzeni powietrznej klasy G lecą naprzeciw siebie samolot i śmigłowiec. Aby uniknąć zderzenia

PYT. 433 W przestrzeni powietrznej klasy G lecą naprzeciw siebie samolot i śmigłowiec. Aby uniknąć zderzenia dowódcy tych statków powietrznych powinni minąć się

w czasie lotu, gdy dwa statki powietrzne zbliżają się do siebie na kierunkach przeciwnych lub prawie przeciwnych i grozi to niebezpieczeństwem zderzenia, dowódca każdego z nich powinien zmienić swój kurs w prawo

PYT. 434 W przestrzeni powietrznej nad wodami otwartymi Morza Bałtyckiego mogą być wyznaczane strefy:

Nad wodami otwartymi Morza Bałtyckiego w FIR Warszawa w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 wyznacza się strefy niebezpieczne (D).

PYT. 435 W przypadku akcji przechwytywania dowódca przechwytywanego statku powietrznego powinien włączyć kod transpondera:

7700 mod A

PYT. 436 W przypadku bezprawnej ingerencji (HIJACK) pilot nastawia transponder w modzie „A” na kod:

7500

PYT. 437 W przypadku negatywnego wyniku sprawdzenia wiadomości lub umiejętności lotniczych przeprowadzanego w celu przedłużenia uprawnień lotniczych

W razie negatywnego wyniku sprawdzenia wiadomości lub umiejętności lotniczych, o którym mowa w ust. 2 i 3:

1)   Prezes Urzędu zawiesza ważność uprawnienia przez dokonanie odpowiedniego wpisu do licencji;

PYT. 438 W przypadku niezachowania terminu sprawdzenia wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność wynosi 12 miesięcy, wznowienie ważności tego uprawnienia lotniczego może nastąpić po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych przed upływem

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, wynosi:

12 albo 24 miesiące – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem;

PYT. 439 W przypadku niezachowania terminu sprawdzenia wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność wynosi 24 miesiące, wznowienie ważności tego uprawnienia lotniczego może nastąpić po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych przed upływem

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, wynosi:

12 albo 24 miesiące – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego upływem;

PYT. 440 W przypadku niezachowania terminu sprawdzenia wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność wynosi 3 lata, wznowienie ważności tego uprawnienia lotniczego może nastąpić po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych przed upływem

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, wynosi:

3 lata albo 5 lat – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego upływem.

PYT. 441 W przypadku niezachowania terminu sprawdzenia wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność wynosi 5 lat, wznowienie ważności tego uprawnienia lotniczego może nastąpić po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności lotniczych przed upływem

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności w celu przedłużenia ważności uprawnienia lotniczego, którego ważność, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, wynosi:

3 lata albo 5 lat – jest przeprowadzane w okresie jego ważności, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed jego upływem.

PYT. 442 W przypadku stwierdzenia utraty łączności radiowej (RADIOCOM FAILURE) pilot nastawia transponder w modzie „A” na kod

7600

PYT. 443 W stanie bezpośredniego zagrożenia (EMERGENCY) pilot nastawia transponder w modzie „A” na kod

7700

PYT. 444 W stosunku do jakich obywateli można stosować polską ustawę karną, w przypadku popełnienia przez nich za granicą przestępstwa lub wykroczenia przeciwko przepisom o locie i manewrowaniu statku powietrznego?

Polską ustawę karną stosuje się do obywateli polskich i cudzoziemców, którzy popełnili za granicą: 
1) przestępstwo lub wykroczenie przeciwko prawu lotniczemu lub przepisom wydanym na jego podstawie, jeżeli sprawcą jest właściciel, użytkownik, posiadacz bądź członek załogi polskiego statku powietrznego albo jeżeli czyn został popełniony na polskim statku powietrznym,

2) przestępstwo lub wykroczenie przeciwko przepisom, o których mowa w art. 7, jeżeli obowiązek ścigania wynika z umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną, albo czyn został popełniony na obszarze nie podlegającym zwierzchnictwu żadnego państwa.

PYT. 445 W strefie kontrolowanej lotniska objętej klasą C, dowódca statku powietrznego, wykonującego lot VFR, jest odpowiedzialny za separacje z innymi statkami powietrznymi wykonującymi lot

wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i loty IFR są separowane od innych lotów IFR i od lotów VFR. Loty VFR są separowane od lotów IFR i zapewniana jest im informacja o ruchu co do innych lotów VFR.

PYT. 446 Warstwa przejściowa (Transition Layer) jest to

Przestrzeń zawarta między wysokością bezwzględną przejściową, a poziomem przejściowym.

PYT. 447 Według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie szkód wyrządzonych w związku z używaniem statku powietrznego osobom i w mieniu znajdującym się poza tym statkiem, jeżeli zainteresowane strony i statek powietrzny mają tą samą przynależność państwową?

PYT. 448 Według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o szkody powstałe  w razie zderzenia statków powietrznych, jeżeli statki powietrzne mają tą samą przynależność państwową?

PYT. 449 Według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną przez statek powietrzny, jeżeli zainteresowana strona i statek powietrzny mają tą samą przynależność państwową?

PYT. 450 Według prawa jakiego państwa ocenia się roszczenia o wynagrodzenie za pomoc udzieloną statkowi powietrznemu, jeżeli zainteresowana strona i statek powietrzny mają tą samą przynależność państwową?

Jeżeli zainteresowane strony i statki powietrzne, których spór dotyczy, mają tę samą przynależność państwową, stosuje się prawo państwa ich przynależności bez względu na miejsce zdarzenia, chyba że strony skorzystają z możliwości wyboru innego prawa.

PYT. 451 Wykonując lot VFR w FIR WARSZAWA, nie mając przydzielonego indywidualnego kodu SSR, wlatując w przestrzeń powietrzną, gdzie na potrzeby służby kontroli ruchu lotniczego wykorzystywany jest radar wtórny, pilot powinien włączyć transponder, ustawiając go w modzie "A" na kod

7000

PYT. 452 Wysokościomierz barometryczny, wyskalowany według atmosfery wzorcowej, ustawiony na QFE będzie wskazywał

Wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej:

będzie wskazywał wysokość względną nad podstawą odniesienia QFE - jeżeli został nastawiony na ciśnienie QFE;

PYT. 453 Wysokościomierz barometryczny, wyskalowany według atmosfery wzorcowej, ustawiony na QNH będzie wskazywał

Wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej:

będzie wskazywał wysokość bezwzględną - jeżeli został nastawiony na ciśnienie QNH;

PYT. 454 Wysokościomierz barometryczny, wyskalowany według atmosfery wzorcowej, ustawiony na STD będzie wskazywał

STD = AMSL - wartość ciśnienia na poziomie 1013 hPa bądż 29.92 mm Hg.

Wysokościomierz barometryczny wyskalowany według atmosfery wzorcowej:

może być wykorzystany do określenia poziomów lotów - jeżeli został nastawiony na ciśnienie 1.013,2 hPa.

PYT. 455 Wysokość przejściowa jest to

Wysokość bezwzględna przejściowa (Transition altitude). Wysokość bezwzględna, na lub poniżej której pozycja statku powietrznego w płaszczyźnie pionowej jest określana w odniesieniu do wysokości bezwzględnych

PYT. 456 Wysokość przejściowa w FIR EPWW, w przestrzeni powietrznej klasy G została ustalona na 6500 ft (2000 m)  AMSL. Wysokość ta jest to

Wysokość bezwzględna (AMSL - ang. Above Mean Sea Level) – Wysokość nad poziomem morza. Uzyskiwana poprzez ustawienie ciśnienia panującego na średnim poziomie morza w danej chwili (symbol QNH).

PYT. 457 jakich części składa się szkolenie lotnicze wymagane do uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego?

PYT. 458 Z jakich części składa się szkolenie lotnicze?

Szkolenie lotnicze składa się z:

1)   szkolenia teoretycznego - nauczania wiedzy lotniczej - dla wszystkich specjalności członków personelu lotniczego,

2)   szkolenia praktycznego na ziemi i w locie - nauczania umiejętności praktycznych - dla pilotów wszystkich specjalności, nawigatorów, mechaników pokładowych, radiooperatorów pokładowych i skoczków spadochronowych.

THE END

GOOD LUCK

(do pytań 122 – 131) Minima widzialności i odległości od chmur dla lotów z widocznością

(patrz ust. 4.1.)

| Klasa przestrzeni powietrznej | A*** B C D E | F G |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powyżej 900 m (3000 ft) AMSL lub powyżej 300 m (1000 ft) nad terenem — w zależności co jest wyższe | Na i poniżej 900 m (3000 ft) AMSL lub 300 m (1000 ft) nad terenem — w zależności co jest wyższe |
| Odległość od chmur | Pozioma — 1500 m Pionowa — 300 m (1000 ft) |  | Z dala od chmur i z widocznością powierzchni ziemi |
| Widzialność w locie | 8 km na i powyżej 3050 m (10 000 ft) AMSL* 5 km poniżej 3050 m (10 000 ft) AMSL* |  | 5 km** |

* Gdy względna wysokości przejściowa jest mniejsza niż 3050 m (10 000 ft) AMSL, to zamiast tych wartości należy używać FL 100.

** Można wykonywać loty:

a.	przy zmniejszeniu widzialności w locie do 1500 m:

- z prędkościami, przy których będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji, lub

- w warunkach w których prawdopodobieństwo spotkania innego ruchu w zasadzie będzie małe, np.  
w obszarach o małej intensywności ruchu oraz w czasie wykonywania prac agrolotniczych na małych wysokościach,

    - na ŚMIGŁOWCACH przy widzialności w locie mniejszej niż 1500 m, jeżeli wykonują manewry z prędkością, przy której będzie wystarczająco zapewniona możliwość zauważenia we właściwym czasie innego ruchu lub jakichkolwiek przeszkód, aby uniknąć kolizji.

*** Minima VMC w przestrzeni powietrznej klasy A są wskazówką dla pilotów, lecz nie oznacza to, że loty VFR  
w przestrzeni klasy A są dozwolone.

Prędkości – w lotach VFR można latać przy rzeczywistych prędkościach powietrznych nie większych niż 300 km/h; i zabrania się lotu z prędkościami zbliżonymi do prędkości dźwięku lub naddźwiękowymi.

ROZDZIAŁ 4. PRZEPISY WYKONYWANIA LOTÓW Z WIDOCZNOŚCIĄ

4.1. Z wyjątkiem lotów specjalnych VFR, loty VFR powinny być wykonywane tak, aby statek powietrzny leciał przy widzialności i w odległości od chmur równych lub większych niż określone w tabeli 3-1.
4.2. Z wyjątkiem gdy organ kontroli ruchu lotniczego udzieli na to zezwolenie, w lotach VFR nie należy startować ani lądować na lotniskach znajdujących się w strefie kontrolowanej lotniska albo wchodzić do strefy ruchu lotniskowego lub włączać się do ruchu lotniskowego:
a) gdy pułap chmur jest niższy niż 450 m (1.500 ft); lub
b) gdy widzialność przy ziemi jest mniejsza niż 5 km.
4.3. Loty VFR mogą być wykonywane między zachodem a wschodem słońca z zachowaniem poniższych przepisów:
a) z dala od chmur i z widocznością terenu lub świateł w terenie;
b) przy rzeczywistych prędkościach powietrznych nie większych niż 300 km/h;
c) nie wyżej niż 3.050 m (10.000 ft) AMSL, gdy bezwzględna wysokość przejściowa jest mniejsza niż ta wartość, to zamiast tych wartości przyjmuje się FL 100;
d) z wyjątkiem startów i lądowań nie niżej niż:
1) 300 m nad przeszkodami - na samolotach;
2) 200 m nad przeszkodami - na śmigłowcach;
e) w warunkach meteorologicznych ujętych w tabeli 3-1, lecz bez zmniejszenia minimum widzialności ujętych w tej tabeli pod lit. a) i b).
4.4. Z wyjątkiem przypadków określonych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym, loty VFR nie mogą być wykonywane:
a) powyżej FL 200;
b) z prędkościami zbliżonymi do prędkości dźwięku lub naddźwiękowymi.
4.5. Nie można udzielić zezwolenia na lot VFR powyżej FL 290 w przestrzeni powietrznej, w której stosuje się minima separacji pionowej 300 m (1.000 ft) (przestrzeń powietrzna o zredukowanych minimach separacji pionowej (RVSM)).
4.6. Z wyjątkiem przypadków gdy jest to konieczne dla startu lub lądowania, lot VFR nie powinien być wykonywany:
a) nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1.000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego;
b) gdzie indziej, niż to określono w ust. 4.6. lit. a), na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) nad lądem lub wodą, nie dotyczy statków powietrznych lotnictwa państwowego; chyba że rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1793) lub rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 października 2003 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące (Dz. U. Nr 183, poz. 1794) stanowi inaczej lub statek powietrzny otrzymał specjalne zezwolenie władzy lotniczej.
Uwaga.- Patrz również ust. 3.1.2.
4.7. Jeżeli nie podano inaczej w zezwoleniach kontroli ruchu lotniczego, loty VFR w przelotach poziomych wykonywanych powyżej 900 m (3.000 ft) nad ziemią lub wodą powinny być wykonywane na poziomie przelotu odpowiednim dla danego kąta drogi, zgodnie z tabelą poziomów przelotu zawartą w dodatku 3.
4.8. Loty kontrolowane VFR powinny być wykonywane zgodnie z przepisami ust. 3.6.:
a) gdy są wykonywane w przestrzeniach powietrznych klasy B, C i D;
b) gdy stanowią część ruchu lotniskowego na lotniskach kontrolowanych; lub
c) gdy są wykonywane jako loty specjalne VFR.
4.9. Jeżeli wykonuje się lot VFR na podstawie planu lotu złożonego zgodnie z ust. 3.3.1.2., to należy utrzymywać ciągły nasłuch na właściwym kanale łączności fonicznej powietrze-ziemia i, gdy zachodzi taka potrzeba, zgłaszać swoją pozycję organowi służb ruchu lotniczego zapewniającemu służbę informacji powietrznej.
Uwaga.- Patrz uwagi po ust. 3.6.5.1.
4.10. Statek powietrzny zamierzający przejść z lotu VFR do lotu IFR powinien:
a) jeżeli plan lotu został przedstawiony, podać koniecznie zmiany, jakie mają być wprowadzone do jego bieżącego planu lotu; lub
b) jeżeli wymaga tego przepis ust. 3.3.1.2., przedstawić plan lotu właściwemu organowi służb ruchu lotniczego i uzyskać zezwolenie przed rozpoczęciem lotu IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej.

Lot specjalny VFR (Special VFR flight). Lot VFR, wykonywany na podstawie zezwolenia kontroli ruchu lotniczego w strefie kontrolowanej lotniska w warunkach meteorologicznych gorszych niż VMC.

Lot specjalny VFR może być wykonany w warunkach atmosferycznych nie gorszych niż:

1. w dzień:

a) widzialność w locie nie jest mniejsza niż 1,5 km dla śmigłowców i 2 km dla innych statków powietrznych;

b) wysokość podstawy najniższych chmur, pokrywających więcej niż połowę nieba (pułap chmur), nie jest mniejsza niż 100 m dla śmigłowców i 150 m dla innych statków powietrznych;

c) lot będzie wykonywany z dala od chmur i z widocznością terenu.

2. w nocy:

a) widzialność w locie nie jest mniejsza niż 3 km dla śmigłowców i 5 km dla samolotów;

b) wysokość podstawy najniższych chmur, pokrywających więcej niż połowę nieba (pułap chmur), nie jest mniejsza niż 300 m dla śmigłowców i 500 m dla samolotów;

c) lot będzie wykonywany z dala od chmur i z widocznością terenu.

Zabrania się wykonywania lotów VFR:

a) na wysokości względnej mniejszej niż 150 m (500 ft) w dzień, 300 m (1000 ft) w nocy - nad lądem/wodą;

b) nad gęstą zabudową miast lub osiedli lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości względnej mniejszej niż 300 m (1000 ft) nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 600 m od statku powietrznego

c) nad obszarem zwartej zabudowy miasta stołecznego Warszawy, na wysokości mniejszej niż FL 070;

d) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 25000 do 50000 na wysokościach poniżej 500 m nad poziomem terenu dla śmigłowców i samolotów tłokowych oraz 1000 m nad poziomem terenu dla samolotów wyposażonych w inne silniki;

e) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców od 50000 do 100000 na wysokościach poniżej 1000 m nad poziomem terenu;

f) nad obszarami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100000 na wysokościach poniżej 1500 m nad poziomem terenu.

Poziomy przejściowe w FIR Warszawa

5.3.1. Poziom przejściowy w przestrzeni niekontrolowanej ustala się na FL 075.

5.3.1.1. Zmiana poziomu przejściowego na FL 080 w przestrzeni niekontrolowanej następuje wtedy, gdy QNH wynosi 978 hPa lub mniej.

5.3.1.2. Aktualna wartość ciśnienia QNH oraz poziom przejściowy podawane są przez organy ATS lub w komiinikacie ATIS.

5.3.2. Dla wszystkich stref kontrolowanych lotnisk (CTR) i rejonów kontrolowanych lotnisk (TMA) w FIR Warszawa ustala się bezwzględną wysokość przejściową równą 1500 m, natomiast poziom przejściowy równy FL 060 (patrz uwaga poniżej). Zmiana poziomu przejściowego na FL 070 dla wszystkich lotnisk kontrolowanych następuje wtedy, gdy QNH wynosi 978 hPa lub mniej.

Wysokość przejściowa w FIR EPWW, w przestrzeni powietrznej klasy G została ustalona na 6500 ft (2000 m)  AMSL

Źródła pr. Lotniczego:

1. normy zwyczajowe

2. normy umowne

-konwencja paryska 1919-zasada suwerenności państwa w jego przestrzeni pow.

-konwencja chicagowska 1944 mówi o transporcie i tranzycie lotniczym + 2 załączniki:

układ o dwóch wolnościach i o pięciu wolnościach, konwencja utworzyła ICAO,

3.kwestie cywilne regulują osobne umowy międz.

-konwencja warszawska 1929 dot. ujednolicenia kwestii przewozów lotniczych, uzupełniona o :

-protokół haski 1955- odszkodowania, podwoił odpowiedzialność przewoźnika

-protokół gwatemalski1971- absolutna odpowiedzialność przewoźnika (nie wszedł w życie)

- protokoły montrealskie 1975

-konwencja montrealska 1999

4.problematyka karna

-konwencja tokijska1963- o przestępstwach na pokładzie, ograniczenie zwierzchnictwa samolotowego na rzecz terytorialnego

-konwencja haska1970- o terroryzmie

-konwencja montrealska 1971- o ściganiu czynów naruszających bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

Status przestrzeni powietrznej- pełna suwerenność państwa nad jego terytorium. Nie dotyczy wód archipelagowych. Samoloty mogą przelatywać tylko za zgodą państwa terytorialnego. Zgoda:

- na nieregularne loty statków cywilnych w konwencji chicagowskiej, wyrażona przez strony konwencji, może być także lądowanie dla celów technicznych

- loty o charakterze regularnym- zgoda wyrażona w załącznikach konwencji chicagowskiej (układy o 3i5 wolnościach)

Układ o 2 wolnościach (wolności tranzytowe):

-przelotu bez lądowania

-przelotu z lądowaniem dla celów technicznych (niehandlowych)

Układ o 5 wolnościach (wolności handlowe):

-pr.przywożenie pasażerów i ładunku z kraju przynależności statku powietrznego

-pr. zabierania pasażerów i ładunku do kraju przynależności statku powietrznego

-pr. zabierania pasażerów i ładunku do krajów trzecich oraz

-pr. przywożenia pasażerów i ładunku z tych krajów

Separacja w przestrzeni  powietrznej:

- Klasa A - zezwala się tylko na wykonywanie lotów IFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.

- Klasa B - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od siebie nawzajem.

- Klasa C - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i loty IFR są separowane od innych lotów IFR i od lotów VFR. Loty VFR są separowane od lotów IFR i zapewniana jest im informacja o ruchu co do innych lotów VFR.

- Klasa D - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkie loty podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego, loty IFR są separowane od innych lotów IFR i zapewniona jest im informacja o ruchu co do lotów VFR. W lotach VFR zapewniana jest informacja o ruchu co do wszystkich innych lotów.

- Klasa E - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; loty IFR podlegają działaniu służby kontroli ruchu lotniczego i są separowane od innych lotów IFR. We wszystkich lotach zapewniana jest informacja o ruchu - jeśli jest to możliwe.

- Klasa F - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; wszystkim lotom IFR zapewnia się służbę doradczą ruchu lotniczego, a wszystkim lotom zapewnia się na żądanie służbę informacji powietrznej.

- Klasa G - zezwala się na wykonywanie lotów IFR i VFR; na żądanie zapewnia się służbę informacji powietrznej.

Przestrzenie kontrolowane

Klasa A; Klasa B; Klasa C. IFR; Rodzaj lotu: - TYLKO IFR, Separacja: Wszystkie statki Powietrzne Służba: Kontrola ruchu Lotniczego VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 - kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak; Rodzaj lotu: - IFR Separacja: Wszystkie statki Powietrzne Służba: Kontrola ruchu Lotniczego VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak; Rodzaj lotu:- IFR Separacja: IFR od VFR. i IFR od IFR Służba: Kontrola ruchu Lotniczego VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak. VFR; LOTY NIEDOZWOLONE; Rodzaj lotu: - VFR Separacja: Wszystkie statki Powietrzne Służba: Kontrola ruchu Lotniczego VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i 5 km poniżej. Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak; Rodzaj lotu: - VFR Separacja: VFR. Od IFR Służba: 1)Kontrola ruchu dla sep. z IFR 2)Informacja o ruchu VFR VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i 5 km poniżej, 300m separacji od chmur Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak.

Przestrzenie kontrolowane

Klasa D; Klasa E. IFR; Rodzaj lotu: - IFR Separacja: IFR od IFR Służba: Kontrola ruchu Z inf. o VFR VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła,2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: 250kt IAS poniżej 3050 m n.p.m. Zezwolenie ATC: Tak; Rodzaj lotu: - IFR Separacja: IFR od IFR Służba: Kontrola ruchu Lotniczego i info o ruchu VFR VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak. VFR; Rodzaj lotu:- VFR. Separacja: Nie zapewnia się Służba: Informacja o ruchu między VFR a IFR (na żądanie rada dla uniknięcia kolizji) VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i 5 km poniżej, 300m separacji od chmur Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: Nie stosuje się Zezwolenie ATC: Tak; Rodzaj lotu: - VFR Separacja: Nie zapewnia się Służba: Informacja o ruchu jeśli możliw VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i 5 km poniżej. Łączność: Nie wymaga się Ogr. Prędkości: 250kt IAS poniżej 3050m. Zezwolenie ATC: Nie wymaga się.

Przestrzenie niekontrolowane

Klasa F; Klasa G. IFR; Rodzaj lotu: - IFR Separacja: IFR od VFR o ile możliwe Służba: Informacja powietrzna VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: 250kt IAS pon. 3050m. Zezwolenie ATC: Nie wymaga się; Rodzaj lotu: - IFR Separacja: Nie zapewnia się Służba: Informacja powietrzna VMC min.: Nie stosuje się Łączność: Ciągła, 2 -kierunkowa Ogr. Prędkości: 250kt IAS pon. 3050m. Zezwolenie ATC: Nie wymaga się. VFR; Rodzaj lotu: - VFR Separacja: Nie zapewnia się Służba: Informacja powietrzna VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i 5 km poniżej. Łączność: Nie wymaga się Ogr. Prędkości: 250kt IAS poniżej 3050m. Zezwolenie ATC: Nie wymaga się; Rodzaj lotu: - VFR Separacja: Nie zapewnia się Służba: Informacja powietrzna VMC min.: Vis. 8 km pow. 3050m n.p.m. i Łączność: Nie wymaga się Ogr. Prędkości: 250kt IAS poniżej 3050m. Zezwolenie ATC: Nie wymaga się.

przestrzeń powietrzna kontrolowana

Warunki lotu; powyżej 900m nad ziemią; na lub poniżej 900 m nad ziemią. Widzialność w locie; 8 km; 5 km. Odległość od chmur: pozioma/pionowa; 1,5 km/300m; 1,5 km/300m.

poza przestrzenią powietrzną kontrolowaną

Warunki lotu; powyżej 900m nad ziemią; na lub poniżej 900 m nad ziemią. Widzialność w locie; 5 km; 1,5 km (*). Odległość od chmur: pozioma/pionowa; 1,5 km/300m; z dala od chmur i z widocznością ziemi.