PROCEDURY OPERACYJNE

| 1 | Kto w Polsce jest odpowiedzialny za podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotów? Prezes ULC (na 100%) |
| --- | --- |
| 2 | Jaki organ w kraju prowadzi badania wypadków i incydentów lotniczych? PKBWL |
| 3 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest wykonanie wszelkich czynności jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia interesów właściciela statku powietrznego (s.p.), użytkownika s.p., właścicieli przewożonych rzeczy. |
| 4 | Czy użytkownik może przystąpić do badania wypadku lotniczego? Nie. |
| 5 | Czy użytkownik może przystąpić do badania incydentu lotniczego? Tak, po decyzji PKBWL i pod jej nadzorem. |
| 6 | Kto powiadamia prokuraturę o wypadku lotniczym? Przewodniczący PKBWL (kierujący badaniem jeśli jest przypuszczenie o przestępstwie) |
| 7 | Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków wynikających z nieprzestrzegania przepisów lotniczych? Prezes ULC |
| 8 | Kto w kraju wydaje decyzje dotyczące wniosków i powypadkowych zaleceń profilaktycznych? Prezes ULC |
| 9 | Czy zderzenie statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym? Tak |
| 10 | Użytkownik statku powietrznego, organ ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem są zobowiązani powiadomić PKBWL o zdarzeniu lotniczym w nieprzekraczalnym czasie 72 godzin |
| 11 | Incydentem lotniczym jest zdarzenie związane z eksploatacją statku powietrznego inne niż wypadek lotniczy, które ma lub mogło mieć niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji |
| 12 | Poważnym incydentem lotniczym jest incydent, którego okoliczności wskazują, że nieomal doszło do wypadku lotniczego |
| 13 | Który z wymienionych Aneksów Konwencji chicagowskiej dotyczy badania wypadków i incydentów lotniczych? Aneks 13 |
| 14 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym i wystąpieniu pożaru jest Gaszenie pożaru (na 100%) |
| 15 | Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego składa meldunek pisemny |
| 16 | Usterki techniczne statku powietrznego odnotowuje się w pokładowym DZIENNIKU technicznym samolotu |
| 17 | Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży Na polecenie dowódcy + start i lądowanie |
| 18 | Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza Przegląd przedstartowy |
| 19 | W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową pilot jest zobowiązany Zawiadomić o opuszczeniu s.p. |
| 20 | Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie pilot statku powietrznego sprawdza, Czy wszystkie dźwignie znajdują się w położeniu określonym Instrukcją Urzytkownika |
| 21 | W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków? Niebezpieczeństwo |
| 22 | Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany Napisem SAR |
| 23 | Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi? Do 3600 m2 na wys. min. 300 m / od 3600 m2 na wys. min. 1000 m |
| 24 | Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych Właściwą stację jak szybko to możliwe |
| 25 | Badanie wypadków i incydentów lotniczych ma na celu Zwiększenie bezpieczeństwa |
| 26 | Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum 24h |
| 27 | Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli Zostanie zgłoszony przez jednego z członków załogi s.p. |
| 28 | Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przedstawia wyniki badania wypadku lotniczego Ministrowi właściwemu do spraw transportu |
| 29 | W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego Dowódca s.p. jest zobowiązany zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi |
| 30 | Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie Raport pisemny w ciągu 10 dni |
| 31 | Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego podejrzaną o dokonanie przestępstwa przekazuje się Odpowiednim organom (służba graniczna, policja) |
| 32 | Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w Ustawa Prawo Lotnicze |
| 33 | Osoba naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego podlega karze grzywny |
| 34 | Zrzut, np. wiązanki kwiatów, ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest ZABRONIONY (100%) |
| 35 | W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy Udzielić pomocy (jeśli to możliwe) |
| 36 | Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada Dowódca s.p. |
| 37 | O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje Dowódca s.p. |
| 38 | O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje Dowódca s.p. |
| 39 | Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego? Tak |
| 40 | Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest Co roku |
| 41 | Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego organizowana jest Raz na rok |
| 42 | Za właściwą ilość paliwa zatankowanego do lotu odpowiada Dowódca s.p. |
| 43 | Pojęcia: ALERFA, DETRESFA, INTERFA odnoszą się do Stan zagrożenia s.p. określonego przez SAR ALERFA (Alert Phase) – Faza Alarmu DETRESFA (Distress Phase) – Faza Niebezpieczeństwa INTERFA (Uncertanity Phase) – Faza Niepewności |
| 44 | Lotniskowe pojazdy pożarnicze są malowane na kolor czerwony i zielono-żółty |
| 45 | Jeżeli statek powietrzny jest wyposażony w nadajnik ratunkowy ELT, to oznacza, Jest wyposażony w system SAR |
| 46 | W razie przypadkowego uruchomienia ELT należy Powiadomić właściwe służby o fałszywym alarmie. |
| 47 | Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny Dowódca s.p. |
| 48 | Pilot nie może przystąpić do wykonania lotu w znanych lub spodziewanych warunkach oblodzenia, jeżeli Samolot nie będzie certyfikowany i wyposażony w urządzenia zapobiegające powstawaniu lub zwalczające oblodzenie (ACJ 1.346) |
| 49 | Przed przystąpieniem do startu dowódca statku powietrznego musi upewnić się, na podstawie dostępnych mu informacji, że warunki meteorologiczne na lotnisku startu oraz stan planowanej do startu drogi startowej |
| 50 | Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje Przewoźnik (Jar – ops 1.745) |
| 51 | Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada Przewoźnik i dowódca s.p. |
| 52 | Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone W łatwo dostępnym miejscu |
| 53 | Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony Podręcznik pierwszej pomocy oraz zestaw znaków i sygnałów dla rozbitków |
| 54 | Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych znajdują się w Aneks 12 ICAO |
| 55 | Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku Bezpośredniego niebezpieczeństwa (zagrożenia) |
| 56 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku, jest W dzień – pomachanie skrzydłami, w nocy 2x światłami |
| 57 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest 2x światła |
| 58 | Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza Potrzebna pomoc medyczna |
| 59 | Kontrola pracy pokładowego radaru meteorologicznego w czasie postoju na płycie peronowej lotniska powinna odbywać się przez |
| 60 | Zabrudzenie skóry rąk płynem z instalacji hydraulicznej należy usunąć Wodą i mydłem |
| 61 | Pożar instalacji elektrycznej statku powietrznego powinien być gaszony Gaśnicą śniegową, proszkową |
| 62 | Gdy w czasie lotu rzeczywista ilość paliwa użytecznego w zbiornikach samolotu jest mniejsza od ostatecznej rezerwy paliwa, dowódca statku powietrznego powinien Zgłosić sytuację awaryjną |
| 63 | Paliwo lotnicze, przypadkowo rozlane przy tankowaniu, powinno zostać |
| 64 | Obecność materiałów promieniotwórczych na pokładzie cywilnego statku powietrznego jest dozwolona pod warunkiem Że są one niezbędną częścią samolotu |
| 65 | Podczas ręcznego przekręcania śmigła należy stać Przed śmigłem |
| 66 | Pilot statku powietrznego może palić tytoń w czasie lotu pod warunkiem |
| 67 | Przy wykonywaniu symulowanego lotu bez widoczności pilot bezpieczeństwa powinien zajmować miejsce Przy drugich sterownicach |
| 68 | W przypadku zaistnienia krytycznego niebezpieczeństwa dla życia załogi i pasażerów statku powietrznego należy w pierwszym rzędzie Zastosować wszelkie niezbędne środki w celu ratowania pasażerów i załogi |
| 69 | Uprawniony do usunięcia z pokładu statku powietrznego każdej osoby lub każdej części ładunku, które w jego opinii mogą stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu lub osób na nim się znajdujących jest Dowódca s.p. |
| 70 | Ostateczną decyzję o zezwoleniu na wstęp do kabiny pilotów podejmuje Dowódca s.p. |
| 71 | W przypadku bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego, pierwszym obowiązkiem członków załogi jest Jeśli to możliwe, powiadomić właściwy organ ATS |
| 72 | W przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego, służba ruchu lotniczego powiadamia o tym poprzez sieć łączności lotniczej VHF Służby ratunkowe??? |
| 73 | Dyrektywy operacyjne, wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa lotów są publikowane w Dzienniku Urzędowym ULC |
| 74 | Zrzut obiektów lub substancji z pokładu statku powietrznego jest dozwolony w przypadku przeprowadzania prac agrolotniczych |
| 75 | W trakcie wykonywania, lotu pilot statku powietrznego powinien mieć zapięte pasy Od startu do lądowania |
| 76 | Jeżeli kontrola lotniska wydaje pilotowi statku powietrznego polecenie kołowania do drogi startowej np. 27, oznacza to, że |
| 77 | O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz o zdarzeniach takich, jak: nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić Właściwą stację jak szybko to możliwe |