WIEDZA OGÓLNA O STATKU POWIETRZNYM

| 1 | Co to jest współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji lotniczej? Współczynnik bezpieczeństwa n - liczba mówiąca, ile razy naprężenie σ występujące podczas normalnej pracy konstrukcji jest mniejsze od naprężenia niebezpiecznego σn (inaczej dopuszczalne przeciążenia dodatnie i ujemne) |
| --- | --- |
| 2 | Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem? Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania |
| 3 | Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. stosowane są w konstrukcjach lotniczych? Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp. |
| 4 | Jak nazywa się element pomiarowy (czuły) wysokościomierza? Puszka aneroidowa |
| 5 | Klapka wyważająca Wychylna część steru na krawędzi spływu steru wysokości, ułatwia m.in. utrzymanie statku powietrznego w locie ustalonym (inaczej trymer) |
| 6 | Usterzenie ogonowe Przez usterzenie ogonowe rozumie się całość (część ruchomą i nieruchomą) steru kierunku i wysokości |
| 7 | Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest Puszka różnicowa |
| 8 | Co mierzy prędkościomierz jako lotniczy przyrząd pokładowy Ciśnienie dynamiczne, które jest proporcjonalne do kwadratu prędkości lotu |
| 9 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza? Dynamiczne |
| 10 | Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest Puszka aneroidowa |
| 11 | Jakie parametry odczytuje się z wysokościomierza? Wysokość i ciśnienie |
| 12 | Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z: Pokrycia i usztywniającego ją szkieletu, tworzonego przez wręgi i podłużnice (obciążenia zewnętrzne przenoszone są częściowo przez pokrycie oraz częściowo prze szkielet) |
| 13 | Czy zbiornik balastowy posiada instalację odpowietrzenia? Tak |
| 14 | Czym charakteryzuje się usterzenie ogonowe typu „motylkowego“? Prawy i lewy ster wysokości oraz statecznik pionowy ze sterem kierunku zastąpione są tylko przez dwa stateczniki z powierzchniami sterowymi, ustawione pod kątem w stosunku do siebie, w kształcie litery V. Nazwa wzięła się od tego, że przypominają dwa skrzydła motyla. |
| 15 | Jaki kolor mają uchwyty i dźwignie w kabinie obsługiwanej przez pilota? Zaczep – żółty, hamulec aerodynamiczny – niebieski, trymer – zielony, otwieranie kabiny – biały, zrzut kabiny - czerwony |
| 16 | Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest Puszka różnicowa |
| 17 | Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest Puszka aneroidowa |
| 18 | Hamowanie kołami podwozia jest Hydrauliczno-mechaniczne |
| 19 | Hamulec aerodynamiczny służy do Został zaprojektowany w celu zmniejszenia prędkości na podejściu do lądowania i zmniejszania wysokości na dość dużym kącie |
| 20 | Hamulec aerodynamiczny to Powierzchnia sterowa, w postaci wysuwających się płyt ze skrzydeł. Stosowane po to aby zwiększyć opór w celu zmniejszenia prędkości (głównie na podejściu do lądowania) |
| 21 | Instrukcja Użytkowania w Locie Szybowca Musi znajdować się na pokładzie statku powietrznego w trakcie całego lotu |
| 22 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza? dynamiczne |
| 23 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza? statyczne |
| 24 | Jakie parametry odczytujemy z wysokościomierza? Wysokość i ciśnienie |
| 25 | Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z: Pokrycia i usztywniającego ją szkieletu, tworzonego przez wręgi i podłużnice (obciążenia zewnętrzne przenoszone są częściowo przez pokrycie oraz częściowo prze szkielet) |
| 26 | Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z: Pokrycia przenoszącego całość obciążenia zewnętrznego (konstrukcja bez podłużnic) |
| 27 | Klapka odciążająca służy do Zmniejszania sił na sterach i lotkach (inaczej fletner) |
| 28 | Czy pilot może wykonywać czynności okresowe i potwierdzić wykonanie ich w dokumentach szybowca? Nie |
| 29 | Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem? Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania |
| 30 | Lotki służą do Przechylania statku powietrznego w celu wykonania zakrtętu |
| 31 | Dźwigar jako element konstrukcyjny szybowca Przyjmuje siły działające na skrzydło lub inne usterzenia |
| 32 | Na czym polega wychylenie różnicowe lotek? Lotka wychylana w górę wychyla się pod większym kątem w celu zlikwidowania momentu oporowego lotek. |
| 33 | Odbiornik GPS używany w szybowcach zasilany jest Własnym akumulatorem |
| 34 | Okucia łączące skrzydła z kadłubem i usterzenia ogonowego wykonane są Z metali, głównie ze stali |
| 35 | Opracowywanie, zatwierdzanie i wprowadzanie zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie Wydaje producent, zatwierdza prezes ULC. |
| 36 | Jaki jest rodzaj podwozia w szybowcach? Koła, płozy |
| 37 | Jakie jest przeznaczenie klap skrzydłowych? Zmniejszają prędkość minimalną, co pozwala podchodzić do lądowania i przyziemić z mniejszą szybkością. Pozwalają również podchodzić do lądowania ze zwiększonym kątem przez co zapewniona jest lepsza widoczność pasa |
| 38 | Radiostacja w czasie nadawania ma możliwość Nie wiem o co chodzi w tym pytaniu??? |
| 39 | Radiostacje lotnicze pracują W zakresie VHF od 118 do 136,975 MHz, modulacja amplitudy (dwuwstęgowa modulacja A3E), odstęp międzykanałowy 25kHz (dąży się do wprowadzenia odstępu 8,33kHz co zwiększy liczbę kanałów) |
| 40 | Radiostacje UKF używane w szybownictwie posiadają 9 lub 720 kanałów |
| 41 | Skrzydło szybowca Zostało zaprojektowane w celu wytwarzania siły nośnej |
| 42 | Stan nadawania lub odbioru radiostacji odbywa się Wciśnięcie przycisku nadawania |
| 43 | Świadectwo zdolności do lotu szybowca Powinno znajdować się na pokładzie statku powietrznego w trakcie lotu |
| 44 | Układ „miękki“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią Układ miękki – połączenie sterownicy ze sterami wykonane jest z linek |
| 45 | Układ „sztywny“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią Układ sztywny - połączenie sterownicy ze sterami wykonane jest z drążków (popychaczy) |
| 46 | Ważność świadectwa zdolności do lotu szybowca Wynosi 12 miesięcy |
| 47 | Zaczep startowy Służy do startów i transportu szybowca na ziemi |
| 48 | Zbiornik balastowy na wodę zabudowany jest Żywicy epoksydowej |
| 49 | Blokada szumów (SQ) w radiostacji UKF służy do Eliminowania szumów na kanale użytecznym |
| 50 | Blokowanie sterów i lotek Powinno odbywać się na ziemi podczas transportu szybowców |
| 51 | Co nazywa się żyroskopem? Urządzenie wskazujące pochylenie i przechylenie |
| 52 | Co określa busola magnetyczna? Kurs magnetyczny |
| 53 | Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem? Wskazuje prędkość pionową statku, czyli prędkość jego wznoszenia lub opadania |
| 54 | Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp.są stosowane w konstrukcjach lotniczych? Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp. |
| 55 | Jaką pozycję przyjmuje wskaźnik ślizgu zakrętomierza, kiedy informuje o zakręcie skoordynowanym? Środkową |
| 56 | Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywa się czułym? Puszka różnicowa |
| 57 | Blokowanie sterów i lotek Powinno odbywać się na ziemi podczas transportu szybowców |
| 58 | Co nazywa się żyroskopem? Urządzenie wskazujące pochylenie i przechylenie |
| 59 | Co określa busola magnetyczna? Kurs magnetyczny |
| 60 | Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywa się czułym? Puszka różnicowa |
| 61 | Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. są stosowane w konstrukcjach lotniczych? Tak, np. do budowy kadłuba, skrzydeł itp. |
| 62 | Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza? Ciśnienie statyczne |
| 63 | Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z: Pokrycia przenoszącego całość obciążenia zewnętrznego (konstrukcja bez podłużnic) |
| 64 | Klapka odciążająca służy do Zmniejszania sił na sterach i lotkach (inaczej fletner) |
| 65 | Jakie jest przeznaczenie dźwigara? Przyjmuje siły działające na skrzydło lub inne usterzenia |
| 66 | Kompensacja masowa (wyważenie masowe) Jest to wyważenie sterów w celu uzyskania (większej) wolności od flatteru. Uzyskuje się to przez przesunięcie środka ciężkości steru do osi zawiasu co powoduje obojętność na przeciążenia. |
| 67 |  |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu teoretycznego, szukałem ich w wielu publikacjach oraz w internecie. Jeżeli znajdują się jakiekolwiek błędy przepraszam i proszę o kontakt: marcin16160@yahoo.com Mam nadzieje że odpowiedzi ułatwią przygotowania do egzaminu.

Copyright: Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI