WIEDZA OGÓLNA O SAMOLOCIE

Usterzenie ogonowe Odp: stanowi statecznik oraz ster wysokości

Co mierzy prędkościomierz, będący lotniczym przyrządem pokładowym? Odp: mierzy IAS, czyli prędkość SP względem powietrza (indicated airspeed)

Elementem pomiarowym (czułym) prędkościomierza jest Odp: zespół puszek różnicowych (membranowych)

Elementem pomiarowym (czułym) wysokościomierza jest Odp: zespół puszek próżniowych (aneroidowych)

Hamowanie kołami podwozia jest Odp: hydrauliczne, odbywa się za pomocą orczyka, służy też do skręcania w czasie kołowania

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do prędkościomierza? Odp: dynamiczne

Jakie ciśnienie doprowadzane jest do wysokościomierza? Odp: statyczne, przy zmianach ciśnienia z dajnika, puszka kurczy się, bądź rozszerza

Jakie parametry odczytuje się z wysokościomierza? Odp: wysokość i ciśnienie

Kadłub o konstrukcji półskorupowej składa się z: Odp: wręgi, podłużnice i poszycie

Kadłub o konstrukcji skorupowej składa się z: Odp: wręgi i poszycie

Klapka odciążająca służy do Odp: redukuje moment zawiasowy lotek zmniejszając tym samym siły niezbędne do wychylenia sterów, klapa odciążająca to inaczej (fletner)

Jaki kolor mają uchwyty i dźwignie w kabinie obsługiwanej przez pilota? Odp: czarny, czerwony i niebieski

Kompensacja masowa (wyważenie masowe) Odp: zmiejsza siły używane przez pilota ułatwiając sterowanie

Lotki służą do Odp: przechylania samolotu względem osi x

Na czym polega wychylenie różnicowe lotek? Odp: na usunięciu niekorzystnego momentu oporowego, lotka jest wychylana w dół w mniejszym stopniu niż lotka wychylana w górę

Jakie jest przeznaczenie klap skrzydłowych? Odp: pogorszenie doskonałości aerodynamicznej samolotu

Radiostacja w czasie nadawania ma możliwość Odp: nadawania tylko w jednym kierunku

Radiostacje lotnicze pracują Odp: w trybie Simple

Układ „miękki“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią Odp: linki

Układ „sztywny“, sterowania mechanizmami sterowniczymi, stanowią Opd: popychacze i dźwignie

Wysokość bezwzględna to Odp: wysokość ustawiona wg aktualnego ciśnienia n.p.m. QNH

Wysokość rzeczywista jest to Odp: wyskość względem ziemi AGL (above ground level)

Wysokość względna to Odp: ciśnienie ustawione względem elewacji lotniska QFE

Co wskazuje amperomierz wychylony w prawo od zera? Odp: stan ładowania akumulatora

Agregaty silnikowe napędzane są Odp: z silnika poprzez skrzynię napędową

Alternator zbudowany jest z Odp: ze stojana z uzwojeniem twornika, wirnika z uzwojeniem wzbudzenia, magneśnicy oraz prostownika

Z czego zbudowany jest automatyczny układ przeciwpoślizgowy i do czego służy? Odp:

Blokada szumów (SQ) w radiostacji UKF służy do Odp: służy do eliminacji szumów w kanale użytecznym

Blokowanie sterów i lotek Odp: wykonuje się w celu unieruchomienia ich w czasie postoju samolotu na zewnątrz hangaru

Ciśnienie oleju mierzone jest Odp: na wejściu silnika

Co mierzy trójwskazówkowy kontroler parametrów silnika? Odp: temperaturę oleju oraz ciśnienie oleju i paliwa

Co można odczytać z wysokościomierza? Odp: wysokość i ciśnienie

Co nazywa się pojemnością ogniwa? Odp: czas zasilania 1A

Co nazywa się prędkością podróżną? Odp: prędkość podróżna względem ziemi GS (ground speed)

Co nazywa się żyroskopem? Odp: urządzenie składające się ze sztywnego obiektu wirującego wokół własnej osi, którego oś obrotu może swobodnie zmieniać swoją orientację w przestrzeni

Co określa busola magnetyczna? Odp: kurs SP w oparciu o pole magnetyczne ziemi

Co określa deklinacja? Odp: kąt zawarty między północnym kierunkiem południka geograficznego a północnym kierunkiem południka magnetycznego

Co określa dewiacja? Odp: kąt zawarty między północnym kierunkiem południka magnetycznego a północnym kierunkiem południka busoli

Co stanowi nadajnik temperatury oleju w układzie trójwskazówkowego kontrolera parametrów silnika? Odp:

Co to jest współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji lotniczej? Odp: współczynnik określający bezpieczeństwo danej konstrukcji wyrażony w skali 0-10, im mniejszy tym lepszy, dla samolotów sportowych wynosi 1,75

Co wskazuje przyrząd zwany wariometrem? Odp: służy do wskazywania prędkości pionowej statku, czyli prędkości wznoszenia się lub opadania, działa na zasadzie pomiaru zmian ciśnienia statycznego

Czy kompozyty np. z włókien węglowych, grafitowych, szklanych itp. stosowane są w konstrukcjach lotniczych? Odp: tak, ze względu na swoją lekkość i wytrzymałość są bardzo często wykorzystywane w lotnictwie sportowym

Czy rozlanie paliwa w rejonie samolotu wpływa na jego bezpieczeństwo? Odp: tak, jeśli nie przestrzega się odpowiednich norm bezpieczeństwa

Czym zabezpieczane są obwody elektryczne na samolocie? Odp: bezpiecznikami

Czynnikiem wykonawczym w instalacji hamowania kołami podwozia głównego jest głównie Odp: orczyk

Do zabezpieczenia łączności radiowej na statku powietrznym zainstalowane są Odp:

Do chowania i wypuszczania podwozia stosowane są głównie instalacje: Odp: mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne

Do czego przeznaczony jest manometr ciśnienia paliwa? Odp: do badania ciśnienia paliwa

Do czego służy rurka spiętrzeniowa na samolocie?

Odp: inaczej rurka Pitota, przyrząd do wyznaczania prędkości przepływu powietrza przez pomiar ciśnienia dynamicznego Do czego służy sztuczny horyzont? Odp: służy do określenia pozycji w przestrzeni powietrznej

Do czego służy termometr temperatury cylindrów? Odp:

Do pracy radiokompasu potrzebna jest Odp: antena bezkierunkowa oraz kierunkowa antena ramowa

Do pracy radiowysokościomierza wykorzystano Odp: odbiornik i nadajnik

Do prawidłowego spalania mieszanki w cylindrach niezbędna jest odpowiednia ilość Odp: paliwa i powietrza

Do rozładowania elektrostatycznego samolotu w czasie lotu przeznaczone są rozładowywacze, które przykręcone są do Odp: końcówek skrzydeł i steru kierunku

Dopuszczalny czas pracy silnika na przelotowym zakresie wynosi Odp: jest ciągły

Dopuszczalny czas pracy silnika na zakresie startowym zazwyczaj wynosi Odp: 5 minut

Drobne wgniecenia na krawędzi natarcia łopaty śmigła są dopuszczalne Odp: jedynie na końcach łopat

Dźwigar jako element konstrukcyjny samolotu Odp: służy do budowy skrzydeł

Element łączący łopaty i mocujący śmigło na wale nazywa się Odp: piastą

Element tłumiący drgania silnika przekazywane na płatowiec nazywa się Odp: lord

Elementem otwierającym bezpośrednio zawory jest Odp: do otwierania zaworów służą krzywki (garby) wałka rozrządczego, działające na zawory za pomocą popychaczy oraz dźwigni zaworowych

Elementem przenoszącym moment obrotowy silnika jest Odp: wał główny, czyli korbowy

Elementem uszczelniającym współpracujący tłok i cylinder jest Odp: pierścienie, które służą do uszczelniania tłoka w cylindrze

Elementem utrzymującym zawory w położeniu zamkniętym jest Odp: trzon zaworu

Elementy skrzydła, na których zainstalowana jest instalacja przeciwoblodzeniowa to Odp: krawędź natarcia

Ewentualne opiłki powstające w czasie pracy silnika można wykryć w Odp: w filtrze oleju

Gaźnik jest przeznaczony do Odp: tworzenia mieszanki paliwowo-powietrznej o określonym składzie

Gdzie pilot może znaleźć informacje dotyczące ograniczeń eksploatacyjnych silnika? Odp: instrukcja użytkowania w locie

Głównymi parametrami pracy silnika kontrolowanymi przez pilota są: Odp: temperatura oleju, gaźnika, obroty

Grzybek zaworu dolotowego ma kształt Odp: wypukły

Grzybek zaworu wylotowego ma kształt Odp: wypukły

Ile kolorów mają światła pozycyjne? Odp: czerwony i zielony

Ilu przewodowa jest instalacja prądu stałego w samolocie? Odp: jednoprzewodowa

Ile stopni swobody ma sztuczny horyzont? Odp: 55% przechylenia i pochylenia

Ile stopni swobody ma zakrętomierz? Odp: 3 stopnie/sek lub (zakręt o 360 w 2 min)

Ilość oleju w silniku kontrolowana jest zazwyczaj z wykorzystaniem Odp: bagneta w czasie przeglądu przedstartowego na początku dnia lotnego

Informacji o mocy zespołu napędowego ze śmigłem stałym dostarcza pomiar Odp: obrotów silnika

Instalacja przeciwpożarowa zabudowana jest głównie Odp: w silniku

Instrukcja Użytkowania w Locie Odp: jest niezbędna w czasie lotu

Jak nazywa się element pomiarowy (czuły) wysokościomierza? Odp: zespół puszek próżniowych (aneroidowych)

Jaka jest wartość częstotliwości w sieci prądu przemiennego na samolocie? Odp: 400kHz

Jaka powinna być minimalna wartość napięcia akumulatora w samolocie, sprawdzanego pod obciążeniem? Odp: przy 12V nie mniejsza niż 10, a przy 24V nie mniejsza niż 21

Jaka energia przetwarzana jest podczas ładowania akumulatora? Odp: elektryczna w chemiczną

Jaka energia przetwarzana jest podczas rozładowania akumulatora? Odp: chemiczna w elektryczną

Jaką pozycję przyjmuje wskaźnik ślizgu zakrętomierza, kiedy informuje o zakręcie skoordynowanym? Odp: kulka w środku

Jaki element pomiarowy w prędkościomierzu nazywany jest czułym? Odp: zespół puszek różnicowych (membranowych)

Jaki parametr mierzy prędkościomierz, będący lotniczym przyrządem pokładowym? Odp: IAS (indicated airspeed) prędkość SP względem napływających strug powietrza

Jaki przyrząd lotniczy przeznaczony jest do pomiaru prędkości kątowej zespołu napędowego? Odp: zakrętomierz

Jaki przyrząd lotniczy służy do odległościowego pomiaru paliwa w zbiornikach? Odp:

Jaki przyrząd określa położenie przestrzenne samolotu podczas lotu? Odp: sztuczny horyzont

Jaki rodzaj środka odladzającego jest stosowany w instalacji przeciwoblodzeniowej w czasie lotu? Odp: powietrze pobierane od sprężarki silnika

Jakie ciśnienie odbierane jest na samolocie? Odp: statyczne

Jakie działania należy podjąć, gdy w czasie przeglądu samolotu pilot stwierdzi uszkodzenie pneumatyków kół podwozia? Odp: należy je niezwłocznie zgłosić i naprawić

Jakie elementy silnika wyposażone są w instalację przeciwoblodzeniową? Odp: gaźnik

Jakie główne zespoły płatowca są zabezpieczone przed oblodzeniem? Odp: przednia szyba, rurka pitota, krawędzie natarcia skrzydeł

Jakie przyrządy przeznaczone są do określenia stanu pracy silnika lotniczego? Odp: obrotomierz, termometr oleju

Jakie wskazania pokazuje woltomierz prądu stałego? Odp: mierzy napięcie elektryczna w woltach

Jakiego typu są sygnalizatory oblodzenia? Odp: wilgoć, niska temperatura

Jakość smarowania silnika kontrolowana jest poprzez pomiar Odp: ilości, ciśnienia i temperatury oleju

Jednostkowe zużycie paliwa wyrażone jest w Odp: galon/kilowatogodzina [g/kwh]

Jednoznaczność namiaru w radiokompasie otrzymuje się Odp: antena ramowa jest obracana do momentu, gdy odbierany przez nią sygnał osiągnie minimum w stosunku do stałego sygnału anteny bezkierunkowej

Do czego służy kabina ciśnieniowa? Odp: do utrzymywania stałego ciśnienia powietrza w kabinie niezależnie od wysokości lotu

Kadłub konstrukcji półskorupowej składa się z: Odp: wręgi, podłużnice i poszycie

Kadłub konstrukcji skorupowej składa się z: Odp: wręgi i poszycie

Kiedy sprawdza się sprawność układu zapłonowego? Odp: w czasie próby silnika

Klapka odciążająca Odp: inaczej flettner redukuje moment zawiasowy lotek zmniejszając tym samym siły niezbędne do wychylenia sterów

Do czego służą klapy? Odp: do mechanizacji skrzydeł, zwiększają siłę nośną skrzydeł, pogorszenie doskonałości aerodynamicznej samolotu

Kompensacja masowa Odp: wyważenie masowe lotek, zmniejsza siły używane przez pilota ułatwiając sterowanie

Kurs busoli magnetycznej jest to Odp: kurs oparty o pole magnetyczne ziemi

Lotki służą do Odp: przechylania samoloty względem osi x

Lód usuwany jest z krawędzi natarcia skrzydła, zabezpieczonych nakładkami gumowymi (boots), za pomocą Odp: instalacji przeciwoblodzeniowej napędzanej ciśnieniem z pompy

Mechanizm sterowania zaworami to Odp: rozrząd zaworowy

Moc przekazywana na wał śmigła zwana jest mocą Odp: użyteczną zwaną także mocą efektywną

Moc silnika wraz ze wzrostem wysokości Odp: maleje

Moc silnika wysokościowego wraz ze wzrostem wysokości Odp: maleje

Moc tracona na pokonanie oporów mechanicznych wraz ze wzrostem temperatury oleju Odp: rośnie

Moment zapłonu odniesiony do kąta obrotu wału silnika nazywa się kątem Odp: położenia wału korbowego przed dojściem tłoka

Na czym polega sprawdzenie pracy układu zapłonowego? Odp: spadek obrotów na danym iskrowniku

Na jakie napięcie znamionowe buduje się prądnice prądu stałego lub alternatory? Odp: 12V lub 24V

Nagły spadek wskazań ciśnienia oleju jest zazwyczaj spowodowany Odp: smarowaniem

Najmniejsze natężenie ziemskiego pola magnetycznego jest na Odp: na równiku

Nakazem do włączenia instalacji przeciwoblodzeniowej jest Odp: wilgość np. lot w chmurach oraz niska temperatura <4 stopni

Niezbędny wydatek powietrza chłodzącego zapewniany jest poprzez zastosowanie odpowiednio ukształtowanych owiewek cylindrów zwanych Odp: deflektorami

Obecność wody w paliwie jest Odp: niepożądana i może obniżyć wartość oktanową paliwa, wodę można usunąć wlewając do zbiornika z paliwem czysty alkohol etylowy, który wiąże się z wodą

Od czego uzależnia się moc prądnicy zamontowanej w samolocie? Odp: od ilości urządzeń elektrycznych w samolocie

Odbiornik GPS pozwala na Odp: w opraciu o satelity potrafi określić dokładną pozycję samolotu oraz wyznaczyć parametry lotu jak prędkość i wysokość na ziemią

Odbiornik Markera podaje informację o Odp: wysokości lotu

Oddzielacze powietrza z oleju silnikowego, ze względu na sposób ich działania, dzieli się na Odp: pompa ssąca i pompa tłocząca

Odległość mierzona za pomocą radioodległościomierza to Odp: odległość mierzona od stacji nadawczej, na którą ustawiony jest namiar

Odpowiednia kolejność pracy cylindrów ma na celu Opd: odciążenie korbowodu

Odpowiednia kolejność zapłonu ma na celu Odp: całkowite spalanie mieszanki bez powodowania spalania stukowego

Ogrzewanie wlotu do gaźnika ma na celu Odp: płynne wytworzenie mieszaki paliwowo-powietrzej dostarczanej do cylindrów

Określając wysokość bezwzględną uwzględnia się Odp: aktualne ciśnienie n.p.m. QNH

Określając wysokość rzeczywistą uwzględnia się Odp: wysokość względem ziemi AGL

Określając wysokość względną uwzględnia się Odp: ciśnienie względem elewacji lotniska QFE

Opony niskociśnieniowe przeznaczone są Odp: w małym lotnictwie (GA – general aviation)

Opony wysokociśnieniowe są Odp: w ciężkich samolotach >5700kg

Opracowywanie, zatwierdzanie i wprowadzanie zmian w Instrukcji Użytkowania w Locie Odp: odbywa się przez ULC

Optymalna temperatura oleju w silniku to (<sup>°</sup>C) Odp: 90-100 stopni C

Oświetlenie zewnętrzne samolotu składa się z: Odp: światła antykolizyjne, pozycyjne, reflektor

Panele z elementami kontrolnymi i sterującymi radiostacji umieszczane są Odp: w miejscu łatwo dostępnym dla pilotów, najczęściej na środku deski rozdzielczej

Parametrami charakteryzującym rozwijaną aktualnie moc silnika z doładowaniem są Odp:

Parametrem kryterialnym do oceny pracy silnikowej instalacji paliwowej jest Odp: ciśnienie paliwa

Zaznacz wzór pierwszego prawa Kirhoffa. Odp: suma prądów wpływających do węzła jest równa sumie prądów wypływających z niego lub inaczej, że suma wszystkich prądów w węźle jest równa zeru:

Podaj kolejność cykli pracy silnika czterosuwowego. Odp: ssanie, sprężanie, rozprężanie (spalanie), wydech

Podgrzewanie silnika gorącym powietrzem w okresie niskich temperatur ma na celu Odp: prawidłowe działanie silnika

Podsłuch sygnałów z radiokompasu uzyskuje się Odp: na częstotliwości 130MHz

Podstawowym rodzajem pracy radiokompasu jest Odp: antena ramowa (ramka)

Pokładowy dziennik techniczny Odp: zapis przebiegu eksploatacyjnego SP

Pokrycie skrzydła tzw. pracujące Odp: kesony

Pokrycie skrzydła tzw. niepracujące Odp: dźwigary

Pomocnicze pompy podające paliwo zazwyczaj napędzane są Odp: elektrycznie

Pompa olejowa napędzana jest Odp: mechanicznie

Pompa wtryskowa jest przeznaczona do Odp: zasysania paliwa do cylindrów

Poziom oleju „między kreskami” na miarce bagnetowej oznacza Odp: poziom oleju jest prawidłowy

Pozycja SBYw transponderze służy do Odp: włączenia transpondera przed startem

Praca odbiornika GPS oparta jest na Odp: WSG-84 – zbiór parametrów określających wielkość i kształt ziemi

Zaznacz wzór prawa Ohma. Odp: stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały I/U=const

Prądnicami prądu stałego, nazywa się maszyny elektryczne, które służą do przetwarzania energii Odp: mechanicznej w elektryczną

Prądnice prądu stałego instalowane na samolotach zbudowane są jako:

Odp: Prędkość przyrządową określamy jako Odp: IAS – indicated airspeed

Prędkość rzeczywistą określamy jako Odp: TAS – true airspeed

Próbę iskrowników wykonuje się Odp: po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika na podwyższonych obrotach

Przed pokręceniem śmigłem należy upewnić się, że są wyłączone Odp: urządzenia elektryczne

Przepustnica gaźnika sterowana jest za pomocą Odp: czarnej dźwigni

W przypadku awarii prądnicy lub alternatora, na ile jeszcze czasu powinno wystarczyć akumulatora do bezpiecznego lądowania? Odp: około 35 minut

Przycisk IDENT w transponderze używany jest Odp: identyfikacji SP

Przyczyną spalania stukowego jest Odp: zbyt wczesny moment zapłonowy

Przydzielone pasmo częstotliwości w zakresie UKF dla łączności radiowej w lotnictwie cywilnym to Odp: 118-136,975

Radiokompas może pracować jako Odp: drugorzędny środek nawigacyjny

Radiokompas posiada Odp: 2 anteny: kierunkową i ogólnokierunkową

Radiokompas służy do Odp: nawigacji

Radiostacja komunikacyjno-nawigacyjna pozwala na Odp: prowadzeni nasłuchu i nadawania

Radiostacja UKF zasilana jest Odp: elektrycznie

Radiostacje pokładowe UKF budowane są w układzie: Odp: simplex

Radiowysokościomierz informuje o zadanej wysokości za pomocą Odp: nadajnika i odbiornika

Radiowysokościomierz małych wysokości służy do Odp: określenia wysokości względem ziemi

Radiowysokościomierz posiada możliwość Odp: w zakresie od 0-1200m z dokładnością do 0,5m

Reduktor przeznaczony jest do Odp: redukowania momentu obrotowego z wału na śmigło

Silnik gwiazdowy to silnik o układzie cylindrów Odp: promienistym na obwodzie koła

Silnik typu bokser to silnik o układzie cylindrów Odp: przeciwległych

Siła gazowa działająca na tłok zależy od Odp: składu mieszanki

Siły i momenty powstające w silniku przenoszone są na płatowiec przez Odp:

Skok śmigła (łopat) na zakresie jałowej pracy silnika jest Odp: mały

Skrzydło samolotu Odp: tworzy siłę nośną

Do czego służą sloty (skrzela)? Odp: zwiększają siłę nośną skrzydeł bez zwiększania współczynnika oporu

Słuchawki i mikrofony załogi w większości statków powietrznych z radiostacją połączono Odp:

Spalanie stukowe w silniku powoduje Odp: nieekonomiczne spalanie mieszanki, a po czasie uszkodzenie elementów silnika

Sprawdzenie pracy transpondera na ziemi można wykonać za pomocą Odp: TEST

Sprężarki doładowujące to zazwyczaj sprężarki Odp: odśrodkowe napędzane mechanicznie od wału korbowego

Stan cieplny silnika kontrolowany jest poprzez pomiar Odp: temperatury oleju

Stan nadawania lub odbioru radiostacji uwarunkowany jest Odp: wysokości oraz odległości

Sterowanie kołem podwozia przedniego sprzężone jest głównie z Odp: z orczykiem

Sterowanie nożne (orczyk) służy Odp: hamowania i jako ster kierunku

Sterownica ręczna (wolant, drążek) służy Odp: do przechylania i pochylania

Do czego używane są w budowie samolotów stopy aluminium? Odp: jako blachy, rury i pręty stosowane są do budowy szkieletów i pokrycia konstrukcji lotniczych oraz do wyrobu dźwigni i popychaczy układów sterowych

Stosunek objętości całkowitej cylindra do objętości komory spalania nazywamy Odp: stopniem sprężania

Szyby kabiny załogi zabezpieczone są przed oblodzeniem Odp: tak, ale z reguły tylko przednia

Śmigło odladzane jest Odp: od silnika

Śmigło, w którym kąt nastawienia łopat jest regulowany przez pilota, zwane jest śmigłem Odp: przestawianym mechaniczne

Śmigło zabudowane na wale skierowanym przeciwnie do lotu samolotu, to śmigło Odp: śmigło pchające

Śmigło zabudowane na wale skierowanym zgodnie z lotem samolotu, to śmigło Odp: śmigło ciągnące

Świadectwo Zdatności do Lotu Samolotu wydaje Odp: ULC

Tarcza krzywkowa jako element rozrządu stosowany jest w silnikach Odp: gwiazdowych

Temperatura głowic cylindrów mierzona jest Odp: w gniazdach świec

Temperatura oleju mierzona jest Odp: na wylocie z silnika

Tłumik shimmi przeznaczony jest do tłumienia drgań Odp: przedniej goleni

Transponder służy do Odp: identyfikacji SP

Urządzenie oddzielające powietrze, pary oleju i spaliny z odprowadzanego oleju z silnika zwane jest Odp: są to urządzenia dynamiczne i statyczne

Urządzenie wytwarzające energię elektryczną zapłonu nazywa się Odp: iskrownikiem

W amortyzatorach podwozia olejowo-pneumatycznych jako składnik pneumatyczny stosowany jest Odp: olej jako ciecz tłumiąca oraz sprężone powietrze

W celu sprawdzenia transpondera na ziemi należy Odp: przełączyć na TEST

W celu ułatwienia pracy załodze zastosowano Odp:

W jaki sposób utrzymuje się żądany kurs? Odp: należy przechylać się według wskazań sztucznego horyzontu

W jakich jednostkach mierzymy pojemność ogniwa? Odp: w amperogodzinach

W jakich warunkach obsługowych do zasilania wykorzystuje się lotniskowe źródło zasilania? Odp: w normalnych

W jakiej części silnika zainstalowany jest nadajnik przeciwoblodzeniowy? Odp: przy wlotach paliwa

W niskociśnieniowym silniku wtryskowym mieszanka wytwarzana jest w Odp: w rurce ssącej

W silniku chłodzonym powietrzem najbardziej użebrowane są okolice Odp: zawory wylotowe

W silniku chłodzonym powietrzem znaczna ilość ciepła odprowadzana jest także przez Odp: przez układ smarowania

W silniku gaźnikowym mieszanka palna wytwarzana jest poprzez Odp: wymieszanie rozpylonego na drobne krople paliwa z powietrzem w odpowiedniej proporcji, które z gaźnika jest dostarczane przewodami dolotowymi do cylindrów

W wysokociśnieniowym silniku wtryskowym mieszanka wytwarzana jest w Odp: w komorze spalania, do cylindra najpierw dopływa czyste powietrze, a dopiero później pompą wtryskową dostarczane jest paliwo

Wałek rozrządu sprzęgnięty jest bezpośrednio z Odp: z wałem silnika za pomocą kół zębatych

Jaka jest wartość napięcia prądu przemiennego jednofazowego? Odp: 115V

Jaka jest wartość napięcia prądu przemiennego trójfazowego? Odp: 3x36V

Ważność świadectwa zdatności do lotu samolotu Odp: wydaje się na okres 12 miesięcy przez ULC

Właściwa praca transpondera sygnalizowana jest Odp: sygnałem świetlnym

Wskazania przyrządu żyroskopowego zwanego zakrętomierzem pokazują Odp: prędkości kątowego obracania

Wybieranie łączności między statkami powietrznymi, między służbami naziemnymi, między członkami załogi oraz podsłuch pomocy radionawigacyjnych dokonuje się Odp: manualnie poprzez wybranie odpowiedniej częstotliwości

Jak wychylają się lotki przy profilu skrzydła niesymetrycznym (wychylenie różnicowe)? Odp: lotka jest wychylana w dół w mniejszym stopniu niż lotka wychylana w górę

Z jakiego zapasowego źródła zasilania korzysta się, gdy jest awaria prądnicy prądu stałego? Odp: z akumulatora

Zabrania się włączać transponder z ustawionymi Odp: ELT

Zadanie zmniejszenia sił tarcia i zużycia elementów silnika spełnia Odp: olej poprzez smarowanie

Zadaniem śmigła jest zamiana Odp: mocy na ciąg

Jaki jest zakres i jakie są uprawnienia pilota do wykonywania obsług technicznych przed wykonaniem przez niego lotu na danym statku powietrznym? Odp: może wykonać usługę techniczną z usunięciem usterek, jeśli posiada licencję mechanika obsługi

Jaki jest zakres pracy radiowysokościomierzy? Odp: od 0-1200m z dokładnością do 0,5m

Zakrętomierz jako przyrząd żyroskopowy charakteryzuje się tym, że Odp: określa, czy kąt przechylenia jest właściwy w stosunku do prędkości kątowej zakrętu

Zapłon mieszanki w silniku czterosuwowym następuje między Odp: sprężaniem a rozprężaniem

Zasadnicza pompa podająca paliwo jest napędzana Odp: od silnika

Zasobnik hydrauliczny (hydroakumulator) Odp:

Zaznacz wzór na pojemność kondensatora. Odp: jest to stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do napięcia [C=Q/U]

Zaznacz źródła prądu przemiennego. Odp: alternator

Zaznacz źródła prądu stałego. Odp: prądnica

Zbyt mały luz zaworowy może spowodować Odp: erozję i wypalanie się zaworów

Ze wzrostem prędkości obrotowej silnika moment obrotowy Odp: rośnie

Ze wzrostem stopnia sprężania stosowane paliwo powinno mieć Odp: wysoką wartość oktanową AVGAS 100

Zestaw urządzeń do łączności składa się z: Odp: odbiornika i nadajnika

Zjawisko kawitacji wpływa na pracę instalacji paliwowej Odp: Kawitacja jest zjawiskiem polegającym na gwałtownej przemianie fazowej z fazy ciekłej w fazę gazową pod wpływem zmiany ciśnienia, co wpływa negatywnie na pracę silnika

Zjawisko oblodzenia gaźnika występuje zazwyczaj w warunkach dużej wilgotności i gdy temperatura otoczenia wynosi Odp: <5 stopni

Zużycie jednostkowe paliwa w trakcie zubażania mieszanki Odp: początkowo rośnie, a później maleje

Żyromagnetyczna busola odległościowa jest przeznaczona do Odp: utrzymywania prawidłowego kursu busoli