ZASADY LOTU

| 1 | Czy profile klasyczne są dużo bardziej „wrażliwe” na zabrudzenia od profili laminarnych? Nie. Jest odwrotnie, profile laminarne muszą być czyste i gładkie. Jakakolwiek szorstkość spowoduje, że przepływ laminarny wcześniej zamieni się w przepływ turbulentny i w efekcie utracona zostanie cała „laminarność”. |
| --- | --- |
| 2 | Aby szybowiec znalazł się w fazie lotu nazwanej autorotacją skrzydła, musi powstać zaburzenie, które spowoduje, że oba skrzydła opływane będą (autorotacja skrzydła=korkociąg), oba skrzydła będą opływane na nadkrytycznych kątach natarcia. Tak naprawdę, wystarczy, że jedno skrzydło znajdzie się w opływie nadkrytycznym i samolot wejdzie w fazę autorotacji i w korkociąg. Trafiają się również opisy mówiące, że autorotacja to nie korkociąg, tylko tak jakby pierwszy etap korkociągu: zaraz po przeciągnięciu, niesymetryczny opływ spowoduje przechylenie na skrzydło. Na zwyklych katach natarcia działa moment ustateczniający, ale jeśli kąty sa wieksze od krytycznego, to przechylenie będzie się pogłębiać, i to jest właśnie autorotacja. W takim wypadku odpowiedzią może być: skrzydła opływane będą niesymetrycznie |
| 3 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-lotkowemu należy - usztywnić konstrukcję skrzydła - wyważyć masowo lotki - środek masy umiejscowiony będzie jak najbliżej osi obrotu lotek - pozbyć się luzów w zawiasach jak i w sterowaniu (najlepiej linki zastąpić popychaczami) (- nie przekraczać prędkości maksymalnej) |
| 4 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-skrętnemu należy - usztywnić konstrukcję skrzydła - umieścić środek ciężkości skrzydła (profilu) jak najbliżej osi skrętnej – swoiste wyważenie skrzydła (- nie przekraczać prędkości maksymalnej) |
| 5 | Aby zapobiec zjawisku odwrotnego działania lotek należy - usztywnić konstrukcję skrzydła (- nie przekraczać prędkości maksymalnej) |
| 6 | Aby zapobiec zjawisku trzepotania usterzeń należy (buffeting) - umieścić usterzenie poza prawdopodobnym zaburzonym strumieniem powstającym w wyniku oderwania strug na skrzydle lub przy przejściu kadłub-skrzydło - starannie opracować przejście kadłub-skrzydło (- nie przekraczać prędkości maksymalnej) |
| 7 | Aerodynamiczna krawędź natarcia to linia łącząca punkty płata lotniczego, w których To linia na skrzydle wyznaczana przez punkty, w których prędkość przepływu równa jest zero, a ciśnienie spiętrzeniowe jest maksymalne (większe, niż gdziekolwiek na profilu) |
| 8 | Brak wyważenia masowego lotek na dużych prędkościach lotu jest bezpośrednią przyczyną występowania flatteru giętno-lotkowego. |
| 9 | Buffeting to inaczej trzepotanie usterzeń lub drgania wymuszone usterzeń w zaskrzydłowym strumieniu turbulentnym powstałym w wyniku oderwania strug na skrzydle lub połączeniu skrzydło-kadłub |
| 10 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością '&upsilon;'. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie prędkość ciała to Wszystko zawiera się w takich wzorkach: R=v2/g*tg fi, t360=0.64*v/tg fi, adośr=v2/r, Fodśr~adośr, =v/r W każdym wzorze są po trzy wielkości zmienne (g jest stałe oraz z wyjątkiem proporcji). Mechanizm postępowania jest zawsze ten sam: jedną właśnie zmieniamy (prędkość), drugą wybieramy jako stałą (albo mamy daną jako stałą) i patrzymy, co się dzieje z trzecią. Ale wzorki trzeba znać, wydaje mi się, że to łatwiejsze, niż nauka wszystkich możliwości w postaci regułek, tym bardziej, że część wzorów można wyprowadzić z podstawowych. Np. Jeśli dwukrotnie zwiększymy prędkość liniową to a) promień zakrętu zwiększy się czterokrotnie przy stałym przechyleniu, b) wartość tangensa kąta przechylenia musi zwiększyć się czterokrotnie aby zachować stały promień, c) czas okrążenia zwiększy (!) się dwukrotnie jeśli zachowamy przechylenie, d) wartość tangensa kąta przechyleni musi zwiększyć się dwukrotnie, jeśli chcemy zachować czas okrążenia, e) przyśpieszenie dośrodkowe (i siła odśrodkowa) zwiększy się czterokrotnie, przy zachowaniu stałego promienia (stały promień można zachować przez zwiększenie przechylenia, patrz pkt. b), f) promień musi zwiększyć się czterokrotnie, jeśli chcemy zachować przyśpieszenie dośrodkowe, g) prędkość kątowa zwiększy się dwukrotnie przy stałym promieniu, h) promień musi zwiększyć się dwukrotnie, aby prędkość kątowa pozostała stała. |
| 11 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością ‘&upsilon;’. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie promień okręgu to patrz 10 |
| 12 | Ciało porusza się ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Wypadkowy wektor przyśpieszenia, działającego na to ciało, jest zawsze skierowany do środka okręgu. |
| 13 | Ciało porusza się ze zmienną prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Kąt ‘&alpha;’ zawarty między promieniem ‘R’, a wektorem przyśpieszenia ‘a’ działającym na ciało jest: Przyśpieszenie a będzie się składało ze składowej przyspieszenia dośrodkowego adośr i ze składowej przyspieszenia liniowego alin. Dopóki prędkość się zmienia i tor ruchu jest krzywą, wypadkowa a będzie odchylona od R o kąt 0<<90 lub -90< stopni (w zależności od wzajemnego stosunku adośr i alin oraz w zależności, czy mamy do czynienia z przyśpieszeniem dodatnim, czy opóźnieniem). Nigdy 0 lub 90 stopni. |
| 14 | Ciśnienie statyczne w punkcie przejścia z opływu laminarnego w oplyw turbulentny jest najmniejsze |
| 15 | Co to jest „równanie stanu powietrza” ? Hmm, mogę tylko zgadywać, że chodzi o równanie stanu gazu, które w najprostszej postaci wyraża się pV=RT, V jest w tym przypadku objętością, a R stałą gazową. |
| 16 | Co się rozumie pod pojęciem „sterowności” obiektu latającego (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Sterowność to zdolność obiektu do zmiany stanu równowagi (toru ruchu, zazwyczaj) w wyniku użycia sterów (najogólniej). |
| 17 | Co to jest „ciśnienie spiętrzeniowe”? Ciśnienie wywierane przez przepływający płyn, gdy przepływ zostaje zatrzymany. Inaczej jest to ciśnienie statyczne, które w wyniku ustania przepływu przybiera wartość ciśnienia całkowitego – maksymalne ciśnienie statyczne w danym strumieniu. |
| 18 | Co to jest „opływ laminarny”? opływ niezaburzony, strugowy, opływ w którym cząstka płynu (gazu lub cieczy) porusza się po torze równoległym to toru cząstki sąsiedniej – tory cząstek nie przecinają się. Opływ, w którym cząstki poruszają się w sposób przewidywalny. |
| 19 | Co to jest „pułap teoretyczny” statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)? Pułap, na którym nadmiar mocy rozporządzalnej nad moc potrzebną jest równy zero lub wysokość, na której możliwy jest lot tylko na jednej prędkość i prostoliniowy. |
| 20 | Co to jest „stateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Jest to zdolność obiektu do pozostawania w stanie równowagi oraz do wytwarzania sił zapobiegających zmianie tego stanu (przeciwnie skierowanych do sił zaburzenia) |
| 21 | Co to jest „środek parcia profilu” ? Jest to punkt przyłożenia wypadkowej siły aerodynamicznej (lub wszystkich sił) na cięciwie profilu. |
| 22 | Co to jest „warstwa przyścienna”? Warstwa strumienia w pobliżu powierzchni opływanej, w której następuje przyhamowanie ruchu cząstek, w porównaniu z resztą strugi, z powodu lepkości płynu (gazu lub cieczy). |
| 23 | Co to jest „wydłużenie” skrzydła samolotu lub szybowca, albo łopaty nośnej? Jest to stosunek kwadratu rozpiętości do powierzchni skrzydła. |
| 24 | Co to jest elewacja lotniska? Jest to wysokość nad poziom morza. |
| 25 | Co to jest gęstość powietrza? masa jednostki objętości lub stosunek masy pewnej objętości powietrza do tej objętości, d = m/V |
| 26 | Co to jest Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa ISA (International Standard Atmosphere)? Atmosfera o umownych właściwościach przyjętych na podstawie licznych pomiarów meteorologicznych przeprowadzonych w przeciętnych warunkach atmosferycznych na średnich szerokościach geograficznych, ustanowiona w celu porównywania właściwości lotnych i osiągów różnych obiektów badanych w różnych warunkach, czego dokonuje się przez przeliczenie warunków rzeczywistych na wzorcowe. ISA to: na poziomie 0 m npm t0=15 oC, p0=1013.25 hPa, d0=1.225 kg/m3, suche powietrze, prędkość dźwięku 348,294 m/s, gradient temperatury do wysokości 11000m: 0,65st /100m, punkt początkowy na szerokości 45st |
| 27 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem lotniska? Wysokość odczytana z wysokościomierza barometrycznego po jego ustawieniu na ciśnienie na progu pasa (QFE) |
| 28 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem morza? Wysokość odczytana z wysokościomierza barometrycznego po jego ustawieniu na ciśnienie na poziomie morza (QNH) |
| 29 | Co to jest wysokość gęstościowa? wysokość odpowiadająca gęstości powietrza w warunkach ISA – mamy gęstość, patrzymy, na jakiej wysokości ma taką gęstość ISA i to jest właśnie wysokość gęstościowa, |
| 30 | Co to jest wysokość standardowa? Wysokość odczytana z wysokościomierza barometrycznego po jego ustawieniu na ciśnienie standardowe (QNE) – poziom lotu |
| 31 | Czy między ciśnieniem statycznym powietrza (p), jego temperaturą bezwzględną (T) i gęstością (&rho;) istnieje jakiś związek? Tak, równanie stanu gazu pV = RT można przekształcić tak, aby otrzymać gęstość powietrza w dowolnych warunkach p i T (traktując powietrze jako gaz doskonały): d = 0,00348p/T. Może też być d = p/RT, gdzie R to stała gazowa, i podejrzewam, że o ten związek chodzi, choć R musi tu być wyrażone w niewłaściwej jednostce: R = 287 J/kg*K. Normalnie stała ta wynosi 8,314 J/mol*K. (i jeszcze 0.00348 = 1 / 287) |
| 32 | Czy obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny statycznie może być stateczny dynamicznie? Nie. Stateczność statyczna jest warunkiem koniecznym istnienia (rozpatrywania) stateczności dynamicznej. |
| 33 | Czy płatowiec może mieć tą samą doskonałość dla dwóch różnych kątów natarcia &alpha; 1 &alpha; optymalne? Zakładam, że chodzi o alfa i alfa optymalne: nie może mieć tej samej doskonałości, alfa optymalne ma największą d i jest tylko jedno takie alfa. (Praktycznie!) Jeśli chodzi o kąty alfa bez alfa opt, to jest to możliwe. |
| 34 | Czy wzrost stateczności powoduje zmianę sterowności? Tak. Ogólnie rzecz biorąc stateczność (statyczna) jest przeciwnością sterowności. |
| 35 | Czym się różnią stateczność statyczna i stateczność dynamiczna obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Stateczność statyczna: a) wtedy, gdy obiekt pozostaje w stanie równowagi, gdy nie działają na niego żadne niezrównoważone siły lub wtedy, gdy obiekt utrzymuje parametry lotu, gdy nie działają na niego żadne niezrównoważone siły, b) wtedy, gdy obiekt wytwarza siły przeciwne do sił zaburzeń, pozwalające na powrót do pierwotnych parametrów lotu. Stateczność dynamiczna: wtedy, gdy badamy sposób (w tym czas), w jaki obiekt powraca do stanu równowagi po jego zaburzeniu. |
| 36 | Czym się wyraża „niestateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Tym, że obiekt wytrącony ze stanu równowagi powoduje powstanie sił (i momentów) zwiększających jego odchylenie od stanu pierwotnego – obiekt nigdy nie osiąga stanu równowagi. |
| 37 | Czym się wyraża „stateczność statyczna obojętna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Tym, że wytrącenie ze stanu równowagi nie powoduje wytworzenia żadnych sił (lub momentów), zmieniających stan obiektu. Obiekt wchodzi w kolejny stan równowagi (ruch jednostajny!) natychmiast po ustaniu impulsów zaburzających. |
| 38 | Dla płata o jakim profilu nie powstaje opór indukowany na zerowym kącie natarcia? Symetrycznym. |
| 39 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie czasu przy stałym przyspieszeniu powoduje Czterokrotny wzrost przebytej drogi, dwukrotny wzrost prędkości. s=at2/2, v=at |
| 40 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie przyśpieszenia w stałym czasie (t) powoduje Dwukrotny wzrost przebytej drogi, dwukrotny wzrost prędkości. |
| 41 | Dla skrzydła o obrysie prostokątnym prawdą jest, że |
| 42 | Jakie jest wydłużenie dla trzech skrzydeł o tej samej powierzchni i tej samej rozpiętości, ale różnym obrysie (prostokątnym, trapezowym i eliptycznym)? Takie samo. wydłużenie = rozpiętość2/powierzchnia, bez względu na obrys. |
| 43 | Dla ustalonego lotu nurkowego prawdziwe jest równanie: Q = Px oraz Pz = 0, Q-ciężar, Px-siła oporu, Pz-siła nośna |
| 44 | Do jakiego wykresu odnosi się potoczna nazwa „krzywa Lilienthala”? do biegunowej szybowca cz = f(cx) dla różnych kątów natarcia |
| 45 | Jaki wzór służy do obliczenia wartości oporu indukowanego? Pxi = cxiSdv2/2, cxi=cz2k/(pi*L), k – współczynnik zalezny od obrysu, L - wydłużenie |
| 46 | Do urządzeń powiększających powierzchnię skrzydła można zaliczyć klapy przesuwne albo wysuwane albo poszerzacze albo fowlery |
| 47 | Do urządzeń, przeszkadzających odrywaniu się strug powietrza na grzbiecie skrzydła, można zaliczyć sloty, skrzela, odpowiednio wykonane szczeliny, turbulizatory, uskoki krawędzi natarcia (czy to też są urządzenia?) |
| 48 | Do urządzeń, wysklepiających profil mało wysklepiony na mocno wysklepiony, można zaliczyć klapy (zwykłe, krokodylowe, szczelinowe, itp.) |
| 49 | Dodatni skos skrzydła powoduje zwiększenie stateczności poprzecznej i kierunkowej |
| 50 | Doskonałość profilu to maksymalny stosunek współczynnika siły nośnej do współczynnika siły oporu d = cz/cx |
| 51 | Dwukrotne zwiększenie prędkości przepływu w zamkniętym tunelu spowoduje -czterokrotny spadek ciśnienia statycznego na danym przekroju, -czterokrotny wzrost ciśnienia dynamicznego, -dwukrotny wzrost objętości przepływającego powietrza |
| 52 | Flatter jest to nazwa zjawiska związanego z -przekroczeniem maksymalnej prędkości -drganiami samowzbudnymi skrzydeł |
| 53 | Gdy do kanału o zmiennej powierzchni przekroju wpada powietrze z prędkością początkową V, będzie ona ulegała zmianie. W jaki sposób? Tak, aby iloczyn powierzchnia_przekroju*prędkość pozostał stały: jeśli przekrój maleje, to prędkość rośnie i odwrotnie. |
| 54 | Grubość profilu to Największa odległość między górną i dolną powierznią profilu, mierzona prostopadle do cięciwy. |
| 55 | Im większa lepkość powietrza tym |
| 56 | Istnienie na płatowcu niezbędnych powierzchni sterowych powoduje powstawanie głównie |
| 57 | Jak inaczej nazywa się flettner? klapka odciążająca |
| 58 | Jak musi zmienić się prędkość lotu w zakręcie prawidłowym, aby przy tym samym przechyleniu promień zakrętu wzrósł czterokrotnie? patrz 10 |
| 59 | Jak nazywa się klapka wyważająca, której położenie można zmieniać podczas lotu niezależnie? trymer |
| 60 | Jak nazywa się punkt, w którym przepływ powietrza zmienia charakter z laminarnego na turbulentny? punkt przejściowy |
| 61 | Jak nazywa się wykres przedstawiający zależność współczynnika siły nośnej 'Cz' od współczynnika oporu 'Cx' statku powietrznego? biegunowa statku powietrznego. |
| 62 | Jak nazywa się prędkość statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.) oznaczana V<sub>NE</sub>? Prędkość maksymalna (w powietrzu spokojnym) |
| 63 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki masy, długości i czasu? kilogram kg, metr m, sekunda s |
| 64 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki siły, ciśnienia i temperatury? niuton N, paskal Pa, kelwin K |
| 65 | Jak w jednostkach podstawowych układu SI można zapisać wielkość ciśnienia 1000 hPa? 100000 N/m2 |
| 66 | Jak zmieni się promień zakrętu prawidłowego, jeżeli przy stałym przechyleniu zwiększy się prędkość dwukrotnie? zwiększy się czterokrotnie |
| 67 | Jak zmienia się doskonałość szybowca "d" w krążeniu z przechyleniem "j", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? Doskonałość zmniejsza się. Stały kąt natarcia oznacza stałą prędkość. Jeżeli nie zmieniamy prędkości to nie zmienia się wytwarzana siła nośna. Część siły nośnej zużyta zostaje na pokonanie siły odśrodkowej. Pozostała siła nośna jest niewystarczająca do utrzymania opadania takiego, jak w locie prostoliniowym, więc prędkość opadania zwiększa się. Z zależności d=v/w widać, że większa w do mniejsza d. Matematycznie: d zmienia się proporcjonalnie do zmian cosinusa przechylenia j: d~cos j. Dla j>0, cos j<1, im większe j, tym mniejsze d |
| 68 | Jak zmienia się wysokość gęstościowa w sytuacji, gdy temperatura powietrza jest wyższa od standardowej wartości ISA? zwiększa się – maleje gęstość, a to oznacza w ISA większą wysokość |
| 69 | Jaka jest różnica pomiędzy korkociągiem płaskim a stromym? Jakieś dwadzieścia stopni… Korkociąg stromy: kąt kadłuba do horyzontu: 65-75 stopni, korkociąg płaski: 30-45 stopni. Poza tym, promień korkociągu płaskiego jest mniejszy niż stromego, prędkość liniowa też jest mniejsza, ale prędkość kątowa jest znacznie większa. |
| 70 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;’ i prędkością opadania ‘w’ podczas lotu ślizgowego? Najbardziej oczywista to: d = v / w, można jeszcze w / v = cos kąt szybowania) |
| 71 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;z’ w prawidłowym zakręcie z przechyleniem "j", a prędkością lotu po prostej ‘&upsilon;’, jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? vzak=vlin*pierwiastek_kwadratowy(1/cos j) |
| 72 | Jaka wzorcowa wielkość ciśnienia powietrza na poziomie morza, wyrażona w starych jednostkach „milimetrach słupa rtęci”, odpowiada po = 1013,25 hPa? 760 mmHg |
| 73 | Jaką nazwę nosi stosunek ciśnienia statycznego na dowolnej wysokości do wzorcowego ciśnienia na poziomie morza &delta; = p/po? |
| 74 | Jaką nazwę nosi stosunek gęstości powietrza na dowolnej wysokości do wzorcowej (standardowej) gęstości na poziomie morza &sigma; = &rho;/&rho;o? |
| 75 | Jaką nazwę nosi stosunek temperatury powietrza na dowolnej wysokości, wyrażonej w Kelwinach (K), do wzorcowej temperatury na poziomie morza, również wyrażonej w Kalwinach (K) &Theta; = T/To? |
| 76 | Jaką wielkość ma wzorcowe (standardowe) ciśnienie statyczne na poziomie morza? 1013.25 hPa |
| 77 | Jaką wielkość, wyrażoną w Kelwinach (K) ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? 288 K |
| 78 | Jaką wielkość, wyrażoną w kg/m2, ma wzorcowa (standardowa) gęstość powietrza &rho;o na poziomie morza? pewnie chodzi o kg/m3, rho=1.225 kg/m3 |
| 79 | Jaką wielkość, wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C), ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? 15 oC |
| 80 | Jaki istnieje związek między wielkością temperatury powietrza "t" wyrażoną w stopniach Celsjusza (<sup>?</sup>C) a temperaturą "T" wyrażoną w Kelwinach (K)? T [K] = 273.15 + t |
| 81 | Jakie główne cechy ma gruby profil w porównaniu z cieńszym przy takiej samej prędkości opływu? Profil gruby wytwarza większe siły aerodynamiczne (opór i siła nośna) |
| 82 | Jakie parametry służą określeniu fizycznego stanu powietrza? Temperatura, ciśnienie – wystarczy, może być jeszcze gęstość, prędkość dźwięku ale to funkcja tych poprzednich, a także wilgotność i lepkość |
| 83 | Jakie przedrostki w symbolach jednostek miar SI oznaczają zwielokrotnienie o 10, 100 i 1000? Deka (nie decy!), hekto i kilo |
| 84 | Jakie wielkości trzeba znać, aby obliczyć przeciążenie "n" w prawidłowym zakręcie? Wystarczy kąt przechylenia |
| 85 | Jakiemu celowi służy tzw. „mechanizacja skrzydła” (klapy, sloty, interceptory)? do zmiany charakterystyk aerodynamicznych skrzydła (ogólnie) |
| 86 | Jakim przyrządem mierzona jest wysokość rzeczywista, czyli oddalenie statku powietrznego od powierzchni ziemi? radiowysokościomierzem |
| 87 | Jedną z miar stateczności dynamicznej obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.) jest „czas połówkowy”. Co to jest za wielkość? Czas potrzebny do zmniejszenia amplitudy wahań, powstałych po wytrąceniu z równowagi, do połowy. |
| 88 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem jednostajnym, to mamy do czynienia z statecznością statyczną obojętną lub równowagą obojętną. |
| 89 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem przyśpieszonym, zwiększając odchylenie, to mamy do czynienia z niestatecznością statyczną, a stan równowagi był równowagą chwiejną |
| 90 | Jeżeli dodamy do siebie opory wszystkich części płatowca (tj. skrzydeł, kadłuba, usterzenia, itd.), to otrzymana suma będzie mniejsza niż opór całego płatowca (o opór interferencyjny). |
| 91 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła nośna wzrośnie czterokrotnie |
| 92 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła oporu wzrośnie czterokrotnie |
| 93 | Jeżeli zmniejszymy temperaturę przepływającego powietrza, nie zmieniając kąta natarcia, powierzchni skrzydła i prędkości przepływu to -zwiększy się siła nośna -zwiększy się siła oporu ponieważ wzrasta gęstość powietrza |
| 94 | Jeżeli zwiększy się powierzchnię statecznika poziomego to stateczność podłużna nie musi się zwiększyć(!), albo raczej statyczna się zwiększy, ale trudno coś powiedzieć o dynamicznej |
| 95 | Każde ciało ma swój własny, stały i niezmienny współczynnik oporu kształtu cx<sub>kszt</sub>. Czy to prawda? Tak, jeśli uwzględni się również sposób ustawienia tego ciała względem napływających strug. |
| 96 | Kąt natarcia, dla którego Cx = Cxmin jest zawsze |
| 97 | Kąt natarcia płata o profilu wklęsło-wypukłym, dla którego nie powstaje opór indukowany, ma wartość |
| 98 | Kąt natarcia profilu to kąt zawarty między cięciwą profilu a kierunkiem napływających strug powietrza. |
| 99 | Kąt zawarty między cięciwą geometryczną profilu a kierunkiem napływu strumienia niezaburzonego to kąt natarcia. |
| 100 | Kiedy wysokość wskazywana na ziemi przez wysokościomierz ciśnieniowy jest wysokością standardową równą elewacji lotniska? Po jego nastawieniu na ciśnienie QNH, a jeśli ma to być jeszcze standardowe to QNH=QNE |
| 101 | Klapy stosuje się w celu zwiększenia współczynnika siły nośnej |
| 102 | Kompensacja aerodynamiczna steru ma za zadanie zmniejszyć siły na sterownicy potrzebne do wychylenia steru przez zmniejszenie momentu zawiasowego |
| 103 | Kompensację aerodynamiczną steru nazywa się również wyważeniem aerodynamicznym steru. Czy to prawda? Tak. |
| 104 | Korkociąg płaski jest -bardziej niebezpieczny niż stromy -patrz 69 |
| 105 | Krytyczna prędkość flatteru jest to prędkość, przy której siły wzbudzające drgania są równe siłom tłumiącym |
| 106 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią pionową? z |
| 107 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią podłużną? x |
| 108 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią poprzeczną? y |
| 109 | Jakie urządzenia nie są zaliczane do mechanizacji skrzydła? |
| 110 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię kinetyczną? E = mV2/2 Energia związana z prędkością |
| 111 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię potencjalną? E = mgh Energia związana z wysokością |
| 112 | Który z profili najprawdopodobniej jest profilem samostatecznym? ten z wygiętą do góry krawędzią spływu |
| 113 | Który ze schematów płatowca jest układem statecznym statycznie? |
| 114 | Który ze wzorów prawidłowo opisuje II prawo Newtona („przyśpieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do siły działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała”)? a = F / m |
| 115 | Linia krzywa przedstawiająca kształt skrzydeł widzianych z góry to obrys. |
| 116 | Linia łącząca noski profili płata lotniczego to krawędź natarcia. |
| 117 | Linia łącząca ostrza (spływy) profili płata lotniczego to krawędź spływu |
| 118 | Jak nazywa się linia łącząca środki okręgów wpisanych w obrys profilu lotniczego? szkieletowa profilu |
| 119 | Lot nurkowy to lot, w którym Siła nośna = 0, a siłę ciążenia równoważy tylko opór obiektu, patrz 43 |
| 120 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu ‘Cx’ ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia |
| 121 | Lotki typu „fryze” stosuje się w celu zlikwidowania momentu kierunkowego lotek |
| 122 | Lotki zaprojektowane są w celu obracania płatowca względem osi podłużnej, x |
| 123 | Maksymalna dopuszczalna prędkość lotu ‘VNE’ to prędkość, której nie wolno przekroczyć w żadnych warunkach lotu. Można ją rozwijać tylko w spokojnym powietrzu – wtedy zapewniona jest jeszcze wytrzymałość konstrukcji. |
| 124 | Maksymalna doskonałość profilu jest na kącie natarcia alfa optymalne. |
| 125 | Maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której dochodzi do gwałtownych zmian prędkości pionowej otaczającego powietrza oznaczana jest: VRA |
| 126 | Maksymalna prędkość, przy której można jeszcze użyć pełnych wychyleń sterów, bez przekroczenia maksymalnego przeciążenia oznaczana jest: VA |
| 127 | Mechanizację skrzydła stosuje się w celu zmiany właściwości aerodynamicznych skrzydła |
| 128 | Minimalną wartość współczynnika siły oporu "Cx" otrzymuje się dla kąta natarcia &alpha; = 0°. Czy to prawda? Tylko dla profili symetrycznych |
| 129 | Moment aerodynamiczny, mierzony względem środka aerodynamicznego w zakresie prędkości użytkowych, jest stały (lub prawie stały) |
| 130 | Moment od sił aerodynamicznych na skrzydle wyraża się wzorem: M = P*r, gdzie P – siła aerodynamiczna, r – odległość środka ciężkości od środka parcia (punktu przyłożenia siły aerodynamicznej) |
| 131 | Moment oporowy lotek powstaje, ponieważ lotki wychylone w przeciwnych kierunkach (go dołu i do góry) w różnym stopniu wpływają na zmianę oporu (współczynnika oporu), ta skierowana do góry może powodować nawet zmniejszenie siły oporu, ta skierowana do dołu (podnosząca skrzydło) daje na skrzydle zawsze opór większy |
| 132 | Na dolnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę końca płata o kąt, którego wartość jest zależna od wytwarzanej siły nośnej i konstrukcji płata (jego wydłużenia i obrysu) |
| 133 | Na górnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę środka płata o kąt, którego wartość jest zależna od wytwarzanej siły nośnej i konstrukcji płata (jego wydłużenia i obrysu) |
| 134 | Na płacie o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go odchylają się w kierunku środka płata na górze i w kierunku końca płata na dole, powodując powstanie oporu indukowanego |
| 135 | Najmniejsze opadanie otrzymujemy, gdy spełniony jest warunek: kąt natarcia jest równy kątowi natacia przy najmniejszym współczynniku oporu |
| 136 | Największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu (prostopadła do cięciwy) to grubość profilu. |
| 137 | Największa prędkość, z jaką można wykonywać lot w powietrzu spokojnym, oznaczana jest: VNE |
| 138 | Niekorzystny moment obrotowy względem osi OZ›, który powstaje w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt w przeciwne strony nazywa się momentem kierunkowym lotek, momentem oporowym lotek, momentem odchylającym |
| 139 | Niestateczność holendrowania to jeden z rodzajów niestateczności bocznej lub dynamicznej |
| 140 | Niestateczność spiralna to jeden z rodzajów niestateczności bocznej lub dynamicznej |
| 141 | Niewielkie zwiększanie kąta natarcia &alpha;=&alpha;optymalne powoduje |
| 142 | Oblodzenie powierzchni nośnych powoduje -ogólnie pogorszenie własności aerodynamicznych -szczególnie: -zmniejszenie cz -zwiększenie cx -zmniejszenie krytycznego kąta natarcia -jeśli zmieniają się cx i cz to zmniejsza się doskonałość (-znaczące zwiększenie ciężaru) |
| 143 | Obrót płatowca względem osi OX realizowany jest za pomocą lotek. |
| 144 | Obrót płatowca względem osi OY realizowany jest za pomocą steru wysokości. |
| 145 | Obrót płatowca względem osi OZ realizowany jest za pomocą steru kierunku. |
| 146 | Odległość pomiędzy położeniem środka ciężkości szybowca i środkiem równowagi obojętnej to zapas stateczności |
| 147 | Opór ciała poruszającego się w powietrzu zależy od: -kształtu ciała i sposobu jego ustawienia względem strug (powierzchnia) -rodzaju powierzchni -prędkości -właściwości powietrza (gęstość) |
| 148 | Opór indukowany wzrasta, gdy wzrasta siła nośna (nie mylić z prędkością!) |
| 149 | Opór interferencyjny powstaje w wyniku łączenia różnych elementów w całość płatowca. |
| 150 | Opór kształtu zależy tylko od kształtu opływanego ciała. Czy to prawda? Tak, jeśli uwzględni się również sposób ustawienia tego ciała względem napływających strug. |
| 151 | Opór powstały w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych części szybowca nazywa się oporem oporem interferencyjnym. |
| 152 | Opór tarcia profilu lotniczego na użytkowych kątach natarcia jest najmniejszy w przypadku opływu laminarnego |
| 153 | Opór tarcia przepływu laminarnego w stosunku do oporu tarcia w przepływie turbulentnym jest mniejszy. |
| 154 | Opór, który jest wynikiem zawirowań na końcach płata lotniczego, spowodowanych wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, nosi nazwę oporu kształtu. |
| 155 | Płytowe usterzenie wysokości pełni funkcję jednocześnie statecznika poziomego i steru wysokości. Czy to prawda? Tak |
| 156 | Po przekroczeniu krytycznej prędkości rozbieżności skrętnej skrzydła, następuje ukręcenie się skrzydła. |
| 157 | Po wychyleniu lotki w górę, podczas lotu z dużą prędkością, powstaje duży moment skrętny na skrzydle, powodujący w pewnych warunkach odwrotne działanie lotek |
| 158 | Podczas zjawiska autorotacji, skrzydło, które opływane jest pod większym kątem natarcia to przechylające się do dołu (patrz 2). |
| 159 | Położenie środka parcia na profilu klasycznym niesymetrycznym wraz ze wzrostem kąta natarcia wędruje po cięciwie w kierunku noska profilu |
| 160 | Położenie środka parcia na profilu samostatecznym wraz ze wzrostem kąta natarcia przesuwa się w kierunku ostrza profilu |
| 161 | Powierzchnia nośna skrzydła to powierzchnia wytwarzająca siłę nośną |
| 162 | Powodem wyślizgu w zakręcie może być za mały kąt przechylenia, za duża prędkość, za mały promień zakrętu |
| 163 | Powodem ześlizgu w zakręcie może być za duży kąt przechylenia, za mała prędkość, za duży promień zakrętu |
| 164 | Prędkość brutalnego sterowania ‘V<sub>A</sub>’ to prędkość, przy której dopuszczalne jest jeszcze pełne i gwałtowne wychylenie sterów, gwarantujące spójność konstrukcji |
| 165 | Prędkość kątowa ‘&omega;’ w ruchu obrotowym jest równa prędkości liniowej przez promień, omega = v/R |
| 166 | Prędkość lotu w burzliwej atmosferze ‘V<sub>RA</sub>’ to maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której występują gwałtowne, pionowe zmiany prędkości ruchu powietrza |
| 167 | Prędkość normalnego użytkowania ‘V<sub>NO</sub>’ to prędkość, do jakiej nie przewiduje się ograniczeń użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. |
| 168 | Prędkość, do jakiej nie przewiduje się ograniczeń użytkowania szybowca zgodnie z jego przeznaczeniem oznaczana jest: VNO |
| 169 | Profil może mieć tą samą doskonałość dla dwóch różnych kątów natarcia (profil klasyczny!) i tym samym dla dwóch różnych prędkości |
| 170 | Profile laminarne to profile, w których największa grubość profilu położona jest w odległości 45-50% (według niektórych źródeł nawet do 70%) długości cięciwy od noska profilu (wobec 20-30% w profilach klasycznych) |
| 171 | Prosta łącząca środek krzywizny noska profilu z ostrzem (spływem) profilu to cięciwa profilu. |
| 172 | Przeciągnięcie dynamiczne różni się od statycznego tym, że podczas przeciągnięcia dynamicznego podczas przeciąGANIA dynamicznego szybko wychyla (ciągnie) się ster wysokości i prędkość statku jest większa od prędkości minimalnej i występuje dodatnie przeciążenie |
| 173 | Przeciągnięcie statyczne charakteryzuje się powolnym zbliżaniem się do przeciągnięcia – powolnym zmniejszaniem prędkości (najwyżej 2 km/h na sekundę), aż do predkości minimalnej, wejście w fazę lotu przeciągniętego (troszkę powyżej kata krytycznego) spowoduje znaczny wzrost prędkości opadania i lot z prędkością nieznacznie wiekszą(!) od minimalnej, a dalej nastąpi gwałtowne opuszczenie nosa. |
| 174 | Przeciążenie w prawidłowym zakręcie z przechyleniem ‘j’ wynosi: n = 1 / cos j |
| 175 | Przepływ powietrza wokół końcówek skrzydła, spowodowany wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, wytwarza wiry, które są przyczyną oporu indukowanego, a ich intensywność zależy od wytwarzanej siły nośnej i obrysu skrzydłą |
| 176 | Przesunięcie środka ciężkości do przodu -zwiększa stateczność podłużną -utrudnia wprowadzenie w korkociąg -zmniejsza sterowność (podłużną) |
| 177 | Przesunięcie środka ciężkości do tyłu -zmniejsza staeczność podłużną -ułatwia wprowadzenie w korkociąg -zwiększa sterowność podłużną |
| 178 | Przy wzroście kąta wzniosu skrzydeł zwiększa się stateczność poprzeczna |
| 179 | Przy wzroście przechylenia w zakręcie prawidłowym przeciążenie wzrasta |
| 180 | Przyczyną zjawiska trzepotania usterzeń jest wystąpienie zaburzonego strumienia zaskrzydłowego powstającego w wyniku odrywania się strug na skrzydle |
| 181 | Punkt na obrysie profilu, który jest położony najdalej w kierunku przeciwnym do kierunku lotu to ostrze profilu |
| 182 | Punkt na obrysie profilu, który jest wysunięty najdalej w stronę napływających strug powietrza to nosek profilu |
| 183 | Punkt styczności biegunowej szybowca i prostej poprowadzonej ze środka układu współrzędnych odpowiada kątowi natarcia dla optymalnego kąta szybowania lub najmniejszego kąta szybowania lub prędkości największego zasięgu lub prędkości optymalnej lub największej doskonałości |
| 184 | Punkt, w którym linia działania wypadkowej siły aerodynamicznej przecina cięciwę profilu to środek parcia |
| 185 | Punkt, względem którego moment aerodynamiczny nie zależy od kąta natarcia (w dużym przedziale zmian kąta natarcia) to punkt neutralny (po staremu) lub środek aerodynamiczny |
| 186 | Różnica przyrostów sił oporu, powstałych w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt, ale w przeciwne strony, powoduje powstanie niekorzystnego momentu kierunkowego lotek. |
| 187 | Różnicowe wychylenie lotek stosuje się w celu zlikwidowania momentu kierunkowego lotek. |
| 188 | Ruch statku powietrznego podczas lotu opisywany jest za pomocą zasad aerodynamiki |
| 189 | Siła oporu skrzydła przemieszczającego się w fazie autorotacji w dół jest większa od siły oporu drugiego skrzydła |
| 190 | Siła, wytworzona w wyniku różnicy ciśnień przed i za opływanym przez powietrze ciałem, nosi nazwę oporu kształtu |
| 191 | Siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie ‘m’ w pobliżu swojej powierzchni, wyraża się wzorem: F = mg |
| 192 | Siłę nośną wyraża się wzorem: Pz=czSdv2/2 |
| 193 | Siłę oporu wyraża się wzorem: Px=cxSdv2/2 |
| 194 | Siły aerodynamiczne zależą od gęstości powietrza. Jak się zmieniają, gdy gęstość maleje? maleją. |
| 195 | Statecznik pionowy odpowiada głównie za stateczność statyczną kierunkową i dynamiczną boczną |
| 196 | Statecznik poziomy odpowiada głównie za stateczność podłużną. |
| 197 | Stateczność dynamiczna boczna dotyczy stateczności poprzecznej i kierunkowej, i jest związana ze sposobem, w jaki obiekt powraca do stanu równowagi po wytrąceniu z tego stanu |
| 198 | Stateczność dynamiczna podłużna dotyczy stateczności podłużnej, i jest związana ze sposobem, w jaki obiekt powraca do stanu równowagi po wytrąceniu z tego stanu |
| 199 | Stateczność dynamiczną boczną nazwa się inaczej |
| 200 | Stateczność statyczna kierunkowa dotyczy odporności obiektu na zakłócające siły działające wokół osi kierunkowej oraz natury sił wytwarzanych po zakłóceniu |
| 201 | Stateczność statyczna podłużna dotyczy odporności obiektu na zakłócające siły działające wokół osi poprzecznej(!) oraz natury sił wytwarzanych po zakłóceniu |
| 202 | Stateczność statyczna poprzeczna dotyczy odporności obiektu na zakłócające siły działające wokół osi podłużnej(!) oraz natury sił wytwarzanych po zakłóceniu |
| 203 | Stosunek drogi "s" przebytej w czasie "t" do czasu "t" to prędkość w ruchu jednostajnym. |
| 204 | Stosunek powierzchni nośnej skrzydła do jego rozpiętości S/b to średnia cięciwa geometryczna |
| 205 | Stosunek zmiany wartości prędkości w czasie "t" do czasu "t" to przyśpieszenie |
| 206 | Strzałka profilu to największa odległość między szkieletową profilu a cięciwą mierzona prostopadle do cięciwy |
| 207 | Szkieletowa profilu to linia utworzona przez połącznie środków okręgów wpisanych w profil |
| 208 | Średnie przyśpieszenie kątowe ‘&epsilon;śr’ w ruchu obrotowym jest |
| 209 | Środek aerodynamiczny to punkt punkt, względem którego moment aerodynamiczny od sił aerodynamicznych nie zależy od kąta natarcia w dużym zakresie zmian kąta natarcia (dla dużego zakresu prędkości) |
| 210 | Środek aerodynamiczny wraz ze wzrostem kąta natarcia nie zmienia położenia |
| 211 | Środek parcia to punkt przyłożenia wypadkowej siły aerodynamicznej |
| 212 | Tłumienie zmian parametrów lotu ma wpływ na czas, w jakim, obiekt powróci do stanu równowagi (stateczność dynamiczna) |
| 213 | Trzepotanie usterzeń to inaczej buffeting |
| 214 | Ujemny skos skrzydła powoduje Zmniejszenie stateczności poprzecznej – stosuje się go tam, gdzie stateczność i tak jest duża i trzeba zwiększyć manewrowość |
| 215 | Usterzenie kierunku zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem osi z, pionowej |
| 216 | Usterzenie wysokości zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem osi y, poprzecznej |
| 217 | W celu zlikwidowania momentu oporowego lotek z reguły stosuje się różnicowe wychylenie lotek, lub lotki Frise’go |
| 218 | W codziennym życiu spotykamy się ze stanem równowagi: |
| 219 | W jakich warunkach wysokość gęstościowa jest równa wysokości standardowej według atmosfery ISA? w warunkach atmosfery wzorcowej ISA |
| 220 | W jakiej proporcji do gęstości powietrza są zależne siły aerodynamiczne na profilu lotniczym? Siły są wprost proporcjonalne do gęstości. |
| 221 | W której grupie znajduje się urządzenie, które nie służy do zmniejszania sił, jakie pilot musi wywierać na drążek sterowy? |
| 222 | W normalnych warunkach lotu siły na sterownicach są |
| 223 | W profilach o normalnym, łukowatym kształcie linii szkieletowej, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna rośnie aż do kąta krytycznego, a jej punkt przyłożenia wędruje do noska profilu |
| 224 | W profilach samostatecznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna rośnie aż do kąta krytycznego, a jej punkt przyłożnia wędruje do ostrza profilu |
| 225 | W profilach symetrycznych dla kąta natarcia &alpha;=0° cZ=0, czyli PZ=0 |
| 226 | W profilach symetrycznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna rośnie aż do kąta krytycznego, a punkt jej przyłożenia nie porusza się |
| 227 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie pionowe składa się ze statecznika pionowego i steru kierunku. |
| 228 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie wysokości składa się ze statecznika poziomego i steru wysokości. |
| 229 | Jak nazywa się oś OX w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? oś podłużna, oś przechylenia |
| 230 | Jak nazywa się oś OY w układzie współrzędnych, wzdłuż której opisywany jest ruch statku powietrznego podczas lotu? oś poprzeczna, oś pochylenia |
| 231 | Jak nazywa się oś OZ w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? oś pionowa, oś kierunku, oś odchylenia |
| 232 | W ustalonym locie pilot wychyla drążek sterowy w prawo. Zakładając, że lotki wychylą się o ten sam kąt, prawdziwe będzie stwierdzenie: |
| 233 | W wyniku wychylenia lotek w górę i w dół o ten sam kąt, powstaje oprócz przechylenia, niekorzystny moment kierunkowy lotek, chyba, że to lotki Frise’go |
| 234 | W wyniku zastosowania na końcówkach skrzydeł tak zwanych wingletów maleje opór indukowany |
| 235 | Warstwa przyścienna profilu lotniczego to warstwa, w której predkość cząstek strumienia zmienia się od zera przy profilu do prędkości strumienia opływającego |
| 236 | Wartość gęstości powietrza w danych warunkach jest równa d=0,00348*p / T, z równania stanu gazu, nic mi innego do głowy dla DANYCH WARUNKÓW nie przychodzi. Patrz 31 |
| 237 | Wartość współczynnika siły nośnej "Cz" dla krytycznego kąta natarcia ‘&alpha;kr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Tak |
| 238 | Wartość współczynnika siły oporu "Cx" dla krytycznego kąta natarcia ‘&alpha; kr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Nie, nastąpi to dopiero w okolicach prostopadłego ustawienia profilu względem strug, kąt alfa krytyczne jest zawsze dużo mniejszy. |
| 239 | Warunkiem stateczności statycznej podłużnej jest spełnienie warunku: MPz+PZ*x-PZH*xH=0, gdzie M – moment pochylający działający na skrzydło powstający w wyniku przyłozenia wypadkowej siły nosnej w punkcie innym niż środek ciężkości skrzydła, PZ – siła nośna, x – odległość punktu neutralnego od środka ciężkości obiektu, PZH – siła nośna działająca na usterzeniu poziomym, xH – odległość punktu przyłożenia siły nośnej na usterzeniu poziomym od środka ciężkości obiektu |
| 240 | Wewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie |
| 241 | Wielkość siły oporu kształtu zależy od: -kształtu :-) -sposobu ustawienia ciała względem strumienia -różnicy ciśnień wytwarzanych przed i za opływanym ciałem |
| 242 | Wraz ze wzrostem wysokości gęstość powietrza maleje. |
| 243 | Współczynnik przeciążenia "n" w locie nurkowym wynosi: n = 0, dla osi pionowej oz samolotu (i człowieka w samolocie), normalnie i tak „wisi” się na pasach, a to oznacza, że w kierunku podłużnym i tak działa jakieś przeciążenie n różne od 0. |
| 244 | Współczynnik przeciążenia w zakręcie zależy od od przechylenia, (nie od prędkości – n wyniesie 1 / cos fi bez względu na prędkość w zakręcie) |
| 245 | Jak nazywa się urządzenie, którego wychylenie nie jest sprzężone mechanicznie z wychyleniami powierzchni sterowej? |
| 246 | Wydłużenie skrzydła ‘&lambda;’ równa się kwadrat rozpiętości przez powierzchnię |
| 247 | Wykres zależności Cx = f(&alpha;) dla profilu symetrycznego jest symetryczny względem osi Cx. |
| 248 | Wykres zależności Cz = f(Cx) dla profilu symetrycznego jest symetryczny względem osi Cx |
| 249 | Wykres zależności Cz = f(Cx) wykonany na podstawie pomiarów w czasie lotu nazywa się biegunową płatowca |
| 250 | Wykres zależności Cz = f(&alpha;) dla profilu symetrycznego jest symetryczny względem środka układu współrzędnych. |
| 251 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego przechodzą przez środek układu współrzędnych? Cz = f(alfa), więc także Pz = f(alfa) |
| 252 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego są osiowosymetryczne? Cx = f(alfa), więc także Px = f(alfa) Cz = f(Cx) |
| 253 | Wznios skrzydeł stosowany jest w celu zwiększenia stateczności poprzecznej i kierunkowej |
| 254 | Wzrost temperatury powietrza na stałej wysokości |
| 255 | Z jakich głównych elementów powstaje opór statku powietrznego zwany „szkodliwym”? Jest to opór kadłuba, podwozia i usterzeń. |
| 256 | Z jakiej zależności można wyznaczyć promień prawidłowego zakrętu, wykonywanego z prędkością ‘&upsilon;z’ z przechyleniem "j"? R = v2 / (g*tg j) oraz R = (g*tg j)/2 (zgodnie z v = *R) |
| 257 | Zasada ciągłości ruchu powietrza, przepływającego przez tunel o zmiennym przekroju, mówi, że przez każdy przekrój przepływa ta sama objętość powietrza w jednostce czasu lub iloczyn powierzchni przekroju i prędkości strumienia jest stały dla każdego przekroju |
| 258 | Zastosowanie kompensacji aerodynamicznej steru ma za zadanie zmniejszenie sił występujących na sterownicy potrzebnych do wychylenia steru przez zmniejszenie momentu zawiasowego |
| 259 | Zbieżność skrzydła ‘&eta;’ to stosunek długosci cięciwy na końcu skrzydła do długosci cięciwy przy kadłubie |
| 260 | Zdolność do zachowania stanu równowagi i przeciwdziałania jego zmianom nazywa się statecznością statyczną. |
| 261 | Zdolność do zmiany stanu ustalonego lotu pod wpływem wychylenia odpowiedniego steru nazywa się sterownością. |
| 262 | Zewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie |
| 263 | Zjawisko odwrotnego działania lotek polega na skręcaniu skrzydła wokół osi skrętnej w wyniku działania sił aerodynamicznych powstających na wychylonej lotce, skęcenie powoduje zmianę kąta natarcia tak silnie, że wypadkowa zmiana siły nośnej na skrzydle powoduje ruch skrzydła w kierunku przeciwnym do oczekiwanego. |
| 264 | Zwężenie przekroju strugi powietrza oznacza -zwiększenie jej prędkości -zmniejszenie ciśnienia statycznego -zwiększenie ciśnienia dynamicznego |
| 265 | Zwichrzenie aerodynamiczne skrzydła charakteryzuje się tym, że wzdłuż skrzydła stosuje się różne profile |
| 266 | Zwichrzenie geometryczne skrzydła charakteryzuje się tym, że wzdłuż skrzydła cięciwy profili nie leżą w jednej płaszczyźnie |
| 267 | Zwiększająca się siła nośna na skrzydle, powoduje zmianę oporu indukowanego na większy |
| 268 | Zwiększanie kąta natarcia &alpha; > &alpha;kr powoduje jeśli przekroczymy krytyczny kąt natarcia to oderwą się strugi na całej powierzchni skrzydła, siła nośna przestanie się wytwarzać, dojdzie do przepadnięcia i/lub korkociągu |
| 269 | Aby obliczyć moment "M" działający na ciało "D", wywołany działaniem siły "P" należy skorzystać ze wzoru: M=P*r, r – to odległość punktu przyłożenia siły od środka cięzkosci |
| 270 | Aby wyprowadzić szybowiec z wyślizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy zwiększyć przechylenie lub zwiększyć promień lub zmniejszyć prędkość |
| 271 | Aby wyprowadzić szybowiec z ześlizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy zmniejszyć przechylenie lub zmniejszyć promień lub zwiększyć prędkość |
| 272 | Biegunowa prędkości szybowca to wykres zależności w = f(v) dla różnych kątów natarcia |
| 273 | Biegunową krążenia szybowca nazywa się zależność: w = f(R) dla danej prędkości lub kąta przechylenia |
| 274 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, iloczyn pola przekroju i prędkości powietrza jest stały S*v = const"? zasada ciągłości ruchu (przepływu) |
| 275 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała w każdym punkcie tego przepływu”? prawo Bernoulliego |
| 276 | Dla małych zmian wysokości prawo Bernouli’ego ma postać: suma cisnienia statycznego i dynamicznego pozostaje stała p + dv2/2 – normalne prawo, którego się uczymy, w rzeczywistości trzeba dodać jeszcze człon dgh, h to wysokość, stąd uwaga w pytaniu o małych zmianach wysokości (d – gęstość, v – prędkość, g – przyśpieszenie ziemskie) |
| 277 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś pionowa? z |
| 278 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś podłużna? x |
| 279 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś poprzeczna? y |
| 280 | Doskonałość szybowca jest równa PZ/PX lub cZ/cX lub v/w |
| 281 | Gdy powietrze przepływa przez kanał o zmiennej powierzchni przekroju zmienia się w nim ciśnienie statyczne. Jak? Zmniejsza się przy zmniejszaniu przekroju (zasada ciągłości przepływu + prawo Bernoulliego |
| 282 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Zwiększa amplitudę wahań (drgań) wokół środka ciężkości, za każdym razem przechodząc przez położenie poprzedniego stanu równowagi. |
| 283 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) stateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Amplituda wahań wokół środka ciężkości maleje, aż do ustania drgań. |
| 284 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? rośnie wraz z kwadratem prędkości |
| 285 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? |
| 286 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? zwiększy się: Fodśr=mv2/R – odwrotna proporcja: Fodśr~1/R |
| 287 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? |
| 288 | Jak zmienia się prędkość lotu szybowca ‘&upsilon;0’ wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? zwiększa się – kłania się wzór na prędkość w locie szybowym |
| 289 | Jak zmienia się prędkość lotu szybowca ‘&upsilon;0’ wraz ze wzrostem wysokości, zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? zwiększa się |
| 290 | Jak zmienia się prędkość opadania szybowca "w0" wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? zwiększa się |
| 291 | Jak zmienia się prędkość opadania szybowca "w0" wraz ze wzrostem wysokości zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? zwiększa się |
| 292 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością opadania szybowca "wz", w prawidłowym krążeniu z przechyleniem "j", a prędkością opadania po prostej "w", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? wz=w / pierwiatek_kwadratowy(1/cos3 j) |
| 293 | Jeżeli autorotacja skrzydła nie zostanie zahamowana przez pilota, to samolot wejdzie w korkociąg (patrz 2) |
| 294 | Jeżeli środek ciężkości szybowca pokrywa się ze środkiem równowagi obojętnej, to szybowiec nie jest niestateczny statycznie i nie jest stateczny statycznie :-) , jest po prostu obojętny, czyli znajduje się w stanie równowagi obojętnej. |
| 295 | Jeżeli środek ciężkości szybowca z profilem klasycznym znajduje się przed środkiem równowagi obojętnej, to szybowiec jest stateczny statycznie lub znajduje się w stanie równowagi trwałej (stałej) |
| 296 | Jeżeli środek ciężkości szybowca z profilem klasycznym znajduje się za środkiem równowagi obojętnej, to szybowiec jest niestateczny statycznie |
| 297 | Kąt toru lotu na stałym kącie natarcia ‘&alpha;’ podczas wzrostu wysokości maleje |
| 298 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia |
| 299 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia |
| 300 | Na rodzaj korkociągu główny wpływ mają następujące czynniki: -położenie środka ciężkości -rozłożenie mas -usytuowanie i wielkość usterzeń -profil skrzydła -wychylenie sterów |
| 301 | Najmniejsze opadanie ma szybowiec, lecący z prędkością Vek – prędkość ekonomiczna |
| 302 | Największa odległość między linią szkieletową i cięciwą profilu to strzałka profilu |
| 303 | Największą doskonałość w powietrzu spokojnym ma szybowiec, lecący z prędkością Vopt – prędkość optymalna |
| 304 | Największy zasięg w spokojnym powietrzu uzyskuje się, gdy spełniony jest warunek: kąt natarcia jest kątem optymalnym – doskonałość jest największa |
| 305 | Objawem lotu szybowca w fazie przeciągnięcia jest zazwyczaj -duża predkość opadania -silne drgania powodowane zapoczątkowanym odrywaniem się strug |
| 306 | Otworzenie hamulców aerodynamicznych podczas lotu ze stałym wychyleniem drążka sterowego powoduje -zmniejszenie prędkości -zwiększenie opadania patrz 356 |
| 307 | Pociągnięcie drążka na siebie powoduje -podniesienie nosa -zmniejszenie prędkości -zwiększenie kąta natarcia -wychylenie steru wysokości do góry opadanie/wznoszenie zależy od zakresu lotu! |
| 308 | Podczas analizy stateczności szybowca niezbędne jest uwzględnienie |
| 309 | Podczas rozbiegu szybowca na holu za samolotem wiatr wieje z prawej strony. Jak będzie zachowywać się szybowiec? Pewnie chodzi o podwiewanie lewego skrzydła bardziej niż prawego, ze względu na odchylony strumień zaśmigłowy |
| 310 | Podczas rozbiegu szybowca na holu za samolotem wiatr wieje z prawej strony. Jak należy wychylić stery w pierwszej fazie rozbiegu, aby bezpiecznie wystartować? Lotki w lewo, kierunek w prawo |
| 311 | Podczas rozbiegu szybowca przy starcie za wyciągarką wieje silny wiatr z prawej strony. Jak będzie zachowywać się szybowiec? Będzie go chciało przechylić od wiatru (w lewo) |
| 312 | Podczas rozbiegu szybowca przy starcie za wyciągarką wieje silny wiatr z prawej strony. Jak należy wychylić stery w pierwszej fazie rozbiegu, aby bezpiecznie wystartować? Lotki w prawo |
| 313 | Przeciągnięciem szybowca nazywa się stan, w którym przekroczony został krytyczny kąt natarcia, nastąpiło oderwanie strug na skrzydłach i szybowiec gwałtownie obniża nos |
| 314 | Przez jaką wartość należy pomnożyć prędkość minimalną szybowca w ustalonym locie po prostej ‘&upsilon;min’, aby obliczyć prędkość minimalną ‘&upsilon;min z’ w zakręcie o przechyleniu "j"? vzak=vlin*pierwiastek_kwadratowy(1/cos j) |
| 315 | Przybliżony wzór na prędkość opadania szybowca w ustalonym locie ślizgowym przyjmuje postać: w = v / d |
| 316 | Przyrost momentu pochylającego szybowiec ‘&Delta;M’, powstały w wyniku wychylenia drążka, wynosi &Delta;M = &Delta;Pzh*1h, gdzie PZh – zmiana (przyrost) siły nośnej na usterzeniu poziomym lh – odległość środka parcia usterzenia poziomego od środka ciężkości szybowca |
| 317 | Rozpatrując stateczność szybowca w układzie współrzędnych O X Y Z zakładamy, że wszystkie trzy osie układu przechodzą przez środek ciężkości |
| 318 | Siłę aerodynamiczną wyraża się wzorem: P=cSdv2/2 |
| 319 | Siłę odśrodkową, działającą na szybowiec lecący ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ w zakręcie o promieniu "R" oblicza się ze wzoru: Fodśr=mv2/R |
| 320 | Stan równowagi, w której ciało zwykle znajduje się i do której powraca zawsze po wytrąceniu go ze stanu równowagi nazywa się równowagą trwałą (stałą) |
| 321 | Stateczność dynamiczna boczna zależy głównie od: -powierzchni usterzenia pionowego -konstrukcji skrzydeł (wznios, skos, położenie) |
| 322 | Stateczność dynamiczna podłużna zależy głównie od: -powierzchni usterzenia poziomego -powierzchni skrzydeł ( i profilu) -wzajemnego położenia skrzydła i usterzeń oraz względem środka cięzkości (-można dodać, że rozkład mas też jest istotny (bezwładność)) (-bardziej szczegółowo dochodzi jeszcze wsp. obciążenia powierzchni Q/S i naewt wysokość) |
| 323 | Stateczność dynamiczna to zdolność do powrotu do pierwotnego stanu równowagi (do pierwotnych parametrów lotu) w określonym czasie. |
| 324 | Stateczność statyczna kierunkowa zależy głównie od -powierzchni usterzenia pionowego i jego położenie (odległość od środka ciężkości) -konstrukcja skrzydeł (wzion i skos dodatnie działają ustateczniająco) |
| 325 | Stateczność statyczna podłużna zależy głównie od: -położenia środka ciężkości -powierzchni usterzenia poziomego i jego usytuowania względem środka ciężkości (-rodzaju profilu skrzydła) (-układu skrzydła: górnopłat uniestatecznia, dolnopłat ustatecznia) |
| 326 | Stateczność statyczna poprzeczna zależy głównie od -sposobu konstrukcji skrzydeł (ustatecznia wznios dodatni, skos dodatni) (-położenia (wysokości) usterzenia pionowego) |
| 327 | Stateczność statyczna to zdolność do przeciwstawiania się siłom powodującym wytrącenie ze stanu równowagi przez wytworzenie sił skierowanych przeciwnie |
| 328 | Sterowność to zdolność do zmiany parametrów lotu w wyniku użycia sterów |
| 329 | Szybowce stosowane w lotnictwie sportowym są zazwyczaj konstruowane tak, aby |
| 330 | Szybowiec podczas lotu w fazie przeciągnięcia jest Poprzecznie niesterowany i poprzecznie niestateczny |
| 331 | Szybowiec w fazie autorotacji charakteryzuje się (jak dla korkociągu) brakiem sterowności podłużnej i poprzecznej (może być też problem z kierunkową), bardzo dużą prędkością opadania |
| 332 | W celu wyprowadzenia szybowca z fazy autorotacji należy w kolejności: nie bardzo wiem, o co chodzi, być może o to samo, co w korkociągu |
| 333 | W celu wyprowadzenia szybowca z fazy przeciągnięcia do lotu ustalonego należy -oddać drążek, zachowując neutralne położenie steru kierunku i lotek |
| 334 | W celu wyprowadzenia szybowca z korkociągu należy w kolejności: -określić kierunek korkociągu (-przyciągnąć ster wysokości) -wychylić w pełni ster kierunku w stronę przeciwną do kierunku korkociągu. -ustawić ster kierunku w neutrum po zahamowaniu rotacji -oddać ster wysokości, zachowując neutralne położenie lotek |
| 335 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca moment pochylający musi mieć wartość ujemną – żadne pociąganie drążka, czy wychylanie steru wysokości do góry, niestety każda zmiana położenia powstaje tylko i wyłącznie poprzez powstanie momentu wokoł środka cięzkości, wychylenie drążka nie jest tu konieczne (np. podmuch lub przesunięcie ś.ć.) |
| 336 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca |
| 337 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca |
| 338 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca |
| 339 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca moment pochylający musi mieć wartość dodatnią. każda zmiana położenia powstaje tylko i wyłącznie poprzez powstanie momentu wokoł środka cięzkości, wychylenie drążka nie jest tu konieczne (np. podmuch lub przesunięcie ś.ć.) |
| 340 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca |
| 341 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca |
| 342 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca |
| 343 | W jakim dokumencie zawarte są informacje o osiągach statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)? W instrukcji użytkowania w locie |
| 344 | W jakim profilu, wywoływana zmianami kąta natarcia, wędrówka środka parcia jest najmniejsza ? symetrycznym |
| 345 | W spokojnym powietrzu, optymalny kąt toru lotu ‘&upsih;’ podczas wzrostu ciężaru szybowca nie zmienia się |
| 346 | W ustalonym locie poziomym prostoliniowym współczynnik obciążenia szybowca "n" wynosi Hmm, a to ciekawe, ustalony lot poziomy szybowca |
| 347 | W ustalonym zakręcie współczynnik obciążenia szybowca "n" wynosi n=1/cos j, j – przechylenie, lub n=PZ/Q |
| 348 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, |
| 349 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, |
| 350 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, |
| 351 | Warunek, dla którego ustalona prędkość opadania szybowca ma wartość minimalną przyjmuje postać: cx=cxmin |
| 352 | Współczynnik obciążenia szybowca "n" to n=1/cos j, j – przechylenie, lub n=PZ/Q |
| 353 | Wychylenie lotek o jednakowy kąt w lewo, podczas lotu w fazie przeciągnięcia, najczęściej spowoduje |
| 354 | Wychyleniu klap towarzyszy zwykle zwiększenie współczynnika siły nośnej i niestety zwiększenie współczynnika oporu |
| 355 | Wykres zależności prędkości opadania szybowca w funkcji promienia zakrętu w = f(R) nazywa się biegunową krążenia |
| 356 | Wysunięcie płyt hamulców aerodynamicznych powoduje przerwanie strug i utratę pewnej powierzchni nośnej, czyli po prostu zmniejszenie siły nośnej (zwiększenie opadania), a także zwiększenie oporu |
| 357 | Wzór na prędkość lotu szybowca w ustalonym locie ślizgowym ma postać: v = pierwiastek_kwadratowy(2Q/dScZ) |
| 358 | Wzór na współczynnik siły nośnej "Cz" ma postać: |
| 359 | Wzór na współczynnik siły oporu "Cx" ma postać: |
| 360 | Z jaką właściwością związany jest spadek prędkości powietrza w warstwie przyściennej profilu lotniczego? z tarciem i lepkością powietrza |
| 361 | Z jakiej zależności można wyznaczyć prawidłowe przechylenie "j" w zakręcie o promieniu "R", jeżeli szybowiec leci z prędkością ‘&upsilon;z’? tg j = vZ2/(g*R) |
| 362 | Zapas stateczności statycznej podłużnej szybowca to odległość środka ciężkości od środka równowagi obojętnej |
| 363 | Zdolność do samoczynnego powrotu szybowca do położenia równowagi, gdy przestaną działać zakłócenia, które tę równowagę naruszyły nazywa się statecznością dynamiczną |