ZASADY LOTU

| 1 | Czy profile klasyczne są dużo bardziej „wrażliwe” na zabrudzenia od profili laminarnych? Nie |
| --- | --- |
| 2 | Aby szybowiec znalazł się w fazie lotu nazwanej autorotacją skrzydła, musi powstać zaburzenie, które spowoduje, że oba skrzydła opływane będą Opływane nierównomiernie |
| 3 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-lotkowemu należy Zwiększyć sztywność gietną skrzydła i zastosować wyważenie masowe lotek. |
| 4 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-skrętnemu należy Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości skrzydła jak najbliżej osi skrętnej |
| 5 | Aby zapobiec zjawisku odwrotnego działania lotek należy Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła |
| 6 | Aby zapobiec zjawisku trzepotania usterzeń należy Zastosować usterzenia typu T i starannie opracować przejście skrzydło-kadłub. |
| 7 | Aerodynamiczna krawędź natarcia to linia łącząca punkty płata lotniczego, w których Prędkość strumienia = 0, a ciśnienie = ciśnieniu spiętrzenia |
| 8 | Brak wyważenia masowego lotek na dużych prędkościach lotu jest bezpośrednią przyczyną występowania Flatteru lotkowego |
| 9 | Buffeting to inaczej Trzepotanie usterzeń |
| 10 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością 'ε'. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie prędkość ciała to prędkość kątowa W wzrośnie dwukrotnie, przyspieszenie dośrodkowe wzrośnie czterokrotnie |
| 11 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością ‘&upsilon;’. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie promień okręgu to prędkość kątowa W zmaleje dwukrotnie, droga przebyta przez ciało w czasie okresu T wzrośnie dwukrotnie i przyspieszenie dośrodkowe zmaleje dwukrotnie |
| 12 | Ciało porusza się ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Wypadkowy wektor przyśpieszenia, działającego na to ciało, jest zawsze skierowany W stronę środka okręgu |
| 13 | Ciało porusza się ze zmienną prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Kąt ‘&alpha;’ zawarty między promieniem ‘R’, a wektorem przyśpieszenia ‘a’ działającym na ciało jest: 0°< a<90° |
| 14 | Ciśnienie statyczne w punkcie przejścia z opływu laminarnego w oplyw turbulentny jest Minimalne na górnej powierzchni i maksymalne na dolnej |
| 15 | Co to jest „równanie stanu powietrza” ? Związek między ciśnieniem statycznym i gęstością, temperaturą i stałą gazową powietrza a=ρ*g*R*T |
| 16 | Co się rozumie pod pojęciem „sterowności” obiektu latającego (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Zdolność do "odpowiadania" przez obiekt na zadawane przez pilota impulsy sterujące |
| 17 | Co to jest „ciśnienie spiętrzeniowe”? różnica ciśnienia dynamicznego i statycznego. Na profilu wyróżnia się tzw. punkt spiętrzenia - jest to punkt leżący w pobliżu noska, w ktorym napływająca struga rozdziela się na część gorną i dolną. W tym punkcie panuje tzw. ciśnienie spiętrzenia, ktore jest największym ciśnieniem w całym opływie. Prędkość opływu wynosi tam zero, tzn. struga dociera do profilu, zatrzymuje się i rozdziela. Dlatego ciśnienie spętrzenia jest rowne ciśnieniu dynamicznemu strugi, czyli: ρ*v2/2 W miarę zwiększania kąta natarcia punkt spiętrzenia przesuwa się pod spod skrzydła (oczywiście w niewielkim zakresie, cały czas pozostając w pobliżu noska). Jeśli w tym miejscu znajdzie się jakiś otwor lub szczelina, to w pewnym momencie największe ciśnienie w okolicy profilu (ciśnienie spętrzenia) będzie panowało właśnie w tym otworze bądź szczelinie. |
| 18 | Co to jest „opływ laminarny”? Niezaburzony opływ od krawędzi natarcia do punktu przejściowego |
| 19 | Co to jest „pułap teoretyczny” statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)? Największa wysokość, na którą teoretycznie samolot może się wznieść Pułap teoretyczny - wyznaczony jako wysokość lotu, dla ktorej maksymalna prędkość wznoszenia wynosi 0. |
| 20 | Co to jest „stateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Istnienie tendencji (w postaci działania siły lub momentu) do powrotu do równowagi po wytrąceniu z niej |
| 21 | Co to jest „środek parcia profilu” ? Wyobrażalny punkt na cięciwie profilu, w którym działa wypadkowa wszystkich sił aerodynamicznych występujących na profilu. |
| 22 | Co to jest „warstwa przyścienna”? Warstwa powietrza opływającego dowolny element, w której V zmienia się od 0 do V opływu. |
| 23 | Co to jest „wydłużenie” skrzydła samolotu lub szybowca, albo łopaty nośnej? Stosunek rozpiętości do średniej cięciwy geometrycznej. |
| 24 | Co to jest elewacja lotniska? Fizyczne wzniesienie płyty lotniska nad umowny poziom morza wg ISA |
| 25 | Co to jest gęstość powietrza? Ilość masy powietrza zawartej w m3 objętości |
| 26 | Co to jest Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa ISA (International Standard Atmosphere)? Zbiór uznawanych za wzorcowe wielkości ciśnienia statycznego p, temperatury t oraz gęstości powietrza g na różnych wysokościach |
| 27 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem lotniska? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na aktualne QFE |
| 28 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem morza? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na aktualne QNH. |
| 29 | Co to jest wysokość gęstościowa? Wysokość pozorna, na której gęstość powietrza jest równa wartości standardowej wg atmosfery ISA Wysokość gęstościowa (Density Altitude) jest teoretyczną gęstością atmosfery wzorcowej na wysokości lotu, czyli że w atmosferze wzorcowej wysokość gęstościowa jest rowna ciśnieniowej |
| 30 | Co to jest wysokość standardowa? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniu ustawionym na standardową wartość na poziomie morza QNE , tj. 1013,25 hPa = 760 mmHg |
| 31 | Czy między ciśnieniem statycznym powietrza (p), jego temperaturą bezwzględną (T) i gęstością (&rho;) istnieje jakiś związek? - tak, wyrażony równaniem stanu P = ρ*g*R*T g = przysp. Ziemskie 9,81m/s2 R = stała gazowa pow. = 29,2746m/K |
| 32 | Czy obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny statycznie może być stateczny dynamicznie? Nie |
| 33 | Czy płatowiec może mieć tą samą doskonałość dla dwóch różnych kątów natarcia &alpha; 1 &alpha; optymalne? - tak |
| 34 | Czy wzrost stateczności powoduje zmianę sterowności? - tak, sterowność maleje |
| 35 | Czym się różnią stateczność statyczna i stateczność dynamiczna obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? - stateczność statyczna uwzględnia tylko tendencje do powrotu do równowagi, a stateczność dynamiczna uwzględnia charakter czasowy ruchu obiektu |
| 36 | Czym się wyraża „niestateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? - istnieniem tendencji ( w postaci działania siły lub momentu) do pogłębiania odejścia od stanu równowagi po wytrąceniu z niej |
| 37 | Czym się wyraża „stateczność statyczna obojętna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? - szybowiec wytrącony ze stanu równowagi pozostaje w nowym stanie równowagi. |
| 38 | Dla płata o jakim profilu nie powstaje opór indukowany na zerowym kącie natarcia? - dwuwypukłym symetrycznym |
| 39 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie czasu przy stałym przyspieszeniu powoduje - czterokrotne zwiększenie przebytej drogi |
| 40 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie przyśpieszenia w stałym czasie (t) powoduje - dwukrotne zwiększenie przebytej drogi |
| 41 | Dla skrzydła o obrysie prostokątnym prawdą jest, że - cięciwa geometryczna nie zmienia się wzdłuż rozpiętości |
| 42 | Jakie jest wydłużenie dla trzech skrzydeł o tej samej powierzchni i tej samej rozpiętości, ale różnym obrysie (prostokątnym, trapezowym i eliptycznym)? - takie samo dla wszystkich |
| 43 | Dla ustalonego lotu nurkowego prawdziwe jest równanie: - Px = Q |
| 44 | Do jakiego wykresu odnosi się potoczna nazwa „krzywa Lilienthala”? - do krzywej biegunowej , pokazującej zależność siły nośnej do oporu wykres Cz/Cx |
| 45 | Jaki wzór służy do obliczenia wartości oporu indukowanego? gdzie λ nazywa się wydłużeniem skrzydła i określone jest zależnością: |
| 46 | Do urządzeń powiększających powierzchnię skrzydła można zaliczyć - poszerzacz i klapę przednią |
| 47 | Do urządzeń, przeszkadzających odrywaniu się strug powietrza na grzbiecie skrzydła, można zaliczyć - sloty(skrzela) |
| 48 | Do urządzeń, wysklepiających profil mało wysklepiony na mocno wysklepiony, można zaliczyć - klapę przednią |
| 49 | Dodatni skos skrzydła powoduje -Zwiększenie stateczności statycznej podłużnej |
| 50 | Doskonałość profilu - Doskonałość profilu zmienia się wraz ze zmianą kąta natarcia. |
| 51 | Dwukrotne zwiększenie prędkości przepływu w zamkniętym tunelu spowoduje - czterokrotny spadek ciśnienia statycznego |
| 52 | Flatter jest to nazwa zjawiska związanego z - powstawaniem drgań samowzbudnych powierzchni nośnej |
| 53 | Gdy do kanału o zmiennej powierzchni przekroju wpada powietrze z prędkością początkową V, będzie ona ulegała zmianie. W jaki sposób? - Przy zmniejszaniu powierzchni przekroju V się zwiększa |
| 54 | Grubość profilu to - największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu prostopadła do jego cięciwy |
| 55 | Im większa lepkość powietrza tym - opór tarcia większy, a warstwa przyścienna grubsza |
| 56 | Istnienie na płatowcu niezbędnych powierzchni sterowych powoduje powstawanie głównie - oporu szczelinowego |
| 57 | Jak inaczej nazywa się flettner? - Klapka odciążająca |
| 58 | Jak musi zmienić się prędkość lotu w zakręcie prawidłowym, aby przy tym samym przechyleniu promień zakrętu wzrósł czterokrotnie? - Prędkość musi się zwiększyć dwukrotnie |
| 59 | Jak nazywa się klapka wyważająca, której położenie można zmieniać podczas lotu niezależnie? - trymer |
| 60 | Jak nazywa się punkt, w którym przepływ powietrza zmienia charakter z laminarnego na turbulentny? - punkt przejściowy |
| 61 | Jak nazywa się wykres przedstawiający zależność współczynnika siły nośnej 'Cz' od współczynnika oporu 'Cx' statku powietrznego? -biegunowa |
| 62 | Jak nazywa się prędkość statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.) oznaczana Vne - max prędkość dopuszczalna |
| 63 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki masy, długości i czasu? Kilogram (kg), metr (m) i sekunda (s) |
| 64 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki siły, ciśnienia i temperatury? - Newton (N), Pascal (Pa) i Kelvin (K) |
| 65 | Jak w jednostkach podstawowych układu SI można zapisać wielkość ciśnienia 1000 hPa? - 100 000 Pa lub N/m2 |
| 66 | Jak zmieni się promień zakrętu prawidłowego, jeżeli przy stałym przechyleniu zwiększy się prędkość dwukrotnie? - wzrośnie czterokrotnie |
| 67 | Jak zmienia się doskonałość szybowca "d" w krążeniu z przechyleniem "j", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? Zmaleje dz=d*cos(j) |
| 68 | Jak zmienia się wysokość gęstościowa w sytuacji, gdy temperatura powietrza jest wyższa od standardowej wartości ISA? - wzrasta |
| 69 | Jaka jest różnica pomiędzy korkociągiem płaskim a stromym? - większa kątowa zmiana kierunku w korkociągu płaskim |
| 70 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;’ i prędkością opadania ‘w’ podczas lotu ślizgowego? Opadanie wzrasta, gdy rośnie prędkość |
| 71 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;z’ w prawidłowym zakręcie z przechyleniem "j", a prędkością lotu po prostej ‘&upsilon;’, jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? Prędkość maleje. vzak=vprost/sqrt(cos j) (dlatego przed zakrętem troszkę rozpędzamy szybowiec, gdy lecimy z małą prędkością, aby nie wpaść w korkociąg) |
| 72 | Jaka wzorcowa wielkość ciśnienia powietrza na poziomie morza, wyrażona w starych jednostkach „milimetrach słupa rtęci”, odpowiada po = 1013,25 hPa? - 760 mmHg |
| 73 | Jaką nazwę nosi stosunek ciśnienia statycznego na dowolnej wysokości do wzorcowego ciśnienia na poziomie morza? - ciśnienie względne |
| 74 | Jaką nazwę nosi stosunek gęstości powietrza na dowolnej wysokości do wzorcowej (standardowej) gęstości na poziomie morza σ = ρ / ρo? - gęstość powietrza względna |
| 75 | Jaką nazwę nosi stosunek temperatury powietrza na dowolnej wysokości, wyrażonej w Kelwinach (K), do wzorcowej temperatury na poziomie morza, również wyrażonej w Kelwinach (K) θ = T/To? - bezwymiarowa temperatura względna |
| 76 | Jaką wielkość ma wzorcowe (standardowe) ciśnienie statyczne na poziomie morza? - 101 325N/m2 = 1013,25 hPa |
| 77 | Jaką wielkość, wyrażoną w Kelwinach (K) ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? 288 K |
| 78 | Jaką wielkość, wyrażoną w kg/m2, ma wzorcowa (standardowa) gęstość powietrza &rho;o na poziomie morza? - 1,2255 kg/m3 (w pytaniu jest chyba błąd nie „w kg/m2” tylko „kg/m3”) |
| 79 | Jaką wielkość, wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C), ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? +15 °C |
| 80 | Jaki istnieje związek między wielkością temperatury powietrza "t" wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C) a temperaturą "T" wyrażoną w Kelwinach (K)? T = t + 273 |
| 81 | Jakie główne cechy ma gruby profil w porównaniu z cieńszym przy takiej samej prędkości opływu? większy opór i większy Cz |
| 82 | Jakie parametry służą określeniu fizycznego stanu powietrza? - ciśnienie statyczne, temperatura, gęstość |
| 83 | Jakie przedrostki w symbolach jednostek miar SI oznaczają zwielokrotnienie o 10, 100 i 1000? - deka, hekto, kilo |
| 84 | Jakie wielkości trzeba znać, aby obliczyć przeciążenie "n" w prawidłowym zakręcie? - znać przechylenie |
| 85 | Jakiemu celowi służy tzw. „mechanizacja skrzydła” (klapy, sloty, interceptory)? - zmianie współczynników aerodynamicznych w celu wywierania wpływu na osiągi (np. prędkości lądowania) |
| 86 | Jakim przyrządem mierzona jest wysokość rzeczywista, czyli oddalenie statku powietrznego od powierzchni ziemi? - wysokościomierzem radiowym ( radarowym ) |
| 87 | Jedną z miar stateczności dynamicznej obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.) jest „czas połówkowy”. Co to jest za wielkość? - czas upływający od odchylenia od równowagi o jakąś wielkość do chwili zmniejszenia tego odchylenia do połowy (50%) |
| 88 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem jednostajnym, to mamy do czynienia z - równowagą obojętną |
| 89 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem przyśpieszonym, zwiększając odchylenie, to mamy do czynienia z - równowagą chwiejną? niestatecznością dynamiczną? |
| 90 | Jeżeli dodamy do siebie opory wszystkich części płatowca (tj. skrzydeł, kadłuba, usterzenia, itd.), to otrzymana suma będzie - mniejsza od oporu płatowca zmontowanego z tych części |
| 91 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła nośna - wzrośnie czterokrotnie |
| 92 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła oporu - wzrośnie czterokrotnie |
| 93 | Jeżeli zmniejszymy temperaturę przepływającego powietrza, nie zmieniając kąta natarcia, powierzchni skrzydła i prędkości przepływu to - siły aerodynamiczne na skrzydle wzrosną |
| 94 | Jeżeli zwiększy się powierzchnię statecznika poziomego to - stateczność stateczna podłużna wzrośnie |
| 95 | Każde ciało ma swój własny, stały i niezmienny współczynnik oporu kształtu cx<sub>kszt</sub>. Czy to prawda? - fałsz (zależy również od ustawienia ciała) |
| 96 | Kąt natarcia, dla którego Cx = Cxmin jest zawsze - mniejszy od ά dla Czmax/Cxmax |
| 97 | Kąt natarcia płata o profilu wklęsło-wypukłym, dla którego nie powstaje opór indukowany, ma wartość - ujemną |
| 98 | Kąt natarcia profilu to kąt zawarty między - cięciwą geometryczną profilu i kierunkiem napływu strumienia nie zaburzonego |
| 99 | Kąt zawarty między cięciwą geometryczną profilu a kierunkiem napływu strumienia niezaburzonego to Kąt natarcia |
| 100 | Kiedy wysokość wskazywana na ziemi przez wysokościomierz ciśnieniowy jest wysokością standardową równą elewacji lotniska? - przy nastawieniu na QNH |
| 101 | Klapy stosuje się w celu -zwiększenia Czmax |
| 102 | Kompensacja aerodynamiczna steru ma za zadanie - zmniejszenie sił używanych przez pilota |
| 103 | Kompensację aerodynamiczną steru nazywa się również wyważeniem aerodynamicznym steru. Czy to prawda? - prawda |
| 104 | Korkociąg płaski jest - bardziej niebezpieczny od stromego |
| 105 | Krytyczna prędkość flatteru jest to prędkość, przy której - siły wzbudzające drgania = siłom tłumiącym |
| 106 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią pionową? OZ |
| 107 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią podłużną? OX |
| 108 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią poprzeczną? OY |
| 109 | Jakie urządzenia nie są zaliczane do mechanizacji skrzydła? - zwiększające Czmax poprzez zmniejszenie przepływu indukowanego, np. winglety |
| 110 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię kinetyczną? Iloczyn masy i kwadratu prędkości podzielony przez 2 - jednostka [J dżul ] |
| 111 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię potencjalną? - iloczyn ciężaru i wysokości ciała - jednostka [J dżul ] |
| 112 | Który z profili najprawdopodobniej jest profilem samostatecznym? Z podgiętądo góry krawędzią spływu |
| 113 | Który ze schematów płatowca jest układem statecznym statycznie? Najprawdopodobniej: ze wzniosem skrzydeł do góry i skosem do tyłu |
| 114 | Który ze wzorów prawidłowo opisuje II prawo Newtona („przyśpieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do siły działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała”)? a=F/m [Niuton/kg] |
| 115 | Linia krzywa przedstawiająca kształt skrzydeł widzianych z góry to - obrys skrzydła |
| 116 | Linia łącząca noski profili płata lotniczego to - geometryczna krawędź natarcia |
| 117 | Linia łącząca ostrza (spływy) profili płata lotniczego to - geometryczna krawędź spływu |
| 118 | Jak nazywa się linia łącząca środki okręgów wpisanych w obrys profilu lotniczego? - szkieletowa |
| 119 | Lot nurkowy to lot, w którym Px = Q |
| 120 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu ‘Cx’ ma wartość minimalną: α = αCxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia - procentowe zwiększenie Cz będzie większe od procentowego zwiększenia Cx |
| 121 | Lotki typu „fryze” stosuje się w celu - zniwelowania momentu oporowego lotek |
| 122 | Lotki zaprojektowane są w celu obracania płatowca względem - osiOX |
| 123 | Maksymalna dopuszczalna prędkość lotu ‘VNE’ to -największa prędkośc jaką można wykonać lot w powietrzu spokojnym |
| 124 | Maksymalna doskonałość profilu - jest stałą charakterystyczną dla profilu i odpowiada Czmax/Cxmax |
| 125 | Maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której dochodzi do gwałtownych zmian prędkości pionowej otaczającego powietrza oznaczana jest: -Vra |
| 126 | Maksymalna prędkość, przy której można jeszcze użyć pełnych wychyleń sterów, bez przekroczenia maksymalnego przeciążenia oznaczana jest: - Va |
| 127 | Mechanizację skrzydła stosuje się w celu - zwiększenia Czmax |
| 128 | Minimalną wartość współczynnika siły oporu "Cx" otrzymuje się dla kąta natarcia α = 0°. Czy to prawda? - prawda tylko dla profili symetrycznych |
| 129 | Moment aerodynamiczny, mierzony względem środka aerodynamicznego w zakresie prędkości użytkowych, Prawie nie zależy od kąta natarcia , ale jest proporcjonalny do kwadratu prędkości lotu |
| 130 | Moment od sił aerodynamicznych na skrzydle wyraża się wzorem: Ma=Rw*L Ma= Moment aerodynamiczny, Rw=wypadkowa siła aerodynamiczna. L=odległość pomiędzy środkiem aerodynamicznym a środkiem parcia. |
| 131 | Moment oporowy lotek powstaje, ponieważ - siła oporu na lotce wychylonej w dół jest większa niż na lotce wychylonej w górę |
| 132 | Na dolnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę końca płata o kąt, którego wartość jest - tym większa , im bliżej końce płata |
| 133 | Na górnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę środka płata o kąt, którego wartość jest - Tym większa, im większy jest kąt natarcia |
| 134 | Na płacie o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go - odchylają się w stronę środka płata na górnej powierzchni i w stronę końca płata na dolnej powierzchni |
| 135 | Najmniejsze opadanie otrzymujemy, gdy spełniony jest warunek: ??? kiedy lecimy z prędkością ekonomiczną |
| 136 | Największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu (prostopadła do cięciwy) to - grubość profilu |
| 137 | Największa prędkość, z jaką można wykonywać lot w powietrzu spokojnym, oznaczana jest: - Vne |
| 138 | Niekorzystny moment obrotowy względem osi OZ›, który powstaje w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt w przeciwne strony nazywa się - momentem oporowym lotek |
| 139 | Niestateczność holendrowania to jeden z rodzajów niestateczności - dynamicznej bocznej |
| 140 | Niestateczność spiralna to jeden z rodzajów niestateczności - dynamicznej bocznej |
| 141 | Niewielkie zwiększanie kąta natarcia α =αoptymalne powoduje - zwiększenie Cx i Cz |
| 142 | Oblodzenie powierzchni nośnych powoduje - zwiększenie prędkości minimalnej |
| 143 | Obrót płatowca względem osi OX realizowany jest za pomocą - lotek |
| 144 | Obrót płatowca względem osi OY realizowany jest za pomocą - usterzenia wysokości. |
| 145 | Obrót płatowca względem osi OZ realizowany jest za pomocą - usterzenia kierunku. |
| 146 | Odległość pomiędzy położeniem środka ciężkości szybowca i środkiem równowagi obojętnej to Zapas stateczności podłużnej |
| 147 | Opór ciała poruszającego się w powietrzu zależy od: - współczynnika oporu, powierzchni, gęstości powietrza , kwadratu prędkości lotu |
| 148 | Opór indukowany wzrasta, gdy - maleje wydłużenie płata |
| 149 | Opór interferencyjny powstaje w wyniku - wzajemnego zaburzania opływu przez części sąsiadujące ze sobą |
| 150 | Opór kształtu zależy tylko od kształtu opływanego ciała. Czy to prawda? - fałsz , zależy też od ustawienia ciała względem strug |
| 151 | Opór powstały w wyniku wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych części szybowca nazywa się oporem Interferencyjnym |
| 152 | Opór tarcia profilu lotniczego na użytkowych kątach natarcia jest najmniejszy w przypadku opływu - laminarnego |
| 153 | Opór tarcia przepływu laminarnego w stosunku do oporu tarcia w przepływie turbulentnym jest - mniejszy |
| 154 | Opór, który jest wynikiem zawirowań na końcach płata lotniczego, spowodowanych wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, nosi nazwę - opór indukowany |
| 155 | Płytowe usterzenie wysokości pełni funkcję jednocześnie statecznika poziomego i steru wysokości. Czy to prawda? Prawda |
| 156 | Po przekroczeniu krytycznej prędkości rozbieżności skrętnej skrzydła, następuje Ukręcenie skrzydła |
| 157 | Po wychyleniu lotki w górę, podczas lotu z dużą prędkością, powstaje Moment skręcający skrzydło powodujący wzrost α skrzydła |
| 158 | Podczas zjawiska autorotacji, skrzydło, które opływane jest pod większym kątem natarcia Wytwarza mniejszą siłę nośną od skrzydła o mniejszym α |
| 159 | Położenie środka parcia na profilu klasycznym niesymetrycznym wraz ze wzrostem kąta natarcia Przesuwa się do przodu |
| 160 | Położenie środka parcia na profilu samostatecznym wraz ze wzrostem kąta natarcia Przesuwa się do tyłu |
| 161 | Powierzchnia nośna skrzydła to Powierzchnia ograniczona obrysem skrzydła |
| 162 | Powodem wyślizgu w zakręcie może być Za małe przechylenie, lub za duża prędkość kątowa zakrętu |
| 163 | Powodem ześlizgu w zakręcie może być Za duże przechylenie lub za mała prędkość kątowa zakrętu |
| 164 | Prędkość brutalnego sterowania ‘VA’ to Maksymalna prędkość, przy której można jeszcze użyć pełnych wychyleń sterów bez przekroczenia maksymalnego przeciążenia |
| 165 | Prędkość kątowa ‘ω’ w ruchu obrotowym jest Wprost proporcjonalna do prędkości liniowej a odwrotnie proporcjonalna do promienia |
| 166 | Prędkość lotu w burzliwej atmosferze ‘VRA’ to Maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której dochodzi do gwałtownych zmian prędkości pionowej otaczającego powietrza |
| 167 | Prędkość normalnego użytkowania ‘VNO’ to Maksymalna konstrukcyjna prędkość przelotowa |
| 168 | Prędkość, do jakiej nie przewiduje się ograniczeń użytkowania szybowca zgodnie z jego przeznaczeniem oznaczana jest: Vmo – maksymalna prędkość użytkowania |
| 169 | Profil może mieć tą samą doskonałość Dla dwóch różnych kątów natarcia |
| 170 | Profile laminarne to profile, w których Maksymalna grubość profilu znajduje się w przedziale 50-70% cięciwy |
| 171 | Prosta łącząca środek krzywizny noska profilu z ostrzem (spływem) profilu to Cięciwa geometryczna profilu |
| 172 | Przeciągnięcie dynamiczne różni się od statycznego tym, że podczas przeciągnięcia dynamicznego Następuje szybka zmiana kąta natarcia skrzydła |
| 173 | Przeciągnięcie statyczne charakteryzuje się Powolną zmianą kąta natarcia skrzydła |
| 174 | Przeciążenie w prawidłowym zakręcie z przechyleniem ‘j’ wynosi: n > 1 n=1/sqrt(cos(j)) |
| 175 | Przepływ powietrza wokół końcówek skrzydła, spowodowany wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, wytwarza wiry, które Są tym większe im większa Pz na skrzydle |
| 176 | Przesunięcie środka ciężkości do przodu Zmniejsza szansę korkociągu płaskiego, utrudnia wyprowadzenie z korkociągu |
| 177 | Przesunięcie środka ciężkości do tyłu Ułatwia wprowadzenie w korkociąg |
| 178 | Przy wzroście kąta wzniosu skrzydeł Wzrasta różnica sił nośnych wytwarzanych na obu skrzydłach podczas ślizgu |
| 179 | Przy wzroście przechylenia w zakręcie prawidłowym przeciążenie Wzrasta |
| 180 | Przyczyną zjawiska trzepotania usterzeń jest wystąpienie Rezonans pomiędzy drganiami zaburzonych strug zaskrzydłowych a drganiami własnymi powierzchni sterowych |
| 181 | Punkt na obrysie profilu, który jest położony najdalej w kierunku przeciwnym do kierunku lotu to Ostrze (spływ) profilu |
| 182 | Punkt na obrysie profilu, który jest wysunięty najdalej w stronę napływających strug powietrza to Nosek profilu |
| 183 | Punkt styczności biegunowej szybowca i prostej poprowadzonej ze środka układu współrzędnych odpowiada kątowi natarcia dla Największej doskonałości |
| 184 | Punkt, w którym linia działania wypadkowej siły aerodynamicznej przecina cięciwę profilu to Środek parcia |
| 185 | Punkt, względem którego moment aerodynamiczny nie zależy od kąta natarcia (w dużym przedziale zmian kąta natarcia) to Środek aerodynamiczny |
| 186 | Różnica przyrostów sił oporu, powstałych w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt, ale w przeciwne strony, powoduje powstanie Niekorzystnego momentu odchylającego |
| 187 | Różnicowe wychylenie lotek stosuje się w celu Zniwelowania momentu oporowego lotek |
| 188 | Ruch statku powietrznego podczas lotu opisywany jest za pomocą Jednej osi współrzędnych OX |
| 189 | Siła oporu skrzydła przemieszczającego się w fazie autorotacji w dół jest Większa od Px na skrzydle przeciwnym |
| 190 | Siła, wytworzona w wyniku różnicy ciśnień przed i za opływanym przez powietrze ciałem, nosi nazwę Siła oporu kształtu |
| 191 | Siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie ‘m’ w pobliżu swojej powierzchni, wyraża się wzorem: Iloczyn masy i przyspieszenia ziemiskiego |
| 192 | Siłę nośną wyraża się wzorem: Pz=Cz*S*ro*V2/2 |
| 193 | Siłę oporu wyraża się wzorem: Px=Cx*S*ro*V2/2 |
| 194 | Siły aerodynamiczne zależą od gęstości powietrza. Jak się zmieniają, gdy gęstość maleje? Maleją proporcjonalnie do malejącej gęstości |
| 195 | Statecznik pionowy odpowiada głównie za stateczność Kierunkową |
| 196 | Statecznik poziomy odpowiada głównie za stateczność Podłużną |
| 197 | Stateczność dynamiczna boczna dotyczy Odchylania i przechylania |
| 198 | Stateczność dynamiczna podłużna dotyczy Pochylenia |
| 199 | Stateczność dynamiczną boczną nazwa się inaczej Statecznością holendrowania |
| 200 | Stateczność statyczna kierunkowa dotyczy Odchylania |
| 201 | Stateczność statyczna podłużna dotyczy Pochylania |
| 202 | Stateczność statyczna poprzeczna dotyczy Przechylania |
| 203 | Stosunek drogi "s" przebytej w czasie "t" do czasu "t" to Prędkość średnia |
| 204 | Stosunek powierzchni nośnej skrzydła do jego rozpiętości S/b to Średnia cięciwa geometryczna |
| 205 | Stosunek zmiany wartości prędkości w czasie "t" do czasu "t" to Przyspieszenie średnie |
| 206 | Strzałka profilu to Największa odległość między linią szkieletową a cięciwą profilu |
| 207 | Szkieletowa profilu to Linia łącząca środki okręgów wpisanych w obrys profilu |
| 208 | Średnie przyśpieszenie kątowe ‘ε śr’ w ruchu obrotowym jest Wprost proporcjonalne do przyrostu prędkości kątowej w czasie pomiaru i odwrotnie proporcjonalne do czasu pomiaru ε = Δω / t |
| 209 | Środek aerodynamiczny to punkt Względem którego moment aerodynamiczny nie zależy od α w dużym przedziale zmian α |
| 210 | Środek aerodynamiczny wraz ze wzrostem kąta natarcia W dużym przedziale zmian α nie zmienia swojego położenia |
| 211 | Środek parcia to punkt W którym linia działania wypadkowej siły aerodynamicznej przecina cięciwę profilu |
| 212 | Tłumienie zmian parametrów lotu ma wpływ na Równowagę dynamiczną |
| 213 | Trzepotanie usterzeń to inaczej Buffeting |
| 214 | Ujemny skos skrzydła powoduje Zmniejszenie stateczności statycznej podłużnej |
| 215 | Usterzenie kierunku zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem Osi Z |
| 216 | Usterzenie wysokości zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem Osi Y |
| 217 | W celu zlikwidowania momentu oporowego lotek z reguły stosuje się Różnicowe wychylenie lotek |
| 218 | W codziennym życiu spotykamy się ze stanem równowagi: Stałej, obojętnej i chwiejnej |
| 219 | W jakich warunkach wysokość gęstościowa jest równa wysokości standardowej według atmosfery ISA? W warunkach zgodnych z tabelą Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej ISA |
| 220 | W jakiej proporcji do gęstości powietrza są zależne siły aerodynamiczne na profilu lotniczym? Wprost proporcjonalnie |
| 221 | W której grupie znajduje się urządzenie, które nie służy do zmniejszania sił, jakie pilot musi wywierać na drążek sterowy? Wyważenie masowe i klapka wyważająca |
| 222 | W normalnych warunkach lotu siły na sterownicach są Zawsze odpowiednio proporcjonalne do zmian ruchu lub stanu lotu |
| 223 | W profilach o normalnym, łukowatym kształcie linii szkieletowej, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Przesuwa się wzdłuż cięciwy do przodu |
| 224 | W profilach samostatecznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Przesuwa się wzdłuż cięciwy do tyłu |
| 225 | W profilach symetrycznych dla kąta natarcia &alpha;=0° Cięciwa geometryczna profilu pokrywa się z cięciwą aerodynamiczną profilu |
| 226 | W profilach symetrycznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Nie przesuwa się wzdłuż cięciwy |
| 227 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie pionowe składa się ze Statecznika pionowego, stanowiącego przednią nieruchomą część, i steru kierunku stanowiącego tylna ruchomą część |
| 228 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie wysokości składa się ze Statecznika poziomego stanowiącego przednią nieruchoma część i steru wysokości stanowiącego tylna ruchomą część |
| 229 | Jak nazywa się oś OX w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? Podłużna |
| 230 | Jak nazywa się oś OY w układzie współrzędnych, wzdłuż której opisywany jest ruch statku powietrznego podczas lotu? Poprzeczna |
| 231 | Jak nazywa się oś OZ w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? Pionowa |
| 232 | W ustalonym locie pilot wychyla drążek sterowy w prawo. Zakładając, że lotki wychylą się o ten sam kąt, prawdziwe będzie stwierdzenie: Siła oporu na lotce skierowanej w dół będzie większa od siły oporu na drugiej lotce |
| 233 | W wyniku wychylenia lotek w górę i w dół o ten sam kąt, powstaje Niekorzystny moment oporowy lotek |
| 234 | W wyniku zastosowania na końcówkach skrzydeł tak zwanych wingletów maleje opór Indukowany |
| 235 | Warstwa przyścienna profilu lotniczego to warstwa, w której Prędkość cząsteczek powietrza jest mniejsza od prędkości przepływu |
| 236 | Wartość gęstości powietrza w danych warunkach jest równa Ilorazowi ciśnienia i iloczynu temperatury i stałej gazowej ρ = p / R * T |
| 237 | Wartość współczynnika siły nośnej "Cz" dla krytycznego kąta natarcia ‘αkr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Zawsze prawda |
| 238 | Wartość współczynnika siły oporu "Cx" dla krytycznego kąta natarcia ‘αkr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Zawsze fałsz |
| 239 | Warunkiem stateczności statycznej podłużnej jest spełnienie warunku: Środek ciężkości powinien znajdować się z przodu cięciwy |
| 240 | Wewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie Przepony zmniejszającej opór szczelinowy |
| 241 | Wielkość siły oporu kształtu zależy od: Kształtu ciała, kąta pod jakim jest opływane, prędkości przepływu, gęstości powietrza |
| 242 | Wraz ze wzrostem wysokości gęstość powietrza Zawsze maleje |
| 243 | Współczynnik przeciążenia "n" w locie nurkowym wynosi: n=0 |
| 244 | Współczynnik przeciążenia w zakręcie zależy od Kąta pochylenia |
| 245 | Jak nazywa się urządzenie, którego wychylenie nie jest sprzężone mechanicznie z wychyleniami powierzchni sterowej? Klapki wyważającej (trymer) |
| 246 | Wydłużenie skrzydła ‘ λ ’ równa się Stosunek kwadratu rozpiętości do powierzchni skrzydła λ=b*b/S |
| 247 | Wykres zależności Cx = f(α) dla profilu symetrycznego jest Symetryczny względem osi Cx |
| 248 | Wykres zależności Cz = f(Cx) dla profilu symetrycznego jest Symetryczny względem osi Cx |
| 249 | Wykres zależności Cz = f(Cx) wykonany na podstawie pomiarów w czasie lotu nazywa się Biegunową |
| 250 | Wykres zależności Cz = f(α) dla profilu symetrycznego jest Symetryczny względem środka układu współrzędnych |
| 251 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego przechodzą przez środek układu współrzędnych? Cz = F(α) i Cm = F(α) |
| 252 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego są osiowosymetryczne? Cx = F(α) i Cz = F(Cx) |
| 253 | Wznios skrzydeł stosowany jest w celu Zwiększenia stateczności poprzecznej |
| 254 | Wzrost temperatury powietrza na stałej wysokości Powoduje zmniejszenie gęstości powietrza |
| 255 | Z jakich głównych elementów powstaje opór statku powietrznego zwany „szkodliwym”? Z oporu kształtu i z oporu tarcia powietrza o bryłę SP |
| 256 | Z jakiej zależności można wyznaczyć promień prawidłowego zakrętu, wykonywanego z prędkością ‘ε z’ z przechyleniem "j"? R= ε* ε/(g*tg(j)) gdzie R promień, g=przyśpieszenie ziemskie |
| 257 | Zasada ciągłości ruchu powietrza, przepływającego przez tunel o zmiennym przekroju, mówi, że Jeżeli przekrój tunelu zwiększy się to prędkość powietrza zmaleje |
| 258 | Zastosowanie kompensacji aerodynamicznej steru ma za zadanie Zmniejszenie momentu zawiasowego |
| 259 | Zbieżność skrzydła ‘η ’ to Stosunek cięciwy końcówki skrzydła do cięciwy przy kadłubie |
| 260 | Zdolność do zachowania stanu równowagi i przeciwdziałania jego zmianom nazywa się Stateczność statyczna |
| 261 | Zdolność do zmiany stanu ustalonego lotu pod wpływem wychylenia odpowiedniego steru nazywa się Sterowność |
| 262 | Zewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie Dodatkowej powierzchni sterowej przed osią obrotu steru |
| 263 | Zjawisko odwrotnego działania lotek polega na skręceniu skrzydła spowodowanego wychyleniem lotki. Skręcenie to powoduje efekt odwrotny do zamierzonego |
| 264 | Zwężenie przekroju strugi powietrza oznacza Zmniejszenie ciśnienia statycznego w strudze i wzrost prędkości. |
| 265 | Zwichrzenie aerodynamiczne skrzydła charakteryzuje się tym, że Na końcówkach stosuje się profile, na których oderwanie strug dla alfa krytycznego jest mniej intensywne. |
| 266 | Zwichrzenie geometryczne skrzydła charakteryzuje się tym, że Cięciwy profili geometrycznych w kolejnych przekrojach nie leżą w jednej płaszczyźnie. |
| 267 | Zwiększająca się siła nośna na skrzydle, powoduje zmianę oporu indukowanego na Większy. |
| 268 | Zwiększanie kąta natarcia α > α kr powoduje Zwiększenie Cx, zmniejszenie Cz |
| 269 | Aby obliczyć moment "M" działający na ciało "D", wywołany działaniem siły "P" należy skorzystać ze wzoru: M=F*r[Niuton*metr] |
| 270 | Aby wyprowadzić szybowiec z wyślizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy Zwiększyć przechylenie lub zmniejszyć prędkość kątową zakrętu. |
| 271 | Aby wyprowadzić szybowiec z ześlizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy Zmniejszyć przechylenie lub zwiększyć prędkość kątową zakrętu. |
| 272 | Biegunowa prędkości szybowca to wykres zależności Cz od Cx |
| 273 | Biegunową krążenia szybowca nazywa się zależność: w od r (opadanie w funkcji promienia krążenia) w=F(r) |
| 274 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, iloczyn pola przekroju i prędkości powietrza jest stały S*v = const"? Zasada ciągłości ruchu |
| 275 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała w każdym punkcie tego przepływu”? Prawo Bernouillego |
| 276 | Dla małych zmian wysokości prawo Bernouli’ego ma postać: p+½ro*V2=const. |
| 277 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś pionowa? OZ |
| 278 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś podłużna? OX |
| 279 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś poprzeczna OY |
| 280 | Doskonałość szybowca jest równa Doskonałość = Cz/Cx = Pz/Px = L/h = ctg α |
| 281 | Gdy powietrze przepływa przez kanał o zmiennej powierzchni przekroju zmienia się w nim ciśnienie statyczne. Jak? Zmniejsza się przy zmniejszeniu powierzchni przekroju. |
| 282 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o rosnącej amplitudzie |
| 283 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) stateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o malejącej amplitudzie |
| 284 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 285 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 286 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 287 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 288 | Jak zmienia się prędkość lotu szybowca ‘ε 0’ wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? Wzrośnie |
| 289 | Jak zmienia się prędkość lotu szybowca ‘ε 0’ wraz ze wzrostem wysokości, zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? Wzrośnie |
| 290 | Jak zmienia się prędkość opadania szybowca "w0" wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? Wzrośnie |
| 291 | Jak zmienia się prędkość opadania szybowca "w0" wraz ze wzrostem wysokości zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? Wzrośnie |
| 292 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością opadania szybowca "wz", w prawidłowym krążeniu z przechyleniem "j", a prędkością opadania po prostej "w", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? Prędkość opadania rośnie wz=w/sqrt(cos3(j)) |
| 293 | Jeżeli autorotacja skrzydła nie zostanie zahamowana przez pilota, to Szybowiec wejdzie w korkociąg |
| 294 | Jeżeli środek ciężkości szybowca pokrywa się ze środkiem równowagi obojętnej, to Samolot nie jest stateczny i nie jest niestateczny |
| 295 | Jeżeli środek ciężkości szybowca z profilem klasycznym znajduje się przed środkiem równowagi obojętnej, to Samolot jest stateczny |
| 296 | Jeżeli środek ciężkości szybowca z profilem klasycznym znajduje się za środkiem równowagi obojętnej, to Samolot niestateczny |
| 297 | Kąt toru lotu na stałym kącie natarcia ‘&alpha;’ podczas wzrostu wysokości Pozostaje niezmieniony – ponoć wg. ULC. W rzeczywistości maleje do zera bo maleje gęstość powietrza |
| 298 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: α=αCxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia Stosunek Cz do Cx wzrośnie |
| 299 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: α=αCxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia Doskonałość płatowca wzrośnie |
| 300 | Na rodzaj korkociągu główny wpływ mają następujące czynniki: -Rodzaj profilu i rozpiętość skrzydeł, -Położenie środka ciężkości – wyważenie -, rozłożenie mas wzdłuż osi kadłuba - wzajemne usytuowanie usterzenia wysokości i kierunku - wychylenie sterów |
| 301 | Najmniejsze opadanie ma szybowiec, lecący z prędkością Ekonomiczną Vek |
| 302 | Największa odległość między linią szkieletową i cięciwą profilu to Strzałka |
| 303 | Największą doskonałość w powietrzu spokojnym ma szybowiec, lecący z prędkością Optymalną Vop |
| 304 | Największy zasięg w spokojnym powietrzu uzyskuje się, gdy spełniony jest warunek: wartość ilorazu Cz/Cx jest największa |
| 305 | Objawem lotu szybowca w fazie przeciągnięcia jest zazwyczaj Występowanie drgań samolotu lub sterów i samoczynne zwiększenie przechylenia |
| 306 | Otworzenie hamulców aerodynamicznych podczas lotu ze stałym wychyleniem drążka sterowego powoduje Zwiększenie opadania i minimalne zmniejszenie prędkości |
| 307 | Pociągnięcie drążka na siebie powoduje Wzrost współczynnika obciążenia samolotu n |
| 308 | Podczas analizy stateczności szybowca niezbędne jest uwzględnienie Równowagi sił i momentów działających na samolot |
| 309 | Podczas rozbiegu szybowca na holu za samolotem wiatr wieje z prawej strony. Jak będzie zachowywać się szybowiec? Szybowiec będzie skręcał w prawo (pod wiatr), a warkocz strug zaśmigłowych będzie starał się podnieść lewe skrzydło: lotki w lewo, nogą wciskamy lewy pedał |
| 310 | Podczas rozbiegu szybowca na holu za samolotem wiatr wieje z prawej strony. Jak należy wychylić stery w pierwszej fazie rozbiegu, aby bezpiecznie wystartować? Szybowiec będzie skręcał w prawo (pod wiatr), a warkocz strug zaśmigłowych będzie starał się podnieść lewe skrzydło: lotki w lewo, nogą wciskamy lewy pedał |
| 311 | Podczas rozbiegu szybowca przy starcie za wyciągarką wieje silny wiatr z prawej strony. Jak będzie zachowywać się szybowiec? Szybowiec będzie skręcał w prawo (pod wiatr) i podnosił prawe skrzydło: lotki w prawo, nogą wciskamy lewy pedał |
| 312 | Podczas rozbiegu szybowca przy starcie za wyciągarką wieje silny wiatr z prawej strony. Jak należy wychylić stery w pierwszej fazie rozbiegu, aby bezpiecznie wystartować? Szybowiec będzie skręcał w prawo (pod wiatr) i podnosił prawe skrzydło: lotki w prawo, nogą wciskamy lewy pedał |
| 313 | Przeciągnięciem szybowca nazywa się stan, w którym Gwałtownie spada siła nośna i rośnie opór aerodynamiczny, na skutek przekroczenia krytycznego kąta natarcia skrzydła |
| 314 | Przez jaką wartość należy pomnożyć prędkość minimalną szybowca w ustalonym locie po prostej ‘εmin’, aby obliczyć prędkość minimalną ‘ε min z’ w zakręcie o przechyleniu "j"? ‘ε min z’ =‘εmin’/sqrt(cos(j)) |
| 315 | Przybliżony wzór na prędkość opadania szybowca w ustalonym locie ślizgowym przyjmuje postać: ??? |
| 316 | Przyrost momentu pochylającego szybowiec ‘Δ M’, powstały w wyniku wychylenia drążka, wynosi Δ M = Δ Pzh*1h, gdzie 1h = odległość między środ. ciężk. samolotu i środ. aerodynamicznym usterzenia poziomego; Δ Pzh = przyrost siły nośnej na usterzeniu wysokości |
| 317 | Rozpatrując stateczność szybowca w układzie współrzędnych O X Y Z zakładamy, że wszystkie trzy osie układu przechodzą przez Środek ciężkości samolotu |
| 318 | Siłę aerodynamiczną wyraża się wzorem: R = ½ ρ S v² cR gdzie: R - wypadkowa siła aerodynamiczna, ρ - (ro) gęstość powietrza, S - powierzchnia ciała, v - prędkość ruchu, cR - bezwymiarowy współczynnik siły aerodynamicznej |
| 319 | Siłę odśrodkową, działającą na szybowiec lecący ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ w zakręcie o promieniu "R" oblicza się ze wzoru: F = m * v² / r F = m * ω ² * r |
| 320 | Stan równowagi, w której ciało zwykle znajduje się i do której powraca zawsze po wytrąceniu go ze stanu równowagi nazywa się Równowaga stała |
| 321 | Stateczność dynamiczna boczna zależy głównie od: Kąta wzniosu skrzydeł, powierzchni usterzenia pionowego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia pionowego od środka ciężkości samolotu |
| 322 | Stateczność dynamiczna podłużna zależy głównie od: Rozkładu mas w samolocie, wielkości statecznika poziomego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia poziomego od środka ciężkości samolotu |
| 323 | Stateczność dynamiczna to Zdolność samoczynnego powrotu samolotu do położenia równowagi gdy przestaną działać zakłócenia |
| 324 | Stateczność statyczna kierunkowa zależy głównie od Wielkości usterzenia pionowego, odległości usterzenia od środka ciężkości |
| 325 | Stateczność statyczna podłużna zależy głównie od: Położenia środka ciężkości samolotu, wielkości statecznika poziomego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia poziomego od środka ciężkości samolotu |
| 326 | Stateczność statyczna poprzeczna zależy głównie od Kąta wzniosu skrzydeł, wielkości usterzenia pionowego, układu grzbietopłata lub dolnopłata |
| 327 | Stateczność statyczna to Zdolność do zachowania stanu równowagi i przeciwdziałania jego zmianom |
| 328 | Sterowność to Zdolność do zmiany stanu ustalonego lotu pod wpływem wychylenia odpowiedniego steru |
| 329 | Szybowce stosowane w lotnictwie sportowym są zazwyczaj konstruowane tak, aby Przy wejściu w korkociąg był to korkociąg stromy |
| 330 | Szybowiec podczas lotu w fazie przeciągnięcia jest Niestateczny statycznie poprzecznie i podłużnie |
| 331 | Szybowiec w fazie autorotacji charakteryzuje się Niestatecznością statyczną poprzeczną |
| 332 | W celu wyprowadzenia szybowca z fazy autorotacji należy w kolejności: Wychylić ster kierunku w stronę przeciwną do kierunku przechylania a potem odepchnąć drążek |
| 333 | W celu wyprowadzenia szybowca z fazy przeciągnięcia do lotu ustalonego należy Zwiększyć siłę nośną na skrzydle przez oddanie drążka |
| 334 | W celu wyprowadzenia szybowca z korkociągu należy w kolejności: Wychylić ster kierunku w stronę przeciwną do kierunku obrotu, odepchnąć drążek, po ustaniu obrotów rozpędzić samolot i wyprowadzić z lotu nurkowego |
| 335 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca Należy wychylić drążek do siebie |
| 336 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca Przyrost momentu pochylającego musi mieć wartość ujemną |
| 337 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca Należy wychylić ster wysokości w górę. |
| 338 | W celu zmniejszenia pochylenia szybowca Wektor przyrostu siły nośnej na usterzeniu poziomym musi mieć zwrot w dół |
| 339 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca Należy wychylić drążek od siebie |
| 340 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca Należy wychylić ster wysokości w dół |
| 341 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca Wektor przyrostu Pz na usterzeniu poziomym musi mieć zwrot w górę |
| 342 | W celu zwiększenia pochylenia szybowca Przyrost momentu pochylającego samolot musi mieć wartość dodatnią |
| 343 | W jakim dokumencie zawarte są informacje o osiągach statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)? W Iinstrukcji Użytkowania w Locie |
| 344 | W jakim profilu, wywoływana zmianami kąta natarcia, wędrówka środka parcia jest najmniejsza ? Profil symetryczny |
| 345 | W spokojnym powietrzu, optymalny kąt toru lotu ‘ψ ’ podczas wzrostu ciężaru szybowca Pozostaje niezmieniony |
| 346 | W ustalonym locie poziomym prostoliniowym współczynnik obciążenia szybowca "n" wynosi n = 1 |
| 347 | W ustalonym zakręcie współczynnik obciążenia szybowca "n" wynosi n > 1 |
| 348 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia α= α optymalne, Procentowe zwiększenie Cx będzie większe od procentowego zwiększenia Cz |
| 349 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia α= α optymalne, Stosunek Cz do Cx zmaleje |
| 350 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia α= α optymalne, Doskonałość profilu zmaleje |
| 351 | Warunek, dla którego ustalona prędkość opadania szybowca ma wartość minimalną przyjmuje postać: ??? |
| 352 | Współczynnik obciążenia szybowca "n" to Stosunek siły nośnej do ciężaru szybowca w locie n=Pz/Q |
| 353 | Wychylenie lotek o jednakowy kąt w lewo, podczas lotu w fazie przeciągnięcia, najczęściej spowoduje Przechylenie się samolotu w prawo i rozpoczęcie autorotacji |
| 354 | Wychyleniu klap towarzyszy zwykle Wzrost Cz, wzrost Cx, spadek doskonałości samolotu |
| 355 | Wykres zależności prędkości opadania szybowca w funkcji promienia zakrętu w = f(R) nazywa się Biegunową krążenia |
| 356 | Wysunięcie płyt hamulców aerodynamicznych powoduje Zwiększenie opadania i nieznaczne zmniejszenie prędkości |
| 357 | Wzór na prędkość lotu szybowca w ustalonym locie ślizgowym ma postać: v=sqrt(2*Q/ro*S*Cz) przekształcenie wzoru na siłę nośną przy założeniu Pz=Q |
| 358 | Wzór na współczynnik siły nośnej "Cz" ma postać: Cz=2Pz/v*v*S*ro |
| 359 | Wzór na współczynnik siły oporu "Cx" ma postać: Cx=2Px/v*v*S*ro |
| 360 | Z jaką właściwością związany jest spadek prędkości powietrza w warstwie przyściennej profilu lotniczego? Z lepkością powietrza |
| 361 | Z jakiej zależności można wyznaczyć prawidłowe przechylenie "j" w zakręcie o promieniu "R", jeżeli szybowiec leci z prędkością ‘ε z’? tg(j)=εz*εz /g*R |
| 362 | Zapas stateczności statycznej podłużnej szybowca to Odległość pomiędzy środkiem ciężkości samolotu i środkiem równowagi obojętnej |
| 363 | Zdolność do samoczynnego powrotu szybowca do położenia równowagi, gdy przestaną działać zakłócenia, które tę równowagę naruszyły nazywa się Stateczność dynamiczna |

Wyżej zamieszczone odpowiedzi są efektem przygotowań do egzaminu  teoretycznego.

Wykorzystałem materiały przygotowawcze kolegów:

- Marcin Michalak AEROKLUB OSTROWSKI : marcin16160@yahoo.com

- Alex

- bazę odpowiedzi z szybowce.com

Odpowiedzi z tych materiałów konfrontowałem ze sobą, sprawdzałem z literaturą i informacjami z Internetu.

Nie biorę oczywiście żadnej odpowiedzialności za poprawność odpowiedzi.

Powodzenia na egzaminie !

Jeżeli widzisz gdzieś błąd to nie narzekaj tylko go popraw ;)

Jaclen