ZASADY LOTU

| 1 | Sposób organizacji postępowania w przypadku zaistnienia wypadków i incydentów określa Aneks 13 do Konwencji ICAO - dokument regulujący zasady badania wypadków lotniczych stanowiący załącznik do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. |
| --- | --- |
| 2 | Czy profile klasyczne są dużo bardziej „wrażliwe” na zabrudzenia od profili laminarnych? Nie, Laminarne są bardziej wrażliwe |
| 3 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-lotkowemu należy Zwiększyć sztywność gietną skrzydła i zastosować wyważenie masowe lotek. |
| 4 | Aby zapobiec zjawisku flatteru giętno-skrętnemu należy Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła i przesunąć środek ciężkości skrzydła jak najbliżej osi skrętnej |
| 5 | Aby zapobiec zjawisku odwrotnego działania lotek należy Zwiększyć sztywność skrętną skrzydła |
| 6 | Aby zapobiec zjawisku trzepotania usterzeń należy Zastosować usterzenia typu T i starannie opracować przejście skrzydło-kadłub. |
| 7 | Aerodynamiczna krawędź natarcia to linia łącząca punkty płata lotniczego, w których Prędkość strumienia = 0, a ciśnienie = ciśnieniu spiętrzenia |
| 8 | Brak wyważenia masowego lotek na dużych prędkościach lotu jest bezpośrednią przyczyną występowania Flatteru lotkowego |
| 9 | Buffeting to inaczej Trzepotanie usterzeń |
| 10 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością '&upsilon;'. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie prędkość ciała to V kątowa W wzrośnie dwukrotnie, przyspieszenie dośrodkowe wzrośnie czterokrotnie |
| 11 | Ciało porusza się po okręgu z prędkością ‘&upsilon;’. Jeżeli zwiększymy dwukrotnie promień okręgu to V kątowa W zmaleje dwukrotnie, droga przebyta przez ciało w czasie okresu T wzrośnie dwukrotnie i przyspieszenie dośrodkowe zmaleje dwukrotnie |
| 12 | Ciało porusza się ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Wypadkowy wektor przyśpieszenia, działającego na to ciało, jest zawsze skierowany W stronę środka okręgu a=V2/R |
| 13 | Ciało porusza się ze zmienną prędkością ‘&upsilon;’ po okręgu o promieniu ‘R’. Kąt ‘&alpha;’ zawarty między promieniem ‘R’, a wektorem przyśpieszenia ‘a’ działającym na ciało jest: 0°<a i a<90° |
| 14 | Ciśnienie statyczne w punkcie przejścia z opływu laminarnego w opływ turbulentny jest Minimalne na górnej powierzchni i maksymalne na dolnej |
| 15 | Co to jest „równanie stanu powietrza” ? Związek między ciśnieniem statycznym i gęstością, temperaturą i stałą gazową powietrza a=ggRT |
| 16 | Co się rozumie pod pojęciem „sterowności” obiektu latającego (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Zdolność do "odpowiadania" przez obiekt na zadawane przez pilota impulsy sterujące |
| 17 | Co to jest „ciśnienie spiętrzeniowe”? różnica ciśnienia dynamicznego i statycznego. ??? Najwyższe zmierzone ciśnienie |
| 18 | Co to jest „opływ laminarny”? Niezaburzony opływ od krawędzi natarcia do punktu przejściowego |
| 19 | Co to jest „pułap teoretyczny” statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.)? Największa wysokość, na którą teoretycznie samolot może się wznieść |
| 20 | Co to jest „stateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? Istnienie tendencji (w postaci działania siły lub momentu) do powrotu do równowagi po wytrąceniu z niej |
| 21 | Co to jest „środek parcia profilu” ? Wyobrażalny punkt na cięciwie profilu, w którym działa wypadkowa wszystkich sił aerodynamicznych występujących na profilu. |
| 22 | Co to jest „warstwa przyścienna”? Warstwa powietrza opływającego dowolny element, w której V zmienia się od 0 do V opływu. |
| 23 | Co to jest „wydłużenie” skrzydła samolotu lub szybowca, albo łopaty nośnej? Stosunek rozpiętości do średniej cięciwy geometrycznej. |
| 24 | Co to jest elewacja lotniska? Fizyczne wzniesienie płyty lotniska nad umowny poziom morza wg ISA |
| 25 | Co to jest gęstość powietrza? Ilość masy powietrza zawartej w m3 objętości kg/m3 |
| 26 | Co to jest Międzynarodowa Atmosfera Wzorcowa ISA (International Standard Atmosphere)? Zbiór uznawanych za wzorcowe wielkości ciśnienia statycznego p, temperatury t oraz gęstości powietrza g na różnych wysokościach |
| 27 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem lotniska? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na aktualne QFE |
| 28 | Co to jest wysokość ciśnieniowa nad poziomem morza? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniowym ustawionym na aktualne QNH. |
| 29 | Co to jest wysokość gęstościowa? Wysokość pozorna, na której gęstość powietrza jest równa wartości standardowej wg atmosfery ISA Wysokość gęstościowa (Density Altitude) jest teoretyczną gęstością atmosfery wzorcowej na wysokości lotu, czyli że w atmosferze wzorcowej wysokość gęstościowa jest równa ciśnieniowej. Osiągi samolotu zależą wprost od gęstości powietrza, dlatego są określane w stosunku do wysokości gęstościowej, a nie ciśnieniowej. I tak np. jeżeli wysokość gęstościowa jest duża (temperatura ponad standardową) osiągi samolotu muszą ulec redukcji. Znajomość wysokości gęstościowej jest potrzebna do określania zużycia paliwa lub niezbędnej długości pasa startowego. |
| 30 | Co to jest wysokość standardowa? Wysokość odczytywana na wysokościomierzu ciśnieniu ustawionym na standardową wartość na poziomie morza QNE , tj. 1013,25 hPa = 760 mmHg |
| 31 | Czy między ciśnieniem statycznym powietrza (p), jego temperaturą bezwzględną (T) i gęstością (&rho;) istnieje jakiś związek? - tak, wyrażony równaniem stanu P=(ro)*g*R*T g = przysp. Ziemskie 9,81m/s2 R = stała gazowa pow. = 29,2746m/K |
| 32 | Czy obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny statycznie może być stateczny dynamicznie? - nie |
| 33 | Czy płatowiec może mieć tą samą doskonałość dla dwóch różnych kątów natarcia &alpha; 1 &alpha; optymalne? - tak |
| 34 | Czy wzrost stateczności powoduje zmianę sterowności? - tak, sterowność maleje |
| 35 | Czym się różnią stateczność statyczna i stateczność dynamiczna obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? stateczność statyczna uwzględnia tylko tendencje do powrotu do równowagi, a stateczność dynamiczna uwzględnia charakter ruchu obiektu |
| 36 | Czym się wyraża „niestateczność statyczna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? - istnieniem tendencji ( w postaci działania siły lub momentu) do pogłębiania odejścia od stanu równowagi po wytrąceniu z niej |
| 37 | Czym się wyraża „stateczność statyczna obojętna” obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.)? - brakiem jakiejkolwiek reakcji obiektu na wytrącenia |
| 38 | Dla płata o jakim profilu nie powstaje opór indukowany na zerowym kącie natarcia? - dwuwypukłym symetrycznym |
| 39 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie czasu przy stałym przyspieszeniu powoduje - czterokrotne zwiększenie przebytej drogi |
| 40 | Dla ruchu jednostajnie przyśpieszonego dwukrotne zwiększenie przyśpieszenia w stałym czasie (t) powoduje - dwukrotne zwiększenie przebytej drogi |
| 41 | Dla skrzydła o obrysie prostokątnym prawdą jest, że - cięciwa geometryczna nie zmienia się wzdłuż rozpiętości |
| 42 | Jakie jest wydłużenie dla trzech skrzydeł o tej samej powierzchni i tej samej rozpiętości, ale różnym obrysie (prostokątnym, trapezowym i eliptycznym)? - takie samo dla wszystkich |
| 43 | Dla ustalonego lotu nurkowego prawdziwe jest równanie: - Px = Q Px – siła oporu Q – ciężar Pz – siła nośna N= Pz/Q |
| 44 | Do jakiego wykresu odnosi się potoczna nazwa „krzywa Lilienthala”? - do krzywej biegunowej, pokazującej zależność siły nośnej do oporu |
| 45 | Jaki wzór służy do obliczenia wartości oporu indukowanego? Dla płata nośnego mającego optymalny kształt obrysu zewnętrznego współczynnik oporu indukowanego wyraża się wzorem: gdzie λ nazywa się wydłużeniem skrzydła i określone jest zależnością: gdzie: l - rozpiętość skrzydła (odległość pomiędzy końcówkami), S - pole jego powierzchni, Cz – współczynnik siły nośnej |
| 46 | Do urządzeń powiększających powierzchnię skrzydła można zaliczyć - poszerzasz i klapę przednią |
| 47 | Do urządzeń, przeszkadzających odrywaniu się strug powietrza na grzbiecie skrzydła, można zaliczyć - sloty(skrzela) |
| 48 | Do urządzeń, wysklepiających profil mało wysklepiony na mocno wysklepiony, można zaliczyć - klapę przednią |
| 49 | Dodatni skos skrzydła powoduje -Zwiększenie stateczności statycznej podłużnej |
| 50 | Doskonałość profilu -Zmniejsza się zależność od ά |
| 51 | Dwukrotne zwiększenie prędkości przepływu w zamkniętym tunelu spowoduje - czterokrotny spadek ciśnienia statycznego |
| 52 | Flatter jest to nazwa zjawiska związanego z - powstawaniem drgań samowzbudnych (trzepotaniem) |
| 53 | Gdy do kanału o zmiennej powierzchni przekroju wpada powietrze z prędkością początkową V, będzie ona ulegała zmianie. W jaki sposób? - Przy zmniejszaniu powierzchni przekroju V się zwiększa |
| 54 | Grubość profilu to - największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu prostopadła do jego cięciwy (CMAX) |
| 55 | Im większa lepkość powietrza tym - opór tarcia większy a warstwa przyścienna grubsza |
| 56 | Istnienie na płatowcu niezbędnych powierzchni sterowych powoduje powstawanie głównie - oporu szczelinowego |
| 57 | Jak inaczej nazywa się flettner? - Klapka odciążająca |
| 58 | Jak musi zmienić się prędkość lotu w zakręcie prawidłowym, aby przy tym samym przechyleniu promień zakrętu wzrósł czterokrotnie? - zwiększyć dwukrotnie |
| 59 | Jak nazywa się klapka wyważająca, której położenie można zmieniać podczas lotu niezależnie? - trymer |
| 60 | Jak nazywa się punkt, w którym przepływ powietrza zmienia charakter z laminarnego na turbulentny? - punkt przejściowy |
| 61 | Jak nazywa się wykres przedstawiający zależność współczynnika siły nośnej 'Cz' od współczynnika oporu 'Cx' statku powietrznego? -biegunowa |
| 62 | Jak nazywa się prędkość statku powietrznego (śmigłowca, samolotu, szybowca itp.) oznaczana VNE? - max prędkość dopuszczalna |
| 63 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki masy, długości i czasu? -kg, m, sec |
| 64 | Jak nazywają się i jakie mają symbole w układzie SI jednostki siły, ciśnienia i temperatury? - niuton, paskal, kelwin |
| 65 | Jak w jednostkach podstawowych układu SI można zapisać wielkość ciśnienia 1000 hPa? - 100 000 N/m2 |
| 66 | Jak zmieni się promień zakrętu prawidłowego, jeżeli przy stałym przechyleniu zwiększy się prędkość dwukrotnie? - wzrośnie czterokrotnie |
| 67 | Jak zmienia się doskonałość szybowca "d" w krążeniu z przechyleniem "j", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? |
| 68 | Jak zmienia się wysokość gęstościowa w sytuacji, gdy temperatura powietrza jest wyższa od standardowej wartości ISA? - wzrasta |
| 69 | Jaka jest różnica pomiędzy korkociągiem płaskim a stromym? - większa kątowa zmiana kierunku w korkociągu płaskim |
| 70 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;’ i prędkością opadania ‘w’ podczas lotu ślizgowego? |
| 71 | Jaka jest zależność pomiędzy prędkością lotu ‘&upsilon;z’ w prawidłowym zakręcie z przechyleniem "j", a prędkością lotu po prostej ‘&upsilon;’, jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? |
| 72 | Jaka wzorcowa wielkość ciśnienia powietrza na poziomie morza, wyrażona w starych jednostkach „milimetrach słupa rtęci”, odpowiada po = 1013,25 hPa? - 760 mmHg |
| 73 | Jaką nazwę nosi stosunek ciśnienia statycznego na dowolnej wysokości do wzorcowego ciśnienia na poziomie morza &delta; = p/po? - ciśnienie względne |
| 74 | Jaką nazwę nosi stosunek gęstości powietrza na dowolnej wysokości do wzorcowej (standardowej) gęstości na poziomie morza &sigma; = &rho;/&rho;o? - gęstość powietrza względna |
| 75 | Jaką nazwę nosi stosunek temperatury powietrza na dowolnej wysokości, wyrażonej w Kelwinach (K), do wzorcowej temperatury na poziomie morza, również wyrażonej w Kelwinach (K) &Theta; = T/To? - bezwymiarowa temperatura względna |
| 76 | Jaką wielkość ma wzorcowe (standardowe) ciśnienie statyczne na poziomie morza? - 101 325N/m2 = 1013,25 hPa |
| 77 | Jaką wielkość, wyrażoną w Kelwinach (K) ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? - 288,15 K (15+273,15) |
| 78 | Jaką wielkość, wyrażoną w kg/m2, ma wzorcowa (standardowa) gęstość powietrza &rho;o na poziomie morza? - 1,2255 kg/m3 |
| 79 | Jaką wielkość, wyrażoną w stopniach Celsjusza (°C), ma wzorcowa (standardowa) temperatura powietrza na poziomie morza? +15 °C |
| 80 | Jaki istnieje związek między wielkością temperatury powietrza "t" wyrażoną w stopniach Celsjusza (<sup>?</sup>C) a temperaturą "T" wyrażoną w Kelwinach (K)? - T = t + 273 |
| 81 | Jakie główne cechy ma gruby profil w porównaniu z cieńszym przy takiej samej prędkości opływu? - większy opór Cx i większa siła nośna Cz |
| 82 | Jakie parametry służą określeniu fizycznego stanu powietrza? - ciśnienie statyczne, temperatura, gęstość |
| 83 | Jakie przedrostki w symbolach jednostek miar SI oznaczają zwielokrotnienie o 10, 100 i 1000? - deka, hekto, kilo |
| 84 | Jakie wielkości trzeba znać, aby obliczyć przeciążenie "n" w prawidłowym zakręcie? - znać przechylenie nz=1/cosφ φ – kąt przechylenia |
| 85 | Jakiemu celowi służy tzw. „mechanizacja skrzydła” (klapy, sloty, interceptory)? - zmianie współczynników aerodynamicznych w celu wywierania wpływu na osiągi (np. prędkości podejścia do lądowania) |
| 86 | Jakim przyrządem mierzona jest wysokość rzeczywista, czyli oddalenie statku powietrznego od powierzchni ziemi? - wysokościomierzem radiowym ( radarowym ) |
| 87 | Jedną z miar stateczności dynamicznej obiektu (samolotu, śmigłowca, szybowca, lotni itp.) jest „czas połówkowy”. Co to jest za wielkość? - czas upływający od odchylenia od równowagi o jakąś wielkość do chwili zmniejszenia tego odchylenia do połowy (50%) |
| 88 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem jednostajnym, to mamy do czynienia z - równowagą obojętną |
| 89 | Jeżeli ciało wytrącone ze stanu równowagi, krótkotrwałym impulsem zewnętrznym, porusza się ruchem przyśpieszonym, zwiększając odchylenie, to mamy do czynienia z - równowagą chwiejną |
| 90 | Jeżeli dodamy do siebie opory wszystkich części płatowca (tj. skrzydeł, kadłuba, usterzenia, itd.), to otrzymana suma będzie - mniejsza od oporu płatowca zmontowanego z tych części |
| 91 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła nośna - wzrośnie czterokrotnie |
| 92 | Jeżeli dwukrotnie zwiększymy prędkość przepływu, to siła oporu - wzrośnie czterokrotnie |
| 93 | Jeżeli zmniejszymy temperaturę przepływającego powietrza, nie zmieniając kąta natarcia, powierzchni skrzydła i prędkości przepływu to - siły aerodynamiczne na skrzydle wzrosną |
| 94 | Jeżeli zwiększy się powierzchnię statecznika poziomego to - stateczność stateczna podłużna wzrośnie |
| 95 | Każde ciało ma swój własny, stały i niezmienny współczynnik oporu kształtu cx<sub>kszt</sub>. Czy to prawda? - fałsz (zależy również od ustawienia ciała) |
| 96 | Kąt natarcia, dla którego Cx=Cxmin jest zawsze - mniejszy od kąta natarcia (ά) dla Czmax/Cxmax |
| 97 | Kąt natarcia płata o profilu wklęsło-wypukłym, dla którego nie powstaje opór indukowany, ma wartość - ujemną |
| 98 | Kąt natarcia profilu to kąt zawarty między - cięciwą geometryczną profilu i kierunkiem napływu strumienia nie zaburzonego |
| 99 | Kąt zawarty między cięciwą geometryczną profilu a kierunkiem napływu strumienia niezaburzonego to Kąt natarcia |
| 100 | Kiedy wysokość wskazywana na ziemi przez wysokościomierz ciśnieniowy jest wysokością standardową równą elewacji lotniska? - w warunkach zgodnych z podanymi w tabeli Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej ISA |
| 101 | Klapy stosuje się w celu -zwiększenia Czmax |
| 102 | Kompensacja aerodynamiczna steru ma za zadanie - zmniejszenie sił używanych przez pilota |
| 103 | Kompensację aerodynamiczną steru nazywa się również wyważeniem aerodynamicznym steru. Czy to prawda? - prawda |
| 104 | Korkociąg płaski jest - bardziej niebezpieczny od stromego |
| 105 | Krytyczna prędkość flatteru jest to prędkość, przy której - siły wzbudzające drgania = siłom tłumiącym |
| 106 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią pionową? - oz |
| 107 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią podłużną? - ox |
| 108 | Którą oś układu współrzędnych nazywamy osią poprzeczną? - oy |
| 109 | Jakie urządzenia nie są zaliczane do mechanizacji skrzydła? - zwiększające Czmax poprzez zmniejszenie przepływu indukowanego, np. winglety |
| 110 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię kinetyczną? Wzór na energię kinetyczną: Ek = m .v2/2 [kg .m2/s2 = J] Ek - energia kinetyczna, M – masa, V – prędkość |
| 111 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje energię potencjalną? - iloczyn ciężaru i wysokości ciała - jednostka J ( dżul ) Wzór na energię potencjalną: Ep = m .g .h { kg .m/s2 .m =kg . m2/s2 = J} Ep - energia potencjalna, m – masa, h – wysokość, g – współczynnik grawitacyjny |
| 112 | Który z profili najprawdopodobniej jest profilem samostatecznym? |
| 113 | Który ze schematów płatowca jest układem statecznym statycznie? |
| 114 | Który ze wzorów prawidłowo opisuje II prawo Newtona („przyśpieszenie z jakim porusza się ciało jest wprost proporcjonalne do siły działającej na to ciało i odwrotnie proporcjonalne do masy tego ciała”)? |
| 115 | Linia krzywa przedstawiająca kształt skrzydeł widzianych z góry to - obrys skrzydła |
| 116 | Linia łącząca noski profili płata lotniczego to - geometryczna krawędź natarcia |
| 117 | Linia łącząca ostrza (spływy) profili płata lotniczego to - geometryczna krawędź spływu |
| 118 | Jak nazywa się linia łącząca środki okręgów wpisanych w obrys profilu lotniczego? - linia szkieletowa profilu |
| 119 | Lot nurkowy to lot, w którym P=0 N=0 |
| 120 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu ‘Cx’ ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia - procentowe zwiększenie Cz będzie większe od procentowego zwiększenia Cx |
| 121 | Lotki typu „fryze” stosuje się w celu - zniwelowania momentu oporowego lotek |
| 122 | Lotki zaprojektowane są w celu obracania płatowca względem - osi ox (oś podłużna) |
| 123 | Maksymalna dopuszczalna prędkość lotu ‘VNE’ to -największa prędkośc jaką można wykonać lot w powietrzu spokojnym |
| 124 | Maksymalna doskonałość profilu - jest stałą charakterystyczną dla profilu i odpowiada Czmax/Cxmax |
| 125 | Maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której dochodzi do gwałtownych zmian prędkości pionowej otaczającego powietrza oznaczana jest: -Vra |
| 126 | Maksymalna prędkość, przy której można jeszcze użyć pełnych wychyleń sterów, bez przekroczenia maksymalnego przeciążenia oznaczana jest: - Va |
| 127 | Mechanizację skrzydła stosuje się w celu - zwiększenia Czmax |
| 128 | Minimalną wartość współczynnika siły oporu "Cx" otrzymuje się dla kąta natarcia &alpha; = 0°. Czy to prawda? - prawda tylko dla profili symetrycznych |
| 129 | Moment aerodynamiczny, mierzony względem środka aerodynamicznego w zakresie prędkości użytkowych, - prawie nie zależy od ά , ale jest proporcjonalny do kwadratu prędkości lotu |
| 130 | Moment od sił aerodynamicznych na skrzydle wyraża się wzorem: |
| 131 | Moment oporowy lotek powstaje, ponieważ - siła oporu na lotce wychylonej w dół jest większa niż na lotce wychylonej w górę |
| 132 | Na dolnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę końca płata o kąt, którego wartość jest - tym większa , im bliżej końce płata |
| 133 | Na górnej powierzchni płata o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go, odchylają się w stronę środka płata o kąt, którego wartość jest - tym większa , im większy ά |
| 134 | Na jakiej wysokości nad poziomem morza względna gęstość powietrza jest w atmosferze wzorcowej równa jednej czwartej gęstości na poziomie morza, tj. &sigma; = 0,25? 12 200m |
| 135 | Na jakiej wysokości nad poziomem morza względna gęstość powietrza jest w atmosferze wzorcowej równa &sigma; = 1? 0m |
| 136 | Na jakiej wysokości nad poziomem morza względna gęstość powietrza w atmosferze wzorcowej jest połówkowa, tj. równa &sigma; = 0,5? 6 700m |
| 137 | Na jakiej wysokości statyczne ciśnienie względne jest równe połowie ciśnienia statycznego na poziomie morza (&delta; = 0,5)? 5 500m |
| 138 | Na płacie o skończonym wydłużeniu, strugi powietrza opływające go - odchylają się w stronę środka płata na górnej powierzchni i w stronę końca płata na dolnej powierzchni |
| 139 | Najmniejsze opadanie otrzymujemy, gdy spełniony jest warunek: VEK i ά> άEK |
| 140 | Największa odległość między górnym i dolnym obrysem profilu (prostopadła do cięciwy) to - grubość profilu |
| 141 | Największa prędkość, z jaką można wykonywać lot w powietrzu spokojnym, oznaczana jest: - Vne |
| 142 | Niekorzystny moment obrotowy względem osi OZ›, który powstaje w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt w przeciwne strony nazywa się - momentem oporowym lotek |
| 143 | Niestateczność holendrowania to jeden z rodzajów niestateczności - dynamicznej bocznej |
| 144 | Niestateczność spiralna to jeden z rodzajów niestateczności - dynamiczna boczna |
| 145 | Niewielkie zwiększanie kąta natarcia &alpha;=&alpha;optymalne powoduje - zwiększenie Cx i Cz |
| 146 | Oblodzenie powierzchni nośnych powoduje - zwiększenie prędkości minimalnej |
| 147 | Obrót płatowca względem osi OX realizowany jest za pomocą - lotek |
| 148 | Obrót płatowca względem osi OY realizowany jest za pomocą - usterzenia wysokości. |
| 149 | Obrót płatowca względem osi OZ realizowany jest za pomocą - usterzenia kierunku. |
| 150 | Opór ciała poruszającego się w powietrzu zależy od: - współczynnika oporu powierzchni odniesienia, gęstości powietrza, kwadratu prędkości lotu |
| 151 | Opór indukowany wzrasta, gdy - maleje wydłużenie płata |
| 152 | Opór interferencyjny powstaje w wyniku - wzajemnego zaburzania opływu przez części sąsiadujące ze Sabą |
| 153 | Opór kształtu zależy tylko od kształtu opływanego ciała. Czy to prawda? - fałsz , zależy też od ustawienia ciała |
| 154 | Opór tarcia profilu lotniczego na użytkowych kątach natarcia jest najmniejszy w przypadku opływu - laminarnego |
| 155 | Opór tarcia przepływu laminarnego w stosunku do oporu tarcia w przepływie turbulentnym jest - mniejszy |
| 156 | Opór, który jest wynikiem zawirowań na końcach płata lotniczego, spowodowanych wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, nosi nazwę - opór indukowany |
| 157 | Płytowe usterzenie wysokości pełni funkcję jednocześnie statecznika poziomego i steru wysokości. Czy to prawda? Prawda |
| 158 | Po przekroczeniu krytycznej prędkości rozbieżności skrętnej skrzydła, następuje Ukręcenie skrzydła |
| 159 | Po wychyleniu lotki w górę, podczas lotu z dużą prędkością, powstaje Moment skręcający skrzydło powodujący wzrost kąta natarcia (α) skrzydła |
| 160 | Podczas zjawiska autorotacji, skrzydło, które opływane jest pod większym kątem natarcia Wytwarza mniejszą siłę nośną od skrzydła o mniejszym kącie natarcia (α) |
| 161 | Położenie środka parcia na profilu klasycznym niesymetrycznym wraz ze wzrostem kąta natarcia Przesuwa się do przodu |
| 162 | Położenie środka parcia na profilu samostatecznym wraz ze wzrostem kąta natarcia Przesuwa się do tyłu |
| 163 | Poszerzacze stosuje się w celu Zmniejszenia V min |
| 164 | Powierzchnia nośna skrzydła to Powierzchnia ograniczona obrysem skrzydła |
| 165 | Powodem wyślizgu w zakręcie może być Za małe przechylenie, lub za duża prędkość kątowa zakrętu |
| 166 | Powodem ześlizgu w zakręcie może być Za duże przechylenie lub za mała prędkość kątowa zakrętu |
| 167 | Prędkość brutalnego sterowania ‘V<sub>A</sub>’ to Maksymalna prędkość, przy której można jeszcze użyć pełnych wychyleń sterów bez przekroczenia maksymalnego przeciążenia |
| 168 | Prędkość kątowa ‘&omega;’ w ruchu obrotowym jest Wprost proporcjonalna do prędkości liniowej a odwrotnie proporcjonalna do promienia |
| 169 | Prędkość lotu w burzliwej atmosferze ‘Vra’ to Maksymalna prędkość lotu w atmosferze, w której dochodzi do gwałtownych zmian prędkości pionowej otaczającego powietrza |
| 170 | Profil może mieć tą samą doskonałość Dla dwóch różnych α |
| 171 | Profile laminarne to profile, w których Maksymalna grubość profilu znajduje się w przedziale 50-70% cięciwy |
| 172 | Prosta łącząca środek krzywizny noska profilu z ostrzem (spływem) profilu to Cięciwa geometryczna profilu |
| 173 | Przeciągnięcie dynamiczne różni się od statycznego tym, że podczas przeciągnięcia dynamicznego Następuje szybka zmiana α skrzydła |
| 174 | Przeciągnięcie statyczne charakteryzuje się Powolna zmiana α skrzydła |
| 175 | Przeciążenie w prawidłowym zakręcie z przechyleniem ‘j’ wynosi: |
| 176 | Przepływ powietrza wokół końcówek skrzydła, spowodowany wyrównywaniem ciśnienia na górnej i dolnej powierzchni, wytwarza wiry, które Są tym większe im większa siła nośna (Pz) na skrzydle |
| 177 | Przesunięcie środka ciężkości do przodu Zmniejsza szansę korkociągu płaskiego |
| 178 | Przesunięcie środka ciężkości do tyłu Ułatwia wprowadzenie w korkociąg |
| 179 | Przy wzroście kąta wzniosu skrzydeł Wzrasta różnica sił nośnych wytwarzanych na obu skrzydłach podczas ślizgu |
| 180 | Przy wzroście przechylenia w zakręcie prawidłowym przeciążenie Wzrasta |
| 181 | Przyczyną zjawiska trzepotania usterzeń jest wystąpienie Rezonans pomiędzy drganiami zaburzonych strug zaskrzydłowych a drganiami własnymi powierzchni sterowych |
| 182 | Przyrost siły nośnej (Pz ) na usterzeniu wysokości ‘&Delta;PZH’, wywołany wychyleniem drążka, ma wartość Dodatnią gdy oddamy drążek od siebie |
| 183 | Punkt na obrysie profilu, który jest położony najdalej w kierunku przeciwnym do kierunku lotu to Ostrze (spływ) profilu |
| 184 | Punkt na obrysie profilu, który jest wysunięty najdalej w stronę napływających strug powietrza to Nosek profilu |
| 185 | Punkt, w którym linia działania wypadkowej siły aerodynamicznej przecina cięciwę profilu to Środek parcia |
| 186 | Punkt, względem którego moment aerodynamiczny nie zależy od kąta natarcia (w dużym przedziale zmian kąta natarcia) to Środek aerodynamiczny |
| 187 | Różnica przyrostów sił oporu, powstałych w wyniku wychylenia lotek o ten sam kąt, ale w przeciwne strony, powoduje powstanie Niekorzystnego momentu odchylającego |
| 188 | Różnicowe wychylenie lotek stosuje się w celu Zniwelowania momentu oporowego lotek |
| 189 | Ruch statku powietrznego podczas lotu opisywany jest za pomocą Jednej osi współrzędnych OX |
| 190 | Siła oporu skrzydła przemieszczającego się w fazie autorotacji w dół jest Większa od siły oporu (Px) na skrzydle przeciwnym |
| 191 | Siła, wytworzona w wyniku różnicy ciśnień przed i za opływanym przez powietrze ciałem, nosi nazwę Siła oporu kształtu |
| 192 | Siła, z jaką Ziemia przyciąga ciało o masie ‘m’ w pobliżu swojej powierzchni, wyraża się wzorem: Każde dwa ciała (nawet o małych masach) oddziaływają na siebie grawitacyjnie. Gdy masa przynajmniej jednego z przyciągających się ciał jest dostatecznie duża, to siła grawitacji jest łatwa do zaobserwowania. Ziemia właśnie z powodu stosunkowo dużej masy przyciąga wszystkie ciała. Codziennie doświadczamy skutków działania sił grawitacji pochodzących właśnie od Ziemi i nawet tego nie zauważamy. Siłę z jaką Ziemia przyciąga ciało będziemy nazywać ciężarem ciała lub siła ciężkości. Ciężar oznaczymy symbolem Fg lub Q. Aby otrzymać wzór na ciężar ciała, należy do wzoru ogólnego na siłę grawitacji podstawić masę ziemi (jednego z ciał oddziaływujących na siebie grawitacyjnie). po przekształceniu otrzymamy: wielkości G, M i r są wielkościami stałymi dla ziemi: uwzględniając to wzór na ciężar ciała (siłę ciężkości) możemy zapisać: Fg = m g gdzie g - przyspieszenie ziemskie. (gn = 9,80665 m/s2) |
| 193 | Siłę nośną wyraża się wzorem: Siłę nośną określa wzór: gdzie: - Pz – wytworzona siła nośna (kG) - Cz – współczynnik siły nośnej, obliczony teoretycznie po raz pierwszy przez Żukowskiego, wyznaczany jednak głównie empirycznie, zależny od kąta natarcia, ale także od kształtu ciała. - ρ – gęstość płynu (powietrze na poziomie morza 1.225 kg/m3)(wg międzynarodowej atmosfery wzorcowej - na wysokości 0 m przy temperaturze +15 stopni Celsjusza wynosi 0,1249 kG•s2/m4) - S – powierzchnia skrzydła (m²) - V – prędkość ciała względem płynu (m/s) |
| 194 | Siłę oporu wyraża się wzorem: Ogólnie siłę oporu w dowolnym przypadku oblicza się z zależności: gdzie: - – siła oporu; jest skierowana przeciwnie do prędkości ciała względem płynu; - CD – współczynnik siły oporu (w literaturze polskiej i nie tylko zwykle oznaczany przez Cx); - S – powierzchnia rzutu ciała na płaszczyznę prostopadłą do kierunku ruchu względnego ciała i płynu; upraszczając powierzchnia jaka jest "wystawiona" w kierunku przepływu; - pd – ciśnienie dynamiczne; - – prędkość ciała względem płynu - ρf – gęstość płynu. |
| 195 | Siły aerodynamiczne zależą od gęstości powietrza. Jak się zmieniają, gdy gęstość maleje? Maleją proporcjonalnie do malejącej gęstości |
| 196 | Sloty stosuje się w celu Zwiększenia Cz max |
| 197 | Statecznik pionowy odpowiada głównie za stateczność Kierunkową |
| 198 | Statecznik poziomy odpowiada głównie za stateczność Podłużną |
| 199 | Stateczność dynamiczna boczna dotyczy Odchylania i przechylania |
| 200 | Stateczność dynamiczna podłużna dotyczy Pochylenia |
| 201 | Stateczność dynamiczną boczną nazwa się inaczej Statecznością holendrowania |
| 202 | Stateczność statyczna kierunkowa dotyczy Odchylania |
| 203 | Stateczność statyczna podłużna dotyczy Pochylania |
| 204 | Stateczność statyczna poprzeczna dotyczy Przechylania |
| 205 | Stosunek drogi "s" przebytej w czasie "t" do czasu "t" to Prędkość średnia |
| 206 | Stosunek powierzchni nośnej skrzydła do jego rozpiętości S/b to Średnia cięciwa geometryczna |
| 207 | Stosunek zmiany wartości prędkości w czasie "t" do czasu "t" to Przyspieszenie średnie |
| 208 | Strzałka profilu to Największa odległość między linią szkieletową a cięciwą profilu |
| 209 | Szkieletowa profilu to Linia łącząca środki okręgów wpisanych w obrys profilu |
| 210 | Średnie przyśpieszenie kątowe ‘&epsilon;śr’ w ruchu obrotowym jest Wprost proporcjonalne do przyrostu prędkości kątowej w czasie pomiaru i odwrotnie proporcjonalne do czasu pomiaru |
| 211 | Środek aerodynamiczny to punkt Względem którego moment aerodynamiczny nie zależy od kąta natarcia (α) w dużym przedziale zmian kąta natarcia (α) |
| 212 | Środek aerodynamiczny wraz ze wzrostem kąta natarcia W dużym przedziale zmian α nie zmienia swojego położenia |
| 213 | Środek parcia to punkt W którym linia działania wypadkowej siły aerodynamicznej przecina cięciwę profilu |
| 214 | Tłumienie zmian parametrów lotu ma wpływ na Równowagę dynamiczną |
| 215 | Trzepotanie usterzeń to inaczej Buffeting |
| 216 | Ujemny skos skrzydła powoduje Zmniejszenie stateczności statycznej podłużnej |
| 217 | Usterzenie kierunku zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem Osi X |
| 218 | Usterzenie wysokości zaprojektowane jest w celu obracania płatowca względem Osi Y |
| 219 | W celu zlikwidowania momentu oporowego lotek z reguły stosuje się Różnicowe wychylenie lotek |
| 220 | W codziennym życiu spotykamy się ze stanem równowagi: Stałej, obojętnej i chwiejnej |
| 221 | W jakich warunkach wysokość gęstościowa jest równa wysokości standardowej według atmosfery ISA? W warunkach zgodnych z tabelą Międzynarodowej Atmosfery Wzorcowej ISA |
| 222 | W jakiej proporcji do gęstości powietrza są zależne siły aerodynamiczne na profilu lotniczym? Wprost proporcjonalnie |
| 223 | W której grupie znajduje się urządzenie, które nie służy do zmniejszania sił, jakie pilot musi wywierać na drążek sterowy? Wyważenie masowe i klapka wyważająca |
| 224 | W normalnych warunkach lotu siły na sterownicach są Zawsze odpowiednio proporcjonalne do zmian ruchu lub stanu lotu |
| 225 | W profilach o normalnym, łukowatym kształcie linii szkieletowej, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Przesuwa się wzdłuż cięciwy do przodu |
| 226 | W profilach samostatecznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Przesuwa się wzdłuż cięciwy do tyłu |
| 227 | W profilach symetrycznych dla kąta natarcia &alpha;=0° Cięciwa geometryczna profilu pokrywa się z cięciwą aerodynamiczną profilu |
| 228 | W profilach symetrycznych, przy wzroście kąta natarcia, wypadkowa siła aerodynamiczna Nie przesuwa się wzdłuż cięciwy |
| 229 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie pionowe składa się ze Statecznika pionowego, stanowiącego przednią nieruchomą część, i steru kierunku stanowiącego tylna ruchomą część |
| 230 | W rozwiązaniu konwencjonalnym usterzenie wysokości składa się ze Statecznika poziomego stanowiącego przednią nieruchoma część i steru wysokości stanowiącego tylna ruchomą część |
| 231 | Jak nazywa się oś OX w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? Osią podłużną |
| 232 | Jak nazywa się oś OY w układzie współrzędnych, wzdłuż której opisywany jest ruch statku powietrznego podczas lotu? Osią poprzeczną |
| 233 | Jak nazywa się oś OZ w układzie współrzędnych, wzdłuż której jest opisywany ruch statku powietrznego podczas lotu? Osią pionową |
| 234 | W ustalonym locie pilot wychyla drążek sterowy w prawo. Zakładając, że lotki wychylą się o ten sam kąt, prawdziwe będzie stwierdzenie: Siła oporu na lotce skierowanej w dół będzie większa od siły oporu na drugiej lotce |
| 235 | W wyniku wychylenia lotek w górę i w dół o ten sam kąt, powstaje Niekorzystny moment oporowy lotek |
| 236 | W wyniku zastosowania na końcówkach skrzydeł tak zwanych wingletów maleje opór Indukowany |
| 237 | Warstwa przyścienna profilu lotniczego to warstwa, w której Prędkość cząsteczek powietrza jest mniejsza od prędkości przepływu |
| 238 | Wartość gęstości powietrza w danych warunkach jest równa Zależność gęstości gazów, w tym i powietrza, od ciśnienia i temperatury określa wzór: gdzie: - ρ - gęstość powietrza, - p - to ciśnienie, - R - specyficzna stała gazowa, - T - temperatura w skali bezwzględnej (kelwina). Specyficzna stała gazowa R dla suchego powietrza: Dlatego: - W warunkach normalnych (0 °C i 101,325 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSTP = 1,293 g/L. - W standardowych warunkach przyjmowanych w aerostatyce i aerodynamice (25 °C i 100 kPa), suche powietrze ma gęstość ρSATP = 1,168 kg/m3. |
| 239 | Wartość współczynnika siły nośnej "Cz" dla krytycznego kąta natarcia ‘&alpha;kr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Zawsze prawda |
| 240 | Wartość współczynnika siły oporu "Cx" dla krytycznego kąta natarcia ‘&alpha; kr’ przyjmuje wartość maksymalną. Czy to prawda? Zawsze fałsz |
| 241 | Warunkiem stateczności statycznej podłużnej jest spełnienie warunku: |
| 242 | Wewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie Przepony zmniejszającej opór szczelinowy |
| 243 | Wielkość siły oporu kształtu zależy od: Kształtu ciała, kąta pod jakim jest opływane, prędkości przepływu, gęstości powietrza |
| 244 | Wraz ze wzrostem wysokości gęstość powietrza Zawsze maleje |
| 245 | Współczynnik przeciążenia "n" w locie nurkowym wynosi: n=0 |
| 246 | Współczynnik przeciążenia w zakręcie zależy od Kąta pochylenia i prędkości lotu |
| 247 | Jak nazywa się urządzenie, którego wychylenie nie jest sprzężone mechanicznie z wychyleniami powierzchni sterowej? Klapki wyważającej |
| 248 | Wydłużenie skrzydła ‘&lambda;’ równa się Wydłużenie skrzydła to jedna z cech konstrukcji skrzydła Wydłużenie jest to stosunek rozpiętości skrzydeł do ich szerokości (w przypadku skrzydeł prostokątnych). Większe wydłużenia zapewniają lepszą doskonałość aerodynamiczną, ale o nastręczają dodatkowe trudności konstrukcyjne ze względu na spadek sztywności giętnej i skrętnej smukłego skrzydła. Ogólnie, dla dowolnego obrysu skrzydła wydłużenie λ (lambda) wyznacza wzór: λ = D²/S gdzie: D - rozpiętość skrzydeł, S - powierzchnia nośna skrzydeł |
| 249 | Wykres zależności Cx = f(&alpha;) dla profilu symetrycznego jest Symetryczny względem osi Cx |
| 250 | Wykres zależności Cz = f(Cx) dla profilu symetrycznego jest Symetryczny względem osi Cx |
| 251 | Wykres zależności Cz = f(Cx) wykonany na podstawie pomiarów w czasie lotu nazywa się Biegunową |
| 252 | Wykres zależności Cz = f(&alpha;) dla profilu symetrycznego jest |
| 253 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego przechodzą przez środek układu współrzędnych? Cz = F(α) i Cm = F(α) |
| 254 | Wykresy jakich zależności dla profilu symetrycznego są osiowosymetryczne? Cx = F(α) i Cz = F(α) |
| 255 | Wznios skrzydeł stosowany jest w celu Zwiększenia stateczności poprzecznej |
| 256 | Wzrost temperatury powietrza na stałej wysokości Zmniejszenie gęstości powietrza |
| 257 | Z jakich głównych elementów powstaje opór statku powietrznego zwany „szkodliwym”? Z oporu kształtu i z oporu tarcia powietrza o bryłę SP |
| 258 | Z jakiej zależności można wyznaczyć promień prawidłowego zakrętu, wykonywanego z prędkością ‘&upsilon;z’ z przechyleniem "j"? R – promień zakrętu VZAK – prędkość w zakręcie φ – kąt R= VZAK2/9,81 tgφ |
| 259 | Zasada ciągłości ruchu powietrza, przepływającego przez tunel o zmiennym przekroju, mówi, że Jeżeli przekrój tunelu zwiększy się to prędkość powietrza zmaleje dwukrotnie |
| 260 | Zastosowanie kompensacji aerodynamicznej steru ma za zadanie Zmniejszenie momentu zawiasowego |
| 261 | Zbieżność skrzydła ‘&eta;’ to Zbieżność skrzydła to stosunek cięciwy końcówki skrzydła do cięciwy przy kadłubie. |
| 262 | Zdolność do zachowania stanu równowagi i przeciwdziałania jego zmianom nazywa się Stateczność statyczna |
| 263 | Zdolność do zmiany stanu ustalonego lotu pod wpływem wychylenia odpowiedniego steru nazywa się Sterowność |
| 264 | Zewnętrzna kompensacja aerodynamiczna steru odbywa się poprzez zastosowanie Dodatkowej powierzchni sterowej przed osią obrotu steru |
| 265 | Zjawisko odwrotnego działania lotek polega na: skręceniu skrzydła spowodowanego wychyleniem lotki. |
| 266 | Zwężenie przekroju strugi powietrza oznacza: Zmniejszenie ciśnienia statycznego w strudze i wzrost prędkości. |
| 267 | Zwichrzenie aerodynamiczne skrzydła charakteryzuje się tym, że: Na końcówkach stosuje się profile, na których oderwanie strug dla a krytycznego jest mniej intensywne. |
| 268 | Zwichrzenie geometryczne skrzydła charakteryzuje się tym, że: Cięciwy profili geometrycznych w kolejnych przekrojach nie leżą w jednej płaszczyźnie. |
| 269 | Zwiększająca się siła nośna na skrzydle, powoduje zmianę oporu indukowanego na Większy |
| 270 | Zwiększanie kąta natarcia &alpha; > &alpha;kr powoduje |
| 271 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, iloczyn pola przekroju i prędkości powietrza jest stały S*v = const"? Zasada ciągłości ruchu |
| 272 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała w każdym punkcie tego przepływu”? Prawo Bernouli’ego |
| 273 | Dla małych zmian wysokości prawo Bernouli’ego ma postać: |
| 274 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś pionowa? Z |
| 275 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś podłużna? X |
| 276 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś poprzeczna? Y |
| 277 | Gdy powietrze przepływa przez kanał o zmiennej powierzchni przekroju zmienia się w nim ciśnienie statyczne. Jak? Zmniejsza się przy zmniejszeniu powierzchni przekroju. |
| 278 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) niestateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o rosnącej amplitudzie. |
| 279 | Jak zachowuje się obiekt (samolot, śmigłowiec, szybowiec, lotnia itp.) stateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o malejącej amplitudzie |
| 280 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 281 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 282 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 283 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 284 | Kąt toru lotu na stałym kącie natarcia ‘&alpha;’ podczas wzrostu wysokości Pozostaje niezmieniony |
| 285 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia Stosunek Cz do Cx wzrośnie |
| 286 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia Doskonałość płatowca wzrośnie |
| 287 | Na rodzaj korkociągu główny wpływ mają następujące czynniki: Położenie środka ciężkości, rozłożenie mas, usytuowanie i wielkość usterzeń. |
| 288 | Aby wyprowadzić samolot z wyślizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy Zwiększyć przechylenie lub zmniejszyć V kątową zakrętu. |
| 289 | Aby wyprowadzić samolot z ześlizgu w zakręcie i wykonać zakręt prawidłowy należy Zmniejszyć przechylenie lub zwiększyć V kątową zakrętu. |
| 290 | Biegunowa prędkości samolotu to wykres zależności współczynnika siły nośnej 'Cz' od współczynnika oporu 'Cx' statku powietrznego |
| 291 | Co należy rozumieć przez pojęcie: „obciążenie powierzchni tarczy wirnika”? |
| 292 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, iloczyn pola przekroju i prędkości powietrza jest stały S*v = const"? Zasada ciągłości ruchu |
| 293 | Co to za zasada: „W tunelu, przez który przepływa powietrze, suma ciśnienia statycznego i dynamicznego jest stała w każdym punkcie tego przepływu”? Prawo Bernouillego |
| 294 | Czego miarą jest początkowe przyspieszenie kątowe, wywołane jednostkowym impulsem sterowania (np. przemieszczeniem wybranej sterownicy o 1cm)? |
| 295 | Czy między sterownością i statecznością obiektu latającego (samolotu, śmigłowca, lotni itp.) istnieją jakieś wzajemne relacje ? Działają przeciw sobie. |
| 296 | Czy sprawność "h" śmigła nieprzestawialnego może przyjmować wartość zerową? Jeżeli tak, to w jakim przypadku? Śmigło się obraca, a samolot ma V=0; na V tak dużej, że śmigło nie daje już ciągu |
| 297 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś pionowa? Z |
| 298 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś podłużna? X |
| 299 | Do opisania ruchów statku powietrznego (samolotu, śmigłowca itp.) w przestrzeni, stosowany jest układ współrzędnych x-y-z. Jakie oznaczenie ma oś poprzeczna? Y |
| 300 | Do czego służy w próbach w locie skala Coopera-Harpera? Kryteria oceny stateczności i sterowności samolotu w ruchu podłużnym i ruchu bocznym |
| 301 | Gdy powietrze przepływa przez kanał o zmiennej powierzchni przekroju zmienia się w nim ciśnienie statyczne. Jak? Zmniejsza się przy zmniejszeniu powierzchni przekroju. |
| 302 | Jak nazywa się wielkość "R" przedstawiona na załączonym wykresie? |
| 303 | Jak się zachowuje obiekt (samolot, śmigłowiec, lotnia itp.) niestateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o rosnącej amplitudzie. |
| 304 | Jak się zachowuje obiekt (samolot, śmigłowiec, lotnia itp.) stateczny dynamicznie po wytrąceniu z równowagi? Wykonuje ruch harmoniczny o malejącej amplitudzie |
| 305 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 306 | Jak zachowuje się szkodliwy opór przy wzroście prędkości lotu? Wzrasta z V2 |
| 307 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 308 | Jak zmieni się siła odśrodkowa przy tej samej prędkości lotu w zakręcie, jeśli zmniejszy się jego promień? Wzrośnie |
| 309 | Jak zmienia się prędkość lotu ślizgowego samolotu ‘&upsilon;0’ wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? |
| 310 | Jak zmienia się prędkość lotu ślizgowego samolotu ‘&upsilon;0’ wraz ze wzrostem wysokości, zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? |
| 311 | Jak zmienia się prędkość minimalna i prędkość maksymalna lotu poziomego wraz ze wzrostem wysokości lotu? Vmin rośnie, Vmax maleje |
| 312 | Jak zmienia się prędkość opadania samolotu w locie ślizgowym "w0" wraz ze wzrostem ciężaru "Q", zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? Im większa masa, rym większa prędkość szybowania i opadania |
| 313 | Jak zmienia się prędkość opadania samolotu w locie ślizgowym "w0" wraz ze wzrostem wysokości, zakładając, że lecimy na niezmienionym kącie natarcia? |
| 314 | Jaka jest zależność podczas lotu ślizgowego pomiędzy prędkością opadania samolotu "wz" w prawidłowym krążeniu z przechyleniem "j", a prędkością opadania po prostej "w", jeżeli lot odbywa się na stałym kącie natarcia? |
| 315 | Jak długo powinien trwać lot próbny na ocenę HQR (Handling Quality Rating), aby zmęczenie pilota nie miało wpływu na jego wynik? |
| 316 | Jakie wartości może przyjmować sprawność śmigła "h"? Między 0 a 1 |
| 317 | Jakie zmiany położenia będą odpowiedzialne za wywoływanie momentu giroskopowego zespołu napędowego? Pochylenie i odchylenie |
| 318 | Jeżeli autorotacja skrzydła nie zostanie zahamowana przez pilota, to Samolot wejdzie w korkociąg |
| 319 | Jeżeli posuw wzrasta, to a poszczególnych przekrojów łopat śmigła maleją |
| 320 | Jeżeli środek ciężkości samolotu pokrywa się ze środkiem równowagi obojętnej to Samolot nie jest stateczny i nie jest niestateczny |
| 321 | Jeżeli środek ciężkości samolotu z profilem klasycznym znajduje się przed środkiem równowagi obojętnej, to Samolot jest stateczny |
| 322 | Jeżeli środek ciężkości samolotu z profilem klasycznym znajduje się za środkiem równowagi obojętnej, to Samolot niestateczny |
| 323 | Jeżeli znacznie zwiększy się prędkość lotu przy stałej prędkości obrotowej śmigła nieprzestawialnego, to kąt natarcia łopat zmaleje |
| 324 | Jeżeli znacznie zwiększy się prędkość obrotową śmigła nieprzestawialnego, przy stałej prędkości lotu, to kąt natarcia łopat wzrośnie |
| 325 | Kąty natarcia poszczególnych przekrojów śmigła osiągną wartość ujemną, jeśli posuw będzie odpowiednio duży |
| 326 | Kiedy kąt natarcia śmigła &alpha; = 0°? Kiedy poślizg = 0 |
| 327 | Kiedy poślizg śmigła nieprzestawialnego w samolocie turystycznym jest równy skokowi geometrycznemu? Kiedy prędkość V samolotu =0 |
| 328 | Kiedy poślizg śmigła nieprzestawialnego w samolocie turystycznym wynosi zero? kiedy kąt natarcia śmigła = 0° |
| 329 | Kiedy skok geometryczny śmigła nieprzestawialnego w samolocie turystycznym jest równy skokowi rzeczywistemu? kiedy kąt natarcia śmigła = 0° |
| 330 | Kiedy skok geometryczny śmigła nieprzestawialnego w samolocie turystycznym wynosi zero? Nigdy |
| 331 | Kiedy skok rzeczywisty śmigła nieprzestawialnego w samolocie turystycznym wynosi zero? Kiedy prędkość V samolotu = 0 |
| 332 | Korzystając z wykresu, określ maksymalną wysokość ustalonego lotu poziomego samolotu lecącego z prędkością 100 km/h. |
| 333 | Korzystając z wykresu, określ pułap praktyczny samolotu. |
| 334 | Korzystając z wykresu, określ pułap teoretyczny samolotu. |
| 335 | Korzystając z wykresu, określ, jaka jest rozpiętość prędkości na wysokości H = 3000 m. |
| 336 | Korzystając z wykresu, określ, jaką prędkość powinien utrzymywać pilot w końcowej fazie wznoszenia do wysokości 4000 m? |
| 337 | Która krzywa, przedstawiona linią przerywaną, jest wykresem mocy rozporządzalnej dla wysokości H = 0 m? |
| 338 | Która z wymienionych zmian nie jest spowodowana zwiększeniem siły ciągu silnika? Zmiana momentu zawiasowego lotek |
| 339 | Które rozwiązanie konstrukcyjne nie służy do kompensacji zaśmigłowego momentu kierunkowego? kompensacja aerodynamiczna steru kierunku |
| 340 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje moc, którą dysponujemy? Stosunek ilości wykonanej pracy do czasu jej wykonania [wat] |
| 341 | Który opis wielkości fizycznej charakteryzuje wykonaną pracę? Iloczyn siły i drogi [dżul] |
| 342 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia |
| 343 | Lot odbywa się na kącie natarcia, dla którego współczynnik siły oporu "Cx" ma wartość minimalną: &alpha;=&alpha;Cxmin. W wyniku niewielkiego zwiększenia kąta natarcia |
| 344 | Miarą stateczności statycznej jest pochodna Mx = dM/dx, zwana „pochodną momentu M względem zmiennej x”. Jaki znak pochodnej określa niestateczność? Dodatni |
| 345 | Mimośrodowość (decentracja) ciągu śmigła polega na tym, że Oś wektora ciągu śmigła nie przechodzi przez środek ciężkości samolotu |
| 346 | Mimośrodowość (decentracja) ciągu śmigła powoduje: Zmiany momentów odchylających i/lub pochylających |
| 347 | Moc potrzebną do lotu poziomego można obliczyć z zależności: |
| 348 | Moment giroskopowy od zespołu napędowego zanika, gdy ustaje Prędkość kątowa zmian |
| 349 | Moment odchylający samolot, wywołany działaniem na usterzeniu siły aerodynamicznej, wytworzonej przez niesymetryczny opływ zaśmigłowy nazywa się Kierunkowym momentem zaśmigłowym |
| 350 | Na małych prędkościach lotu największą sprawność uzyska śmigło O małym skoku geometrycznym |
| 351 | Na rodzaj korkociągu główny wpływ mają następujące czynniki: Położenie środka ciężkości, rozłożenie mas na samolocie, usytuowanie i wielkość usterzeń |
| 352 | Na rysunku pokazano rozkład sił aerodynamicznych na przekroju łopaty śmigła dla &alpha; = 0°. Siły X i Y to: |
| 353 | Najmniejsze opadanie w locie ślizgowym ma samolot, lecący z prędkością Ekonomiczną |
| 354 | Największą doskonałość podczas lotu ślizgowego w powietrzu spokojnym ma samolot, lecący z prędkością Optymalną |
| 355 | Największy zasięg w spokojnym powietrzu uzyskuje się, gdy spełniony jest warunek: |
| 356 | O jaką wartość należy pomnożyć moc potrzebną do lotu poziomego "Np", w celu obliczenia mocy potrzebnej "Nz" do wykonania zakrętu o przechyleniu "j" bez zmian wysokości i kąta natarcia? |
| 357 | O jaką wartość należy pomnożyć prędkość minimalną samolotu ‘&upsilon;min’, w celu obliczenia prędkości minimalnej w zakręcie ‘&upsilon;min z’ dla zadanych parametrów lotu? |
| 358 | O jaką wartość należy pomnożyć prędkość minimalną samolotu w ustalonym locie po prostej ‘&upsilon;min’, aby obliczyć prędkość minimalną ‘&upsilon;min z’ w zakręcie o przechyleniu "j"? |
| 359 | Obciążeniem mocy nazywa się Stosunek mocy silnika do ciężaru samolotu |
| 360 | Objawem przejścia samolotu do lotu w fazie przeciągnięcia jest zazwyczaj Występowanie drgań samolotu lub sterów i samoczynne zwiększenie przechylenia |
| 361 | Opór interferencyjny powstaje w wyniku Wzajemnego zaburzenia opływu przez części sąsiadujące ze sobą |
| 362 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 120 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, przyśpieszył do prędkości 145 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 363 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 120 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, przyśpieszył do prędkości 170 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 364 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 140 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, przyśpieszył do prędkości 190 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 365 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 180 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, zwolni do prędkości 140 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 366 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 180 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, zwolni do prędkości 165 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 367 | Pilot, wykorzystując 75% mocy rozporządzalnej, leci z prędkością 180 km/h. Następnie, nie zmieniając mocy silnika, zwolni do prędkości 80 km/h. Korzystając z wykresu, określ zachowanie samolotu. |
| 368 | Pociągnięcie drążka na siebie powoduje Wzrost współczynnika obciążenia samolotu n |
| 369 | Podczas analizy stateczności samolotu niezbędne jest uwzględnienie Równowagi sił i momentów działających na samolot |
| 370 | Podczas odchylania samolotu, moment giroskopowy zespołu napędowego Powoduje pochylanie |
| 371 | Podczas pochylania samolotu, moment giroskopowy zespołu napędowego Powoduje odchylanie |
| 372 | Podczas podchodzenia do lądowania na samolocie z przestawianym skokiem śmigła, Po zmniejszeniu ciśnienia ładowania należy przestawić śmigło na mały skok |
| 373 | Podczas próby silnika przed startem (&nu; = 0) posuw jest Zero |
| 374 | Podczas przechylania samolotu, moment giroskopowy zespołu napędowego Nie powoduje istotnych zmian |
| 375 | Podczas ustalonego lotu prostoliniowego, obracające się śmigło stara się obrócić samolot w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu śmigła, nazywa się to Momentem oporowym |
| 376 | Podczas wykonywania manewrów, pilot funkcjonuje w pętli sprzężenia zwrotnego, reagując na otrzymywane sygnały. Jakie są to główne sygnały? Sygnały toru lotu i sygnały przeciążenia |
| 377 | Położenie środka parcia na profilu symetrycznym wraz ze wzrostem kąta natarcia Jest stałe |
| 378 | Posuw ‘&lambda;’ jest to Skok rzeczywisty (praktyczny) |
| 379 | Poślizg śmigła jest to Różnica między skokiem geometrycznym i rzeczywistym |
| 380 | Prędkość lotu, przy której samolot wznosi się pod największym kątem, w stosunku do prędkości lotu, dla najlepszej prędkości wznoszenia, spełnia zależność: |
| 381 | Prędkość wznoszenia samolotu określić można ze wzoru: |
| 382 | Przeciągnięcie dynamiczne różni się od przeciągnięcia statycznego tym, że podczas przeciągnięcia dynamicznego Następuje szybka zmiana kąta natarcia skrzydła |
| 383 | Przeciągnięciem samolotu nazywa się stan, w którym Lot odbywa się na nadkrytycznym kącie natarcia |
| 384 | Przybliżony wzór na prędkość opadania samolotu, w ustalonym locie ślizgowym z wyłączonym silnikiem, ma postać: |
| 385 | Przyrost momentu pochylającego samolot ‘&Delta;M’, powstały w wyniku wychylenia drążka, wynosi &Delta;M = &Delta;Pzh * 1h, gdzie lh = odległość między środ. ciężk. samolotu i środ. aerodynamicznym usterzenia poziomego; DPzh = przyrost siły nośnej na usterzeniu wysokości |
| 386 | Rozpatrując stateczność samolotu w układzie współrzędnych O X Y Z zakładamy, że wszystkie trzy osie układu przechodzą przez Środek ciężkości samolotu |
| 387 | Samolot leci w poziomie z prędkością ekonomiczną. W celu ustaleniu lotu poziomego z prędkością minimalną należy Zwiększyć kąt natarcia (α) i zwiększyć moc silnika |
| 388 | Samolot podczas lotu w fazie przeciągnięcia jest Niestateczny statycznie poprzecznie i podłużnie |
| 389 | Samolot w fazie autorotacji charakteryzuje się Niestatecznością statyczną poprzeczną |
| 390 | Samoloty stosowane w lotnictwie sportowym są zazwyczaj konstruowane tak, aby Przy wejściu w korkociąg był to korkociąg stromy |
| 391 | Siłę odśrodkową, działającą na samolot, lecący ze stałą prędkością ‘&upsilon;’ w zakręcie o promieniu "R" oblicza się ze wzoru: |
| 392 | Skok geometryczny śmigła to Odległość jaką przebędzie samolot podczas jednego obrotu śmigła ustawionego na α = 0 |
| 393 | Skok rzeczywisty śmigła to Odległość jaką przebędzie samolot podczas jednego obrotu śmigła |
| 394 | Sprawnością śmigła "h" nazywa się |
| 395 | Sprawność śmigła "h" można wyrazić zależnością: |
| 396 | Sprawność śmigła jest równa zero tylko wtedy, kiedy Ciąg śmigła T = 0 lub posuw śmigła λ = 0 |
| 397 | Stan równowagi, w której ciało zwykle się znajduje i do której powraca zawsze po wytrąceniu go ze stanu równowagi, nazywa się Równowaga stała |
| 398 | Stateczność dynamiczna boczna zależy głównie od: Kąta wzniosu skrzydeł, powierzchni usterzenia pionowego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia pionowego od środka ciężkości samolotu |
| 399 | Stateczność dynamiczna podłużna zależy głównie od: Rozkładu mas w samolocie, wielkości statecznika poziomego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia poziomego od środka ciężkości samolotu |
| 400 | Stateczność dynamiczna to Zdolność samoczynnego powrotu samolotu do położenia równowagi gdy przestaną działać zakłócenia |
| 401 | Stateczność statyczna kierunkowa zależy głównie od Wielkości usterzenia pionowego, odległości usterzenia od środka ciężkości |
| 402 | Stateczność statyczna podłużna zależy głównie od: Położenia środka ciężkości samolotu, wielkości statecznika poziomego, odległości środka aerodynamicznego usterzenia poziomego od środka ciężkości samolotu |
| 403 | Stateczność statyczna poprzeczna zależy głównie od: Kąta wzniosu skrzydeł, wielkości usterzenia pionowego, układu grzbietopłata lub dolnopłata |
| 404 | Stateczność statyczna to Zdolność do zachowania stanu równowagi i przeciwdziałania jego zmianom |
| 405 | Sterowność to Zdolność do zmiany stanu ustalonego lotu pod wpływem wychylenia odpowiedniego steru |
| 406 | Stosowana w próbach w locie skala Coopera-Harpera ocenia zachowanie obiektu (samolotu, śmigłowca, lotni itp.) parametrem HQR (Handling Quality Rating) od 1 do 10. Jaka punktacja HQR jest nadawana obiektowi z bardzo poważnymi wadami, ale nie dyskwalifikującymi go całkowicie? |
| 407 | Stosowana w próbach w locie skala Coopera-Harpera ocenia zachowanie obiektu (samolotu, śmigłowca, lotni itp.) parametrem HQR (Handling Quality Rating) od 1 do 10. Jaka punktacja HQR jest nadawana obiektowi zadawalającemu, ale wymagającemu udoskonaleń? |
| 408 | Stosowana w próbach w locie skala Coopera-Harpera ocenia zachowanie obiektu (samolotu, śmigłowca, lotni itp.) parametrem HQR (Handling Quality Rating) od 1 do 10. Jaka punktacja HQR jest nadawana obiektowi nie nadającemu się zupełnie do użytkowania ze względu na bardzo poważne wady? |
| 409 | Stosowana w próbach w locie skala Coopera-Harpera ocenia zachowanie obiektu (samolotu, śmigłowca, lotni itp.) parametrem HQR (Handling Quality Rating) od 1 do 10. Jaka punktacja HQR jest nadawana obiektowi zadawalającemu bez udoskonaleń? |
| 410 | Stosunek pracy wykonanej przez śmigło do mocy pobieranej przez śmigło od silnika nazywa się Sprawność śmigła |
| 411 | Stosunek prędkości lotu ‘&nu;’ do prędkości obwodowej danego przekroju śmigła "u" nazywa się Posuw |
| 412 | Śmigło samolotu, w celu uzyskania jak największej sprawności, powinno Być zwichrzone geometrycznie tak, aby kąt natarcia (α) poszczególnych przekrojów w czasie lotu był podobny |
| 413 | W celu wyprowadzenia samolotu z fazy autorotacji należy w kolejności: Wychylić ster kierunku w stronę przeciwną do kierunku przechylania a potem odepchnąć drążek |
| 414 | W celu wyprowadzenia samolotu z fazy przeciągnięcia do lotu ustalonego należy Zwiększyć siłę nośną na skrzydle przez oddanie drążka |
| 415 | W celu wyprowadzenia samolotu z korkociągu należy w kolejności: Wychylić ster kierunku w stronę przeciwną do kierunku przechylania, odepchnąć drążek, po ustaniu obrotów rozpędzić samolot i wyprowadzić z lotu nurkowego |
| 416 | W celu zmniejszenia pochylenia samolotu Należy wychylić drążek na siebie |
| 417 | W celu zmniejszenia pochylenia samolotu Przyrost momentu pochylającego musi mieć wartość ujemną |
| 418 | W celu zmniejszenia pochylenia samolotu Należy wychylić ster wysokości w górę. |
| 419 | W celu zmniejszenia pochylenia samolotu Wektor przyrostu siły nośnej na usterzeniu poziomym musi mieć zwrot w dół |
| 420 | W celu zwiększenia pochylenia samolotu Należy wychylić drążek od siebie |
| 421 | W celu zwiększenia pochylenia samolotu Należy wychylić ster wysokości w dół |
| 422 | W celu zwiększenia pochylenia samolotu Wektor przyrostu Pz na usterzeniu poziomym musi mieć zwrot w górę |
| 423 | W celu zwiększenia pochylenia samolotu Przyrost momentu pochylającego samolot musi mieć wartość dodatnią |
| 424 | W jakim dokumencie zawarte są informacje o osiągach statku powietrznego (śmigłowca, samolotu itp.)? W instrukcji Użytkowania w Locie |
| 425 | W przypadku, gdy kąt natarcia śmigła jest równy kątowi nastawienia łopat śmigła (&alpha; = ß), prawdą jest, że: Posuw śmigła λ = 0, skok rzeczywisty śmigła = 0 |
| 426 | W spokojnym powietrzu, optymalny kąt toru lotu ślizgowego z wyłączonym silnikiem ‘&upsih;’, podczas wzrostu ciężaru samolotu Pozostaje niezmieniony |
| 427 | W ustalonym locie poziomym prostoliniowym, współczynnik obciążenia samolotu "n" wynosi: n = 1 |
| 428 | W ustalonym zakręcie współczynnik obciążenia samolotu "n" wynosi: n > 1 |
| 429 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, Procentowe zwiększenie Cx będzie większe od procentowego zwiększenia Cz |
| 430 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, Stosunek Cz do Cx zmaleje |
| 431 | W wyniku niewielkiego zwiększania kąta natarcia &alpha;=&alpha; optymalne, Doskonałość profilu zmaleje |
| 432 | Warunek, dla którego ustalona prędkość opadania samolotu z wyłączonym silnikiem ma wartość minimalną, przyjmuje postać: |
| 433 | Współczynnik obciążenia samolotu "n" to Pewnie coś co określa przeciążenia dodatnie i ujemne „G” |
| 434 | Wychylenie lotek w lewo podczas lotu w fazie przeciągnięcia spowoduje Przechylenie się samolotu w prawo i rozpoczęcie autorotacji |
| 435 | Wychyleniu klap towarzyszy zwykle: Wzrost Cz, wzrost Cx, spadek doskonałości samolotu |
| 436 | Wykres linią ciągłą przedstawia moc potrzebną do lotu na wysokości H = 3000 m. Który wykres linią przerywaną przedstawia tę zależność dla H = 0 m? |
| 437 | Wykres zależności Cz = f(Cx) wykonany na podstawie pomiarów w czasie lotu nazywa się Biegunową samolotu |
| 438 | Wzór na prędkość lotu samolotu w ustalonym locie ślizgowym z wyłączonym silnikiem przyjmuje postać |
| 439 | Z jaką właściwością związany jest spadek prędkości powietrza w warstwie przyściennej profilu lotniczego? Z lepkością powietrza |
| 440 | Z jakiej zależności można wyznaczyć prawidłowe przechylenie "j" w zakręcie o promieniu "R", jeżeli samolot leci z prędkością ‘&upsilon;z’? |
| 441 | Zaleca się, aby zmiana mocy z przelotowej na nominalną (śmigło o przestawianym skoku) odbywała się w następujący sposób: Zmniejszenie skoku śmigła a później zwiększenie ciśnienia ładowania |
| 442 | Zaleca się, aby zmiana mocy ze startowej na nominalną (śmigło o przestawianym skoku) odbywała się w następujący sposób: Zmniejszenie ciśnienia ładowania a później zwiększenie skoku śmigła |
| 443 | Zapas stateczności statycznej podłużnej samolotu to Odległość pomiędzy środkiem ciężkości samolotu i środkiem równowagi obojętnej |
| 444 | Zdolność do samoczynnego powrotu samolotu do położenia równowagi, gdy przestaną działać zakłócenia, które tę równowagę naruszyły, nazywa się Stateczność dynamiczna |
| 445 | Zwichrzenie aerodynamiczne płata charakteryzuje się tym, że Na końcówkach płata stosuje się profile, na których oderwanie strug dla α krytycznego jest mniej intensywne |
| 446 | Zwichrzenie geometryczne płata charakteryzuje się tym, że: Cięciwy profili geometrycznych w kolejnych przekrojach nie leżą w jednej płaszczyźnie |
| 447 | Zwiększenie obciążenia jednostkowego powierzchni powoduje: Zwiększenie długości startu i lądowania, wzrost prędkości minimalnej, spadek maksymalnej prędkości wznoszenia. |
| 448 | Kolejność czynności podczas nadawania korespondencji jest następująca: Sposób radiotelefonicznego przekazywania informacji powinien zapewnić jak najwyższy stopień jej zrozumienia. W celu spełnienia tego wymagania załogi statków powietrznych i personel naziemny powinny: - wymawiać wyraźnie każde słowo, - mówić z równomierną szybkością nie przekraczającą 100 słów na minutę, natomiast gdy informacja przekazywana jest do statku powietrznego i tekst jej musi być zapisany, to szybkość mówienia powinna być zmniejszona w celu umożliwienia załodze zapisania tekstu; - krótka przerwa przed nadawaniem i po nadaniu liczb ułatwia ich zrozumienie, - utrzymywać równomierne natężenie głosu, - umieć posługiwać się mikrofonem, zwłaszcza z trzymaniem go w jednakowej odległości, gdy nie jest stosowany modulator o stałym poziomie modulacji, - przerywać chwilowo mówienie, gdy zachodzi konieczność odwrócenia głowy od mikrofonu. |
| 449 | Pilot zmienia ustawienie częstotliwości radiostacji, gdy Stacja pokładowa powinna być powiadomiona przez właściwą stację lotniczą o konieczności zmiany częstotliwości lub przejścia do innej sieci. Jeżeli stacja pokładowa nie otrzyma takiego zawiadomienia, to powinna powiadomić właściwą stację lotniczą o zamiarze zmiany częstotliwości lub przejścia do innej sieci, zanim taka zmiana nastąpi. |
| 450 | Gdy na pierwsze wywołanie stacji naziemnej przez pilota nie ma odpowiedzi od stacji naziemnej, to należy |
| 451 | Literę “O” wymawia się: Oscar [oskar] |
| 452 | Literę „F” wymawia się: Foxtrot [fokstrot] |
| 453 | Literę „R” wymawia się: Romeo [romio] |
| 454 | Literowanie stosuje się wyłącznie, gdy Literujemy nastepujace informacje: - znaki wywolawcze samolotu - poziom lotu FL - kierunki (kursy) samolotu - kierunek i predkosc wiatru - kody transpondera (squawk) - Numer drogi startowej - Nastawy wyskosciomierza (np QNH "jedynka, jedynka, zero, jedynka, siedem") - Czestotliwosc/kanal radiowy VHF |
| 455 | Łączność radiotelefoniczna w lotnictwie służy do |
| 456 | Mówiąc do mikrofonu należy umieć posługiwać się mikrofonem, zwłaszcza z trzymaniem go w jednakowej odległości, gdy nie jest stosowany modulator o stałym poziomie modulacji, |
| 457 | Procedura sprawdzenia łączności polega na Transmisje kontrolne powinny zawierać: a) identyfikację stacji wywoływanej, b) identyfikację statku powietrznego, c) wyrazy SPRAWDZANIE ŁĄCZNOŚCI (radio check), d) używaną częstotliwość. |
| 458 | Przed rozpoczęciem każdego nadawania należy |
| 459 | Przerwanie innej korespondencji jest dozwolone jedynie, gdy |
| 460 | System pracy sieci radiotelefonicznej w lotnictwie to simplex |
| 461 | Transmisje niedozwolone to |
| 462 | Treść korespondencji od stacji naziemnej, zawierająca zezwolenia, instrukcje, parametry lotu i inne ważne informacje, powinna być Nadawanie powinno odbywać się zwięźle i w tonie normalnej rozmowy. W rozmowach należy w pełni korzystać ze standardowych frazeologii, gdy są one określone w odpowiednich dokumentach lub procedurach ICAO. |
| 463 | Wywołanie w niebezpieczeństwie winno zawierać: - MAY DAY MAY DAY MAY DAY (powtórzyć 3 razy) - TU (powtórzyć 3 razy znak statku powietrznego) |
| 464 | Znak wywoławczy SP-AHN można skrócić do SHN |
| 465 | Nadawanie „na ślepo” to W sieci radiotelefonicznej depesze nadawane "na ślepo" należy nadawać dwukrotnie na głównej i zapasowej częstotliwości. Przed przejściem na inną częstotliwość stacja pokładowa powinna podać częstotliwość, na którą przechodzi. |
| 466 | Uzyskanie raportu czytelności transmisji (w skali 1– 5) o wartości 3 i mniejszej, podczas łączności sprawdzającej, spowoduje, że Nie można lecieć, trzeba naprawić radio |
| 467 | Znak wywoławczy „Gdańsk Approach” oznacza Kontrola zbliżania Gdańsk |
| 468 | Znak wywoławczy „Sandomierz Info” oznacza Służba informacji powietrznej Sandomierz |
| 469 | Badanie wypadków i incydentów lotniczych ma na celu Celem badań jest ustalenie przyczyn i okoliczności zaistnienia wypadków. Komisja nie orzeka co do winy i odpowiedzialności natomiast na podstawie wyników badań proponuje odpowiednie środki dla zapobiegania wypadkom w przyszłości. |
| 470 | Bezpośrednio po zajęciu miejsca w kabinie, pilot statku powietrznego sprawdza Upewnić się że wszystkie dźwignie znajdują się w położeniu określonym Instrukcją Użytkowania. |
| 471 | Bezpośrednio przed wejściem do kabiny statku powietrznego pilot sprawdza Dokonać przeglądu przedstartowego |
| 472 | Częstotliwość 121,500 jest przeznaczona do Zgłaszania niebezpieczeństwa oraz SAR. |
| 473 | Częstotliwość pomocnicza dla kanału 121.5 MHz to 123,1 MHz |
| 474 | Członek załogi statku powietrznego nie może spożywać alkoholu w okresie minimum 24h |
| 475 | Czy funkcjonariusz policji może zażądać od pilota/załogi poddania się badaniu na obecność alkoholu we krwi po zaistnieniu wypadku lotniczego? Tak |
| 476 | Czy można wykonywać loty statkiem powietrznym z napędem nad parkami narodowymi? Minimalna wysokość przelotu wynosi 1 000 m nad poziomem terenu dla parków i rezerwatów przyrody o szerokości równej i większej niż 3 600 m. Dla parków i rezerwatów przyrody o szerokości mniejszej niż 3 600 m, minimalna wysokość lotu wynosi 300 m nad poziomem terenu. |
| 477 | Czy użytkownik statku powietrznego może przystąpić do badania incydentu lotniczego? Tak, po decyzji PKBWL i pod jej nadzorem |
| 478 | Czy użytkownik statku powietrznego może przystąpić do badania wypadku lotniczego? Nie |
| 479 | Czy zderzenie się statku powietrznego w locie z ptakiem jest incydentem lotniczym? Tak |
| 480 | Do łączności między statkami morskimi a statkami powietrznymi, uczestniczącymi w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych (SAR), przeznaczona jest częstotliwość 156.8 MHz |
| 481 | Do prowadzenia lotniczej korespondencji radiowej niezbędne jest posiadanie licencji |
| 482 | Do zestawu pierwszej pomocy powinien być dołączony Podręcznik pierwszej pomocy oraz zestaw znaków i sygnałów dla rozbitków. |
| 483 | Dowódca statku powietrznego powiadamia o nieprawidłowości pracy urządzeń naziemnych i nawigacyjnych właściwą stację tak szybko jak to możliwe |
| 484 | "Dyrektywy operacyjne", wydawane przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zabraniające, ograniczające lub poddające działalność lotniczą określonym warunkom w celu podniesienia bezpieczeństwa lotów, są publikowane w dzienniku urzedowym ULC |
| 485 | Gdy w czasie lotu rzeczywista ilość paliwa użytecznego w zbiornikach samolotu jest mniejsza od ostatecznej rezerwy paliwa, dowódca statku powietrznego powinien zgłosić sytuację awaryjną |
| 486 | Lądowanie na spadochronie ratowniczym powinno odbywać się |
| 487 | Spadochron ratowniczy otwierany jest za pomocą |
| 488 | Jeżeli kontrola lotniska wydaje pilotowi statku powietrznego polecenie kołowania do drogi startowej np. 27, oznacza to, że |
| 489 | Jeżeli statek powietrzny jest wyposażony w nadajnik ratunkowy ELT, oznacza to, jest wyposażony w system ratowniczy SAR ZYX (jakiś skrót składający się z 3 wielkich liter, ale nie pamiętam jakich) |
| 490 | Komu załoga statku powietrznego składa pisemny raport informujący o fakcie niebezpiecznego zbliżenia w powietrzu? all'Autorità Aeronautica certificatrice entro 72 ore dal loro verificarsi |
| 491 | Komunikat MAYDAY nadaje się w przypadku niebezpieczeństwa |
| 492 | Po lądowaniu, jeśli czasza ciągnie pilota po ziemi, powinien on |
| 493 | Kontrola ruchu lotniczego zobowiązana jest prowadzić nasłuch korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie na częstotliwości 121,500 |
| 494 | Okres ważności ułożenia spadochronu ratowniczego wynosi 4 miesiące |
| 495 | Plomba na spadochronie zawiera datę przydatności do lotów |
| 496 | Dopasowanie uprzęży spadochronu ratowniczego, w tym dociągnięcie taśm udowych i taśmy piersiowej, wykonuje się Zakładając spadochron trzeba dopasować pasy uprzęży do rozmiarów ciała. |
| 497 | Czy zawsze przed założeniem spadochronu ratowniczego konieczne jest przeprowadzenie jego kontroli? |
| 498 | Czy wskazane jest przed lotem zapoznanie się z właściwościami spadochronu, który jest do dyspozycji? |
| 499 | Czy wysokość skoku ratowniczego jest zależna od prędkości lotu poziomego? |
| 500 | Który z wymienionych Aneksów Konwencji chicagowskiej dotyczy badania wypadków i incydentów lotniczych? Aneks 13 |
| 501 | Lotniskowe pojazdy pożarnicze są malowane na kolor Aneks 14 ICAO (pkt 6.2.6) Pojazdy ratowniczo gaśnicze na lotnisku powinny być koloru czerwonego lub żółto-zielonego (yellowish-green) |
| 502 | Na użytkowanie samolotu, poza ograniczeniami wyznaczonymi w głównym wykazie wyposażenia minimalnego (Master Minimum Equipment List - MMEL), może zezwolić |
| 503 | O napotkanych w locie potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa oraz o zdarzeniach takich, jak: nieprawidłowa praca urządzeń naziemnych lub nawigacyjnych, niezwykłe zjawiska pogody, dowódca statku powietrznego powinien powiadomić Odpowiedniej stacji, jak szybko to możliwe |
| 504 | O przerwaniu zadania w powietrzu decyduje Dowódca SP |
| 505 | O wyborze miejsca do lądowania awaryjnego w terenie decyduje Dowódca SP |
| 506 | Obecność materiałów promieniotwórczych na pokładzie cywilnego statku powietrznego jest dozwolona pod warunkiem można jeżeli są one elementem samolotu |
| 507 | Obowiązek bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego nałożony jest na użytkownika statku powietrznego w Prawo Lotnicze |
| 508 | Obowiązek dopilnowania, aby nikt nie ukrył osób lub ładunku na pokładzie statku powietrznego spoczywa na |
| 509 | Osoba naruszająca obowiązki w zakresie bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego podlega karze grzywny |
| 510 | Osobę zatrzymaną na pokładzie statku powietrznego, podejrzaną o dokonanie przestępstwa, przekazuje się Odpowiednim organom (służba graniczna, policja) |
| 511 | Ostateczną decyzję o zezwoleniu na wstęp do kabiny pilotów podejmuje Dowódca SP |
| 512 | Paliwo lotnicze przypadkowo rozlane przy tankowaniu powinno zostać |
| 513 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym, gdy wystąpił pożar, jest Gaszenie pożaru |
| 514 | Pierwszą czynnością załogi statku powietrznego po lądowaniu awaryjnym w terenie przygodnym jest wykonanie wszelkich czynności jakie uzna za konieczne do zabezpieczenia interesów właściciela statku powietrznego (s.p.), użytkownika s.p., właścicieli przewożonych rzeczy. |
| 515 | Pilot nie może przystąpić do wykonania lotu w znanych lub spodziewanych warunkach oblodzenia, jeżeli Samolot nie będzie certyfikowany i wyposażony w urządzenia zapobiegające powstawaniu lub zwalczające oblodzenie (ACJ 1.346) |
| 516 | Pilot statku powietrznego może palić tytoń w czasie lotu pod warunkiem |
| 517 | Podczas lądowania na spadochronie pilot obserwuje |
| 518 | Po naruszeniu przepisów lotniczych w celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego, dowódca statku powietrznego jest zobowiązany powiadomić o tym właściwy organ państwa, którego przepisy zostały naruszone i, jeżeli przepisy tego wymagają, złożyć organowi, który otrzymał zawiadomienie meldunek pisemny |
| 519 | Po zderzeniu z ptakiem dowódca statku powietrznego składa się meldunek pisemny |
| 520 | Podatność na zatrucie tlenkiem węgla z niesprawnej instalacji grzewczej |
| 521 | Podczas ręcznego przekręcania śmigła należy stać przed śmigłem |
| 522 | Wyposażenie w spadochrony ratownicze obowiązuje zawsze |
| 523 | Podstawową międzynarodową częstotliwością do łączności telegraficznej ręcznej w niebezpieczeństwie jest 500 kHz i 2182 kHz |
| 524 | Odpięcie się od instalacji pokładowej |
| 525 | Pomiędzy przyjęciem środków psychotropowych przez pilota statku powietrznego a rozpoczęciem lotu powinno upłynąć 24h |
| 526 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia przez pilota samolotu sygnału wizualnego, podawanego z miejsca wypadku nocą, jest 2x światła |
| 527 | Potwierdzeniem przyjęcia i zrozumienia sygnału wizualnego przez pilota samolotu, podawanego z miejsca wypadku, jest dzień – pomachanie skrzydłami, w nocy 2x światłami |
| 528 | Prędkość opadania na spadochronie wynosi Prędkość opadania nie większa niż 6 m/s |
| 529 | Pożar instalacji elektrycznej statku powietrznego powinien być gaszony Gaśnicą śniegową lub proszkową |
| 530 | Przed przystąpieniem do startu dowódca statku powietrznego musi upewnić się, na podstawie dostępnych mu informacji, że warunki meteorologiczne na lotnisku startu oraz stan planowanej do startu drogi startowej |
| 531 | Przekazanie (retranslacja) wywołania MAYDAY winna być poprzedzona zwrotem: MAYDAY-MAYDAY-MAYDAY należy podać nazwę (znaki rejestracyjne) statku powietrznego, określić jego pozycję, a następnie rodzaj zagrożenia i spodziewanej pomocy. |
| 532 | Przepisy dotyczące sygnałów, stosowanych w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, znajdują się w Aneksie 12 ICAO |
| 533 | Przy dekompresji kabiny, połączonej z koniecznością użycia masek tlenowych, pilot lecący powinien założyć maskę tlenową w pierwszej kolejności |
| 534 | Przy wykonywaniu symulowanego lotu bez widoczności, pilot bezpieczeństwa powinien zajmować miejsce przy drugich sterownicach |
| 535 | Raport o zdarzeniu w locie jest ważny, jeśli Wypełni go jeden z członków załogi |
| 536 | Sprawdzenia obecności i kompletności środków pierwszej pomocy na pokładzie statku powietrznego dokonuje Przewoźnik zapewni aby wszystkie apteczki pierwszej pomocy były okresowo sprawdzane i uzupełniane (JAR-OPS 1.745) |
| 537 | Statek powietrzny służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego jest oznakowany Napisem SAR |
| 538 | Statek powietrzny, wymagający asysty statku morskiego i nie mogący nawiązać z nim łączności radiowej, powinien |
| 539 | Sygnał wizualny w kształcie litery X, podawany z miejsca wypadku lotniczego, oznacza Potrzebna pomoc medyczna. |
| 540 | Symulowanie sytuacji nienormalnych lub awaryjnych, wymagających zastosowania części lub wszystkich procedur awaryjnych, jest dozwolone w czasie lotów zarobkowego przewozu lotniczego pod warunkiem |
| 541 | Szczegółowe czynności dyspozytora lotniczego w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa nadzorowanej przez dyspozytora operacji lotniczej, są opisane w |
| 542 | Czy transmisja radiowa dla radionamierzania ma priorytet wyższy niż wywołanie PAN-PAN? Nie |
| 543 | Unieruchamianie lub wyłączanie w czasie lotu pokładowych rejestratorów rozmów w kabinie (Cockpit Voice Recorder - CVR) jest dozwolone, gdy |
| 544 | Uprawniony do usunięcia z pokładu statku powietrznego każdej osoby lub każdej części ładunku, która w jego opinii może stwarzać potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa samolotu lub osób na nim się znajdujących jest Dowódca SP |
| 545 | Usterki techniczne statku powietrznego odnotowuje się w Do pokładowej książki technicznej samolotu. |
| 546 | Użycie środków odurzających na pokładzie statku powietrznego jest dozwolone pod warunkiem, |
| 547 | Użytkownik statku powietrznego, organ ruchu lotniczego, zarządzający lotniskiem są zobowiązani powiadomić Państwową Komisję Badań Wypadków Lotniczych o zdarzeniu lotniczym w nieprzekraczalnym czasie Meldunek musi być wysłany w ciągu 72 godzin od zdarzenia, chyba, że uniemożliwią to wyjątkowe oko-liczności |
| 548 | W celu opanowania sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu statku powietrznego |
| 549 | W instalacji elektrycznej samolotu za napięcie niebezpieczne dla życia uważa się |
| 550 | W jakich sytuacjach dowódca statku powietrznego może zobowiązać innych członków załogi do wykonywania czynności nie należących do ich normalnego zakresu obowiązków? |
| 551 | W przypadku bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego, pierwszym obowiązkiem członków załogi jest |
| 552 | W przypadku konieczności opuszczenia statku powietrznego w powietrzu (np. z przyczyn technicznych), wyposażonego w radiostację pokładową pilot jest zobowiązany Jeżeli pozwala na to czas i stan statku dowódca jest zobowiązany zgłosić drogą radiową zamiar opuszczenia statku. |
| 553 | W przypadku obecności uzbrojonych funkcjonariuszy bezpieczeństwa na pokładzie statku powietrznego przewożącego pasażerów, powinien być o tym fakcie poinformowany |
| 554 | W przypadku podejrzenia bezprawnej ingerencji na pokładzie statku powietrznego służba ruchu lotniczego powiadamia o tym poprzez sieć łączności lotniczej VHF 7500 |
| 555 | W przypadku stwierdzenia przez załogę/dowódcę statku powietrznego zagrożenia bezpieczeństwa innego statku powietrznego należy |
| 556 | W przypadku zaistnienia krytycznego niebezpieczeństwa dla życia załogi i pasażerów statku powietrznego należy w pierwszym rzędzie: |
| 557 | W razie przypadkowego uruchomienia ELT należy powiadomić właściwy organ o fałszywym alarmie |
| 558 | W razie wypadku lotniczego użytkownik samolotu, na którym znajduje się rejestrator pokładowy, ma obowiązek zabezpieczyć, tak dalece jak to jest możliwe, oryginalne zapisy tego rejestratora, w stanie w jakim je uzyskał przez okres |
| 559 | W trakcie wykonywania lotu pilot statku powietrznego powinien mieć zapięte pasy Od startu do lądowania |
| 560 | Za bezpieczeństwo lotu od startu do lądowania odpowiada dowódca s.p. |
| 561 | Za kompletność i dostępność całego pokładowego wyposażenia awaryjnego odpowiada Przewoźnik oraz dowódca. Kompetencje są podzielone zgodnie z poniższymi przepisami: - Dowódca zapewni aby całe pokładowe wyposażenie awaryjne było łatwo dostępne do natychmiastowego wykorzystania (JAR-OPS 1.330) - Przewoźnik zapewni sprawność wyposażenia awaryjnego (JAR-OPS 1.890) - Przewoźnik zapewni aby wszystkie apteczki pierwszej pomocy były okresowo sprawdzane i uzupełniane (JAR-OPS 1.745) |
| 562 | Za sprawdzenie przed lotem ważności dopuszczenia do użytku wysokościomierza jest odpowiedzialny Dowódca statku powietrznego. |
| 563 | Za właściwą ilość paliwa zatankowanego do lotu odpowiada dowódca s.p. |
| 564 | Za zapewnienie wszystkim członkom załogi lotniczej możliwości porozumiewania się we wspólnym języku jest odpowiedzialny Przewoźnik zapewni, aby wszyscy członkowie załogi lotniczej mogli porozumiewać się w tym samym języku. |
| 565 | Zabrudzenie skóry rąk płynem z instalacji hydraulicznej należy usunąć Wodą i mydłem |
| 566 | Załoga statku powietrznego ma obowiązek zapinania wszystkich pasów bezpieczeństwa i uprzęży |
| 567 | Zestawy pierwszej pomocy powinny być umieszczone |
| 568 | Zrzut np. wiązanki kwiatów ze statku powietrznego podczas dowolnej uroczystości jest zabroniony |
| 569 | Zrzut obiektów lub substancji z pokładu statku powietrznego jest dozwolony w przypadku przeprowadzania prac agrolotniczych |